- Altonaparken – Utfylling i sjø

Oversikt over spørsmål og svar

Nedenfor følger spørsmålene som er stilt til konkurransegrunnlaget. Spørsmålene er anonymisert og publiseres sammen med resten av kunngjøringen.

| Nr.: | Spørsmål: | Oppdragsgiver svar: |
| --- | --- | --- |
|  | I konkurransegrunnlaget fremgår det at det kun skal benyttes rene og ikke-syredannende masser til utfylling i sjø, samt at eventuell fyllitt må dokumenteres som ikke syredannende før levering og utlegging. For å sikre lik forståelse av kravene hos samtlige tilbydere og for å unngå ulik praktisering i gjennomføringsfasen, bes byggherre presisere følgende: - Hvilke konkrete analyseparametere, grenseverdier og klassifiseringskriterier vil byggherre legge til grunn ved vurdering av om fyllitt anses som “ikke syredannende”? - Hvilke analysemetoder og laboratoriestandarder aksepteres for dokumentasjon av syredannende potensial (f.eks. ABA/NAG, total svovel, sulfidsvovel, syrenøytraliserende kapasitet mv.)? - Vil byggherre kreve dokumentasjon utover klassifisering etter forurensningsforskriften / TA-2553 / Miljødirektoratets veiledere dersom massene geokjemisk kan utvikle surt sigevann eller metallutlekking over tid? - Hvordan vil byggherre håndtere masser som tilfredsstiller ordinære tilstandsklasser for “rene masser”, men som inneholder sulfidholdig berg/fyllitt med potensial for fremtidig syredannelse eller metallutlekking i marint miljø? - Kan byggherre bekrefte at entreprenør har fullt ansvar for å dokumentere både kjemisk renhet og fravær av syredannende egenskaper før massene godkjennes for levering, og at manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon vil medføre avvisning av massene? | Kommunen har i utgangspunktet ikke planlagt å legge til rette for at det skal brukes fyllitt til utfyllingen. Dersom tilbyder ønsker å bruke fyllitt må også overvåkingsprogram som beskrevet i vilkår 17 i tillatelsen fra Statsforvalteren i Rogaland ivaretas av tilbyder. Krav knyttet til mellomlagring av fyllitt i vilkår 13 må også ivaretas. Bergarter som ikke er kjent at kan være potensielt syredannende, kan brukes uten testing. Bruk av andre potensielt syredannende bergarter enn fyllitt vil kreve endring av tillatelse fra Statsforvalteren og kan medføre behov for endring overvåkningsprogram og tillates derfor i utgangspunktet ikke at brukes. Under følger svar på spørsmålene og gjelder hvis tilbyder planlegger å bruke fyllitt: - Massene skal være prøvetatt og vurdert iht. Statsforvalterens veileder for prøvetaking av fyllitt (veileder-for-handtering-av-fyllitt.--del-1-provetaking.pdf) - Massene skal være prøvetatt og vurdert iht. Statsforvalterens veileder for prøvetaking av fyllitt - Hvis massene er prøvetatt og ikke funnet syredannende iht. Statsforvalterens veileder, vil det ikke stilles ytterlige krav til dokumentasjon. Dokumentasjon på prøvetaking og vurdering av massene skal oversendes byggherre og godkjennes før leveranse til området. Dette slik at byggherre har kontroll på at vilkår 16 er ivaretatt og ivaretar krav til mottakskontroll. - For utfyllingsmasser/bergmasser skal prøvetaking og vurdering være iht. Statsforvalterens veileder hvis det skal brukes fyllitt. For løsmasser kan det aksepteres noe innhold av fyllitt uten at den er prøvetatt, men hvis løsmassene har overvekt av fyllittstein eller kommer fra en sprengsteinsfylling av fyllitt må massene vurderes etter Statsforvalterens veileder. - Hvis det skal brukes fyllitt må entreprenør stå for prøvetaking iht. Statsforvalterens veileder og dokumentere at massene overholder kravene i veileder. Dokumentasjonen må oversendes i forkant, slik at byggherre har mulighet til å kontrollere at massene er prøvetatt og vurdert iht. veileder. Hvis omfang av prøver og analyser vesentlig avviker fra veileder eller om det fremstår som tvilsomt om massene overholder kravene, forbeholder byggherre seg retten til å avvise massene. Byggherre krever også at masser som er ikke er kjent av kan være potensielt syredannende varsles byggherre før de leveres prosjektet. Det vil da ikke kreves kjemiske analyser, men opprinnelse og bergart må som minimum oppgis. For løsmasser må det enten dokumenteres at det ikke er mistanke om forurensning i opprinnelseområdet eller vedlegges dokumentasjon i form av miljøteknisk grunnundersøkelse hvis massene kommer fra område med mistanke om forurensning. |
|  | - Det skal gjøres målinger av turbiditet, er det krav til antall målepunkt, utførelse, for eksempel online målinger, stikkmålinger? Er det entreprenør som skal dokumentere grenseverdier for når tiltak skal iverksettes? - I hvilke poster skal arbeider med målinger av turbiditet prises inn, eller utfører byggherre dette selv for egen kost? - Hva er kravene til hyppighet og antall prøver av vann og passive prøvepunkt? | - Turbiditetsovervåkning ivaretas av byggherre og entreprenør trenger ikke å prise dette. - Se svar over. - Vannprøver og passive prøvetakere er kun nødvendig dersom det skal fylles ut med fyllitt. Hvis det fylles ut kun med masser som ikke er kjent at kan være potensielt syredannende, er det tilstrekkelig med turbiditetsovervåkning som ivaretas av byggherre. Hvis det skal fylles ut med fyllitt og det skal overvåkes med vannprøver og passive prøvetakere, så prises dette iht. vedlagt overvåkningsprogram «RIM18 Overvåking i sjø Østraadt havn». |