SHA-plan for 06231 Ny Driftstasjon

Plan for sikkerhet, helse
 og arbeidsmiljø for Øyer kommune

| Revisjon | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontroll | Godkjent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5.3.2026 | Oppføring av driftstasjon på Industrivegen 46, Øyer | Fmb |  |  |
| Byggherre Øyer kommune v/ Trond Klausen |  |  |  |  |  |
| Sak Ny driftsatasjon |  |  | Dato | 05.03.2026 |  |
|  |  |  | Utarbeidet |  |  |
|  |  |  | Fagkontrollert |  |  |
|  |  |  | Godkjent |  |  |

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	INNLEDNING	3

1.1.	Formålet med SHA-planen	3

1.2.	Beskrivelse av prosjektet	3

1.3.	Målsetning for SHA	3

1.4.	Informasjon om, og oppdatering av SHA-planen	3

2.	ORGANISERING AV PROSJEKTET	4

3.	FREMDRIFTSPLANER	5

4.	RISIKOVURDERINGER OG SPESIFIKKE TILTAK	5

5.	RUTINER FOR BEHANDLING AV AVVIK FRA SHA-PLANEN	9

6.	VEDLEGG	10

Vedlegg 1: Organisasjonskart prosjektnavn	11

INNLEDNING

Formålet med SHA-planen

Denne SHA-planen bygger på bestemmelsene i «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)», FOR 2020-09-11-1755. SHA-planen er utarbeidet i henhold til kravene i § 8. Planen må ses i sammenheng med krav til ivaretakelse av SHA i kontraktene mellom byggherren og utførende parter.

Alle skal følge denne planen i sitt arbeid med prosjektet, for å bidra til at SHA-målsetningene beskrevet i punkt 1.3 nås.

Beskrivelse av prosjektet

Øyer kommune skal bygge ny driftstasjon for vår Va avdeling på adressen Industrivegen 46,

2637 Øyer.

Målsetning for SHA.

Målet med SHA-arbeidet er å legge forholdene best mulig til rette for at følgende målsetninger kan nås i utføringsfasen:

Generelt mål:

- Arbeidstakerne skal vernes mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av byggearbeider.

Spesifikke mål:

- God trivsel og godt samarbeid - godt arbeidsmiljø

- Sykdomsfravær for håndverkerne under 5 %

- Ingen skader med fravær

I den grad det er relevant, skal det også planlegges med sikte på at disse målene kan nås under senere bruk, drift, vedlikehold, ombygging og rivning.

Informasjon om, og oppdatering av SHA-planen

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen (KP) er ansvarlig for at SHA-planen utarbeides og oppdateres frem til oppstart av bygge-/anleggsarbeidene, og koordinator i utførelsesfasen (KU) tar over dette ansvaret i utførelsen av prosjektet.

Planen skal revideres dersom det foreligger endringer i prosjektet, eller kommende aktiviteter som krever at planen utvikles videre. Oppdateringene av planen skal distribueres på 
e-post til personene i distribusjonslisten, se tabell 1.

Byggherre må sørge for at involverte parter i prosjektet er kjent med innholdet i SHA-planen. Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å gjøre kjent planen i egen organisasjon.

Tabell 1 Distribusjonsliste

| Funksjon/rolle | Kontaktperson | Virksomhet |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | Odd M Tuterud | Øyer Kommune |
| Byggherrens representant | Finn-Morten Borgås | Øyer Kommune |
| Koordinator prosjektering (KP) | Finn-Morten Borgås | Øyer Kommune |
| Koordinator utførelse (KU) | Håkon H Hansveen | Øyer Kommune |
| Prosjekterende |  |  |
| Totalentreprenør | Valgt entreprenør |  |
| Evt. andre roller/funksjoner som bør ha planen | Fylles ut av HB(Hovedbedrift) |  |

Byggherre må videre sørge for at gjeldende versjon av SHA-planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen. Hovedbedrift i samråd med KU skal sørge for at SHA-planen fylles ut før oppstart av arbeider på byggeplass.

Enhver som oppdager feil eller mangler i planen eller endrede risikoforhold, har ansvar for å melde om dette til byggherre, se også beskrivelse i kapittel 5.

Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

ORGANISERING AV PROSJEKTET

Prosjektet gjennomføres som en Totalentreprise.

Organisasjonskartet, se vedlegg 2.5, viser entrepriseform, organisering og rollefordeling av SHA-arbeidet i prosjektet.

FREMDRIFTSPLANER

Prosjektets overordnede fremdriftsplan vises i tabell 2.

Tabell 2 Milepæler i prosjektet.

| Beskrivelse | Dato |
| --- | --- |
| Arbeidene starter: | Avklares ved kontraktsinngåelse |
| Legg til milepeler ved behov> | Legges til ved behov |
| Arbeidene avsluttes: | Avklares ved kontraktsinngåelse |
| Overtagelse fra entreprenøren: | Avklares ves kontraktsinngåelse |

Detaljert fremdriftsplan skal utarbeides av entreprenøren(e) før oppstart av bygge- og anleggsarbeidene. Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Det skal også vises i hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iverksettes.

Koordinator utførelse (KU) skal ha påvirkningsmulighet på fremdriftsplaner når det gjelder SHA-kritiske arbeidsoperasjoner.

Gjeldene fremdriftsplan for prosjektet kommer frem av (Avklares ved kontraktsinngåelse)

RISIKOVURDERINGER OG SPESIFIKKE TILTAK

I henhold til § 8 i byggherreforskriften skal SHA-planen inneholde spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.

Det er gjennomført risikovurdering av de planlagte bygge- og anleggsarbeidene i prosjektet. Risikovurderingen har hatt søkelys på de spesielle risikoforholdene. Generelle risikoforhold som forventes ivaretatt av entreprenørens HMS-styringssystem er som hovedregel ikke medtatt i vurderingen.

Oversikt over gjennomførte risikovurderinger og andre relevante dokumenter i prosjektet kommer frem av tabellen under.

Tabell 3  Oversikt over gjennomførte risikovurderinger og andre relevante dokumenter for prosjektet

Dokumentnavn

Vedlegg 2.4 – Grovrisikoanalyse SHA

Oversikt over identifiserte risikoforhold og risikovurderende tiltak som skal gjennomføres kommer frem av tabell 4.

Risikovurdering følger følgende tabell

Tabell 4 Vurdering av risikoforhold

| SANNSYNLIGHET (S) | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | KONSEKVENS (K) |  |  |  |  |  |
| Forklaring: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiltak vurderes ikke nødvendig grunnet lav risiko |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiltak skal vurderes grunnet middels risiko |  |  |  |  |  |
|  |  | Konsekvens- eller sannsynlighetsreduserende tiltak skal iverksettes da risikoen er høy. |  |  |  |  |  |

Tabell 5 Oversikt over prosjektets risikoforhold og risikoreduserende tiltak

| RISIKOREGISTRERING |  |  |  |  |  |  | TILTAK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko iht. BHF §8.c | Risiko knyttet til | Fare for hvem | Risikoforhold | S (1-5) | K (1-5) | Risiko -verdi (S*K) | Risikoreduserende tiltak | Rest. S (1-5) | Rest. K (1-5) | Rest. risiko (S*K) | Ansv. tiltak |
| 1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen. | Personell og 3.part | - Høyspent - Gassledninger - Gjenstående sprengstoff fra tidligere arbeider | 1 | 1 |  | - Påvisning - Sikre arbeidssone - Omlegging av høyspentkabler - Verneutstyr | 1 | 1 |  | RIG |
| 2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner. | Personell | - El-anlegg i luftspenn - Nedgravde strømledninger - Transformator | 1 | 1 |  | - Merking - Avstengning - Sikre arbeidssone | 1 | 1 |  | RIE |
| 3 | Arbeid på steder med passerende trafikk. | Personell og 3.part | - Påkjørsel / trafikkulykke Glatte veier med snø/is | 1 | 1 |  | - Arbeidsvarsling - Sperring - Tung sikring - Trafikkdirigering - Omkjøring - Sikre arbeidssone - Skilte og merke | 1 | 1 |  | KU |
| 4 | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme. | Personell | - Høy grunnvannsstand - Ustabile masser og fjell - Hellende terreng - Dype grøfter Høy belastning på grunnen fra omkringliggende bygg/konstruksjoner/utstyr | 1 | 1 |  | - Grunnundersøkelser - Geoteknisk prosjektering - Avstiving av grøft - Grøfteutførelse - Etc. - Plassering av masser min. 1m fra grøftekant. - Kjøre bort masser - Avstivning | 1 | 1 |  | RIG |
| 5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. | Personell og 3.part | - Ukontrollert sprengning. - Steinsprang og steiner som ukontrollert kastes utenfor sprengningsområdet. | 2 | 2 |  | - Forsvarlig tid for arb. - Sperre og sikre - Varsling - Forskr.m. lagring og sikring | 1 | 1 |  | PL / KU |
| 6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler. | Personell | - Ikke relevant for dette arbeidet. |  |  |  | - Sjekke utstyrets sertifikater - Sikre arbeidssone - Oppbevaring, Håndtering - Tildekking, Avsperring |  |  |  | PL / KU |
| 7 | Arbeid som innebærer fare for drukning. | Personell | - Ikke relevant for dette arbeidet. |  |  |  |  |  |  |  | KP / KU |
| 8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert. | Personell | - Ikke relevant for dette arbeidet. |  |  |  | - Ikke relevant for dette arbeidet. |  |  |  | PL / KU |
| 9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr. | Personell | - Ikke relevant for dette arbeidet. |  |  |  | - Kreve sertifikater og/eller nødvendig opplæring. |  |  |  | PL / KU |
| 10 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander. | Personell og 3.part | - Arbeid med kummer og grøfter - Ved løft av utstyr/materiell - Kraftig vind som fører til utstyr som løsner. - Arbeid i høyden. - <Legg inn beskrivelse av lokale risikoforhold> | 2 | 2 |  | - Sperre og sikre arbeidssone - Bruk av verneutstyr - Bruk riktig utstyr og redskap til jobben. Sertifisert utstyr og løfteredskap. - Bruk av godkjent stige | 1 | 1 |  | PL / KU |
| 11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner. | Personell og 3.part | - Ikke relevant for dette arbeidet. |  |  |  | - Sikre arbeidssone |  |  |  | PL / KU |
| 12 | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer. | Personell og 3.part | - Montering av stål og elementer | 2 | 2 |  | - Sikre arbeidssone | 1 | 1 |  | PL / KU |
| 13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner. | Personell og 3.part | - Anleggsarbeid - Sprenging - Områder med radon | 1 | 1 |  | - Gjennomføre nødvendig kartlegging - Sikre arbeidssone - Verneutstyr | 1 | 1 |  | PL / KU |
| 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll. | Personell og 3.part | - Arbeid på avløpsanlegg - Sanering av asbest rørsystemer - Arbeid på gamle fyllinger med helsefarlig materiale - Ikke relevant her | 1 | 1 |  | - Sikre arbeidssone - Bruk av verneutstyr | 1 | 1 |  | PL / KU |
| 15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner. |  | - Ikke relevant for dette arbeidet. |  |  |  | - Ikke relevant for dette arbeidet. |  |  |  | PL / KU |
| 16 | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. | Personell og 3.part | - Sprengningsarbeid - Sveising - Arbeid ved gasstanker og/eller andre eksplosive installasjoner. | 1 | 1 |  | - Kartlegge sikkerhetssoner ved ev. ukontrollert eksplosjon. - Sikre arbeidssone - Forskr.m. lagring og sikring - Kreve sertifikater og/eller nødvendig opplæring. - Tilfredsstillende rømningsvei utpekes. | 1 | 1 |  | PL / KU / KP |
| <17 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger. | Personell | - Tunge løft - Vibrasjoner - Ensidige arbeidsstillinger - Bruk av ukjent utstyr | 1 | 1 |  | - Kreve sertifikater og/eller nødvendig opplæring. - Begrense andel skift. | 1 | 1 |  | PL / KU |

RUTINER FOR ENDRING OG OPPDATERING AV SHA-PLANEN

Behov for oppdatering av SHA-planen kan oppstå ved endringer i løsninger, planer, fremdrift, risikoforhold, risikoreduserende tiltak eller andre forhold i prosjektet som kan påvirke SHA for arbeidstakerne på bygge-/anleggsplassen.

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere Øyer kommune om forhold/ endringer som avviker fra SHA-planen, og som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Risikoforhold som er forårsaket av Øyer kommune og/eller de prosjekterende sitt valg, og som ikke er beskrevet i SHA-planen, skal også meldes som behov for endring/ oppdatering.

Informasjon og melding om endringer skal sendes byggherre ved KU. KU skal fortløpende:

- Holde byggherre orientert om endringer knyttet til SHA-planen.

- Følge opp at risiko som følge av endringen blir vurdert.

- Sørge for at nødvendige risikoreduserende tiltak blir identifisert.

- Sørge for at tiltak blir besluttet, iverksatt og kommunisert.

- Sørge for at SHA-planen oppdateres med hensyn på dette.

Byggherre beslutter og godkjenner tiltak og nødvendige oppdateringer av SHA-planen. Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal holdes løpende informert om endringer i SHA-planen iht. kap. 1.4.

VEDLEGG

- Vedlegg 1: Organisasjonskart <prosjektnavn>

En kan velge å ha prosjekterende og utførende parter i ett og samme organisasjonskart, eller dele dette opp i ett for prosjektering og ett for utførelse. Eksempel på et organisasjonskart der både prosjektering og utførelse er i samme kart kan sees av vedlegg 1. Organisasjonskartet må tilpasses det enkelte prosjekt. Dersom det er engasjert forskjellige prosjekterende bør det f.eks. fremkomme «fag», f.eks. RIV, RIE, ARK osv. Tilsvarende for utførelse. Legg inn firma og kontaktperson. Hovedbedrift må synliggjøres (rød tekst) når dette ansvaret er avklart. Tips: Dersom du ønsker å endre organisasjonskartet, høyreklikk på boksene. Før musepekeren til «legg til figur». Fjern de entrepriseformene som ikke passer.

Alternativ 1: Eksempel på utførelsesentreprise

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. Blå tekst: Entrepriseforhold

Tips: Dersom du ønsker å endre organisasjonskartet, høyreklikk på boksene. Før musepekeren til «legg til figur». Fjern de entrepriseformene som ikke passer.

Alternativ 2: Eksempel på utførelsesentreprise med sideentreprise

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. Blå tekst: Entrepriseforhold

Tips: Dersom du ønsker å endre organisasjonskartet, høyreklikk på boksene. Før musepekeren til «legg til figur». Fjern de entrepriseformene som ikke passer.

Alternativ 3: Eksempel på totalentreprise

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. Blå tekst: Entrepriseforhold