- Info

Dette dokumentet er utarbeidet for å tydeliggjøre hvilke behov en ny driftstasjon for VA-avdeling til Øyer kommune trenger.

Plassering av tomt:

- Adresse; Industrivegen 46, 2636 Øyer

- Gnr/Bnr. 74/29

- Tomte størrelse er 10286 m2

Bygget er tenkt delt opp i to deler. En kontordel og en verksteddel.

- Kontordelen skal inneholde garderober, kontorer, møterom/spiserom, tekniskrom etc.

- Verksteddelen skal inneholde vaskehall, verksted og et varmtlager.

- Vi tenker oss støpt plate med vannboren varme, stål og sandwich, lett tak med fall.

- Tak over porter og dører.

- Det skal også bygges en carport og garasjeanlegg hvor det skal være mulighet for el-bil ladere.

- Det ligger ved et utkast som kan være et godt utgangspunkt, men utforming av bygget og prosjektering ligger hos valgt entreprenør.

- Dere finner all informasjon i beskrivelsen videre her i dette dokumentet.

- Ca. størrelse på bygget vil være 900 – 1100 m2

- Spørsmål rettes til Finn-Morten Borgås e-post finn-morten.borgas@oyer.kommune.no

- Kontordel

  - Spiserom/møterom

Møterommet skal fungere som et kombinert møterom og spiserom. Det skal være plass til minimum 12 personer.

- Kjøkken med oppvaskkum, ventilator, komfyr, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og ett kjøleskap med kombinert kjøl/frys, ca. 400L.

- Spisebord/møtebord for minimum 12 personer.

- Storskjerm 75 tommer for møtevirksomhet + opplegg videomøter (multimedia).

- Ca. størrelse på dette rommet vil være 50 – 60 m2.

  - Kontor

- Det skal også lages et rom hvor det skal være 5 kontorplasser ca. 15- 20 m2.

- 1 stk. låsbart skap for nøkler FG godkjent. Størrelse på skap 40 x 40 cm

  - Ekstra kontorer

Det ønskes pris på flere kontorer, se eget oppsett opsjonspriser.

  - Arkiv-/kopirom

- Rommet skal romme viktige papirer som er nødvendig for beredskap. Det er anslått at det trengs 4 hyllemeter og 2 meter høyt. Ca. størrelse på dette rommet vil være 15 – 18 m2, og det skal oppbevares følgende ting.

- Oppbevaring av permer og papirer.

- Kopimaskin med tilbehør (pair etc.)

- Plass til kontorrekvisita.

  - Arbeidsrom

Arbeidsrommet benyttes til oppbevaring av diverse prøveutstyr, prøver, elektroniskutstyr m. m. og med en størrelse på 45 – 50 m2.

Det er behov for følgende:

- Arbeidsbenk 3m.

- 5 hyllemeter og 2 m høyde

- Kombiskap kjøl/frys 50 / 50 for vannprøver og klor.

- Fryseskap til URENE prøver, 280 l skap

- Minimum 10 ladepunkt.

  - Lager

- Lageret til kontordelen skal benyttes til å oppbevare og ønsket størrelse på ca. 10m2

- 4 hyllemeter og 2 m høyde.

Som skal fungere som oppbevaring for

- Elektromateriell.

- Forbruksmateriell (hansker, filter, kluter etc.)

- Vannmålere.

- Vannforsyningsposer, kanner etc.

  - Teknisk rom

Teknisk rom skal huse alt av nødvendige installasjoner (ventilasjonsaggregat, VVB, sikringsskap osv.). Antatt størrelse på dette rommet vil være 50 – 70 m2

Bygget skal tilrettelegges for vannbårent anlegg, så rommet må være stort nok til å huse diverse nødvendige tekniske installasjoner for dette. Det er behov for både kjøling og oppvarming.

Føringsveier for all teknisk skal skje over himling og føres ned med kanal/ kanal langs vegg der det er behov.

Det skal også gjøres tiltak slik at det kan føres inn fjernvarme, slik at det på sikt kan være mulighet for påkobling av fjernvarme.

Rommet skal også inneholde en server samt UPS – strømforsyning. Dette skal være adskilt fra vanninstallasjoner med tanke på sikkerhet.

Bygget skal være sikret med innbruddsalarm og adgangskontroll av typen ARX sikkerhetssystem som kommunen benytter i dag. Det skal også kobles opp brannvarsling mot brannvesenet.

  - Garderober

Dusjanlegget her skal være med 4 stk. dusjer. Ca. 30 – 40 m2.

Det skal være egen inngang til dette anlegget til uren sone.

Her skal det også gjøres plass for 2 stk. dusjer for annet kjønn.

Det skal være 10 stk. dobbelskap

Hyller for skotøy

Knagger for tøy

Det er ønske om en opsjonspris på at det blir laget en spesifikk garderobe pr. ansatt. Totalt 8 st.

Hver garderobe skal inneholde følgende:

- Uren sone

  - Egen inngang til uren sone.

  - 2 urene skap.

  - Knagger for privat tøy.

  - Skohylle med sittebenk.

  - Skittentøysdunk.

  - Oppheng/knagg for mopp pr. garderobe mtp. smitteoverføring fra garderobene.

- Sluse

  - Dusj.

  - Servant.

  - Dusjvegger på begge sider.

- Ren sone

  - Utgang til kontordel.

  - 2 rene skap.

  - Knagger for privat tøy.

  - Skohylle med sittebenk.

  - Vaskerom

Det skal bygges slik at en har en ren og en uren sone på vaskerommet. Rommet trenger en størrelse på 20 – 30 m2. Det blør skilles av med en typ lett vegg, som indikerer ren og uren sone.

Rommet trenger å inneholde

- Vaskerom, uren sone

  - Nok plass til at 8 stk. personer kan henge yttertøy (jakker, bukser etc.) til tørk.

  - Barrierevaskemaskin med uren innmating og ren uttaging. Innmating fra uren sone.

  - Tørkeskap

- Vaskerom, ren sone

  - Tørketrommel.

  - Tørkemuligheter for 8 stk. Personer.

  - WC og HC-toalett

Det er behov for en WC på uren sone. På ren sone skal det være to toalett. Et HC-toalett og en vanlig WC.  Her er universell utforming som bestemmer, men vanlig toaletter er ønsket på ca. 3 m2, mens Hc-toalett bør være på ca. 7 m2

  - Rom til renholder/ bøttekott

Rommet til renholderne, bør være ca. 8 m2 og skal inneholde følgende:

- Reoler til diverse såper, tørkepapir, kluter etc.  2 x 2 meter skal levers

- Utslagsvask.

- Dette rommet skal ha plass til følgende utstyr

- Gulvvaskemaskin, trenger et rom hvor det er sluk og ikke noe dør, da den skal gjøre jobb etter arbeidstid.

- Rengjøringsvogn.

- Stikkontakt for diverse.

- Plassering av robotstøvsuger, trenger ikke være i bøttekott.

  - Inngangsparti

Hovedinngang skal inneholde oppheng for privattøy, sko etc. for 10 personer

Det skal også være tilrettelegges for rullestolbrukere i ren sone(kontordel).

- Verksted, vaskehall og varmtlager

Hallene skal være knyttet til kontordelen, med porter ut mot gårdsplassen. De skal også være forbundet med dører, slik at det er mulig å bevege seg mellom de ulike områdene uten å gå ut av bygget. Det skal være sluk i hvert rom tilknyttet felles oljeavskiller.

3.1 Verksted

Bredden på verkstedet må være minimum 10m, og til sammen er ønsket ca. 140 – 150 m2.

- Porthøyde min. 4,5m. Det skal være plass til en traktor.

- Sveiseplass med punktavsug.

- Løfteanordning til arbeidsområdet ved arbeidsbenk. Kunne løfte fra typ henger/ pall og opp på arbeidsbenk. Denne skal løfte 1000 kg.

- Ønsker opsjonspris på traverskran, som skal kunne gjøre samme oppgaver som beskrevet over.

- Håndvask og øyeskyll.

- Mulighet til dusj (nøddusj).

- Verkstedbenk min. 5 m.

- Kompressor skal helst bli plassert i et rom ved siden av verkstedet, og rør etter anvisning i hallen, som typ Tagred TA 311.

- Brannslange

I tillegg må verkstedet ha plass til:

- Muligheter for plass til løftebukk. Her må det gjøres tiltak i gulv.

- Pumpevaskemaskin/ delevasker.

- Verkstedpresse.

- Søylebormaskin.

- Kjemikalie - / brannskap.

3.2 Vaskehall

Total bredde på vaskehallen må være minimum 6m, og total ønsket plass på ca. 75 – 85 m2.

- Varmtvannsvasker med såper/avfetting, med armer som er plasser høyt på vegg og tak for mer bevegelighet.

- Utslagsvask.

- Stor port 4,5m høyde.

- Vannuttak for brannslange (2 toms). For fylling av tanker.

3.3 Varmtlager som ligger ved vaskehall/ verksted.

Det skal oppbevares diverse utsyr som ikke tåler frost, og et ønsket areal på ca. 120 – 130m2.

- Reoler til oppbevaring av pumper, håndverktøy, hoppetusser etc., kraftige industri reoler 4 m x 2 m høyt.

- Muligheter for å tappe nødvann.

Skal være plass til

- Spylevogn (Bassøe).

- Traktorklipper.

- Mobilt nødstrømsaggregat.

- Stor port 4,5m høyde.

3.4 Garasje som ligger ved vaskehall/ verksted.

- Varm garasje til 4 biloppstillingsplasser.

- Uteområde

Uteområde foran bygget og garasjer/haller skal være asfaltert, og med spredte grøntanlegg. I tillegg til driftsstasjonen skal det bygges et eget adskilt garasjeanlegg.

- Det er behov for ca. 12 biloppstillingsplasser utenfor bygget. To av plassene skal være med ladestolpe og betalingsbrikke etc.

- Garasjeanlegget/ carporter skal inneholde 8 garasjeplasser + 1 plass til traktor med høyere takhøyde. Her er ønsket størrelse på ca. 120 – 140 m2

- Opsjonspriser på porter og elbil- ladere. Se eget oppsett

- Det ønskede området som skal asfalteres vil være på ca. 1000 m2.

- Det er ønskelig med 400 m2 med grøntareal.

- Det skal monteres en motor- signalport i innkjøringen som trenger strøm og signal for fjernstyring. Her skal det være godt lys ved/på porten

- Det skal også settes opp et gjerde i tomtegrensa ca. løpemeter er 450 meter.

- Resterende område på tomten skal ikke gjøres noe med.

- Energikilde

Energikilden til fyring/kjøling skal ikke være ren strøm. Det må være en alternativ energikilde som f.eks. Luft til vann, og gjøre klart til fjernvarme fra fyringsanlegg som er i området.

- Kaldt lager

Disse byggene skal ikke medgå i entreprisen