Innhald

1.	Innleiing	2

2.	Mål	2

3.	Generelle føresegner	2

3.1.	Innleiing	2

3.2.	GPS-registrering	2

3.3.	Miljø	2

3.4.	Forholdet til privat eigedom	3

3.5.	Erstatningar for skadar påført grunna brøyting	3

3.6.	Omsyn til omgivnadane	3

3.7.	Krav til varsemd under utføring av arbeidsoppgåver	3

3.8.	Opning/lukking av bommar og grinder	4

3.9.	Kapasitet, beredskap og maskiner	4

4.	Køyrevegar og plassar	4

4.1.	Generelt	4

4.2.	Brøyting	4

4.3.	Strøing	5

4.4.	Høvling/ vegskraping	5

4.5.	Oppsetjing av brøytestikk	6

4.6.	Bortkøyring av snø	6

Innleiing

Oppdraget omfattar vegar, gangvegar/fortau, parkeringsplassar og renovasjonsplassar m.m. som beskriva under den enkelte sona.

Tilbydar pliktar seg til å utføre snøbrøyting innanfor rode i kontrakt.

Brøytarodar og plassar er markerte i elektronisk rodekart

Vegbreiddene varierer frå ca. 3 meter til ca. 6 meter. Gangvegar/fortau er på ca. 1,2-3,0 meter. Det er entreprenørs plikt å undersøkja klima- og vêrforhold for den enkelte sona ut frå plassering.

Mål

Overordna mål for vinterdrift av vegar, gangvegar og andre kommunale areal:

- Alle veg, gang- og sykkelvegar, fortau og andre areal skal vera trygge å ferdast på for alle trafikantar. Gang- og sykkelsystem skal prioriterast på lik linje som hovedvegar.

- Vinterdrifta skal utførast så økonomisk effektivt og rasjonelt som mogleg utan at det går ut over framkommelegheit eller trafikktryggleik.

- Vinterdrifta skal utførast mest mogleg miljøvennleg.

Generelle føresegner

  - Innleiing

Brøyteentreprenørane sine prisar på arbeidet skal omfatta alle arbeidsoperasjonar, mannskap, maskiner, materiell etc.

Kommunen føreheld seg retten til å leggja til eller endra vegar og plassar i roda i perioden etter avtale.

  - GPS-registrering

Alle entreprenørar som utfører brøyting for Sogndal kommune skal vera utstyrt med GPS-logging og flåtestyring. GPS-registreringa vil kunna visa historiske data for når det sist vart utført brøyting og strøing. Kommunen nytta mLogg frå Betelo som flåtestyringssystem. Som nyttast på telefon eller nettbrett.

  - Miljø

Maskinteknologi (euroklasse/steg) er evaluert som del konkurransen. Leverandør forpliktar seg å bruke minst like god maskinteknologi som gjeve opp i konkurransen.

  - Forholdet til privat eigedom

Vegstyresmakta si rett til å moka snø frå offentleg veg over på privat eigedom er regulert av paragraf 2 i nabolova. Der heiter det at «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.» Nabolova set dermed grensene for kva vegstyresmaktene kan gjera. Ulempene du som nabo til vegen blir påført, kan i dei fleste tilfelle sjåast på som eit nødvendig vonde for at vegen skal haldast køyrbar. Brøyting av snø frå kommunal veg over på naboeigedom er dermed ikkje i strid med nabolova.

  - Erstatningar for skadar påført grunna brøyting

All brøyting og snørydding skal utførast på ein slik måte at skadar på offentleg eller privat eigedom ikkje oppstår. Dersom det likevel skulle oppstå skadar vil utførande entreprenør stillast ansvarleg for dette.

Entreprenøren må gjera seg godt kjend i sin brøytesone og merka seg detaljar som kan vera utslagsgivande for at det kan oppstå skadar.

Ved brøyting nær bygningar må det visast omsyn slik at snøen ikkje blir brøyta direkte på bygget. Det må òg takast særleg omsyn til trafikkskilt og andre skilt slik at desse ikkje blir skadd på nokon måte.

  - Omsyn til omgivnadane

Entreprenøren skal ved gjennomføringa av oppdraget utvisa omsyn til omgivnadene slik at naboar, andre vegfarande og andre ramma partar ikkje blir sjenerte unødig.

Ved utføring av arbeid i bustadområde eller andre sensitive område, må det leggjast spesielt vekt på å avgrensa ulempene for omgivnadene.

  - Krav til varsemd under utføring av arbeidsoppgåver

Etter trafikkreglanes § 2 nr. 4 bokstav c, kan førar av køyretøy som nyttast til vegarbeid eller liknande arbeid på eller ved veg når det er til vesentleg lette i tenesta og det blir særleg vist varsemd, fråvika vegtrafikklovas §§ 4-9 og dei føresegnene i trafikkreglane som er fastsette i samsvar med desse paragrafane.

Likevel skal slik førar alltid overhalda reglane i vegtrafikklovas § 6 (fartsreglar) og trafikkreglanes 13 (køyrefarten), og dessutan føresegner om trafikklyssignal. Blinkande gult varsellys skal alltid nyttast ved brøyting, strøing, og snørydding, jfr. trafikkreglanes § 14 nr. 3 og køyretøyforskriftene.

Vegtrafikklovas § 3 skal alltid overhaldast og kan ikkje fråvikast.

Dei som gjennomfører arbeid på kommunale vegar skal ha gjennomført kurs 1 for arbeid på veg jf. handbok N301. Dette skal leggjast fram for oppdragsgjevar.

  - Opning/lukking av bommar og grinder

Entreprenøren er ansvarleg for at bommar og/eller grinder som må opnast i samband med arbeidd, umiddelbart vert lukka forsvarleg etter ferdigstilling av brøyting/strøing/høvling.

  - Kapasitet, beredskap og maskiner

Entreprenør skal ha nødvendig utstyr for å utføra oppdraget i tråd med dei krava som blir stilte til arbeidet. Dette inneber òg beredskap dersom delar av det faste brøyte- eller strøutstyret er ute av funksjon. Entreprenør skal dokumentera nødvendige sertifiseringar av maskinparken. Og dessutan dokumentera at det finst tilstrekkeleg kapasitet til å ta på seg oppdraget innanfor dei sonene det blir levert anbod. Utstyr som blir brukt til brøyting av fortau skal vera slik at for eksempel belegningsstein ikkje blir skadd. I bustadfelt skal det brøytast med utstyr som gjer at ein klarar å halda tilstrekkeleg vegbreidd.

Brøytaren held alt naudsynt utstyr til brøyting. Dette vere seg varsellys, plogfeste/ plogglyft, plog, skrape, lyskastar-materiell og anna naudsynleg utstyr til maskin, brøyting og strøing. Utstyret skal vera tilpassa alle typar arbeid på rodene. Han pliktar seg også til å gjere seg kjend med reglar for bruk av nemnde varsellys.

Tilbydar skal vere tilgjengeleg på telefon i beredskapsperioden.

Dersom ein på grunn av motorstopp eller andre årsaker ikkje kan utføre brøytinga sjølv, skal ein gje melding til kommunen om kven som er vikar. Brøytaren skal sjølv skaffe vikar.

Køyrevegar og plassar

  - Generelt

Vintervedlikehaldet består av snøbrøyting, vegskraping/høvling og strøing av vegar og plassar.

Vegar med tilhøyrande køyreareal skal vera framkommeleg for køyretøy som er normalt utstyrt for vinterkøyring.

Vinterdrift på kommunale vegar i Sogndal er baserte på at det er akseptabelt med snø- og isdekke heile eller deler av vinteren.

  - Brøyting

Snøbrøyting av køyrevegar og gangveg/fortau skal starta i kvar enkelt sone ved maksimalt 7 cm laussnø og maksimalt 5 cm kram snø. Det skal òg brøytast ved snødrev og ved overgang til mildvêr og gjennomslag.

Alle vegar, gangvegar og plassar skal vera brøyta innan kl. 07.00 etter snøfall om natta. Søndagar/heilagdagar skal alle vegar og plassar vera brøyta innan kl. 08.00 etter snøfall om natta.

Entreprenør har plikt til å kontrollera snømengda og at brøyting blir starta når snømengda i kvar sone tilseier det. Entreprenør skal sjå til at snøbrøytinga blir utført slik at vegbreidda er maksimal. Det vil seia at det skal brøytast i heile breidda til vegen. Også i tettstader med fortau langs gater og vegar, er det føresett at vegens eller gatas fulle breidd skal haldast oppe.

Målinga skal ta utgangspunkt i samla snømengd som blir målt i vegkant på utsida av bilspor. Både for smal og for brei rydding kan skapa problem for trafikantane, spesielt om våren. Blir det brøyta for smalt, blir tilgjengeleg køyreareal for smalt, men det fører òg til unødvendig mykje smeltevatn i køyrebanen i og med at snø og is hindrar vassavrenninga. Dersom det blir brøyta for langt ut, kan dette føra til trafikkfarlege situasjonar dersom ein bilist kjem utanfor asfaltkanten med eit hjul. Bruk av brøytestikk kan løysa dette problemet (sjå punkt 3.7 Erstatningar for skadar påført grunna brøyting).

Oppdragsgivar kan krevja at entreprenør utfører brøyting utover dette dersom ein finn det nødvendig, utan at dette gir rett til ekstra godtgjering.

Snøbrøytinga omfattar òg rydding av vegkryss inklusiv siktsoner, snuplassar, blindvegar og eventuelt buss/møtelommer. Ryddinga skal utførast samtidig med eller rett etter snøbrøyting av vegane. Dette omfattar òg opplasting og bortkjøring av snø der det er nødvendig.

Ved direkte hendvendingar frå publikum eller på vakttelefon skal ein fylgje brøytesinnstruks før ein set i verk tiltak. Avvik frå dette skal avtalast særskilt med leiinga i kommunen.

Opprydding eller nedfresing i samband med å opprettholde trafikksikkerhet i siktsoner og for myke traffikanter er en del av det generelle veivedlikeholdet som skal utføres av entreprenør.

  - Strøing

Vegar, plassar, fortau og gangvegar skal strøast med strøgrus storleik 2 – 8mm. Det skal strøast ved periodane til mildvêr, overgangsperiodar med temperaturdifferansar, nedbørsperiodar med regn og elles når det er behov for strøing.

Veier, gangvegar og andre areal skal til kvar tid vera strødd slik at det ikkje er fare å ferdast for gåande og køyrande. Ved mildvêr om natta skal alle vegar vera ferdig strødd til kl. 0700. Entreprenøren må vera spesielt merksam på stoppsoner i kryss.

Oppdragsgivar minner spesielt om behovet for strøing av gangarealer. Det er entreprenøren sin ansvar overfor tredjemann at dette blir utført, dersom det skulle oppstå tvistesaker med bakgrunn i nemnde forhold.

Sandstrøing kan utførast med spreiar eller hand der det er behov for det. Det skal i tillegg strøast slik at gåande og rørslehemma kan ferdast trygt.

  - Høvling/ vegskraping

Snø og issolar/isdekke i vegareal inkl. parkeringsplassar skal høvlast vekk slik at ein unngår spordanning og tjukk sole. Snø og is som legg seg inntil kantstein skal høvlast vekk, og dessutan vegkantar. Det kan nyttast høvelskjer med glattstål, perforert stål, isriverskjær.

Maks tjukn på snø og issole er 5 cm. Issvullar skal fjernast før det kan oppstå fare for trafikantane.

Brøyting og oppussing etter kvar høvling skal utførast innan 1 døgn.

Ekstra høvling/skraping kan ved enkelte tilfelle bli pålagt entreprenøren.

  - Oppsetjing av brøytestikk

Utsetjing av nødvendig brøytestikker skal utførast av Sogndal kommune i god tid før første snøfall. Kommunen står for innkjøp, oppsetjing og vedlikehald av stikk for brøyting.

Brøytestikker skal:

- Angi ytterkant på vegbanen

- Vise brøyteareal

- Markere spesielle element (kantstein ol.)

- Være hjelpemiddel for kommune/entreprenør ved brøyting/snørydding

- Beskytte mot skade som følgje av brøyting

Det skal ikkje borast hol i kantstein for nedsetjing av brøytestikk.

  - Bortkøyring av snø

Bortkøyring av snø frå plassar skal utførast på eiga initiativ, så ofte det er nødvendig slik at det fastsette brøyteareal blir halde oppe og at siktforholda for alle trafikantane òg er tilfredsstillande. I vegkryss skal det ryddast slik at siktforholda blir halde oppe til kvar tid, bortkøyring av snø skal utførast etter behov.

Det kan leggjast snø i buffersoner mellom gangbane og køyrebane, men dette skal ikkje vera til hinder for siktforhold. Alle siktsoner i vegkryss og avkøyringar skal vera intakte. Snø som ligg inntil kantstein (mellom vegbane/parkeringslommer etc. og fortau/buffersone) skal fjernast, slik at det viser klart skil mellom desse to områda. Snø og is i overgangssonar og passasjer skal ikkje vera til hinder for fotgjengarar og rørslehemma.

Ved snørydding av større plassar og trafikkareal der snøen ikkje kan leggjast opp utanom arealet, skal det køyrast bort etter kvart snøfall. Ved bortkøyring med lastebil eller traktortilhengjar skal deponi/dumpeplass avtales på førehand. Kommunen kan angi deponiplassar ved behov. Snødeponi skal godkjennast av Sogndal kommune før han blir i bruk teken.