Beskrivelse av rom- og funksjonsbehov – midlertidig ungdomsskole

Dette dokumentet beskriver behov og funksjonskrav til midlertidige skolelokaler, med utgangspunkt i Vardal ungdomsskole. Beskrivelsen skal benyttes som grunnlag for videre planlegging og prosjektering av midlertidig skole i modulbygg.

1. Overordnet behov

Det er behov for midlertidige lokaler som kan romme en fullverdig ungdomsskole med 12 klasser. Lokalene skal legge til rette for ordinær undervisning, spesialrom, tilrettelagt avdeling, administrasjon, personalfunksjoner, bibliotek samt nødvendige støtte- og lagerarealer.

2. Undervisningsarealer

2.1 Klasserom og grupperom

12 klasserom, hvert på minimum 60 m².

Til hvert klasserom skal det være minimum ett grupperom på minst 10 m².

Grupperommene kan ligge langs gang/korridor og trenger ikke direkte forbindelse fra klasserommene.

3. Lager- og støttearealer

3.1 Felles og trinnvise lager

Sentrallager på minimum 20 m². UTGÅR

Eget lager til hvert trinn på ca. 15 m² per trinn.

Større lager for oppbevaring av pulter, stoler og annet inventar på minimum 25 m². UTGÅR

4. Spesialrom

4.1 Skolekjøkken

Skolekjøkken med 4 arbeidsstasjoner og én demonstrasjonsstasjon. Gjøvik kommune sørger selv for hvitevarer.

4.2 Kunst- og håndverksrom

2 kunst- og håndverksrom, hvert på minimum 60 m².

Til hvert rom skal det være et tilknyttet lager på ca. 10 m².

4.3 Musikk

Musikkavdeling med fellesrom på minimum 60 m².

Minst 2 grupperom i tilknytning til musikkfellesrommet.

Musikkrom

4.4 Naturfag

Minst ett naturfagrom på minimum 60 m².

Rommet skal ha forsvarlig avtrekk og mulighet for sikker oppbevaring av kjemikalier.

5. Tilrettelagt avdeling. UTGÅR, løses med eksisterende løsning

Fellesrom på minimum 40 m², gjerne med lett tilgang til kjøkkenløsning for ADL-trening.

4 grupperom på minimum 10 m² i umiddelbar nærhet til fellesrommet (ikke nødvendigvis direkte tilknyttet).

6. Administrasjon og støttefunksjoner

6.1 Skoleledelse og administrasjon

5 cellekontorer for skoleledelse og administrasjon.

Resepsjon med arbeidsstasjon for sekretær.

Møterom med plass til minst 8 personer, i tilknytning til administrasjonsavdelingen.

6.2 Miljøveiledere og helsesykepleier

Samtalerom for miljøveiledere. Eksisterende «runde» rom i bygget kan benyttes til dette formålet.

Kontor til helsesykepleier på minimum 15 m², låsbart, med plass og strømtilgang til kjøleskap.

7. Personalarealer

7.1 Arbeidsplasser for lærere og fagarbeidere

Ca. 60 arbeidsplasser for lærere og fagarbeidere.

Arbeidsplassene kan organiseres i kontorlandskap av ulik størrelse.

Det er ønskelig med tre omtrent like store kontorlandskap.

Til hvert kontorlandskap skal det være et møterom som kan romme inntil 20 personer (møterom trenger ikke være i umiddelbar nærhet).

7.2 Pauserom

Pauserom for ansatte på ca. 100 m².

Pauserommet skal kunne benyttes både til daglig pause og til fellesmøter for hele personalet.

Det bør være tilknyttet kjøkkenstasjon til pauserommet.

8. Skolebibliotek

Eget rom til skolebibliotek på minimum 100 m².

9. Universell utforming og tilgjengelighet

Skolelokalene skal være universelt utformet så langt det er praktisk og økonomisk mulig. Barn og ansatte med ulike funksjonsvariasjoner skal ha tilgang til samtlige arealer i skolen. Løsningene skal tilfredsstille gjeldende krav til tilgjengelighet og tilrettelegging.