Funksjonsbeskrivelse – justering av infopunkt Havnepromenaden

Orientering om prosjektet

Oppdraget omfatter fire av 14 infopunkt langs Havnepromenaden, som skal tydeliggjøre traseen og binde fjordbyen sammen fra Frognerkilen i vest til Sydhavna i øst:

- Økning av høyde på infopunkt 3 Filipstad, 6 Vestbanen og 7 Akershusstranda fra 10’ til 20’

- Opsjoner om flytting av infopunkt 2 ved Kongen til permanent plassering

Infopunktene består av 10'fots, 20'fots og 40'fots containere som er malt i Oslo Havns oransje varselfarge (RAL2000), og står på høykant. Infopunkt 3, 6 og 7 er i dag 10’fots containere. Infopunkt 2 Kongen er en 40’fots container, og står på et nedstøpt betongfundament med ballast av sandsekker.

Hvert punkt er forsynt med infoskilt inneholdende oversiktskart, bilder og tekst om Oslo, en duk med illustrasjon fra tegneserieskaperne bak serien Krüger og Krogh, samt punktnummer og stedstilpasset temasymbol. Piler som viser avstand og gangretninger er og med på å lede publikum langs havnepromenaden.

Grunneier for infopunktenes areal er:

- Statens vegvesen for 3 Filipstad,

- Oslo Havn for 6 Vestbanen og 7 Akershusstranda

- Eiendoms og byfornyelsesetaten for 2 Kongen

Tiltakene har byggetillatelse fra PBE fra 22.09 2023, og arbeidene må være iverksatt innen 22.09.2026 i henhold til tillatelse. Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt til PBE før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må oppdateres og innsendes til PBE hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om endring, brukstillatelse og ferdigattest. Når tiltakene er ferdige, skal entreprenør søke om ferdigattest. For Infopunkt 2 Kongen skal det søkes om ferdigattest, for eksisterende plassering, hvis ikke opsjon om flytting utløses.

Se byggesak 202302085 for punkt 2 Kongen

byggesak 	202302093 for punkt 3 Filipstad

byggesak 	202302103 for punkt 6 Vestbanen

byggesak 	202302104 for punkt 7 Akershusstranda

Ansvarsforhold og administrative forhold

Totalentreprenøren (TE) har ansvar nødvendige godkjenninger fra offentlige myndigheter, og eventuell videre prosjektering (opsjon 5). Alle ansvarsretter for prosjektering og utførelse skal være sendt inn før arbeidene starter.

TE har ansvar for å koordinere alle underleverandører og eventuelt prosjekterende, samt å påse at eventuell prosjektering utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, normer og kommunale krav.

TE skal legge fram miljømål for prosjektet i oppstartsmøte, inkludert plan for avfallshåndtering.

Ved eventuell graving (opsjon 1 og 4) er TE ansvarlig for å innhente gravetillatelse fra Oslo kommune.

TE er ansvarlig for å innhente nødvendige arbeidstillatelser fra Oslo kommune, samt å koordinere arbeidsvarsling i henhold til kommunens retningslinjer: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/veiarbeid-og-vedlikehold/arbeid-pa-kommunal-grunn/sok-om-gravetillatelse/

- Infopunkt 3 Filipstad, 6 Vestbanen og 7 Akershusstranda

For hvert av disse infopunktene inkluderer oppdraget:

- Avklare behov for fundament/ballastering, inkludert statiske beregninger (RIB). Fundament/ballast-løsning skal godkjennes av byggherre.

- Ballastere container etter avklart løsning. Eksisterende ballast gjenbrukes der dette finnes og er mulig, og suppleres ved behov.

- Fjerne eksisterende 10’ container, levere til gjenbruk hvis mulig, eventuelt resirkulering.

- Innkjøp, tilpassing til riktig høyde og utplassering av container/infopunkt med 20’ høyde på samme sted som fjernet container. Denne containeren kan være brukt, men da av god kvalitet som vil holde over tid (lite rust).

- Maling av container med Oslo Havns oransje varselfarge (RAL 2000).

- Foliering av piktogram, nummer og annet på hvert infopunkt.

- Produksjon av ny duk, tilpasning og montering av duken. (Designfil for duk foreligger, og byggherre vil dele denne med valgt entreprenør).

- Remontering av eksisterende infoskilt på nytt infopunkt.

- Rigg og drift prises i post 02 i tabell 1 prisskjema:

TE skal avklare rigg med den enkelte grunneier for hvert infopunkt.

Riggområde skal etableres på hensiktsmessig sted i tilknytning til infopunktet. Riggplan skal utarbeides, og godkjennes av byggherre før oppstart.

Riggperiode skal være minimal for hvert infopunkt.

Tilkobling til vann, avløp og strøm, samt drift og kostnader for riggområdet, besørges av TE. TE er ansvarlig for å fremskaffe eventuell byggestrøm og nødvendig kapasitet til lading av elektriske maskiner og kjøretøy. Eventuelle kabelstrekk og tilkoblinger skal sikres slik at de ikke utgjør fare eller hinder for ferdsel. Koordinering med netteier og bestilling av byggestrøm er TEs ansvar.

Byggeplassen og riggområdet skal inngjerdes og sikres mot uvedkommende både i og utenom arbeidstid. TE må selv vurdere behovet for vakthold og medta eventuelle kostnader for dette.

Riggområdet skal inngjerdes og sikres mot uvedkommende både i og utenom arbeidstid. TE må selv vurdere behovet for vakthold og medta eventuelle kostnader for dette.

TE har ansvar for renhold og opprydding på og omkring anleggsområdet, inkludert rengjøring av tilstøtende gate og plass-areal.

Arbeidene vil foregå i et områder med mye bruk. TE skal derfor iverksette tiltak for å begrense støy, støv og trafikale ulemper i anleggsperioden.

- Sluttdokumentasjon prises i post 01 i tabell 1 prisskjema:

FDV-dokumentasjon skal leveres elektronisk og på norsk. FDV-dokumentasjon skal tilfredsstille kravene i Bymiljøetatens PAB punkt 12. Leveransen skal inneholde som bygget-tegninger i PDF-format, foto og spesifikasjon av fundament/ballast løsninger, samt eventuelle datablader og vedlikeholds-anvisninger.

- Søke ferdigattest til Plan- og bygningsetaten (prises i post 01 i tabell 1 prisskjema).

- Infopunkt 2 Kongen

Uavhengig av om opsjon 6 utløses, skal det søkes ferdigattest for infopunkt 2 Kongen.

Oppdraget inkluderer:

- Søke ferdigattest til Plan- og bygningsetaten med oppdatert tegning av «som bygget»-situasjon (prises i post 01 i tabell 1 prisskjema).

- Opsjoner

Følgende ønskes priset som opsjon. Opsjoner kommer først til utførelse ved skriftlig bestilling av byggherren. Eventuell utløsning av opsjon 1-3 vil avklares etter at relevante deler av oppdraget er utført. Byggherre tar sikte på å avklare utløsning av opsjon 5 ved kontraktinngåelse.

Beskrivelse

- Fundament for infopunkt 3 Filipstad: Tilpasse fundamentløsning for 20’container til stedets grunnforhold og underlag, og bygge fundament.

- Fundament for infopunkt 6 Vestbanen: Tilpasse fundamentløsning for 20’container til stedets grunnforhold og underlag, og bygge fundament.

- Fundament for infopunkt 7 Akershusstranda: Tilpasse fundamentløsning for 20’container til stedets grunnforhold og underlag, og bygge fundament.

- Tiltaksplan og tiltak for håndtering av forurensede masser ved graving i prosjektet. Tiltaksplan skal godkjennes av Plan- og bygningsetaten.

- Detaljprosjektere ny plassering av infopunkt 2 Kongen. TE skal detaljprosjektere ny plassering av infopunkt på Kongen etter plasseringsanvisning fra byggherre (annen plassering enn den som er byggesøkt og vist på tegning 1_L-1102_02 Kongen). Dette inkluderer nødvendig koordinering med byggherre. Prosjekteringsgrunnlaget skal gjennomgås og godkjennes av byggherre.

- Flytting av infopunkt 2 Kongen Anleggsarbeidet på Kongen skal igangsettes rettidig, jfr. krav i byggetillatelse. Flytting av «infopunkt 2 Kongen» inkluderer: - Nødvendig tilrigging/nedrigging og drift for å kunne løse oppdraget. Grunneier, som riggareal skal avklares med, er enten Eiendoms- og byfornyelsesetaten eller Bymiljøetaten. - Avklare behov for fundament, inkludert statiske beregninger (RIB) - Tilpasse fundamentløsning for 40’container til stedets grunnforhold og underlag, og bygge fundament. - Eksisterende ballast gjenbrukes om mulig, og suppleres ved behov. - Flytting av container og montering/bolting til fundament - Fjerne kantstein rundt eksisterende containerplassering, kantstein gjenbrukes som kant til tredekke, overflødig kantstein fraktes til Bymiljøetatens steinlager. - Fjerne termoplast-sirkel rundt eksisterende container, og slitt termoplast-pil. - Istandsette asfaltdekke der eksisterende container og steinsirkel har vært, med tilstrekkelig oppbygging til at dekke holder seg plant over tid. - Legge tredekke i halvsirkel ved eksisterende container, tilsvarende eksisterende tredekke, slik at det blir sammenhengende dekke med rett kant. - Eksisterende kontainer skal vris 90 grader i forhold til dagens plassering, og foliering (øst/vest-piler og symbol) skal dermed flyttes. Infoskilt skal gjenbrukes og flyttes til riktig plassering. Se tegning A40-102-02 Kongen. - Eksisterende duk skal om mulig gjenbrukes, og dette skal hensyntas i flytteprosessen. Hvis duk skades, skal det produseres og monteres ny duk. - Oransje maling på container skal være dekkende etter flytting. Oppdraget inkluderer hefting og flekking, eventuelt overmaling av hele containeren ved behov. - Sluttdokumentasjon for infopunktet: Innhente FDV-dokumentasjon for eksisterende infopunkt. FDV-dokumentasjon skal leveres elektronisk og på norsk. FDV-dokumentasjon skal tilfredsstille kravene i Bymiljøetatens PAB punkt 12. Leveransen skal inneholde som bygget-tegninger i PDF-format, foto og spesifikasjon av fundament/ballast løsninger.

Vedlegg til funksjonsbeskrivelsen

- L- og A-tegning for hvert infopunkt

2. Prinsipp-plan for fundament for 10’,20’ og 40’ containere

3. Beregning av nødvendig ballast for containere