KRAVSPESIFIKASJON

Kjøp av renholdstjenester

Nordre Follo kommune

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	4

2.  Seriøsitetsbestemmelser kjøp av renholdstjenester	4

3. Formål og omfang	4

4. Gjennomføring og tidsrom av arbeidet	5

4.1 Renholdstid	5

4.2 Standarder og kvalitetskrav	5

5. Krav til FDV-system	7

6. HMS, smittevern og sikkerhet	8

6.1 Rutiner for intern varsling	9

6.2 Forsikring	9

6.3 Påseplikt	9

7. Områdeplaner	10

8. Renhold	10

8.1 Daglig renhold	10

8.2 Renhold av basseng	10

8.2.1 Oppgaver som skal være inkludert i prisen	10

8.3 Periodisk renhold	12

8.3.1 Hovedrenhold	12

8.3.2 Vinduspuss inn- og utvendig	13

8.4 Bestillingsrenhold	13

9. Tjenester som er unntatt fra avtalen	13

10. Metoder, utstyr og miljøvennlig renhold	14

10.1 Metoder	14

10.2 Utstyr	14

10.3 Miljøvennlig renhold	14

10.4 Vaskemaskin og roboter	15

10.5 Krav til renholdsprodukter og -kjemi	15

10.6 Krav til alminnelig orden for renhold	15

11. Nøkkelpersoner	16

11.1 Definisjon	16

11.2 Kompetansekrav til stedlig leder:	16

12. Krav til leverandørens personale	16

12.1 Uønsket adferd	17

12.2 Tilgjengelige fasiliteter	17

12.3 Opplæring	17

13. Adgangskort og nøkler	18

13.1 Alarm	18

14. Matteservice	18

15. Sluttkontroll/avlevering av oppdrag	18

- Innledning

Nordre Follo kommune skal konkurranseutsette deler av renholdstjenesten. Renhold har delt avdelingene geografisk i Nord, Sør, Øst og Vest og det er avdeling Sør som skal konkurranseutsettes.

Avdeling Sør består av omtrent 50 bygg med et samlet areal på 65 000 m².

Nordre Follo krever at tilbyder følger arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, og foretar en selvstendig juridisk vurdering av vilkårene for virksomhetsoverdragelse er til stede.

Avtalen reguleres av NS 8431:2015, og ved motstrid mellom kontraktsdokumentene gjelder dokumentprioriteringen i henhold til NS 8431:2015 punkt 6.

2.  Seriøsitetsbestemmelser kjøp av renholdstjenester

I Nordre Follo kommune er det utarbeidet en seriøsitetsbestemmelse ved kjøp av renholdstjenester. Se vedlegg. I denne bestemmelsen er det blant annet satt krav til at det ved utførelse av kontraktsarbeid skal minimum 50 % av arbeidstimene innenfor renhold samlet utføres av personer med fagbrev som renholdsoperatør. Ved utførelse av kontraktsarbeid skal arbeidet i hovedsak utføres av fast ansatte i minst 80 % stilling og forutsigbare arbeidsperioder.

3. Formål og omfang

Tjenesten skal bidra til vedlikehold av gulv, inventar og øvrige overflater, samt sikre et godt inneklima, forebygge smitte, ivareta byggenes verdi og skape trivsel for både brukere og besøkende i Nordre Follo kommune.

Anskaffelsen omfatter i kontraktsområdet Sør daglig renhold og periodisk renhold av: skoler, barnehager, administrasjonsbygg, kulturbygg, helsebygg, omsorgsbygg og idrettsbygg.

- Daglig renhold: utføres regelmessig med fast frekvens.

- Periodisk renhold: utføres ikke regelmessig, for eksempel hovedrenhold, tepperens, skuring og pussing av vinduer.

- Renholdsrelaterte serviceoppgaver: omfatter oppgaver som ikke daglig renhold eller periodisk renhold, men som utføres av leverandøren som en del av renholdstjenesten. Eksempler er avfallsbehandling og etterfylling av sanitærartikler (toalettpapir, tørkepapir og såpe).

Endringer kan oppstå i løpet av kontraktsperioden som følge av nybygg, salg eller kjøp av bygg, samt rivning. Mindre renholdsoppdrag kan inkluderes i kontraktsområdet Sør. Nordre Follo kommune har myndighet til å beslutte hvilke bygg og lokasjoner som omfattes av kontrakten til enhver tid, herunder fastsettelse av kontraktsområdets grenser.

Leverandøren skal gi pris på nye lokasjonene basert på kostnadsnivå tilsvarende øvrige lokasjoner i kontrakten. Dersom prisen ikke aksepteres eller det ikke oppnås enighet, forbeholder kommunen seg retten til å konkurranseutsette den/de nye lokasjonene særskilt. Detaljer om bygg, areal, romtyper, frekvenser og kvalitetsnivå kommer frem av en oversikt som vil bli utarbeidet.

4. Gjennomføring og tidsrom av arbeidet

Alt renhold skal utføres på dagtid innenfor tidsrommet kl. 06.00 - 17.00 mandag til fredag, i samarbeid med brukerne av lokalene for å minimere eventuelle ulemper. Kommunikasjon om utførelsen skal skje direkte med det enkelte brukersted, mens avtaleinnholdet skal foregå mellom leverandør og kontaktperson for avtalen.

I Nordre Follo kommune er det utarbeidet en “Seriøsitetsbestemmelser kjøp av renholdstjenester”. I denne bestemmelsen stilles det krav om at minst 50 % av arbeidstimene innenfor renhold samlet skal utføres av personer med fagbrev. Arbeidet skal i hovedsak utføres av fast ansatte i minst 80 % stilling. Se vedlegg.

Leverandøren skal følge kommunens ferie, fridager og planleggingsdager i henhold til ferieplanen for alle kommunale bygg. Undervisningsrom rengjøres normalt ikke under skoleferier, mens administrasjonslokaler får renhold én gang per uke. Det er avgjørende at skoler, SFO og barnehager er rene til skolestart i august, og periodisk renhold (hovedrengjøring) gjennomføres derfor i sommerferien.

4.1 Renholdstid

Vi har i prisskjemaet fastsatt tiden for daglig renhold. Denne tiden kan økes, men ikke reduseres. Ved tildeling på kvalitet skal det beskrives hvordan renholdet planlegges utført innenfor den oppgitte tiden.

Leverandør skal levere bemanningsplan for hvert bygg og oppgi navn på primær- og sekundærrenholder. Dette for å sikre driftsstabilitet til fast renholder per bygg.

Det stilles krav om umiddelbar vikardekning for å sikre kontinuitet i arbeidsutførelsen. Med umiddelbar vikardekning menes at leverandøren skal sikre at fravær ikke medfører bortfall av planlagt renhold. Ved varslet fravær (kjent før renholdsstart samme dag) skal vikar/erstatter være på plass ved renholdsstart samme dag. Ved akutt fravær (oppstår i løpet av arbeidsdagen) skal vikar/erstatter være på plass innen 4 timer innenfor tidsrommet 06:00–17:00.

4.2 Standarder og kvalitetskrav

For denne kontrakten skal NS-INSTA 800-1:2018 (NS-INSTA 800) ligge til grunn ved planlegging, gjennomføring og kontroll av renholdet. Renholdet skal holde en jevn og tilfredsstillende kvalitet gjennom hele året. Kvalitetsprofiler skal fremgå av areal- og frekvensoversiktene for hvert enkelt bygg.

Hver adresse behandles som en egen kontrollenhet. Alle prosesser knyttet til planlegging, gjennomføring og kontroll skal følge NS-INSTA 800, og oversiktene for hvert bygg skal vise tilhørende kvalitetsprofiler og kontrollfrekvens.

Kvalitetsnivåene (A, B, D, E) benyttes i henhold til romtype og bruksområde. Varsling om kommende kontroller skal sendes til kontaktperson for avtalen i god tid, slik at vedkommende har mulighet til å være til stede.

Det benyttes to ulike kontrollstørrelser, hvor leverandøren selv kan velge mellom enkel eller dobbel stikkprøveplan – dette skal spesifiseres i rapporten. På mindre lokasjoner benyttes enkel stikkprøveplan.

Kontrollen utføres som stikkprøveinspeksjon i henhold til NS-INSTA 800, og rapport sendes til kontaktperson for avtalen umiddelbart etter inspeksjonen. Rapporter skal leveres i mars, juni, september og desember for samtlige bygg, og prøvene skal tas tilfeldig.

Ved underkjent kontroll skal en ny inspeksjon gjennomføres innen 14 dager, og nødvendige utbedring skal iverksettes uten ugrunnet opphold.

Ved påvist avvik skal leverandøren innen 14 kalenderdager ha utbedret avviket. Dersom avviket ikke kan utbedres innen denne fristen, skal leverandøren innen samme tidsrom sende inn en skriftlig tiltaksplan som beskriver korrigerende tiltak, ansvarlig person og tidspunkt for ferdigstillelse.

Fristen anses som avtalt frist for oppfyllelse for leverandørens utbedringsplikt ved mangelfull leveranse.

Alle avvik skal rapporteres umiddelbart. Rapporten skal inkludere både en fremtidsplan for korrigerende tiltak og sikring av kvalitet, samt en skriftlig rapport med kvalitetsprofilene og relevante kommentarer.

I tillegg til de fire årlige NS-INSTA 800-kontrollene skal det gjennomføres ytterligere åtte systematiske internkontroller som inngår i leverandørens eget kvalitetssystem, i tråd med bransjepraksis (NHO). Disse internkontrollene skal utføres én gang per måned.

Rapport fra internkontrollene skal sendes til kontaktperson for avtalen og skal inneholde status for renholdet samt opplysninger om planlagte arbeider.

Partene dekker selv egne kostnader til kontrollarbeidet.

Mangelfull leveranse håndteres i henhold til NS 8431 pkt. 12.4.

Kvalitetsprofiler og kvalitetsnivåer i Nordre Follo kommune i henhold til NS-INSTA 800

|  | Profil A |  |  |  |  | Profil B |  |  |  |  | Profil D |  |  |  |  | Profil E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt- og urenhetsgrupper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| INVENTAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avfall og løst smuss, støv og flekker |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |
| Flatesmuss |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |
| VEGGER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avfall og løst smuss, støv og flekker |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Flatesmuss |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| GULV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avfall og løst smuss, støv og flekker |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Flatesmuss |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| HIMLING: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avfall og løst smuss, støv og flekker |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |
| Flatesmuss |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |

| Profil A | Basseng, dusj, garderobe med dusj og bad, stellerom, laboratorium og toalett/wc. |
| --- | --- |
| Profil B | Arbeidsrom for lærer, arbeidsrom i base, grupperom, kantine, kjøkken, spiserom, klasserom, base, lekerom, mat og helse, personalrom, SFO, tekjøkken, treningsrom, treningssal, pauserom og hovedtrapp. |
| Profil D | Aktivitetsrom, bibliotek, fellesrom, garderober, garderober personal, hallgulv, heis, inngangsparti/vindfang, kontor, kontorlandskap, kontorplass, møterom, resepsjon, spesialrom for musikk og sløyd mm og gymsal. |
| Profil E | Gang, korridor, korridor med sosial sone, lager, renholdsrom, baktrapp og tribune. |

5. Krav til FDV-system

Nordre Follo benytter Laft som FDV-system for planlegging, renholdsplaner, dokumentasjon, avviksbehandling og kvalitetsoppfølging. Oppdragsgiver skal ha tilgang til systemet i kontraktsperioden.

Systemet skal støtte kommunikasjon med bestiller, dokumentasjon og avvikshåndtering for hvert enkelt oppdrag. Renholder må dokumentere utført arbeid ved å kvittere digitalt. Avvik skal lukkes innen avtalte frister, og status skal fremgå i systemet.

Alle kostnader knyttet til system: support, opplæring og nødvendig utstyr (for eksempel nettbrett, deksel til nettbrett, lader og festebrakett) dekkes av leverandøren.

Valg av system skal beskrives, og digitale plantegninger samt NS-INSTA 800 profiler stilles til rådighet for leverandør. Kravet om bruk av system gjelder fra kontraktsinngåelse.

Alt utført renhold skal dokumenteres på romnivå via FDV-systemet, inkludert avtalt ekstraarbeid og eventuelle avvik. Leverandør har ansvar for gjennomføring av månedlige statusmøter og utarbeide referat. Referat skal sendes kontaktsansvarlig for avtalen senest 14 kalenderdager etter at møte er avholdt. Eventuelle innsigelser mot referatet skal fremsettes skriftlig innen 10 kalenderdager etter at referatet er mottatt.  Frist for møte og referat følger NS 8431:2015 punkt 9.

Valg av FDV-system skal beskrives, og digitale plantegninger samt NS-INSTA 800-profiler skal stilles til rådighet for leverandør. Kravet om bruk av system gjelder fra kontraktsinngåelse.

Leverandøren skal ha egnede rutiner for formidling av oppdragsgivers renholdsplan til faste renholdere og ved bruk av vikarer. FDV-systemet skal ha funksjon for digitalt tilstedeværelsesregister og gi avtaleansvarlig sanntidsoversikt.

Dersom FDV-systemet som benyttes i leveransen behandler personopplysninger, skal behandlingen skje i tråd med personopplysningsloven/GDPR. Leverandøren skal ikke ta i bruk funksjonalitet som innebærer behandling av personopplysninger før nødvendige avklaringer er gjort og, der det er aktuelt, databehandleravtale er inngått.

Manglende etterlevelse av våre krav til FDV–systemet regnes som et avvik. All dokumentasjon skal kunne fremlegges ved forespørsel innen rimelig tid. Dersom avvik ikke rettes innen avtalte frister, kan dette anses som mislighold og behandles i henhold til kontraktens bestemmelser om mangelfull leveranse og mislighold, jf. NS 8431:2015.

6. HMS, smittevern og sikkerhet

Leverandøren er ansvarlig for at alle renholdere tilknyttet denne kontrakten har nødvendig opplæring og forståelse av produktdatabladene for de renholdsproduktene som benyttes. Produktdatablader skal til enhver tid være oppdaterte og lett tilgjengelige for renholderne både på papir og digitalt på renholdsrom/arbeidssted. De skal kunne fremvises umiddelbart ved forespørsel fra oppdragsgiver. Før nye produkter tas i bruk skal oppdaterte produktdatablader foreligge, og oppdragsgiver skal informeres om alle endringer i produktliste. Manglende eller utilgjengelige produktdatablader regnes som avvik og skal rettes uten ugrunnet opphold. Alle renholdsprodukter skal være godkjent i EcoOnline. Oversikt over hvilke renholdsprodukter som benyttes og hvilken tilgang renholder har til systemet, skal sendes til kontaktperson for avtalen.

Leverandøren skal ha et velfungerende HMS‑system og sikre at alle renholdere som utfører arbeid etter denne kontrakten har nødvendig opplæring i helse, miljø og sikkerhet, inkludert smittevern og bruk av personlig verneutstyr. Arbeidet skal utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og offentlige pålegg.

Dersom leverandørens personell avdekker skader, unormale forhold eller funn i byggene (for eksempel vannlekkasje, knust inventar/glass, lukt/tegn på fukt, sprøyter, blod, oppkast eller andre potensielt farlige gjenstander/forurensning), skal dette umiddelbart meldes til kontaktperson for avtalen og/eller til anvist kontaktpunkt på lokasjonen. Funn som kan innebære fare for helse eller sikkerhet skal sikres i den grad det er forsvarlig, og området skal om nødvendig avgrenses til videre tiltak er iverksatt. Hendelsen registreres som avvik og dokumenteres i FDV-systemet med sted, tidspunkt og kort beskrivelse.

Dersom alvorlige eller gjentatte brudd på HMS‑krav ikke rettes innen rimelig tid etter skriftlig påpekning, kan dette anses som mislighold og behandles i henhold til kontraktens bestemmelser om mislighold, jf. NS 8431:2015.

Det er krav om HMS-kontroll i alle bygg, etter godkjent kontrollskjema, en gang i året. Leverandøren skal rapporterer til kontaktperson for avtalen.

Alle renholdsmidler og kjemikalier som benyttes til renholdsarbeidet skal være tydelig merket i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bruksflaskene skal være utstyrt med doseringsknapp, doseringspumpe, doseringskopp og barnesikring. Forpakninger skal være godt merket med alle nødvendige opplysninger for rask og entydig identifikasjon. Varedeklarasjon skal være på norsk, og kartongene tydelig merket med innhold, størrelse og antall.

Renholdere skal til enhver tid bære synlig identitetskort og gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Arbeidstøy skal være merket med leverandørens navn, og renholderne skal bruke egnet skotøy.

Leverandøren skal raskt besvare og rette HMS-avvik. Nordre Follo kommune krever at leverandøren gir en første respons innen to timer etter at avvik er meldt. Midlertidige risikoreduserende tiltak skal iverksettes innen tre timer. Endelige korrigerende tiltak skal gjennomføres samme dag, eller senest neste virkedag kl. 12:00, med mindre annet avtales særskilt.

Det er krav om å gjennomføre HMS-kontroll i alle bygg én gang i året, og dette skal utføres etter et godkjent kontrollskjema. Leverandøren skal rapportere resultatene til kontaktperson for avtalen.

Leverandøren skal besvare henvendelser fra oppdragsgiver som ikke gjelder HMS-avvik innen én virkedag. Dersom henvendelsen krever nærmere avklaring eller lengre behandlingstid, skal leverandøren innen samme frist gi en foreløpig tilbakemelding med forventet tidspunkt for endelig svar og eventuelle planlagte tiltak.

Hovedrenhold skal inngå som en del av internkontroll og HMS-krav.

6.1 Rutiner for intern varsling

Leverandøren skal etablere rutiner for intern varsling, eller iverksette andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling ved kritikkverdige forhold, håndtering av avvik, ulykker og nestenulykker. Dette skal gjøres i henhold til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven, kapittel 2 a, varsling).

6.2 Forsikring

Leverandøren skal ha ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring som dekker eventuelle skader. Forsikringen skal tilfredsstille kravene i NS 8431 pkt. 15.2 og omfatte alle oppgaver knyttet til denne avtalen. Dokumentasjon på forsikring skal kunne fremlegges innen rimelig tid ved forespørsel.

6.3 Påseplikt

Oppdragsgiver vil kreve fremlagt dokumentasjon om lønn- og arbeidsvilkårene som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for renholdere som utfører arbeid etter kontrakt. Tilbyder aksepterer ved å innlevere tilbud å gi innsynsrett til oppdragsgiver i arbeidsavtale, lønnslipp og timelister for aktuelle oppdrag mellom tilbyder og ansatt, samt systemer for lønn og vederlagsfritt stille til disposisjon nødvendige ressurser for å fremskaffe dette. Videre aksepterer tilbyder at det vil bli foretatt uanmeldte kontroller på arbeidssteder, da med tanke på «påse-plikt» og HMS. Det vil bli gjennomført kontroller på kort varsel. Viser til NS 8431 Tillegg A i kap. 6.3.

Det skal legges frem en enkel kvalitetsplan hvor det beskrives hvordan man sikrer jevn kvalitet, internrevisjoner, opplæring og forbedringstiltak.

7. Områdeplaner

Områdeplanene er en felles standard for renhold i kommunale bygg, som gir bedre fleksibilitet og tydeligere ansvarsfordeling. Bedre fleksibilitet oppnås ved at alle renholdere kan jobbe i ulike bygg med de samme rutinene. Det er også et mål å tydeliggjøre ansvarsfordelingene mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. For å sikre at kvaliteten på renholdet er den samme overalt er det laget en områdeplan for seks områder avhengig av type bygg, se vedlegg.

De seks områdene er:

- Barnehage

- Skole

- Administrasjonsbygg

- Idrettshall

- Helsebygg

- Omsorgsbygg

Områdeplanen er en overordnet plan. Hver enkelt virksomhet i avdeling Sør kan i tillegg gjøre avtaler med leverandør for spesielle behov. Dette er kostnader som kommer i tillegg til ordinær drift og skal faktureres særskilt til bestiller i henhold til avtalt pris.

8. Renhold

8.1 Daglig renhold

Det er satt frekvens av daglig renhold for forskjellige romtyper, og tilhørende kvalitetskrav i henhold NS-INSTA 800 kvalitetsprofiler, se kravene som er beskrevet tidligere.

Utenom kvalitetsprofilen stiller kommunen krav om:

- Rengjøring av berøringspunkter.

- Bruk av kombimaskin/robot.

8.2 Renhold av basseng

Bassengrenhold følger egne instrukser, se vedlegg.

8.2.1 Oppgaver som skal være inkludert i prisen

Alle skoler har renhold av klasserom annen hver dag, Se vedlegg: områdeplan for skoler for nærmere informasjon. I alle klasserom er det satt ut egne moppeskaft, slik at skolen selv kan feie over gulvet. Leverandør er også ansvarlig for å erstatte moppeskaft, mopper og kluter som benyttes og at det alltid er tilgjengelig utstyr i klasserommene.

Renholdsrelaterte serviceoppgaver

Avfallsbeholdere:

- Tømmes i henhold til renholdsfrekvens.

- Beholderen skal være ren og hel.

- Tømmes dagen før helligdager og offentlige fridager, uansett vanlig frekvens

- Gjeldene rutiner for kildesorteringsstasjoner følges opp for hvert enkelt bygg, utføres i samarbeid med leverandør og virksomheten.

- Sekker og poser. Leverandør har ansvar for innkjøp og bekostning av alle nødvendige sekker og poser til avfallshåndtering. Produktene skal være tilpasset eksisterende avfallsbeholdere og oppfylle gjeldende miljøkrav, herunder krav til resirkulerbarhet og reduksjon av plastbruk.

- Bleier kastes av brukerne/virksomhetene.

- Avfall skal avleveres til oppsamlingsstedet som er anvist på hvert enkelt sted.

Såpe- og papirdispensere:

- Dispensere skal ha et minimum fyllingsgrad på 30 %.

- Dispenserne skal fungere. Eventuelle avvik meldes via FDV-systemet til kontaktperson for avtalen.

- Eksisterende dispensere som er fastmonterte skal i utgangspunktet kun byttes ut når de er ødelagt eller ubrukelige. Oppdragsgiver krever at det fortsatt benyttes samme type dispenser ved bytte. Bytte av dispensere før montering må i alle tilfeller godkjennes av kontaktperson for avtalen.

- Håndfønere er montert på flere steder og skal byttes ut når de er ødelagt eller ubrukelige. Bytte av håndføner må i alle tilfeller godkjennes av kontaktperson for avtalen.

- Leverandør bekoster dispenser og håndføner, og gjennomfører montering.

- Toalettrull + minimum en reserverull skal være på plass på hvert toalett. Dette kravet kan fravikes etter avtale med brukerstedet.

- Arbeid knyttet til etterfylling av papir, avfallsposer med videre skal være inkludert i tilbudsprisen.

Møbler og gardiner. Møbler skal stå på plass. Gardiner/lamellgardiner skal henge pent.

Rengjøring av speil: Speil skal være blankt og uten flekker etter rengjøring.

Kontaktpunkter og flater skal rengjøres daglig for å opprettholde god hygiene og forhindre smitte. Leverandøren gir nødvendig opplæring, og arbeidet inngår i renholdsplanen. Rengjøring av kontaktpunkter skjer hver gang det blir utført øvrig renhold i rommet. Kontaktpunkter inkluderer blant annet kraner, spyleknapper, dørhåndtak, dørblader, gelender, brytere, armlener og heisknapper.

Hovedinngangspartiet, inkludert hele slusen der dette finnes, eller nærmeste område ved dør med tilhørende matter, skal rengjøres daglig. Innvendige glassvegger og fasadeglass ved inngangspartiet skal etter rengjøring være fri for synlige striper, skjolder og fingermerker på både inn- og utside.

I Nordre Follo kommune utføres det normalt ikke renhold i idrettshaller i helgene/helligdager, selv om hallene benyttes til trening og utleie.

- Ved ordinær trening helger/helligdager: Bruker kan selv utføre nødvendig rengjøring. Leverandøren skal sørge for at nødvendig utstyr settes frem utenom ordinær arbeidstid, slik at opprydding og vask kan gjennomføres av brukerne. Kostnaden for dette skal inngå i fastpris for avtalen. Utstyr som skal være tilgjengelig:

  - 4 mopper

  - 4 kluter

  - Håndsåpe

  - Tørkepapir

  - Toalettpapir

  - 1 rull søppelsekker

  - 2 moppestativ

- Ved større arrangementer i helger/helligdager: Renhold skal bestilles særskilt. Leverandør kan fakturere direkte til leietaker i henhold til inngått avtale.

8.3 Periodisk renhold

Periodisk renhold inngår i henhold til NS-INSTA 800 løpende gjennom året. Kravet om at det skal være rent til enhver tid krever at periodisk renhold utføres fortløpende ved behov i alle typer bygg. Arbeidet krever forberedelser ved at lettere inventar flyttes for å øke tilgjengeligheten av frie flater.

- Hyller og skap skal støvtørkes.

- På innvendig glass og veggflater skal det fjernes flekker og lister støvtørkes.

- Tekstilmøbler støvsuges.

- Støvtørking av høye flater (skap, lampe, ventilasjonsventiler og bilderammer).

- Heis skal renses for flekker og gulvskinne i heis støvsuges.

- Gelender/rekkverk/håndløper.

- Gulv skal vedlikeholdes etter behov.

8.3.1 Hovedrenhold

Hovedrenhold skal bidra til et bedre innemiljø ut over det daglige renholdet. Hovedrenhold er et særlig grundig renhold av alle renholdsobjekter i et rom. Alle flater rengjøres med egnet kjemi. Gulv skal ikke bones/polish behandles uten avtale med kontaktperson for avtalen. Hovedrenhold krever mye forberedelser da løse gjenstander og alt flyttbart inventar fjernes fra arealet som skal rengjøres.

Hovedrengjøring skal utføres minst én gang per år for å:

- Bringe lokalet i bygget opp til et optimalt estetisk nivå og et bedre inneklima ved å støvsanere høye flater i rommene.

8.3.2 Vinduspuss inn- og utvendig

Frekvens på utvendig og innvendig vinduspuss er angitt i oversikten over alle bygg.

Krav til gjennomført vinduspuss:

- Glasset skal være rent, uten synlige striper, skjolder og fingermerker.

- Karmer utvendig og innvendig hører med til vinduspuss for et helhetlig resultat og skal være fri for støv og smuss.

- Dersom persiennerenhold er bestilt, må dette utføres først.

- Innvendige glassflater regnes som vegger ihht NS-INSTA 800.

- Enkel rapport etter utført arbeid med eventuelle avvik sendes kontaktperson for avtalen.

Leverandøren sørger for nødvendig utstyr (lift, stige og renholdsutstyr). All vinduspuss er en del av det daglige renholdet og skal være inkludert i fastprisen for renhold på det enkelte bygg. Leverandøren sørger for at utstyr som leverandøren benytter, tilfredsstiller alle krav til gjeldende lover og regler.

Arbeid utføres innenfor normal arbeidstid (06:00 –17:00), med varsling til bruker av bygget fem dager før oppstart.

8.4 Bestillingsrenhold

Ekstra tjenester som smitterenhold og utvask skal kunne bestilles særskilt og faktureres etter avtale, egen pris i prisskjema. Bestillingsrenhold gjelder kun tilleggsrenhold som bestilles av den enkelte virksomhet (f.eks. skole/barnehage) utover leveransen i hovedkontrakten. Slike bestillinger og betaling avtales direkte mellom virksomheten og leverandøren, og faktureres direkte til virksomheten/leietaker. Virksomhet Renhold er ikke betalingsansvarlig for bestillingsrenhold.

9. Tjenester som er unntatt fra avtalen

Følgende skal ikke rengjøres:

- Elektronisk utstyr og kontormaskiner.

- Spisebord og kjøkkenbenker der det produseres mat (gjelder ikke tekjøkken).

- Stellebord.

- Musikkinstrumenter.

- Personlige gjenstander og utstyr som tilhører ansatte i lokalet.

10. Metoder, utstyr og miljøvennlig renhold

10.1 Metoder

Opplæring skal gjennomføres systematisk for å sikre lav fysisk belastning og god kvalitet på renholdet.

Leverandøren skal bruke de tørreste renholdsmetodene som mulig for å oppnå et effektivt og hygienisk resultat. Metodene må tilpasses både type smuss, overflate og hygienekrav for å sikre riktig kvalitet. Bruk av sprayflasker som kan avgi aerosoler er ikke tillatt.

10.2 Utstyr

Leverandøren skal sørge for alt nødvendig utstyr og materiell på egen bekostning. Leverandøren er ansvarlig for at deres renholdere har de nødvendige godkjenninger for utførelsen av arbeidet.

Det er et krav om å bruke moderne, ergonomisk og miljøvennlig utstyr. For å redusere bruk av kjemikalier brukes mikrofiber i kluter/mopp. Renhold bør utføres med maskiner, og disse skal være støysvake og godkjent i henhold til norsk lov.

Det stilles krav til moderne rengjøringsvogner der det er plass til alt utstyr som kreves for å utføre arbeidet. Vognene skal også ha en løsning som sikrer god hygiene på rene og skitne mopper/kluter og avfall.

Leverandør har ansvar for bestilling, innkjøp og kostnad av håndsåpe, tørkepapir og toalettpapir som er tilpasset dagens dispensere, samt søppelposer/-sekker. Der hvor blå sokker/skoposer brukes kjøpes dette også inn av leverandøren.

Leverandørens kjemikalier, renholdsprodukter og utstyr skal oppbevares i anvist renholdsrom/bøttekott eller annet sted som er godkjent av oppdragsgiver. Lagring skal skje ryddig og sikkerhetsmessig forsvarlig, og i tråd med gjeldende regelverk og produktdatablader. Kjemikalier skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, og rom/skap med kjemikalier skal kunne låses. Plassering av lager/utstyr og eventuelle endringer skal avtales på forhånd med kontaktperson for avtalen. Nøkler/adgang til renholdsrom og eventuelle låste skap skal håndteres i henhold til oppdragsgivers rutiner for nøkkel-/adgangskontroll.

Leverandøren har ikke tilgang på vaskemaskin og leverandøren er derfor selv ansvarlig for vask av mopper og kluter til eget forbruk. Det er ikke anledning til å installere egne vaskemaskiner til vask av mopper og kluter.

10.3 Miljøvennlig renhold

Ved miljøvennlig renhold menes blant annet:

- Reduserer vannforbruket.

- Velg miljøvennlige produkter der det er mulig.

- Følge mengdeanvisning på produktemballasje/riktig dosering.

- Bruke mikrofiber (mopper og kluter).

- Redusere plastbruk, redusere bruk av plastemballasje, plastposer og rengjøringsmidler med mikroplast.

- Unngå engangsprodukter.

Det forutsettes at leverandør holder seg oppdatert på miljøvennlige renholdsmetoder. Leverandøren skal levere årlig miljørapport inkl. kjemikaliebruk, avfall, transport og maskinpark.

Leverandøren skal jobbe for å tilby Oppdragsgiver de mest miljøvennlige produktene til enhver tid og gjennom hele avtaleperioden.

10.4 Vaskemaskin og roboter

Leverandøren skal selv holde utstyr og maskiner/roboter.

Der hvor det er installert moppevaskemaskin skal leverandør ikke bruke kommunens vaskemaskin. Ved behov kan det derimot avtales leie ved bruk av vaskemaskin. Renholdsmaskiner/roboter og utstyr skal være ergonomiske og tilpasset oppgaven, og støvsugere skal ha HEPA-filter. Gulvmaskiner og roboter skal ha lavt lydnivå (<70 db) og være energiklasse A/B. Maskiner skal leveres med dokumentasjon på energibruk. Ved bruk av maskiner skal det ved behov brukes terskelbekyttelse.

Roboter skal være godkjent av Nordre Follo kommune.

- Leverandør skal sørge for at databehandleravtale foreligger. Nordre Follo benytter DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) sin avtale. Utfylt avtale godkjennes av Personvernombud og signeres av virksomhetsleder Digitalisering.

- Det må verifiseres at løsningene ikke har kamera som fanger opp bilder/videoer av personer eller områder som kommunen ikke ønsker skal filmes.

- Personopplysninger må lagres i henhold til GDPR.

- Etablerer rutine for å sikre sikker brukeradministrasjon.

10.5 Krav til renholdsprodukter og -kjemi

Renholdsprodukter skal være miljømerkede (Svanemerket, EU Ecolabel eller tilsvarende type 1-miljømerke) og må dokumenteres umiddelbart etter forespørsel. Unntak fra miljømerking må godkjennes av kontaktperson for avtalen. Leverandør som tilbyr andre miljømerker, har ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som er spesifisert ovenfor.

Samtlige produkter skal være merket med etikett med informasjon hva flasken inneholder, inkludert egne dynkeflasker, lavtrykkssprøyter/sprayflasker og dokumentert ved produktdatablad. Utstyr og midler skal til enhver tid oppbevares sikkerhetsmessig forsvarlig.

10.6 Krav til alminnelig orden for renhold

Som hovedregel skal alltid brukere og personale rydde - renholder rengjør.

Hvis et brukersted ikke er ryddig nok for forsvarlig renhold, skal leverandørens representant straks informere kontaktpersonen. Renholder registrerer avviket i leverandørens avvikssystem, og rommet rengjøres neste gang. Se også vedlegg ansvarsfordeling.

11. Nøkkelpersoner

11.1 Definisjon

Med nøkkelpersoner menes:

1. Stedlig leder som er ansvarlig for fysisk oppfølging av rengjøringskvalitet, rengjøringspersonell og kunder ute på de ulike lokasjonene. Stedlig leder skal også ha ansvaret for å motta bestillinger, koordinere oppdrag, sørge for all nødvendig opplæring blir gjennomført og følge opp avtalen.

2. Fast stedfortreder for stedlig leder. Stedfortreder skal ha de samme kravene som til stedlig leder.

3. Ved et eventuelt skifte av stedlig leder, skal ny person godkjennes av kontaktperson for avtalen.

11.2 Kompetansekrav til stedlig leder

- Stedlig leder skal ha minimum 2 års erfaring som leder med personalansvar.

- Stedlig leder skal ha fagbrev eller tilsvarende, være sertifisert på NS-INSTA 800 nivå 3 eller høyere og være tilgjengelig for oppdragsgiver i ordinær arbeidstid fra 08:00 til 15:30.

Kopi av kursbevis av nevnte kurs skal leveres ved tilbudsfrist. Det skal være en godkjent tredjeparts sertifisør som eksempelvis Sintef, DNV (Det Norske Veritas) eller tilsvarende. Leverandør som viser til “tilsvarende” har det fulle ansvaret for å dokumentere at dette faktisk er tilsvarende.

Nøkkelpersoner som tilbys skal være dedikert til kunden. Det settes ikke krav til at disse ikke kan være tilknyttet andre kundeavtaler hos leverandøren, men det er disse som skal utføre alt arbeid på denne avtalen som hører til sin rolle, med mindre annet avtales konkret. Leverandør kan ikke tilby nøkkelpersoner som ikke skal utføre det tiltenkte arbeid i praksis. Dette vil bli fulgt opp i avtaleperioden.

12. Krav til leverandørens personale

Nødvendig kompetanse og bemanning.

Renholdspersonalet skal motta tilpasset opplæring og introduksjon til NS-INSTA 800. Minstekravet for NS-INSTA 800 er kunnskapsnivå 2.  Renholdere må beherske norsk tilstrekkelig til å kommunisere effektivt (ta imot og gi beskjed), slik at misforståelser ikke påvirker kvaliteten i leveransen med brukere og oppdragsgiver.

All kommunikasjon mellom oppdragsgiver og nøkkelpersonell hos leverandør skal foregå på norsk.

Politiattest er påkrevd i henhold til barnehageloven § 30 og opplæringsloven § 17-1. Leverandøren har ansvar for at ingen får adgang til noen av oppdragsgivers bygg uten først å ha sendt kopi av gyldig politiattest til kontaktpersonen for avtalen.

Alle renholdere har en viktig rolle når man er ute i forskjellige bygg med mange barn. Renholder skal også hvert år signere på “Plikten til å følge med, gripe inn, melde fra, undersøke og iverksette tiltak” i henhold til kapittel 8 i barnehageloven og kapittel 12 i opplæringsloven. (Loven om: Skolemiljøet til elevene)

Nordre Follo kommune har bestemt at både politiattest og “Plikten til å følge med” gjelder i alle kommunale formålsbygg selv om dette ikke er et krav. Dette gjennomføres for å sikre at ansatte som jobber flere steder alltid har riktig dokumentasjon.

Renholder er forpliktet til å følge oppdragsgivers bestemmelser når det gjelder taushetsplikt, sikkerhetsbestemmelser mm.

Renholdspersonalet skal være serviceinnstilt overfor de som bruker lokalene, innenfor rammen av avtalt ansvarsfordeling. Renholder skal ha normal god hygiene og bruke rent og profilert arbeidstøy.

Før bygninger forlates og det ikke er andre ansatte, skal alle vinduer være lukket. Lys skal slukkes i alle rom.

12.1 Uønsket adferd

Oppdragsgiver kan kreve at personell skiftes ut med bedre egnet personell ved gjentagende kvalitetsavvik på utført arbeid, eller for øvrig uønsket adferd. Dette skal skje i den utstrekning, og så raskt som Arbeidsmiljøloven tillater.

12.2 Tilgjengelige fasiliteter

Følgende fasiliteter vil vanligvis være tilgjengelig for renholderne på brukerstedene:

- Mulighet for å lagre utstyr etter nærmere avtale med brukerstedet.

- Bøttekott/renholdsrom med tilgang til vann.

- Tilgang til avfallsrom.

12.3 Opplæring

Leverandør skal etterstrebe og øke andelen utover kravet om 50 % med ansatte med fagbrev som renholdsoperatør gjennom avtaleperioden i denne kontrakten.

Leverandøren må holde seg oppdatert på faglige trender og utvikling i renholdsbransjen.

Alt personell, inkludert vikarer, må få nødvendig og grunnleggende opplæring i byggene, før arbeidet starter, herunder opplysninger om de aktuelle byggene sine gjeldende HMS-krav og byggets brukere.

Arbeidsmiljøtiltak. Leverandør skal gjennomføre arbeidsmiljøtiltak for å gi arbeidstakerne et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø. Med arbeidsmiljøtiltak menes eksempelvis, men ikke begrenset til:

  - Sosiale tiltak.

  - Fysisk tiltak knyttet til eksempelvis ergonomi.

  - Organisatoriske tiltak som gode kommunikasjonskanaler og medbestemmelse.

  - Tiltak for å redusere eksponering av kjemiske og biologiske stoffer.

13. Adgangskort og nøkler

I den utstrekning det er nødvendig, vil det bli utlevert adgangskort/nøkler til leverandør. Leverandør forplikter seg til å oppbevare adgangskort/nøkler på en sikker og tilfredsstillende måte, da tapt adgangskort/nøkler kan medføre kostbare endringer av låssystemet.

Adgangskort/nøkler skal ikke merkes med brukerstedets navn. Det er ikke tillatt å låne ut, lage kopier eller endre adgangskort/nøkler. Tap av adgangskort/nøkler skal umiddelbart varsles kontaktperson for avtalen. På anmodning skal adgangskort/nøkler innleveres. Ved tap av adgangskort/nøkler er mottaker økonomisk ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med dette, herunder blant annet nødvendig utskiftning av låser og vakthold på lokasjon til slik utskiftning har funnet sted.

Det er ikke lov å oppbevare adgangskort/nøkler til noen av Oppdragsgivers objekter i firmabil eller biler for øvrig. Det er kun stedlig leder som har myndighet til å hente ut adgangskort/nøkler til Oppdragsgivers bygg.

Ved kontraktens opphør skal alle adgangskort/nøkler leveres tilbake til Oppdragsgiver ved nøkkelansvarlig siste virkedag før oppdraget opphører. Faller overleveringsdato på en lørdag, søndag eller helligdag leveres adgangskort/nøkler siste virkedag før. Ved oppdrag som renholdes siste helg før overlevering kan adgangskort/nøkler for disse bygg beholdes og leveres første virkedag etter kontrakts opphør.

13.1 Alarm

Leverandør skal følge oppdragsgivers angitte tidspunkter for alarmens status. Leverandør dekker kostnader for alarmer utløst av eget personell.

14. Matteservice

Matter må byttes ut i henhold til NS-INSTA 800. Nødvendig antall matter skal legges ut i alle utsatte og belastede inngangspartier. Det skal leveres en oversikt over antall matter og hvor de ligger, både løse og fastmonterte matter er en del av det daglige renholdet og skal være inkludert i fast pris for renhold på det enkelte bygg.

Mattene skal være sklisikre. Der hvor det er fastmonterte matter i inngangspartiet renses disse to ganger i året: mars og september. I det daglige renholdet benyttes teppebanker. Der hvor det ligger matter i brønn (innvendig) skal det rengjøres under f.eks. støvsuging minimum 4 ganger pr. år, eller oftere ved behov.

15. Sluttkontroll/avlevering av oppdrag

Ved oppstart må leverandøren sammen med kontaktperson for avtalen vurdere behovet for nullstilling, dette gjennomføres ved befaring. Hensikten med nullstilling er at renholdskvaliteten skal være innenfor gjeldende kvalitetsprofiler for de ulike objektgruppene i avtalen, dette gjelder også for overflate over tre meter. Ved uenighet i nullstilling skal leverandør betale for ekstern konsulent som avgjør om det er i henhold til NS-INSTA 800. Konsulenten skal godkjennes av begge parter og være nøytral. Etter overlevering av lokalet signeres overleveringsskjema av begge parter og avvik som fremkommer etter det, er ikke gyldig. Kostnader vedrørende dette avklares før arbeidet utføres.

Ved oppstart skal leverandøren gjennomføre et oppstartsmøte og oppstartsbefaring sammen med oppdragsgiver. I møtet/befaringen skal partene gjennomgå nøkkel- og adgangsrutiner, renholdsrom og plassering av utstyr, FDV-tilganger/bruk, samt produktliste (inkl. aktuelle produktdatablader). Eventuelle avklaringer og tiltak som må være på plass før oppstart skal dokumenteres og følges opp.

Ved avslutning av oppdraget skal leverandør tidligst seks uker og senest fire uker, gjennomføre visuelle kontroller sammen med Oppdragsgiver. Det er avtroppende leverandør som har ansvaret for kontrollen med Oppdragsgiver og eventuelt påtroppende ny leverandør.

Tidspunkt for gjennomføring skal varsles i god tid slik at alle parter har mulighet til å delta. Alle kvalitetskrav skal innfris og dokumenteres gjennom skriftlig rapport for visuelle kontroller. Ved mangler skal det rettes opp umiddelbart av avtroppende leverandør. Ved usikkerhet om resultatene kan Oppdragsgiver kreve utvidet kontroll og eventuelt tilleggskontroller av nøytral konsulent.

Manglende sluttkontroll innen to uker før avtalens slutt regnes som avtalebrudd. Ved manglende oppfølging forbeholder Oppdragsgiver seg rett til å tilbakeholde et beløp som tilsvarer uteblitt arbeid.

Vedlegg:

- Seriøsitetsbestemmelser kjøp av renholdstjenester.

- Områdeplaner

- Renhold av basseng

- Ansvarsfordeling