Teknisk Kravspesifikasjon for evaluering video/led-vegg

Introduksjon og Omfang
Denne kravspesifikasjonen definerer de tekniske, funksjonelle og ytelsesmessige kravene for en storskala videovegg. Design, implementering og ytelse skal være i full overensstemmelse med de ergonomiske prinsippene i ISO 11064: Ergonomic design of control centres, for å sikre best mulig operatøreffektivitet, sikkerhet og velvære.

Den tilbudte løsningen må møte eller overgå samtlige ytelseskrav nedenfor.

1. Generelle Systemkrav
1.1. Fysiske Mål: Den aktive visningsflaten skal være minimum 12 meter i bredden og 3 meter i høyden. 
1.2. Driftsmiljø: Systemet og alle dets komponenter skal være sertifisert og garantert for kontinuerlig 24/7/365-drift i et innendørs, klima- og fuktighetskontrollert miljø.
1.3. Systemets Levetid: Alle komponenter skal ha en forventet levetid (MTBF - Mean Time Between Failures) som støtter en operativ levetid på minimum 10 år under 24/7-drift.

2. Visuell Ergonomi og Ytelse (i henhold til ISO 11064-5 & ISO 11064-6)
Denne seksjonen beskriver de kritiske ytelseskravene for å sikre at visuell informasjon presenteres tydelig og komfortabelt, uavhengig av underliggende skjermteknologi.

2.1. Oppløsning og Lesbarhet
* Prinsipp (ISO 11064-5): All vist informasjon, inkludert fin tekst og komplekse diagrammer, skal være umiddelbart lesbar fra alle operatørposisjoner (2-6 meter) uten fysisk eller visuell anstrengelse.
* Teknologispesifikke krav:
Fysisk pikselavstand (pixel pitch) skal ikke overstige 1.2 mm

2.2. Visuell Sømløshet
* Prinsipp (ISO 11064-5): Videoveggen skal oppfattes som én enkelt, kontinuerlig visningsflate for å unngå at informasjon blir skjult eller at operatører blir distrahert av rammer.
* Teknologispesifikke krav:
Skjermoverflaten skal være fysisk og visuelt sømløs, uten synlige gap eller linjer mellom kabinetter eller moduler.

2.3. Luminans, Kontrast og Refleksjonskontroll
* Prinsipp (ISO 11064-6): Skjermens luminans må kunne tilpasses omgivelseslyset for å forhindre blending og sikre høy kontrast. Refleksjoner skal minimeres.
* Krav (Luminans): Systemet må kunne levere en maksimal kalibrert lysstyrke på minimum 800 cd/m² (nits) for å sikre god synlighet under dagslysforhold.
* Krav (Dimming): Systemet skal kunne dimmes lineært til 100 cd/m² (nits) for nattdrift, uten å introdusere fargeforskyvning, tap av gråtonedetaljer (banding) eller flimmer.
* Krav (Kontrast): Statisk kontrastforhold skal være minimum 5000:1.
* Krav (Overflate): Visningsflaten skal ha en matt, antirefleksiv overflatebehandling for å minimere speilrefleksjoner og opprettholde høy kontrast under varierende lysforhold. For RPC-løsninger krever dette et høy-kontrast skjermmateriale egnet for omgivelseslys.

2.4. Bildeuniformitet
* Prinsipp (ISO 11064-5): Hele visningsflaten skal fremstå som en homogen flate uten variasjoner i lysstyrke eller farge.
* Krav: Etter installasjon skal variasjon i luminans og kromatisitet over hele videoveggen ikke overstige henholdsvis 2% og ΔE<0.003.
* Teknologispesifikke krav:
Alle LED-moduler må komme fra samme produksjonsbatch. Systemet bør inkludere verktøy for on-site rekalibrering på pikselnivå.

2.5. Betraktningsvinkler
* Prinsipp (ISO 11064-5): Opplevd lysstyrke, kontrast og farge skal være konsistent uavhengig av operatørens posisjon.
* Krav: Horisontal betraktningsvinkel skal være minimum 140°, hvor luminansfall ikke overstiger 50%.
* Krav: Vertikal betraktningsvinkel skal være minimum 140°, hvor luminansfall ikke overstiger 50%.

2.6. Fargegjengivelse og Bildestabilitet
* Krav: Systemet skal støtte minimum 10-bits fargeprosessering.
* Krav: Skjermbildet skal være fritt for alt merkbart flimmer. Oppdateringsfrekvens (refresh/scan rate) skal være ≥ 60 Hz.

3. Systemkontroll og Funksjonalitet (i henhold til ISO 11064-5)
3.1. Videovegg-kontroller:
* Krav: Kontrolleren skal være en dedikert, maskinvarebasert løsning designet for 24/7-drift.
* Krav: Den skal ha tilstrekkelig båndbredde til å drive videoveggens fulle native oppløsning uten komprimering.
3.2. Styringsprogramvare:
* Krav: Må ha et intuitivt grafisk brukergrensesnitt (GUI) for "drag-and-drop"-håndtering av kilder.
* Krav: Må tillate enkel opprettelse, lagring og aktivering (ett-klikks) av forhåndsdefinerte skjermlayouter (presets).
3.3. Integrasjon:
* Krav: Må ha et veldokumentert API (applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt) som tillater tredjepartssystemer (f.eks. VMS, SCADA) å styre innhold.

4. Fysisk og Miljømessig Integrasjon (i henhold til ISO 11064-3 & 11064-6)
4.1. Montering og Servicevennlighet:
* Krav: Monteringsstrukturen skal garantere en perfekt justert og plan visningsflate.
* Teknologispesifikke krav:
Systemet skal være fullt ut servicebart fra forsiden.

4.2. Akustikk og Termisk Belastning:
* Prinsipp (ISO 11064-6): Systemet skal ikke introdusere sjenerende støy eller overdreven varme i kontrollrommet.
* Krav: Tilbyder må spesifisere totalt støynivå (dBA) og total termisk belastning (BTU/time) for den komplette, tilbudte løsningen. Disse dataene er kritiske for dimensjonering av HVAC (VVS) og akustisk planlegging.

5. Pålitelighet, Service og Levetid (i henhold til ISO 11064-1)
5.1. Redundans:
* Krav: Videovegg-kontrolleren skal ha redundante, hot-swappable strømforsyninger.
* Krav: Systemet skal ha redundante signalveier.

5.2. Garanti og Service:
* Krav: Leverandøren må kunne tilby en minimum 5-års komplett on-site garanti som dekker alle deler, arbeid og reise er påkrevd.
* Krav: En tjenestenivåavtale (SLA) med garanterte responstider må tilbys.
5.3. Reservedeler:
* Krav: Et strategisk sett med reservedeler skal inkluderes i leveransen. For DV-LED må dette inkludere moduler fra samme produksjonsbatch.

6. Dokumentasjon og Opplæring (i henhold til ISO 11064-7)
6.1. Dokumentasjon: Full «som-bygget» teknisk dokumentasjon skal leveres.
6.2. Opplæring: Omfattende, rollebasert opplæring for både operatører og systemadministratorer skal gis på stedet.