Prosjektnavn: Jåttåvågen			Saksbehandler: 	TN		Dato: 30.01.2026

Gjeldende reguleringsplan-ID: 2606

Gjennomsynsbrev

Vann- og avløpsanlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold

Dette er en bekreftelse på gjennomsyn av tekniske planer for vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Bekreftelse på gjennomsyn vil si at kommunens vann- og avløpsvirksomhet har gjennomgått tegninger og ikke funnet avvik fra Stavanger kommunes VA-norm / Vannstandard eller Utføre arbeid knyttet til vann og avløp | Stavanger kommune

Dette er ikke en formell godkjenning iht. Plan og bygningsloven (PBL). Alle formelle tillatelser iht. Plan- og bygningsloven gis av byggesaksavdelingen. Det presiseres at vi ved dette gjennomsynet ikke fratar ansvarlig prosjekterende for at prosjektdokumentasjonen er iht. gjeldende krav.

Det skal søkes om på slipp av anleggsvann/lensevann iht. veileder: https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/bolig-og-bygg/vann-og-avlop/veileder-for-paslipp-av-lensevann_anleggsvann-til-kommunalt-avlopsnett.pdf

Merknader

Planene er vurdert og bekreftelse på gjennomsyn sendes ut under forutsetning at merknader svares ut og siste revisjon av dokumentasjon ettersendes senest to uker før oppstartsmøte.

Merknader:

Tegning H001.

- Etableres det noen kuppelrister/terrengsluker i denne fasen i grøntdraget? Det inngår eventuelt i planer og beskrivelse fra Landskapsarkitekten (LARK) som er Asplan Viak.

- Vis med enkel rød ramme rundt VA anlegg som viser at anlegget overtas til kommunalt drift og vedlikehold. OK, supplert.

- Vis materialkvalitet for spillvann, SN8. Tegning H020. OK, supplert.

- Vis skjøt/sveiseskjøt ved tilknytning eksisterende vannledning ved kumsett 1. OK, supplert.

- Baio reduksjonsmuffe vist 200/150 antar her skrivefeil og riktig skal være 200/180? Bruker 200/150 og har tatt med Baio PE sveisestykke 150/180 i delelista.

Siden VA anlegget etableres i grøntdrag etableres det eks. rektangulær ramme med kanstein rundt kum topp for bedret stabilitet. Tegning H010.Det inngår i planer og beskrivelse fra Landskapsarkitekten (LARK) som er Asplan Viak.

- OV har 5 promille fall store deler av strekk. Vises med skjærspenningsberegning at selvrens oppnås. Skjærspenning er over 4 N/m2 ved vannføring 25 l/s og vil inntreffe flere ganger årlig. Kapasitet for ledningen er ca 450 l/s (nedre del).

- Stikkledninger må vises på profilet. Tegning H021. OK, supplert.

- Snitt som vises på tegning er ikke reelt i forhold til faktisk grøftetversnitt. Snittet må oppdateres slik at det stemmer. Supplert med snitt i profil 20.

Masterplan:

- Etableres kabler, FV, gass eller annen infrastruktur i nærheten av VA trase? Det må i tilfellet lages en masterplan med tilhørende kritiske snitt som viser at krav i NS 3070 er ivaretatt. Av regulering ser det ut til å være god avstand til B1 og bebyggelse, fint om det bekreftes minst 4,0 meter fra ytterkant nærmeste ledning til konstruksjon/bygg er ivaretatt. Det er over 4 m til byggegrenser. Masterplan o.l. ivaretas av LARK etter behov.

Dimensjonering:

Er det utført en dimensjonering av tilrettelagte stikkledninger? Beskrivelse. Utført av Head Energy i VA rammeplan for B1, og etablert tilsvarende for de øvrige feltene.

- Materiale: Kommer det tydelig frem RC, resistance to cracking for vannledning? Supplert materialkrav i beskrivelsen. Materialkvalitet SN8 for spillvann? OK

Teknisk, annet

- Anlegget må være tilrettelagt for pluggkjøring av vannledning. Sjekk med leverandør av baio om det er mulighet for å ta ut renseplugg eks. gjennom brannventil DN80 med tanke på at pluggen ledes gjennom PE 250. Dette er sjekket med leverandør, og diverse utførende. Plugg kan ikke tas ut gjennom brannventil, men entreprenørene har rutiner for dette som er kjent i Stavanger kommune VAR - Produksjon, Vann. Det benyttes ledig utløp om tilgjengelig, f.eks. i kryss, eller holdes et utløp ledig til pluggkjøring er utført.

- Kumsett 4 viser baio løsning mens plantegning viser ikke denne, fint hvis det vises konsistent. OK, korrigert

- Det må være noen betraktninger rundt grøfteutførelse. Hvordan skal grøften holdes tørr ved etablering av VA anlegget med tanke på hydrostatisk trykk hvis det er løsmasser? I utgangspunktet er det forutsatt ekstra pumping. Lensing/pumping er inkludert i graveposter, men det tas også med økt kapasitet i egne poster. Dette er samme prinsipp som er benyttet for Avløp Hinna som nylig er gjennomført i samme området og på betydelig større dybder.

- Finnes det noen erfaringer eller rapporter om grunnforhold, geoteknisk? Det må legges fiberduk som vist på grøftesnitt dersom det ikke er fjellmasser. Vises på nytt grøftesnitt punkt 5. Det er ikke utført grunnundersøkelser for prosjektet. Fiberduk vises på nytt snitt.

- Det må også legges fiberduk bruksklasse 3 eller høyere i utkilingssone dersom det ikke er fjell Ellers vil pukk forsvinne ned i løs masser over tid. Det er ikke fjell, utgår.

- Det er såpass viktig å unngå setninger ved løsmasser og hindre lekkasje i spillvannsrør gjennom pakninger med tanke på kotehøyde at det bør komme tydelig frem av NS 3420 beskrivelse. Beskrivelse suppleres med krav til utførelse og kontroll som for ledninger med lite fall.

- Søknad om dispensasjon fra VA norm. Henvises til korrekte bestemmelser. OK

- Hvis til faktiske forhold avvik 1. Hvilke kummer? og dybder.   OK, suppleres

- Vis til skjærspenningsberegning og at selvrens oppnås, avvik 2. Supplert. Selvrens inntreffer med normerte forutsetninger i snitt 2-3 ganger pr måned.

Videre saksgang

Oppstartsmøte anleggsfase

Utbygger avklarer tidspunkt for anleggsoppstartsmøte VA når merknader har blitt fulgt opp og oppdatert dokumentasjon har blitt sendt inn til Stavanger kommune. Tidspunkt avklares med kommunens kontaktperson for VA i anleggsfasen. For dette prosjektet er dette Trond Kåre Knutsen (trond.kare.knutsen@stavanger.kommune.no). I forkant av oppstartsmøte skal gmi- eller sosi-fil av det prosjekterte VA-anlegget sendes inn til karin.vaksdal@stavanger.kommune.no.

Revidering av VA-tegninger i utførelse

Ved endring av planlagte løsninger i byggefase skal tegninger revideres og sendes inn i portalen for gjennomsyn. Reviderte VA-tegninger skal inneholde «sky» rundt endringer og trekant med revisjonsnummer, slik at det lett kan spores hvilke endringer som er utført i gjeldende revisjon.

Avviksskjema skal oppdateres og sendes inn for godkjenning fortløpende ved eventuelle nye avvik i anleggsfasen. Avvik skal beskrives tydelig med henvisning til tegning og målsatte snitt ved behov.

Sluttdokumentasjon

Før overtakelse av VA-anlegget skal fullstendig sluttdokumentasjon iht. Stavanger kommunes VA-norm / Vannstandard lastes opp i entreprenørportalen.

Gyldighet

Gjennomsynsbrevet fra Stavanger kommune gjelder i 3 år fra utstedelsesdato. Dersom fristen er utgått, skal det sendes inn ny komplett søknad.

Referanser

- Stavanger kommunes VA-norm gyldig til og med 1. juni 2026: VA-norm

- Stavanger kommunes Vannstandard gyldig fra og med 1. januar 2026: Vannstandard

- Stavanger kommunes administrative krav: Utføre arbeid knyttet til vann og avløp | Stavanger kommune