Grunntype A er tilfelle av fjell ligger <5m under fundament nivå. Jeg antatt at fjell skal ligger >5m så grunntype A gjelder ikke.

Grunntyper B er  tilfelle av fjell ligger >20m og løsmasser er svært fast sand eller grus eller svært stive leire. Slik material er typisk forvitret berg eller morane med egenskap av nesten svak berg. Prøvegraving viser at det topp 3m lag er fast leirig silt eller silt, ikke svært faste leire eller sand. Vi har ikke boringer for stedet men vi har boringer utført mellom ca 250m til 800m til nord at viser til fast masser men etter min tolkning ikke svært fast masser typisk av morane eller forvitret berg. I tillegg NGU løsmasser kart viser til område er underlagt med elvesand ikke morane eller forvitret berg. Så jeg har vurdert at grunntype B gjelder ikke.

Grunntype C er  tilfelle av fjell ligger >20m og løsmaser er fast eller middels fast sand eller stiv leire. Dette gjelder for løsmasser på stedet men vi har ikke boringer at prøve at fjell ligger >20m dybde og boringer utført til nord viser at fjell ligger typisk ca 10 til 15m dybde. Så det er mulig at grunntype C gjelder men vi må har boringer som skal prøver dybde til fjell er >20m. Basert på eksiterende boringer utført til nord  jeg tror er det mest sannsynlig at fjell ligger <20m dybde og derfor grunntype C gjelder ikke.

Grunntype D er tilfelle løs to middels fast sand eller middels bløt leier og derfor gjelder ikke.

Grunntype E er  tilfelle av fjell ligger mellom 5m til 20m og løsmasser er beskrevet som type C eller D. Jeg har vurdert at løsmasser er grunntype C og dybde til fjell er mindre enn 20m. Derfor jeg har vurdert at grunntype E gjelder.