Bilag 1

Behov- og kravspesifikasjon

Anbudsnummer 26/8669

Elektriske rullestoler

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Anskaffelsens omfang	5

2	Spesifisering av anbudskonkurransen	5

2.1	Definisjoner	5

3	Produkt- og dokumentasjonskrav	6

3.1	Samsvarserklæring	6

3.2	Standarder	7

3.2.1	Produktstandard for elektriske rullestoler	7

3.2.2	Krav til elektriske rullestoler som er beregnet brukt som sete i kjøretøy	8

3.2.3	Opplysninger om prøving etter NS-EN 12184	9

3.2.4	Prøvingslaboratorier for prøving etter NS-EN 12184	9

3.2.5	Prøvingslaboratorier for prøving etter ISO 7176-19	10

3.3	Krav til batterier (med unntak av litiumbatterier)	11

3.4	Krav til litiumbatterier	11

3.5	Krav til batteriladere	11

3.6	Spesifisering av krav til standardkonfigurasjon	11

3.6.1	Krav til elektriske funksjoner	12

3.7	Krav til rengjøring	13

3.8	Krav til tilbehør og reservedeler	13

4	Delkontrakter	14

4.1	Krav til tilbudt produkt/produktserie	14

4.2	Inndeling	14

4.2.1	Delkontrakt 1: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – maksimal hastighet 10 km/t – for voksne	14

4.2.2	Delkontrakt 2: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – maksimal hastighet over 10 km/t til maksimalt 15 km/t – for voksne	15

4.2.3	Delkontrakt 3: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – stor kroppsstørrelse og/eller høy brukervekt – for voksne	16

4.2.4	Delkontrakt 4: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – kort modell – for voksne	17

4.2.5	Delkontrakt 5: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – med kabin – for voksne	18

4.2.6	Delkontrakt 6: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 3 hjul – for voksne	20

4.2.7	Delkontrakt 7: Elektrisk rullestol med manuell styring for begrenset utendørs bruk – for voksne	21

4.2.8	Delkontrakt 8: Elektrisk rullestol med manuell styring for begrenset utendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – for voksne	22

4.2.9	Delkontrakt 9: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – for voksne	23

4.2.10	Delkontrakt 10: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – stor kroppsstørrelse og/eller høy brukervekt – for voksne	24

4.2.11	Delkontrakt 11: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – for voksne	25

4.2.12	Delkontrakt 12: Elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk med elektriske funksjoner – for voksne	26

4.2.13	Delkontrakt 13: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med bakhjulsdrift og elektrisk regulering av tilt – for voksne	27

4.2.14	Delkontrakt 14: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med bakhjulsdrift og elektriske setefunksjoner – for voksne	28

4.2.15	Delkontrakt 15: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med midthjulsdrift og elektriske setefunksjoner – for voksne	30

4.2.16	Delkontrakt 16: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med forhjulsdrift og elektriske setefunksjoner – for voksne	31

4.2.17	Delkontrakt 17: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektriske setefunksjoner der hovedformålet er bruk som førersete i kjøretøy – for voksne	33

4.2.18	Delkontrakt 18: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektriske setefunksjoner – stor kroppsstørrelse og/eller høy brukervekt – for voksne	34

4.2.19	Delkontrakt 19: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektrisk ståfunksjon – for voksne	36

4.2.20	Delkontrakt 20: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk – for voksne	37

4.2.21	Delkontrakt 21: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk med elektriske setefunksjoner – for voksne	38

4.2.22	Delkontrakt 22: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk – for barn	40

4.2.23	Delkontrakt 23: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – for barn	41

4.2.24	Delkontrakt 24: Elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk med elektriske funksjoner – for barn	42

4.2.25	Delkontrakt 25: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektrisk tilt og seteløft – for barn	43

4.2.26	Delkontrakt 26: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektriske setefunksjoner – for barn	45

4.2.27	Delkontrakt 27: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektrisk ståfunksjon – for barn	46

4.2.28	Delkontrakt 28: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk – for små barn	47

4.2.29	Delkontrakt 29: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk med elektriske setefunksjoner – for barn	49

5	Levering av produkter, tilbehør og reservedeler	50

5.1	Leveringstid	50

5.2	Leveringsdag	50

5.3	Dokumentasjon ved direktelevering av hjelpemiddel til bruker	50

5.4	Krav til merking ved levering	50

6	Tjenester	51

6.1	Utføring av tjenester	51

6.1.1	Leveringstider tjenester	51

6.1.2	Felles regler for dokumentasjon på utførte tjenester	52

6.1.3	Felles regler for reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med tjenesteutføring	52

6.2	Utprøving – delkontraktene 8 – 29	52

6.3	Tilpasning – delkontraktene 9 – 29	53

6.4	Individuell tilpasning – delkontraktene 9 – 29	54

6.5	Reparasjon – samtlige delkontrakter	55

6.6	Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker – delkontraktene 9 – 29	55

6.7	Klargjøring for ombruk – samtlige delkontrakter	56

7	Kassasjon	56

8	Bruk av artikkelnummer	57

9	Service og teknisk bistand på telefon	57

10	Opplæring og kurs	57

11	Øvrig dokumentasjon som vedlegges tilbudet	57

11.1	Bruksanvisning	57

11.2	Fargebilder	58

12	Dokumentasjon til Nav hjelpemiddelsentral	58

13	Programvare til Nav hjelpemiddelsentral	58

Anskaffelsens omfang

Denne anbudskonkurransen omfatter følgende produkter og tjenester:

- Elektriske rullestoler med manuell styring inkl. batteri og batterilader, med tilhørende tilbehør, reservedeler og tjenester

- Elektriske rullestoler med motorisert styring inkl. batteri og batterilader, med tilhørende tilbehør, reservedeler og tjenester

- Tjenester for elektriske rullestoler:

  - Utprøving

  - Tilpasning

  - Individuell tilpasning

  - Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker

  - Reparasjon

  - Klargjøring for ombruk

Anbudskonkurransen omfatter bare elektriske rullestoler som er innenfor definisjon av elektriske rullestoler i forskrift om kjørende og gående trafikk.

Spesifisering av anbudskonkurransen

Det er en forutsetning at Leverandøren kan levere produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester til alle landets fylker.

Anbudskonkurransen er inndelt i 29 delkontrakter for på best mulig måte å dekke behovet til de aktuelle brukergruppene, sikre sammenlignbare produkter og bidra til oppnåelse av ønsket sortimentsbredde. Under hver delkontrakt er brukerbehov og bruksområde beskrevet, om det kun er tillatt å tilby enkeltprodukt eller om det òg er tillatt å tilby produktserie, samt ytterligere detaljer om den aktuelle delkontrakten. Hver delkontrakt er en selvstendig konkurranse.

Kravene i behov- og kravspesifikasjonen skal være oppfylt på tilbudsfristtidspunktet, med mindre annet fremgår av det enkelte krav.

Definisjoner

Definisjoner av begreper benyttet i konkurransegrunnlaget er gitt nedenfor:

| Begrep | Definisjon |
| --- | --- |
| Produkt | Hjelpemiddel slik det tilbys i konkurransen (standardkonfigurasjon). |
| Tilbehør | Del som endrer produktets funksjon og/eller egenskaper. Tilbehøret kan monteres i tillegg til eller i stedet for del i produktet. |
| Reservedel | Del som ikke endrer produktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del av produktets standardkonfigurasjon. Når et tilbehør består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, er hver enkeltdel å anse som reservedel. |
| Deler | Fellesbegrep for både tilbehør og reservedeler. |
| Tilt | En bevegelse hvor hele sitteenheten (sete og rygg sammen) vinkles. |
| Regulering | Endring av posisjon uten bruk av verktøy, men ved hjelp av spaker, ratt, betjeningshåndtak/-boks eller lignende. |
| Justering | Endring av posisjon som krever bruk av verktøy. |
| Sammenleggbar rullestol | Rullestol som kan legges sammen uten bruk av verktøy. |
| Delbar rullestol | Rullestol som kan deles i mindre enheter uten bruk av verktøy. |
| Produktserie | Delkontrakter 3-6, 12, 22 og 24: Produktserie er definert som rullestoler for utendørs bruk som tilbys i én versjon med maksimal hastighet 10 km/t og i én versjon med maksimal hastighet fra 10 km/t til maksimalt 15 km/t, og som ellers er like med unntak av forskjeller som er direkte avledet av hastighetsforskjellen. Delkontrakter 20 og 21: Produktserie er definert som rullestoler for innendørs bruk som tilbys med to utgangsposisjoner for seteløftet, et lavt utgangspunkt og et høyt utgangspunkt, og ellers er like. Disse utgjør en produktserie med en lav versjon og en høy versjon av rullestolen. |
| Definisjon av rullestol i forskrift om kjørende og gående trafikk | Innretning med hjul og/eller belter som er særskilt konstruert for forflytning av en person med redusert gangevne. Innretningen må ha egenvekt ikke over 250 kg (inklusiv eventuelle batterier), lengde ikke over 180 cm og bredde ikke over 85 cm. Dersom innretningen er motordrevet, må den være konstruert for en hastighet som ikke overstiger 15 km/t. Slik innretning anses ikke som kjøretøy etter vegtrafikkloven § 2. |
| Virkedag | Alle dager som ikke er lørdag eller søndag, helligdag eller offentlig fridag. |

Produkt- og dokumentasjonskrav

I dette kapitlet er det beskrevet ulike krav til hvert av produktene som tilbys i denne konkurransen.

Det skal være enkelt for oppdragsgiver å kople dokumentasjonen til de tilbudte produktene i bilag 2. Dersom det ikke er samsvar mellom dokumentasjonen og produktnavn i bilag 2, skal Leverandøren legge ved en erklæring som viser sammenhengen.

Samsvarserklæring

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Hvert produkt/serie skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til: Forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr eller 93/42/EØF – Direktiv om medisinsk utstyr eller FOR 2005-12-15 nr. 1690 - Forskrift om medisinsk utstyr. | - Samsvarserklæring for produkt/serie skal legges ved tilbudet. - Samsvarserklæringen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk. - Produkter fra samme produsent kan spesifiseres på samme samsvarserklæring. - Samsvarserklæringen skal være datert og signert. |

Standarder

Produktstandard for elektriske rullestoler

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Delkontraktene 1-27 og 29: Elektriske rullestoler som tilbys i delkontraktene 1-27 og 29 skal være prøvet og tilfredsstille kravene i NS-EN 12184:2022 Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere - Krav og prøvingsmetoder (Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers – Requirements and test methods), eller tilsvarende. Delkontrakt 28: Elektriske rullestoler som tilbys i delkontrakt 28 skal være prøvet og tilfredsstille de aktuelle kravene i NS-EN 12184:2022 Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere - Krav og prøvingsmetoder (Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers – Requirements and test methods), eller tilsvarende. | Oppsummering av prøvningsrapport som bekrefter at kravet er oppfylt, skal legges ved tilbudet. Oppsummeringen skal være utstedt av det/de anvendte prøvingslaboratoriet (ene). Oppsummeringen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk. I oppsummeringen skal det fremkomme: - Hvilket/hvilke produkter (produktnavn) som er prøvet - Prøvingstidspunktet - At produktet oppfyller kravene i standarden(e) (for delkontrakt 28 skal oppsummeringen vise at produktet oppfyller de aktuelle kravene i standarden(e)) - Hvilke krav som eventuelt ikke er oppfylt - Hvilke deler av standarden(e) som eventuelt ikke er prøvet Oppsummeringen skal være datert og signert. Leverandøren bes markere den etterspurte informasjonen i gult. Prøvningsrapportene skal ikke legges ved i sin helhet, men skal kunne fremlegges på forespørsel. Dersom informasjonen i ovenstående punkter ikke fremkommer i oppsummeringen, skal komplett prøvningsrapport legges ved tilbudet. Dersom det er benyttet tilsvarende standard, skal det dokumenteres at kravene i denne er tilsvarende kravene i den etterspurte standarden. |

Krav til elektriske rullestoler som er beregnet brukt som sete i kjøretøy

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Delkontraktene 13, 19 og 25-27: Elektriske rullestoler som tilbys i delkontraktene 13, 19 og 25-27 skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy. Produkter tilbudt i disse delkontraktene skal være prøvet og tilfredsstille kravene, med minimum strap-type-tiedown system, i ISO 7176-19:2022 Wheelchairs – Part 19: Wheelchairs for use as seats in motor vehicles, eller ISO 7176-19:2008/AMD 1:2015 Wheelchairs – Part 19: Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles, eller ISO 7176-19:2008 Wheelchairs – Part 19: Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles, eller tilsvarende. Delkontraktene 14-17: Elektriske rullestoler som tilbys i delkontraktene 14-17 skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy. Produkter tilbudt i disse delkontraktene skal være prøvet og tilfredsstille kravene, med clamp-type securement system eller docking- type securement system, i tillegg til strap-type-tiedown system, i ISO 7176-19:2022 Wheelchairs – Part 19: Wheelchairs for use as seats in motor vehicles, eller ISO 7176-19:2008/AMD 1:2015 Wheelchairs – Part 19: Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles, eller ISO 7176-19:2008 Wheelchairs – Part 19: Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles, eller tilsvarende. | Dokumentasjonskravene er de samme som i punkt 3.2.1 for delkontraktene 1-27 og 29. |

Opplysninger om prøving etter NS-EN 12184

Standarden NS-EN 12184:2022 Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere - Krav og prøvingsmetoder, er inndelt i klasser etter rullestolenes bruksområder, jf. kapittel 5 i standarden:

- Klasse A: beregnet for kjøring på flate horisontale overflater og slake skråninger

- Klasse B: beregnet for kjøring på moderat ujevne overflater og moderate skråninger, i tillegg til beregnet bruk beskrevet for klasse A

- Klasse C: beregnet for kjøring på ujevnt terreng og bratte skråninger, i tillegg til beregnet bruk beskrevet for klasse A og B

Rullestolene skal være prøvet og oppfylle kravene i standarden for det bruksområdet de er beregnet for eller for en høyere klasse. Med høyere klasse menes at det at en rullestol er prøvet og oppfyller alle kravene til klasse C, er dokumentasjon på at kravene i standarden er oppfylt også for klasse A og B. Tilsvarende vil dokumentasjon på prøving og oppfyllelse av klasse B også dokumentere at klasse A er oppfylt.

I delkontrakter hvor det etterspørres rullestoler som er beregnet for utendørs bruk, skal rullestolene som tilbys være prøvet og oppfylle kravene i standarden for klasse C. I delkontrakter hvor det etterspørres rullestoler som er beregnet for begrenset utendørs bruk, skal rullestolene som tilbys være prøvet og oppfylle kravene i standarden for minimum klasse B. I delkontrakter hvor det etterspørres rullestoler som er beregnet for innendørs bruk, skal rullestolene som tilbys være prøvet og oppfylle kravene i standarden for minimum klasse A.

Prøvingslaboratorier for prøving etter NS-EN 12184

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Prøvingslaboratoriet(ene) som har utført prøvingen etter NS-EN 12184:2022 Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere - Krav og prøvingsmetoder skal, på prøvingstidspunktet, være akkreditert for den gjeldende eller forutgående versjonen av prøvingsstandarden. Det er ikke et krav at prøvingslaboratoriet(ene) er akkreditert for alle delstandarder som inngår i NS-EN 12184:2022. Det er imidlertid et krav at prøvingslaboratoriet som har utført prøvingen etter delstandarden for antennelighet skal være akkreditert for denne på prøvingstidspunktet. Akkrediteringen skal være utstedt av et akkrediteringsorgan som på tidspunkt for akkreditering var signatar til Multilateral Agreement (MLA)/Multilateral Recognition Arrangement (MRA) for prøvingslaboratorier (ISO/IEC 17025) etablert av European Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) eller Global Accreditation Cooperation Incorporated. | - Akkrediteringsbevis fra akkrediteringsorgan eller bekreftelse fra akkrediteringsorgan, som viser at prøvingslaboratoriet var akkreditert for den prøvingen de har utført på prøvingstidspunktet, skal legges ved tilbudet. - Dokumentasjon på at akkrediteringsorganet på tidspunkt for akkreditering var signatar til MLA/MRA for ISO/IEC 17025 etablert av EA, ILAC eller Global Accreditation Cooperation Incorporated, skal legges ved tilbudet. Dokumentasjon skal være på engelsk, tysk eller et skandinavisk språk. |

I de tilfeller rullestolen er prøvet etter en tilsvarende standard til NS-EN 12184:2022 Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere - Krav og prøvingsmetoder gjelder følgende:

- Prøvingslaboratoriet(ene) skal være akkreditert i henhold til tilsvarende standard som produktet er prøvet mot, eller forutgående versjon av denne prøvingsstandarden. Her gjelder tilsvarende at det ikke er et krav at prøvingslaboratoriet(ene) er akkreditert for alle eventuelle delstandarder i den standarden som er anvendt som «tilsvarende standarden». Det er imidlertid et krav at prøvingslaboratoriet som har utført prøvingen etter delstandarden for antennelighet skal være akkreditert for denne på prøvingstidspunktet.

Prøvingslaboratorier for prøving etter ISO 7176-19

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Prøvingslaboratoriet(ene) som har utført prøvingen(e) etter metoden(e) i ISO 7176-19 Wheelchairs – Part 19: Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles, eller tilsvarende, skal være et uavhengig og/eller akkreditert prøvingslaboratorium, men det stilles ikke krav om at prøvingslaboratoriet er akkreditert for denne prøvingen. | Ingen |

Krav til batterier (med unntak av litiumbatterier)

Tilbudte batterier skal tilfredsstille regelverket i UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3, og kunne transporteres i passasjerfly iht. IATAs Dangerous Goods Regulations.

Batterier skal ved levering være merket på en måte som viser oppfyllelse av kravene i avsnittet ovenfor.

Antall ladesykluser ved 50 % utladet batteri ved C20 skal være minimum 600.

Oppfyllelse av de ovennevnte kravene til batterier dokumenteres ved å bekrefte opplysningene i bilag 2.

Krav til litiumbatterier

Tilbudte litiumbatterier skal tilfredsstille regelverket i UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3 og kunne transporteres i passasjerfly iht. IATAs Dangerous Goods Regulations.

Batterier skal ved levering være merket, på en måte som viser oppfyllelse av kravene i avsnittet ovenfor.

Alle litiumbatterier, inkludert batterikasser, skal ved levering være merket med etikett som indikerer at det er et litiumbatteri.

Litiumbatterier skal tåle minimum 1000 ladesykluser.

Oppfyllelse av de ovennevnte kravene til litiumbatterier dokumenteres ved å bekrefte opplysningene i bilag 2.

Krav til batteriladere

Ut over kravene til ladere som følger av NS-EN 12184:2022 gjelder følgende:

Laderne til batterier skal som minimum tilfredsstille tetthetsgraden IPX4 i henhold til NEK IEC 60529.

Oppfyllelse av krav til tetthetsgrad til ladere dokumenteres ved å bekrefte opplysningene i bilag 2.

Spesifisering av krav til standardkonfigurasjon

Nedenfor er det spesifisert krav til hvilken standardkonfigurasjon elektrisk rullestol med manuell styring (delkontraktene 1-7 og 22) og elektrisk rullestol med motorisert styring (delkontraktene 9-21, 23-27 og 29) minimum skal bestå av. I tillegg fremkommer spesifikke krav for den enkelte delkontrakt i delkontraktbeskrivelsen, jf. punkt 4.2 felt C. Der det ikke er oppgitt spesifikke krav til standardkonfigurasjon i delkontraktbeskrivelsen i felt C er kravene i dette punktet (punkt 3.6) uttømmende. For elektrisk rullestol med manuell styring i delkontrakt 8 følger alle krav til standardkonfigurasjon av punkt 4.2.8 felt C, og for elektrisk rullestol med motorisert styring i delkontrakt 28 følger alle krav til standardkonfigurasjon av punkt 4.2.28 felt C.

Elektrisk rullestol med manuell styring i delkontraktene 1-7 og 22 skal bestå av:

- understell med hjul, grovmønstret helårsdekk for rullestoler i klasse C (for utendørs bruk) og dekk med mønster for rullestoler i klasse B (for begrenset utendørs bruk), motor, elektronikk og styreenhet

- sitteenhet (rygg og sete) samt opp- og/eller nedfellbare armlener

- seterotasjon (gjelder ikke delkontrakt 7)

- regulerbar seteforskyving (gjelder ikke delkontrakt 7)

- batteri (nødvendig antall for kjørbar rullestol)

- batterilader

- ladeplugg (gjelder ikke dersom det tilbys onboard lader)

- lys: kjørelys foran og baklys

- reflekser: 1 eller 2 hvite reflekser foran, 2 røde bak og 2 oransje på hver side av rullestolen (gjelder ikke delkontrakt 5)

- kurv

- krykkeholder: minimum 1 stykk

- speil: 2 stykk, ett på hver side

- to separate bremsesystemer, f.eks. magnetbrems/motorbrems og manuell nødbrems

Elektrisk rullestol med motorisert styring i delkontraktene 9-21, 23-27 og 29 skal bestå av:

- understell med hjul, grovmønstret helårsdekk for rullestoler i klasse C (for utendørs bruk), dekk med mønster for rullestoler i klasse B (for begrenset utendørs bruk) og dekk for rullestoler i klasse A (for innendørs bruk), motor, elektronikk og styreenhet

- beinstøtter/fotstøtter

- sitteenhet (rygg og sete) og armlener

- nakkestøtte (gjelder for rullestoler med elektrisk tilt)

- batteri (nødvendig antall for kjørbar rullestol)

- batterilader

- ladeplugg (gjelder ikke dersom det tilbys onboard lader)

- lys: kjørelys foran og baklys (gjelder rullestoler i klasse B og C)

- reflekser: 1 eller 2 hvite reflekser foran, 2 røde bak og 2 oransje på hver side av rullestolen (gjelder rullestoler i klasse B og C)

Krav til elektriske funksjoner

I delkontrakter der det er krav om elektrisk regulering av flere setefunksjoner, skal disse kunne reguleres hver for seg, det vil si at hver setefunksjon skal kunne reguleres separat.

Krav til rengjøring

Avtagbare trekk skal kunne vaskes i maskin ved minimum 60 °C.

Oppfyllelse av overnevnte krav til rengjøring dokumenteres ved å bekrefte opplysningene i bilag 2.

Krav til tilbehør og reservedeler

- Leverandøren skal tilby tilbehør som direkte kan knyttes til bruken/avhjelpsfunksjonen av hjelpemiddelet, og som kan tilstås med hjemmel i folketrygdloven §§ 10-5, 10-6 og 10-7.

- Alle delene som et produkt består av, og som kan være hensiktsmessig å skifte ut, skal tilbys som reservedeler. Reservedelene tilbys på det nivået det er hensiktsmessig å skifte dem ut på.

- Når samme tilbehør og reservedel kan benyttes til forskjellige produkter, skal det ha samme artikkelnummer hos Leverandøren.

- Når tilbehøret består av én del, skal ikke samme del tilbys både som tilbehør og reservedel, men kun som tilbehør. Når tilbehøret består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, skal disse tilbys som reservedeler.

- Sitteenheter i andre størrelser eller kvaliteter enn den som leveres på rullestolen som en del av standardkonfigurasjon, skal tilbys som tilbehør.

- For rullestoler som kan programmeres, skal hardwarenøkkel tilbys som tilbehør dersom programmering krever hardwarenøkler.

- Innfesting av rullestoler i bil:

  - Stoldelen av bilfester skal tilbys som tilbehør til de rullestolene de passer til, med eget artikkelnummer og pris.

  - Unntaket fra dette er delkontrakt 17 der rullestolene skal tilbys med påmontert stoldel av bilfeste som en del av standardkonfigurasjon.

  - Den delen av bilfestet som monteres i bilen, vil inngå i minikonkurransene i rammeavtalene for bilombygging og er ikke omfattet av denne anskaffelsen.

- Følgende er ikke omfattet av denne anbudskonkurransen og skal ikke tilbys som tilbehør:

  - Sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper. Dersom sitteputen som inngår i rullestolens standardkonfigurasjon har trykksårforebyggende egenskaper, kan samme sittepute i andre størrelser tilbys som tilbehør.

  - Utstyr som ikke er spesifikt tilbehør til de enkelte produktene, f.eks. kjøreposer og bekledning.

Tilbud på tilbehør og reservedeler gis i bilag 2 under aktuelle arkfaner.

Delkontrakter

Krav til tilbudt produkt/produktserie

Et produkt/produktserie kan bare tilbys én gang i samme delkontrakt. Tilbyr man mer enn ett produkt eller mer enn én produktserie i samme delkontrakt skal dette være forskjellige produkter, se definisjon av produkt i punkt 2.1.

Det er ikke anledning til å bygge om et produkt ved hjelp av tilbehør og/eller programvare og tilby dette under et annet navn/artikkelnummer, som om det var et nytt produkt, i samme delkontrakt.

Produkter det gis tilbud på skal være komplette og klare til bruk.

Inndeling

Brukere har individuelle behov, men samtidig er det mulig å gruppere brukerne og deres behov på et overordnet nivå. En slik gruppering ligger til grunn for inndelingen av delkontraktene.

Delkontraktene er bygget opp på følgende måte:

- Felt A beskriver om det kun kan tilbys produkt eller om det kan tilbys enten produkt eller produktserie.

- Felt B beskriver den aktuelle brukergruppen og behovene.

- Felt C beskriver krav til produktets minimum standardkonfigurasjon og eventuelt til tilbehør som skal tilbys.

- Felt D beskriver hvilke brukerbehov som inngår i evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse. De skisserte brukerbehovene omfatter både hva bruker selv har behov for og hva brukers hjelpere og Nav hjelpemiddelsentral har behov for.

- Felt E beskriver hvilke elementer som inngår i evalueringen av tildelingskriteriet totalpris.

- Felt F beskriver hvilke elementer som inngår i evalueringen av tildelingskriteriet klima og miljø.

- Felt G beskriver hvilke elementer som inngår i evalueringen av tildelingskriteriet digital sikkerhet.

Alle etterspurte opplysninger om produktene fylles inn i bilag 2, under aktuelt ark, og i bilag 1 vedlegg 1 kriteriesett for digital sikkerhet.

Delkontrakt 1: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – maksimal hastighet 10 km/t – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har tilstrekkelig arm-/håndfunksjon til å bruke manuell styring - har behov for å kjøre rullestolen utendørs hele året og må av og til kjøre rullestolen i krevende utendørs omgivelser og har dermed behov for en rullestol med god fremkommelighet

- C) Krav til produktet: - Ingen utover kravene i punkt 3.6

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper – vektlegges mest - god seteløsning - god kjøreergonomi

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 2: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – maksimal hastighet over 10 km/t til maksimalt 15 km/t – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for og evner til å kjøre rullestoler som går i høyere hastighet enn 10 km/t - har tilstrekkelig arm-/håndfunksjon til å bruke manuell styring - har behov for å kjøre rullestolen utendørs hele året og må av og til kjøre rullestolen i krevende utendørs omgivelser og har dermed behov for en rullestol med god fremkommelighet

- C) Krav til produktet: - Hastighetsreduksjon i sving

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper – vektlegges mest - god seteløsning - god kjøreergonomi

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 3: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – stor kroppsstørrelse og/eller høy brukervekt – for voksne

- A) Produkt eller produktserie

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har tilstrekkelig arm-/håndfunksjon til å bruke manuell styring - har behov for å kjøre rullestolen utendørs hele året og må av og til kjøre rullestolen i krevende utendørs omgivelser og har dermed behov for en rullestol med god fremkommelighet - har stor kroppsstørrelse og/eller høy vekt og har derfor behov for elektrisk rullestol som har stort nok sete, samt tilstrekkelig motorstyrke

- C) Krav til produktet: - Standard sete med setebredde innenfor spennet fra og med 50 cm til og med 55 cm - Maksimal brukervekt på minst 180 kg - Hastighetsreduksjon i sving (gjelder for rullestoler med maksimal hastighet høyere enn 10 km/t) - Tilbehør som skal tilbys: - Minimum én alternativ setestørrelse med minimum setebredde 55 cm Dersom leverandøren skal tilby en rullestol som er i én versjon med maksimal hastighet 10 km/t og én versjon med maksimal hastighet fra 10 km/t til maksimalt 15 km/t, og som ellers er like med unntak av forskjeller som er direkte avledet av hastighetsforskjellen, skal de tilbys som én produktserie.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper – vektlegges mest - god seteløsning - god kjøreergonomi

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 4: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – kort modell – for voksne

- A) Produkt eller produktserie

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har tilstrekkelig arm-/håndfunksjon til å bruke manuell styring - har behov for å kjøre rullestolen utendørs hele året og må av og til kjøre rullestolen i krevende utendørs omgivelser og har dermed behov for en rullestol med god fremkommelighet - har behov for å bruke rullestolen i utendørs omgivelser der plassen er begrenset, f.eks. på fortau eller løfteplattform

- C) Krav til produktet: - Maksimal lengde 140 cm i standardkonfigurasjon. Dersom rullestolen har regulering av lengde, må rullestolen kunne reguleres til en lengde på 140 cm eller kortere. - Hastighetsreduksjon i sving (gjelder for rullestoler med maksimal hastighet høyere enn 10 km/t) - Dersom leverandøren skal tilby en rullestol som er i én versjon med maksimal hastighet 10 km/t og én versjon med maksimal hastighet fra 10 km/t til maksimalt 15 km/t, og som ellers er like med unntak av forskjeller som er direkte avledet av hastighetsforskjellen, skal de tilbys som én produktserie.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper – vektlegges mest - god seteløsning - god kjøreergonomi

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 5: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul – med kabin – for voksne

- A) Produkt eller produktserie

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har tilstrekkelig arm-/håndfunksjon til å bruke manuell styring - har behov for å kjøre rullestolen utendørs hele året og må av og til kjøre rullestolen i krevende utendørs omgivelser og har dermed behov for en rullestol med god fremkommelighet - har behov for kabin på rullestolen av medisinske årsaker

- C) Krav til produktet: - Kabin (ferdig påmontert) - Reflekser på kabinen: 1 eller 2 hvite reflekser foran, 4 røde reflekser bak (2 høyt oppe på kabinen, 2 nede på kabinen), og 2 oransje reflekser på hver side - Varmeapparat - Vindusvisker(e) til frontruten - Vindusspylesystem - Speil innvendig - Hastighetsreduksjon i sving (gjelder for rullestoler med maksimal hastighet høyere enn 10 km/t) - Dersom leverandøren skal tilby en rullestol som er i én versjon med maksimal hastighet 10 km/t og én versjon med maksimal hastighet fra 10 km/t til maksimalt 15 km/t, og som ellers er like med unntak av forskjeller som er direkte avledet av hastighetsforskjellen, skal de tilbys som én produktserie.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - funksjonell kabin

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 6: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 3 hjul – for voksne

- A) Produkt eller produktserie

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for god beinplass - har tilstrekkelig arm-/håndfunksjon til å bruke manuell styring - har behov for å kjøre rullestolen utendørs hele året og må av og til kjøre rullestolen i krevende utendørs omgivelser og har dermed behov for en rullestol med god fremkommelighet - har behov for å bruke rullestolen i utendørs omgivelser der plassen er begrenset

- C) Krav til produktet: - Hastighetsreduksjon i sving (gjelder for rullestoler med maksimal hastighet høyere enn 10 km/t) - Dersom leverandøren skal tilby en rullestol som er i én versjon med maksimal hastighet 10 km/t og én versjon med maksimal hastighet fra 10 km/t til maksimalt 15 km/t, og som ellers er like med unntak av forskjeller som er direkte avledet av hastighetsforskjellen, skal de tilbys som én produktserie.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper – vektlegges mest - god seteløsning - god kjøreergonomi

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 7: Elektrisk rullestol med manuell styring for begrenset utendørs bruk – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne og små voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har tilstrekkelig arm-/håndfunksjon til å bruke manuell styring - har behov for å bruke rullestolen både utendørs og noe innendørs - har behov for å bruke rullestolen på steder der plassen er begrenset, f.eks. offentlige transportmiddel

- C) Krav til produktet: - Maksimal lengde 120 cm i standardkonfigurasjon. Dersom rullestolen har regulering av lengde, må rullestolen kunne reguleres til en lengde på 120 cm eller kortere.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper – vektlegges mest - god seteløsning - god kjøreergonomi

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 8: Elektrisk rullestol med manuell styring for begrenset utendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har tilstrekkelig arm-/håndfunksjon til å bruke manuell styring - har behov for å kjøre rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for å transportere rullestolen med seg i personbil - kan ha begrenset plass for oppbevaring av rullestolen

- C) Krav til produktet: - Delbar eller sammenleggbar - Understell med hjul, dekk med mønster, motor, elektronikk og styreenhet - Sitteenhet (rygg og sete) og armlener - Batteri (nødvendig antall for kjørbar rullestol) - Batterilader - Ladeplugg (gjelder ikke dersom det tilbys onboard lader) - Lys: kjørelys foran og baklys - Reflekser: 1 eller 2 hvite reflekser foran, 2 røde reflekser bak og 2 oransje reflekser på hver side av rullestolen

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - god kjøreergonomi - enkel å håndtere for transport i personbil

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x enhetspris utprøving - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 9: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - kan ha behov for en plasseffektiv ledsagerstyring som er egnet for en delbar eller sammenleggbar rullestol - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for å transportere rullestolen med seg i personbil - kan ha begrenset plass for oppbevaring av rullestolen

- C) Krav til produktet: - Delbar eller sammenleggbar Tilbehør som skal tilbys: - Ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - enkel å håndtere for transport i personbil

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 10: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – stor kroppsstørrelse og/eller høy brukervekt – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - kan ha behov for en plasseffektiv ledsagerstyring som er egnet for en delbar eller sammenleggbar rullestol - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for å transportere rullestolen med seg i personbil - kan ha begrenset plass for oppbevaring av rullestolen - har stor kroppsstørrelse og/eller høy vekt

- C) Krav til produktet: - Delbar eller sammenleggbar - Maksimal brukervekt på minst 160 kg Tilbehør som skal tilbys: - Ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - enkel å håndtere for transport i personbil

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 11: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for en rullestol som er lite plasskrevende og godt egnet til innendørs bruk - har behov for å transportere rullestolen med seg i personbil - har begrenset plass for oppbevaring av rullestolen

- C) Krav til produktet: - Delbar eller sammenleggbar

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - enkel å håndtere for transport i personbil

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 12: Elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk med elektriske funksjoner – for voksne

- A) Produkt eller produktserie

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon slik at de ikke kan gå over avstander utendørs og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for å kjøre rullestolen utendørs hele året og må av og til kjøre rullestolen i krevende utendørs omgivelser og har dermed behov for en rullestol med god fremkommelighet - har behov for å kunne endre sittestillingen ved å regulere setefunksjoner elektrisk

- C) Krav til produktet: - Elektriske reguleringer av minimum tre av følgende funksjoner: ryggvinkel, tilt, seteløft eller akselavstand - Nakkestøtte - To stykk veskekroker - Armleneveske Dersom leverandøren skal tilby en rullestol som er i én versjon med maksimal hastighet 10 km/t og én versjon med maksimal hastighet fra 10 km/t til maksimalt 15 km/t, og som ellers er like med unntak av forskjeller som er direkte avledet av hastighetsforskjellen, skal de tilbys som én produktserie.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper – vektlegges mest - god seteløsning

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 13: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med bakhjulsdrift og elektrisk regulering av tilt – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - har ofte behov for at rullestolen kjøres av ledsager ved hjelp av ledsagerstyring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for en enkel elektrisk rullestol med mulighet for å kunne regulere tilt elektrisk - kan ha behov for å bruke rullestolen som sete i kjøretøy

- C) Krav til produktet: - Manuell regulering eller justering av ryggvinkel - Elektrisk tilt - Parallellforskyvbar styreboks - Bakhjulsdrift - Skjermer som dekker drivhjulene - To stykk veskekroker - Armleneveske - Skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy Tilbehør som skal tilbys: - Tohånds ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - god kjøreergonomi for bruker og ledsager

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,6 x pris tilbehør tohånds ledsagerstyring - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 14: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med bakhjulsdrift og elektriske setefunksjoner – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - kan ha behov for at rullestolen kjøres av ledsager ved hjelp av ledsagerstyring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - sitter i rullestolen store deler av dagen og derfor har behov for gode seteløsninger - kan ha behov for å bruke rullestolen som sete i kjøretøy

- C) Krav til produktet: - Elektrisk tilt - Elektrisk seteløft - Elektrisk regulering av ryggvinkel - Elektrisk regulering av vinkel på beinstøtter - Leggstøtte - Parallellforskyvbar styreboks - Betjeningspanel for setefunksjonene - Bakhjulsdrift - Skjermer som dekker drivhjulene - To stykk veskekroker - Armleneveske - Skal være klargjort for påmontering av stoldelen av det elektriske bilfestet og eventuelt annet nødvendig tilbehør for å kunne montere stoldel av det elektriske bilfestet, dvs. at bilfeste og evt. annet nødvendig tilbehør skal kunne påmonteres i ferdig gjengede hull eller hull til bolter - Skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy Tilbehør som skal tilbys: - Tohånds ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning – vektlegges mest - god kjøreergonomi for bruker og ledsager

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,2 x pris tilbehør tohånds ledsagerstyring - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 15: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med midthjulsdrift og elektriske setefunksjoner – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for å bruke rullestolen i omgivelser der plassen er begrenset - sitter i rullestolen store deler av dagen og derfor har behov for gode seteløsninger - kan ha behov for å bruke rullestolen som sete i kjøretøy

- C) Krav til produktet: - Elektrisk tilt - Elektrisk seteløft - Elektrisk regulering av ryggvinkel - Elektrisk regulering av vinkel på beinstøtte - Elektrisk legglengderegulering av beinstøtte - Leggstøtte - Sentermontert beinstøtte - Parallellforskyvbar styreboks - Retningsstabiliserende system - Betjeningspanel for setefunksjonene - Midthjulsdrift - Skjermer som dekker drivhjulene - To stykk veskekroker - Armleneveske - Skal være klargjort for påmontering av stoldelen av det elektriske bilfestet og eventuelt annet nødvendig tilbehør for å kunne montere stoldel av det elektriske bilfestet, dvs. at bilfeste og evt. annet nødvendig tilbehør skal kunne påmonteres i ferdig gjengede hull eller hull til bolter - Skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy Tilbehør som skal tilbys: - Ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning – vektlegges mest - god kjøreergonomi

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 16: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med forhjulsdrift og elektriske setefunksjoner – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - kan ha behov for at rullestolen kjøres av ledsager ved hjelp av ledsagerstyring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - sitter i rullestolen store deler av dagen og derfor har behov for gode seteløsninger - kan ha behov for å bruke rullestolen som sete i kjøretøy

- C) Krav til produktet: - Elektrisk tilt - Elektrisk seteløft - Elektrisk regulering av ryggvinkel - Elektrisk regulering av vinkel på beinstøtte - Elektrisk legglengderegulering av beinstøtte - Leggstøtte - Sentermontert beinstøtte - Parallellforskyvbar styreboks - Retningsstabiliserende system - Betjeningspanel for setefunksjonene - Forhjulsdrift - Skjermer som dekker drivhjulene - To stykk veskekroker - Armleneveske - Skal være klargjort for påmontering av stoldelen av det elektriske bilfestet og eventuelt annet nødvendig tilbehør for å kunne montere stoldel av det elektriske bilfestet, dvs. at bilfeste og evt. annet nødvendig tilbehør skal kunne påmonteres i ferdig gjengede hull eller hull til bolter - Skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy Tilbehør som skal tilbys: - Tohånds ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning – vektlegges mest - god kjøreergonomi for bruker og ledsager - godt egnet som sete i kjøretøy

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,2 x pris tilbehør tohånds ledsagerstyring - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 17: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektriske setefunksjoner der hovedformålet er bruk som førersete i kjøretøy – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for en rullestol som gir god stabilitet, tar liten plass og har lav setehøyde - har behov for å bruke rullestolen som førersete i kjøretøy - har behov for flere elektriske funksjoner på setereguleringen, for å kunne posisjonere seg godt på førerplassen - sitter i rullestolen store deler av dagen og derfor har behov for gode seteløsninger

- C) Krav til produktet: - Elektrisk tilt - Elektrisk seteløft - Elektrisk regulering av ryggvinkel - Elektrisk regulering av vinkel på beinstøtte - Elektrisk legglengderegulering av beinstøtte - Leggstøtte - Sentermontert beinstøtte - Parallellforskyvbar styreboks - Retningsstabiliserende system (gjelder for rullestoler med forhjuls- og midthjulsdrift) - Betjeningspanel for setefunksjonene - Skjermer som dekker drivhjulene - Kompakte dekk - To stykk veskekroker - Armleneveske - Maksimal setehøyde 39 cm, målt på seteplaten horisontalt i laveste posisjon - Påmontert stoldelen av det elektriske bilfestet - Skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy Tilbehør som skal tilbys: - Elektriske opp- og/eller nedfellbare armlener

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - god kjøreergonomi - godt egnet som førersete i kjøretøy – vektlegges mest

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,2 x pris tilbehør elektrisk opp- og/eller nedfellbart armlene, høyre side - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 18: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektriske setefunksjoner – stor kroppsstørrelse og/eller høy brukervekt – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - sitter i rullestolen store deler av dagen og derfor har behov for gode seteløsninger - har stor kroppsstørrelse og/eller høy vekt og har derfor behov for elektrisk rullestol som har stort nok sete, samt tilstrekkelig motorstyrke - har behov for å få tyngdepunktet tilstrekkelig over drivhjulene for å sikre god fremkommelighet

- C) Krav til produktet: - Elektrisk regulering av minimum to setefunksjoner, der regulering av ryggvinkel og/eller tilt inngår - Nakkestøtte - Parallellforskyvbar styreboks - Betjeningspanel for setefunksjonene (gjelder for stoler med mulighet for elektrisk regulering av tre eller flere setefunksjoner) - Retningsstabiliserende system (gjelder for stoler med forhjuls- og midthjulsdrift) - Skjermer som dekker drivhjulene - To stykk veskekroker - Armleneveske - Standard sete med minimum setebredde 53 cm - Maksimal brukervekt på minst 200 kg Tilbehør som skal tilbys: - Minimum to alternative setestørrelser med minimum setebredde 55 cm - Ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 19: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektrisk ståfunksjon – for voksne

- A) Produkt

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon og bruker rullestolen for nødvendig forflytning i dagliglivet - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - sitter i rullestolen store deler av dagen og derfor har behov for gode seteløsninger - har behov for å komme opp i stående stilling for å utføre daglige gjøremål som må utføres fra stående stilling - har behov for å kjøre rullestolen i stående stilling - kan ha behov for å bruke rullestolen som sete i kjøretøy

- C) Krav til produktet: - Elektrisk ståfunksjon - Elektrisk tilt - Elektrisk seteløft - Elektrisk regulering av ryggvinkel - Elektrisk regulering av vinkel på beinstøtter - Elektrisk legglengderegulering av beinstøtte - Leggstøtte - Parallellforskyvbar styreboks - Betjeningspanel for setefunksjonene - Bryststøtte og knestøtte i stående stilling - Retningsstabiliserende system - Skjermer som dekker drivhjulene - To stykk veskekroker - Armleneveske - Skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy Tilbehør som skal tilbys: - Ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - god oppreisnings- og ståfunksjon

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 20: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk – for voksne

- A) Produkt eller produktserie

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for en rullestol som er lite plasskrevende og godt egnet til innendørs bruk - har behov for å sitte i en høyderegulerbar rullestol mens de utfører dagliglivets gjøremål både i bord- og benkehøyde

- C) Krav til produktet: - Elektrisk seteløft - Manuell regulering av vinkel og høyde på ryggen - Sentermontert beinstøtte som følger setet når høyden reguleres - Høyderegulerbare armlener som kan vippes unna Tilbehør som skal tilbys: - Minimum én alternativ størrelse av sete - Minimum én alternativ størrelse av rygg Rullestoler som tilbys med to utgangsposisjoner for seteløft skal tilbys som én serie med en versjon med lavt utgangspunkt og en med høyt utgangspunkt for seteløftet, slik at rullestolen tilbys i to versjoner; en høy og en lav versjon.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x enhetspris utprøving - 0,15 x timepris tilpasning - 0,15 x timepris individuell tilpasning - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 21: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk med elektriske setefunksjoner – for voksne

- A) Produkt eller produktserie

- B) Brukerne er voksne som - har nedsatt gangfunksjon - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for en rullestol som er lite plasskrevende og godt egnet til innendørs bruk - har behov for å sitte i en høyderegulerbar rullestol mens de utfører dagliglivets gjøremål både i bord- og benkehøyde - sitter i rullestolen store deler av dagen og har derfor behov for gode seteløsninger

- C) Krav til produktet: - Elektrisk seteløft - Elektrisk tilt - Elektrisk regulering av ryggvinkel - Sentermontert beinstøtte som følger setet når seteløft og tilt reguleres - Høyderegulerbare eller høydejusterbare armlener som kan vippes unna Tilbehør som skal tilbys: - Minimum én alternativ størrelse av sete - Minimum én alternativ størrelse av rygg Rullestoler som tilbys med to utgangsposisjoner for seteløft skal tilbys som én serie med en versjon med lavt utgangspunkt og en med høyt utgangspunkt for seteløftet, slik at rullestolen tilbys i to versjoner; en høy og en lav versjon.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 22: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk – for barn

- A) Produkt eller produktserie

- B) Brukerne er barn som - er opptil 16 år - har nedsatt gangfunksjon - har tilstrekkelig arm-/håndfunksjon til å bruke manuell styring - har behov for å flytte styreenheten inntil seg under kjøring og fra seg ved på- og avstigning - har behov for å kjøre rullestolen utendørs hele året og må av og til kjøre rullestolen i krevende utendørs omgivelser og har dermed behov for en rullestol med god fremkommelighet - har behov for en rullestol som er dimensjonert og utformet for brukergruppen

- C) Krav til produktet: - Hastighetsreduksjon i sving (gjelder for rullestoler med maksimal hastighet høyere enn 10 km/t) - Tilbehør som skal tilbys: - Fjernstyrt nødstopp - Dersom leverandøren skal tilby en rullestol som er i én versjon med maksimal hastighet 10 km/t og én versjon med maksimal hastighet fra 10 km/t til maksimalt 15 km/t, og som ellers er like med unntak av forskjeller som er direkte avledet av hastighetsforskjellen, skal de tilbys som én produktserie.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - god kjøreergonomi

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x enhetspris utprøving - 0,15 x timepris tilpasning - 0,15 x timepris individuell tilpasning - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 23: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk – delbar eller sammenleggbar – for barn

- A) Produkt

- B) Brukerne er barn som - er opptil 16 år - har nedsatt gangfunksjon - har behov for å kjøre med motorisert styring - kan ha behov for en plasseffektiv ledsagerstyring som er egnet for en delbar eller sammenleggbar rullestol - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for å transportere rullestolen med seg i personbil - kan ha begrenset plass for oppbevaring av rullestolen - har behov for en rullestol som er dimensjonert og utformet for brukergruppen

- C) Krav til produktet: - Delbar eller sammenleggbar Tilbehør som skal tilbys: - Ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - enkel å håndtere for transport i personbil

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 24: Elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk med elektriske funksjoner – for barn

- A) Produkt eller produktserie

- B) Brukerne er barn som - er opptil 16 år - har nedsatt gangfunksjon slik at de ikke kan gå over avstander utendørs - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for å kjøre rullestolen utendørs hele året og må av og til kjøre rullestolen i krevende utendørs omgivelser og har dermed behov for en rullestol med god fremkommelighet - har behov for å kunne endre sittestillingen ved å regulere setefunksjoner elektrisk - har behov for en rullestol som er dimensjonert og utformet for brukergruppen

- C) Krav til produktet: - Elektriske reguleringer av minimum tre av følgende funksjoner: ryggvinkel, tilt, seteløft eller akselavstand - Nakkestøtte - To stykk veskekroker Tilbehør som skal tilbys: - Fjernstyrt nødstopp - Ledsagerstyring Dersom leverandøren skal tilby en rullestol som er i én versjon med maksimal hastighet 10 km/t og én versjon med maksimal hastighet fra 10 km/t til maksimalt 15 km/t, og som ellers er like med unntak av forskjeller som er direkte avledet av hastighetsforskjellen, skal de tilbys som én produktserie.

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 25: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektrisk tilt og seteløft – for barn

- A) Produkt

- B) Brukerne er barn som - er opptil 16 år - har nedsatt gangfunksjon - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for en rullestol som har god fremkommelighet, også for den delen av brukergruppen som har lav vekt - kan ha behov for at rullestolen kjøres av ledsager ved hjelp av ledsagerstyring - har behov for en rullestol som er dimensjonert og utformet for brukergruppen - kan ha behov for å bruke rullestolen som sete i kjøretøy

- C) Krav til produktet: - Elektrisk tilt - Elektrisk seteløft - Manuell regulering av ryggvinkel - Utsvingbar, nedfellbar eller parallelforskyvbar styreboks - Retningsstabiliserende system (gjelder for rullestoler med forhjuls- og midthjulsdrift) - Skjermer som dekker drivhjulene - To stykk veskekroker - Skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy Tilbehør som skal tilbys: - Fjernstyrt nødstopp - Tohånds ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning – vektlegges mest - god kjøreergonomi for bruker og ledsager

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,2 x pris tilbehør tohånds ledsagerstyring - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 26: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektriske setefunksjoner – for barn

- A) Produkt

- B) Brukerne er barn som - er opptil 16 år - har nedsatt gangfunksjon - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for en rullestol som har god fremkommelighet, også for den delen av brukergruppen som har lav vekt - kan ha behov for at rullestolen kjøres av ledsager ved hjelp av ledsagerstyring - sitter i rullestolen store deler av dagen og har derfor behov for gode seteløsninger - har behov for en rullestol som er dimensjonert og utformet for brukergruppen - kan ha behov for å bruke rullestolen som sete i kjøretøy

- C) Krav til produktet: - Elektrisk tilt - Elektrisk seteløft - Elektrisk regulering av ryggvinkel - Elektrisk regulering av vinkel på beinstøtter - Utsvingbar, nedfellbar eller parallelforskyvbar styreboks - Retningsstabiliserende system (gjelder for rullestoler med forhjuls- og midthjulsdrift) - Skjermer som dekker drivhjulene - To stykk veskekroker - Skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy Tilbehør som skal tilbys: - Fjernstyrt nødstopp - Tohånds ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning – vektlegges mest - god kjøreergonomi for bruker og ledsager

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,2 x pris tilbehør tohånds ledsagerstyring - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 27: Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektrisk ståfunksjon – for barn

- A) Produkt

- B) Brukerne er barn som - er i barneskolealder - har nedsatt gangfunksjon - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for å bruke rullestolen både innendørs og utendørs - har behov for en rullestol som har god fremkommelighet, også for den delen av brukergruppen som har lav vekt - sitter i rullestolen store deler av dagen og har derfor behov for gode seteløsninger - har behov for å komme opp i stående stilling - har behov for å kjøre rullestolen i stående stilling - har behov for en rullestol som er dimensjonert og utformet for brukergruppen - kan ha behov for å bruke rullestolen som sete i kjøretøy

- C) Krav til produktet: - Elektrisk ståfunksjon - Elektrisk tilt - Elektrisk seteløft - Elektrisk regulering av ryggvinkel - Elektrisk regulering av vinkel på beinstøtter - Elektrisk legglengderegulering av beinstøtte - Leggstøtte - Utsvingbar, nedfellbar eller parallelforskyvbar styreboks - Bryststøtte og knestøtte i stående stilling - Retningsstabiliserende system (gjelder for rullestoler med forhjuls- og midthjulsdrift) - Skjermer som dekker drivhjulene - To stykk veskekroker - Armleneveske - Skal være beregnet brukt som sete i kjøretøy Tilbehør som skal tilbys: - Fjernstyrt nødstopp - Ledsagerstyring

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - god oppreisnings- og ståfunksjon

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 28: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk – for små barn

- A) Produkt

- B) Brukerne er små barn som - er under skolealder - har nedsatt gangfunksjon - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for en rullestol som er lite plasskrevende og godt egnet til innendørs bruk - har behov for å kjøre rullestolen trygt i miljø der det ferdes andre små barn - har behov for en rullestol som er dimensjonert og utformet for brukergruppen

- C) Krav til produktet: - Understell med hjul, dekk, motor, elektronikk og styreenhet - Sitteenhet - Batteri (nødvendig antall for kjørbar rullestol) - Batterilader - Ladeplugg (gjelder ikke dersom det tilbys onboard lader)

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - godt dimensjonert for små barn

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,15 x enhetspris utprøving - 0,15 x timepris tilpasning - 0,15 x timepris individuell tilpasning - 0,15 x timepris reparasjon - 0,15 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,15 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,15 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Delkontrakt 29: Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk med elektriske setefunksjoner – for barn

- A) Produkt

- B) Brukerne er barn som - er i barneskolealder - har nedsatt gangfunksjon - har behov for å kjøre med motorisert styring - har behov for en rullestol som er lite plasskrevende og godt egnet til innendørs bruk - har behov for å sitte i en høyderegulerbar rullestol mens de utfører aktivitet - sitter i rullestolen store deler av dagen og har derfor behov for gode seteløsninger - har behov for en rullestol som er dimensjonert og utformet for brukergruppen

- C) Krav til produktet: - Elektrisk tilt - Elektrisk seteløft - Elektrisk regulering av ryggvinkel - Regulering eller justering av vinkel og lengde på beinstøtte - Sentermontert beinstøtte som følger setet når seteløft og tilten reguleres - Høyderegulerbare eller høydejusterbare armlener som kan vippes unna

- D) Tildelingskriteriet kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55 % - Evalueringen av dette tildelingskriteriet tar utgangspunkt i hvor godt hjelpemiddelet møter følgende brukerbehov: - gode kjøreegenskaper - god seteløsning - godt dimensjonert for barn

- E) Tildelingskriteriet totalpris vektes 30 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - pris produkt - 0,3 x enhetspris utprøving - 0,3 x timepris tilpasning - 0,3 x timepris individuell tilpasning - 0,3 x timepris reparasjon - 0,3 x enhetspris klargjøring for ombruk - 0,3 x enhetspris frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker - 0,3 x timepris reisetid - avvik fra anskaffelsesdokumentene som har økonomisk betydning for oppdragsgiver

- F) Tildelingskriteriet klima og miljø vektes 10 % - Følgende elementer inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - hvor utsatt er rullestolens komponenter for skade og slitasje - hvor enkelt er det å bytte ut nødvendige komponenter i forbindelse med reparasjon og ombruk

- G) Tildelingskriteriet digital sikkerhet vektes 5 % - Følgende element inngår i evalueringen av dette tildelingskriteriet: - digital sikkerhet, jf. Del I Betingelser punkt 5.2.4

Levering av produkter, tilbehør og reservedeler

Leveringstid

Produkter skal være levert på avtalt leveringssted innen 15 virkedager fra bestillingen er mottatt. Det samme gjelder for tilbehør som bestilles sammen med rullestolen.

Reservedeler og tilbehør som ikke bestilles sammen med rullestolen, skal være levert på avtalt leveringssted innen 10 virkedager fra bestillingen er mottatt.

Leveringsdag

Den dagen produktet, tilbehøret eller reservedelen er levert som avtalt og pakkseddel er signert regnes som leveringsdag. Leveringsdagen skal være innen fastsatt leveringstid, jf. punkt 5.1.

Dokumentasjon ved direktelevering av hjelpemiddel til bruker

I de tilfellene hvor Nav velger at hjelpemiddelet skal leveres direkte til bruker, skal Leverandøren sørge for at bruker eller brukers foresatte/pårørende signerer på pakkseddel.

Hvis Leverandøren engasjerer underleverandør til å utføre levering direkte til bruker, er det Leverandørens ansvar å sørge for at underleverandør fremskaffer pakkseddel signert av bruker eller brukers foresatte/pårørende.

Undertegnet pakkseddel sendes fra Leverandøren til Nav økonomitjeneste som vedlegg til faktura uten ugrunnet opphold. Pakkseddel skal vise hvilke hjelpemidler som er utlevert.

Krav til merking ved levering

Elektriske rullestoler skal ved levering være tydelig merket med:

- Produsent eller leverandør

- Produktnavn

- Type/modell (som i samsvarserklæringen)

- Serienummer/batchnummer

- Maksimal brukervekt

- QR-kode som inneholder lenke til nettside med bruksanvisning på norsk

Rullestoler med kabin skal være merket med at rullestolen kan ferdes i trafikken i henhold til trafikkreglene for gående.

Laderne skal ved levering være merket med hvilke(n) rullestol laderen passer til.

Laderne til litiumbatterier skal ved levering være merket med at de er beregnet til litiumbatterier.

Avtagbare trekk til sete, rygg og nakkestøtte skal ved levering være merket med artikkelnummer på selve trekket eller på den forseglede emballasjen trekket leveres i.

Merkingen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Tjenester

Følgende tjenester gjelder for denne avtalen:

- Utprøving

- Tilpasning

- Individuell tilpasning

- Reparasjon

- Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker

- Klargjøring av elektrisk rullestol for ombruk

Utføring av tjenester

Nav hjelpemiddelsentraler kan velge å utføre tjenestene selv eller bestille dem gjennom avtaleleverandør.

Leverandøren skal utføre tjenester etter bestilling fra Nav hjelpemiddelsentral.

Nav forbeholder seg retten til å utføre reparasjoner for produktene omfattet av avtalen.

For samme/tilnærmet samme produkter kjøpt fra samme leverandør før avtalen trådte i kraft, kan Nav velge å kjøpe tjenesten fra avtaleleverandør. Dersom Nav velger å kjøpe tjenesten av avtaleleverandør, skal betingelser og priser i denne avtalen gjelde.

Leveringstider tjenester

Følgende leveringstider gjelder for tjenestene:

| Tjeneste | Leveringstider etter at bestillingen er mottatt |
| --- | --- |
| Utprøving | Avtale tid og sted innen 5 virkedager |
| Tilpasning | 20 virkedager |
| Individuell tilpasning | Etter avtale |
| Reparasjon | 5 virkedager |
| Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker | 15 virkedager |
| Klargjøring av elektrisk rullestol for ombruk | 20 virkedager |

Tidspunktet for når tjenesten er ferdigstilt og dokumentasjonen er signert, regnes som leveringsdag for tjenesten/arbeidet.

Felles regler for dokumentasjon på utførte tjenester

Etter at tjenesten er ferdigstilt, skal Leverandøren dokumentere utførelsen av tjenesten ved å utferdige skriftlig rapport/dokumentasjon som beskriver hvilken tjeneste/arbeid som er utført og forbruk av materiell. Når tjenesten/arbeidet er utført hos bruker, skal bruker, brukers foresatte/pårørende eller kontaktperson i kommunen signere rapporten.

Hvis Leverandøren engasjerer underleverandør til å utføre tjenesten, er det Leverandørens ansvar å sørge for at underleverandør fremskaffer skriftlig rapport/dokumentasjon signert av bruker, brukers foresatte/pårørende eller kontaktperson i kommunen.

Undertegnet rapport/dokumentasjon sendes fra Leverandøren til Nav økonomitjeneste som vedlegg til faktura. I tillegg sendes rapport/dokumentasjon til aktuell hjelpemiddelsentral.

Felles regler for reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med tjenesteutføring

For tjenestene utprøving, tilpasning, individuell tilpasning og reparasjon gjelder følgende:

Reise- og oppholdsutgifter er inkludert i tjenesteprisen når tjenesten utføres på Nav hjelpemiddelsentral.

I tilfelle av at tjenestene utføres på andre steder enn på Nav hjelpemiddelsentral, dekkes reise- og oppholdsutgifter på følgende måte:

- Disse utgiftene faktureres Nav hjelpemiddelsentral iht. statens satser, uten påslag.

- Ved fakturering skal reisestart og -slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt i den fysiske lokaliseringen til den Nav hjelpemiddelsentral som fremkommer av bestillingen. Hvis Leverandøren, eller underleverandør, har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn den aktuelle Nav hjelpemiddelsentral, skal den adressen tas som utgangspunkt.

- Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise.

- For reisetid gjelder følgende:

  - Reisetid er den tiden Leverandøren har brukt på reiseveien.

  - Samlet reisetid skal avrundes opp til nærmeste halvtime.

  - Reisetid skal faktureres med timepris reisetid oppgitt i bilag 2.

Utprøving – delkontraktene 8 – 29

Leverandøren skal levere hjelpemiddel til utprøving hos Nav hjelpemiddelsentral eller hos den enkelte bruker.

Nav hjelpemiddelsentral skal oppgi nødvendig kontaktinformasjon for at det skal kunne avtales tid og sted for utprøving. Leverandør skal innen 5 virkedager etter mottatt bestilling ha avtalt tid og sted for utprøving med kontakten i kommunehelsetjenesten eller Nav hjelpemiddelsentral. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal Nav hjelpemiddelsentral gis tilbakemelding.

Utprøving omfatter:

Alle aktiviteter hos bruker eller hos Nav hjelpemiddelsentral, som er nødvendig for at bruker skal få prøvd hjelpemiddelet, slik at formidlerne (fra kommune og/eller Nav hjelpemiddelsentral) og bruker skal kunne trekke en konklusjon om hjelpemiddelet er egnet for brukeren. Dersom hjelpemiddelet vurderes som egnet for bruker, skal Leverandør sende en skriftlig beskrivelse av den valgte løsningen til Nav hjelpemiddelsentral. Utprøvingen omfatter nødvendig transport av hjelpemiddelet og nødvendig tilbehør til bruker.

Hvis kontakten i kommunehelsetjenesten og/eller Nav hjelpemiddelsentral etter utprøvingen konkluderer med at hjelpemiddelet er egnet for bruker, kan Leverandøren etter avtale med Nav hjelpemiddelsentral levere hjelpemiddelet til bruker. Leverandøren skal dokumentere at tjenesten er utført, se punkt 6.1.2, og fakturere sentralen for utprøvingen. Nav hjelpemiddelsentral skal deretter formelt bestille hjelpemiddelet.

- Hvis det etter utprøvingen blir konkludert med at hjelpemiddelet ikke er egnet, skal Leverandøren dokumentere at tjenesten er utført, se punkt 6.1.2, fakturere Nav hjelpemiddelsentral for utprøvingen og ta hjelpemiddelet i retur.

Leverandøren skal tilby én enhetspris for hvert tilbudt produkt som dekker alle aktivitetene som er nødvendige for å gjennomføre utprøvingen for hvert tilbudt produkt. Tilbudt enhetspris føres inn i bilag 2.

Reise- og oppholdsutgifter hvis utprøvingen foregår hos bruker:

Når Leverandøren må hente hjelpemiddelet på Nav hjelpemiddelsentral, dekkes reise- og oppholdsutgifter fra Leverandør til Nav hjelpemiddelsentral og fra Nav hjelpemiddelsentral og ut til bruker. I tilfelle av at Leverandøren ikke er representert i det aktuelle fylket, beregnes reisestart fra fylkesgrensen. Hvis det etter utprøvingen blir konkludert med at hjelpemiddelet ikke er egnet, gjelder samme betingelser for retur av hjelpemiddelet til Nav hjelpemiddelsentral eller Leverandørens eget lager.

Tilpasning – delkontraktene 9 – 29

Tilpasning er endring på brukt produkt ved bruk av tilbehør og endring på nytt produkt ved bruk av tilbehør som ikke inngår i det avtalefestede tilbehørssortimentet. Tilpasning av ny elektrisk rullestol ved bruk av tilbehør som inngår i det avtalefestede tilbehørssortimentet inngår ikke i tjenesten tilpasning, da det inngår i enhetspris for kjøp av nytt produkt.

Tilpasning skal være ferdigstilt innen fristen i punkt 6.1.1.

Leverandøren skal fakturere på følgende måte når tilpasning skjer hos Leverandøren:

- Det skal faktureres faktisk timebruk med avtalt timepris og forbruk av deler.

- Ved tilpasning av brukt produkt skal Nav hjelpemiddelsentral dekke frakt av produktet til Leverandørens lokaler og frakt av produktet fra Leverandørens lokaler til avtalt leveringssted. Leverandøren skal sende produktet til avtalt leveringssted på en rimelig og hensiktsmessig måte.

- Ved tilpasning av nytt produkt skal Leverandøren dekke frakt av produktet fra Leverandørens lokaler til Nav hjelpemiddelsentral eller bruker.

Leverandøren skal fakturere på følgende måte når tilpasning skjer hos Nav hjelpemiddelsentral eller hos bruker:

- Det skal faktureres faktisk timebruk med avtalt timepris og forbruk av deler.

Leverandøren skal tilby én timepris for tilpasning for hver tilbudt rullestol. Tilbudt timepris føres inn i bilag 2.

Individuell tilpasning – delkontraktene 9 – 29

Individuell tilpasning er endring på produkt som medfører at produkt blir individuelt tilpasset utstyr i henhold til definisjon i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr artikkel 2 punkt 3).

Individuell tilpasning gjelder både brukt og nytt produkt.

For individuell tilpasning gjelder følgende:

- Tilpasset produkt skal oppfylle krav til individuelt tilpasset utstyr i forordning om medisinsk utstyr.

- Erklæring som beskrevet i vedlegg XIII punkt 1 til forordning om medisinsk utstyr skal sendes til Nav hjelpemiddelsentral.

Individuell tilpasning skal være ferdigstilt innen fristen i punkt 6.1.1.

Leverandøren skal fakturere på følgende måte når individuell tilpasning skjer hos Leverandøren:

- Det skal faktureres faktisk timebruk med avtalt timepris og forbruk av deler.

- Ved individuell tilpasning av brukt produkt skal Nav hjelpemiddelsentral dekke frakt av produktet til Leverandørens lokaler og frakt av produktet fra Leverandørens lokaler til avtalt leveringssted. Leverandøren skal sende produktet til avtalt leveringssted på en rimelig og hensiktsmessig måte.

- Ved individuell tilpasning av nytt produkt skal Leverandøren dekke frakt av produktet fra Leverandørens lokaler til Nav hjelpemiddelsentral eller bruker.

Leverandøren skal fakturere på følgende måte når tilpasning skjer hos Nav hjelpemiddelsentral eller hos bruker:

- Det skal faktureres faktisk timebruk med avtalt timepris og forbruk av deler.

Leverandøren skal tilby én timepris for individuell tilpasning for hvert tilbudt produkt. Tilbudt timepris føres inn i bilag 2.

Reparasjon – samtlige delkontrakter

Dette punktet gjelder reparasjonsarbeider som ikke er omfattet av rammeavtalens garanti- og reklamasjonsbestemmelser.

Reparasjoner av elektriske rullestoler skal utføres på en fagmessig god måte slik at produktet i ettertid fungerer slik det er ment å gjøre. Dersom produktet må sendes til Leverandøren for reparasjon, løper fristen for å utføre reparasjonen fra det tidspunkt produktet er mottatt av Leverandøren.

Reparasjoner skal være ferdigstilt innen fristen i punkt 6.1.1.

Leverandøren skal fakturere på følgende måte når reparasjon skjer hos Leverandøren:

- Det skal faktureres faktisk timebruk med avtalt timepris og forbruk av deler.

- Nav hjelpemiddelsentral skal dekke frakt av produktet til Leverandørens lokaler.

- Nav hjelpemiddelsentral skal dekke frakt av produktet fra Leverandørens lokaler til avtalt leveringssted. Leverandøren skal sende produktet til avtalt leveringssted på en rimelig og hensiktsmessig måte.

Leverandøren skal fakturere på følgende måte når reparasjon skjer hos Nav hjelpemiddelsentral eller hos bruker:

- Det skal faktureres faktisk timebruk med avtalt timepris og forbruk av deler.

Leverandøren skal tilby én timepris for reparasjon for hvert tilbudt produkt. Tilbudt timepris føres inn i bilag 2.

Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker – delkontraktene 9 – 29

Tjenesten frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker omfatter frakt av nytt produkt fra Leverandør direkte til bruker eller frakt av nytt eller brukt produkt fra Nav hjelpemiddelsentral til bruker. Videre omfatter tjenesten opplæring av bruker i rullestolen ved levering.

Nav hjelpemiddelsentral har ansvaret for å koordinere med bruker/brukers foresatte og eventuelt kontaktperson i kommunen.

Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker skal være ferdigstilt innen fristen i punkt 6.1.1.

Leverandøren skal tilby én enhetspris for frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker for hvert tilbudt produkt. Tilbudt enhetspris føres inn i bilag 2.

Reise- og oppholdsutgifter er inkludert i enhetsprisen, med unntak av reise- og oppholdsutgifter omtalt nedenfor.

Reise- og oppholdsutgifter hvis Leverandør må hente hjelpemiddelet på Nav hjelpemiddelsentral:

Når Leverandøren må hente hjelpemiddelet på Nav hjelpemiddelsentral, dekkes reise- og oppholdsutgifter fra Leverandør til Nav hjelpemiddelsentral. I tilfelle av at Leverandøren ikke er representert i det aktuelle fylket, beregnes reisestart fra fylkesgrensen. Reise- og oppholdsutgifter fra Leverandør til Nav hjelpemiddelsentral skal faktureres som beskrevet i punkt 6.1.3. Reise- og oppholdsutgifter fra Nav hjelpemiddelsentral til bruker er inkludert i enhetsprisen for tjenesten.

Klargjøring for ombruk – samtlige delkontrakter

Tjenesten klargjøring for ombruk innebærer at et brukt produkt settes i stand slik at det kan ombrukes.

Vurdering av hvorvidt et produkt skal ombrukes gjøres av den enkelte Nav hjelpemiddelsentral.

Nav hjelpemiddelsentral besørger forsendelse av rullestolen og dekker frakt til Leverandøren for klargjøring for ombruk.

Tjenesten innebærer følgende:

- Rengjøring

- Funksjonstest

- Reparasjon/utskifting av ødelagte og slitte deler

- Ny bruksanvisning

Etter at arbeidet er gjennomført, skal produktet fremstå som tilnærmet nytt.

Nav hjelpemiddelsentral skal dekke frakt av produktet fra Leverandørens lokaler til avtalt leveringssted. Leverandøren skal sende produktet til Nav hjelpemiddelsentral eller bruker på en rimelig og hensiktsmessig måte.

Klargjøring for ombruk skal være ferdigstilt innen fristen i punkt 6.1.1.

Det skal tilbys en enhetspris for klargjøring for ombruk for hvert tilbudt produkt, og som skal omfatte ovennevnte punkter. Forbruk av deler kjøpes på avtalen.

Tilbudt enhetspris føres inn i bilag 2.

Kassasjon

Leverandøren skal ved reparasjon og klargjøring for ombruk alltid vurdere om produktet bør kasseres. Vurderingen skal basere seg på en kost-nytte-betraktning, det vil si en vurdering av delekostnader, tidsforbruk til reparasjon og rengjøring, samt hva tidsbruken koster sett i forhold til hjelpemiddelets verdi og forventet levetid. Dersom det blir vurdert at produktet bør kasseres, skal Leverandøren foreslå kassasjon, og så raskt som mulig informere Nav hjelpemiddelsentral om dette. Leverandørens anbefaling skal inneholde produktets HMS artikkelnummer og en kost-nytte-betraktning for hvorfor produktet bør kasseres. Unnlater Leverandøren å informere Nav hjelpemiddelsentral om at produktet anbefales kassert, og det må antas at Nav hjelpemiddelsentral ut fra anbefalingen hadde latt være å bestille tjenester, eller avbestilt, kan Leverandøren ikke kreve betaling.

Dersom Nav hjelpemiddelsentral mener at produktet ikke skal kasseres skal sentralen, senest innen 5 virkedager, gi Leverandøren skriftlig tilbakemelding om hjelpemiddelet skal returneres til Nav hjelpemiddelsentral uten at reparasjonen utføres, eller om det bestilte arbeidet skal utføres. Nav hjelpemiddelsentral skal dekke frakt av produktet fra Leverandørens lokaler til Nav hjelpemiddelsentral. Om det bestilte arbeidet er besluttet utført, skal Leverandøren gjøre arbeidet ferdig i henhold til opprinnelig bestilling. Leveringstidene oppgitt i punkt 6.1.1 skal økes med det antall dager som har gått fra Leverandøren sendte melding om foreslått kassasjon til Leverandøren mottok Nav hjelpemiddelsentrals skriftlige meddelelse om at kassasjon ikke skal skje.

Leverandøren har ansvar for kostnadsfritt å kassere produkter som er besluttet kassert, dvs. fjerne personsensitive data fra enheten, tilintetgjøre og transportere deler eller produkter, og deponere dem på godkjent avfallsmottak.

Bruk av artikkelnummer

HMS artikkelnummer vil bli benyttet ved varebestillinger til Leverandøren. HMS artikkelnummer skal fremkomme på pristilbud, ordrebekreftelser, pakksedler og fakturaer.

Service og teknisk bistand på telefon

Leverandøren skal kunne gi nødvendig service og teknisk bistand på telefon vederlagsfritt. Leverandørens personell skal kommunisere på norsk eller annet skandinavisk språk, og være tilgjengelig på virkedager i tidsrommet kl. 9-15.

Opplæring og kurs

Leverandøren skal på forespørsel kunne tilby ett vederlagsfritt produktfaglig kurs/oppdateringskurs for hver Nav hjelpemiddelsentral, samt kunne gjennomføre én vederlagsfri demonstrasjon av alle avtaleprodukter. Slike kurs og demonstrasjoner skal fortrinnsvis avholdes ved Nav hjelpemiddelsentral, med mindre annet avtales.

Eventuelle reise- og oppholdsutgifter for Arbeids- og velferdsetatens personell dekkes av Nav hjelpemiddelsentralene.

Øvrig dokumentasjon som vedlegges tilbudet

Bruksanvisning

Bruksanvisning for produktene på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk skal legges ved tilbudet.

Fargebilder

Fargebilde av hvert produkt skal legges ved tilbudet. Dersom det tilbys produktserie, er det nok å sende bilde av ett av de to produktene som inngår i produktserien. Produktet på bildet skal være identisk med produktet det gis tilbud på.

Dokumentasjon til Nav hjelpemiddelsentral

Leverandøren skal sørge for at all nødvendig dokumentasjon finnes i elektronisk, nedlastbar versjon på sine nettsider fra den dato det kan gjøres avrop på avtalen. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert. Dokumentasjonen må være tilgjengelig i minst fem år etter avtalens opphørsdato.

Følgende dokumentasjon skal som minimum finnes i elektronisk, nedlastbar versjon på Leverandørens nettsider:

- Bruksanvisning i utskriftsvennlig versjon

- Monteringsanvisning for tilbehør

- Servicemanual inkludert feilsøking- og vedlikeholdsbeskrivelse

- Sprengskisse, med artikkelnummer på reservedeler

- Elektrisk koblingsskjema

- Skjema for periodisk ettersyn

Bruksanvisning, monteringsanvisning og servicemanual inkludert vedlikeholdsbeskrivelse skal være på norsk. Øvrige dokumenter skal være på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Skriftlig bruksanvisning på norsk skal i tillegg følge vedlagt for hvert nytt produkt.

Programvare til Nav hjelpemiddelsentral

Følgende programvare skal finnes i nedlastbar versjon på leverandøren sine nettsider eller App Store eller Google Play Store:

- Programvare for programmering av parametere samt idriftsetting av aktuelt tilbehør (gjelder produkter med slik programvare)

Dersom produktet har slik programvare, men den ikke er tilgjengelig for Nav, skal leverandør bistå Nav i nødvendig programmering vederlagsfritt.

Programvaren skal finnes tilgjengelig fra den dato det kan gjøres avrop på avtalen. Programvaren skal til enhver tid være oppdatert og må være tilgjengelig i minst fem år etter avtalens opphørsdato.