KRAVSSPESIFIKASJON

Open tilbodskonkurranse

etter forskrifta del I og II

for anskaffing av

Omsorg+ - bustader

Saksnr. 2026/767

Innhold

1	Generelt	3

1.1	Generelt	3

2	Innomhus	5

2.1	Bygg: generelt	5

2.2	Elektro	12

2.3	Ventilasjon	12

3	Utomhus	13

4	Sikkerheit	13

4.1	Porttelefon	13

4.2	Branntryggleik	14

5	Opsjonar	14

5.1	Generelt	15

5.2	Himling	15

5.3	Vindauge	15

5.4	Dører	15

5.5	Korridor	16

5.6	Elektro	16

5.7	Ventilasjon	16

5.8	Utandørs inngangsparti	16

5.9	Utandørs felleshage	17

5.10	Ladeskur	17

5.11	Utvendig trasé i samband med ladeskur	18

6	Klima- og miljøkrav	18

6.1	Innleiing	18

6.2	Krav	19

MERKNAD

Kravsspesifikasjon inneheld ein del krav og retningslinjer både frå Husbanken og frå Bømlo kommune.  Dei retningslinjene som er satt av Husbanken er teken med fordi det dannar grunnlag for at det kan bli gjeve økonomisk tilskot (og lån) til det aktuelle prosjektet.  Finansiering av prosjektet er avhengig av slik økonomisk støtte frå Husbanken, og er difor vesentleg for den totale økonomiske ramma for prosjektet.  Det må vera ein tett dialog med Husbanken under detaljprosjekteringa, og dette vil vera ein del av sjølve leveransen etter NS 8407.

Husbanken sin rettleiar for søknadsprosess og bruk av investeringstilskot er å finne på følgjande nettadresse:  8c8.pdf  og  8f7.pdf

Kravsspesifikasjonen inneheld berre minimumskrav. Mangel på oppfylling av minimumskrava kan resultera i at leverandørens tilbod blir avvist dersom dette representerer vesentlege avvik frå anskaffingsdokumenta, jamfør FOA § 9-6 første ledd.  Mangel på oppfylling av minimumskrava kan elles bli avvist av grunnar som nemnd i § 9-6 andre ledd, jamfør § 24-8 andre ledd.  Leverandør må for kvar enkelt kapittel godta krava under det respektive kapittel ved å kvittera ut med «Lest og akseptert».  Leverandør skal samstundes skildra korleis krava er oppfylt.  Her gjer oppdragsgjevar merksam på at leverandørane MÅ halda seg til sidetalsoppmodingane.

Generelt

Generelt

Tilbyder har ansvaret for at byggeprosjektet med tiltenkt bruk er realiserbart i samsvar med gjeldande arealplan.

Tilbydar skal for kvart kapittel skildra valde løysingar og leggja ved nødvendig dokumentasjon som viser at funksjonskrava er oppfylte.

Leveransen er fullt ut regulert av NS8407, og skal inkludere ansvarleg søkar-funksjon.

Alle løysingar skal prosjekterast og utførast i samsvar med plan- og bygningslova (PBL) med tilhøyrande forskrifter. Dette omfattar byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskrifta (SAK10). Krav til universell utforming skal ivaretakast i samsvar med TEK17.

Vedlagt brannkonsept skal ligge til grunn for alt arbeid som vert gjort i prosjektet.

Bygningsarbeidet skal generelt halda god kvalitet og god kvalitetsmessig utføring. Ved riving eller oppføring av nye element skal overgangar utførast på ein varig og ryddig måte, slik at ferdig resultat framstår samanhengande, ferdigbehandla og eigna for enkelt og effektivt reinhald.

All borttransport som følgjer av rivingsarbeid og demontering av eksisterande bygningskomponentar skal inngå i tilbodet, og utførast i samsvar med forskrift.

Der bygningsdelar og anna vert råka/skadd av bygningsarbeidet, skal dei skadde delane erstattast som del av tilbodet.

Endeleg fargeval på alle overflater skal avklarast med byggherre.

Kontrastfargar skal nyttast på element og overgangar der dette er naudsynt for å sikra god orientering, trygg ferdsel og lett betening, i tråd med krav til universell utforming.

Fullstendig FDV-dokumentasjon for leveransen skal leverast så tidleg som mogleg, og seinast tre veker før overtaking. Dokumentasjonen skal overleverast i søkbart elektronisk format, inndelt etter bygningsdeltabellen.

Leverandør skal i tilbodet legge ved framdriftsplan med estimert ferdigstillingsdato på hovudleveranse, og estimert ferdigstillingsdato gitt at alle opsjonar skal gjennomførast.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 1 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis krava er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt to A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12).

Leverandøren sitt svar:

Innomhus

Bygg: generelt

Golv: 

Det skal leggast nytt golv i alle rom som inngår i prosjektet. Tilbodet skal omfatta riving av eksisterande golv, naudsynt klargjering av underlag og levering og montering av nytt golvsystem i samsvar med funksjonskrava.

Nytt golvbelegg skal tola dagleg bruk av rullestol, rullator og reinhaldsutstyr utan funksjonssvikt eller vesentleg slitasje. I korridorar og fellesareal skal golvsystemet vera særleg robust og eigna for høg trafikk av hjelpemiddel og transport, og tåla punktbelastning og rullande last utan å ta skade.

Golvet skal utførast med jamne overflateskift og utan tersklar eller nivåsprang som hindrar framkomst.

Golvbelegg skal vere sklisikkert og av kvalitet som er enkel å reingjere.

Golvet skal utførast med oppbretta kant mot vegg.

Det er etablert golvvarme i dei fleste rom i leilegheitene. Vald golvsystem må vere eigna for dette.

Golvbelegg på bad skal vere av typen våtromsbelegg. Det er per i dag ikkje tilfredsstillande fall mot sluk i dusjsone. Leverandør skal foreslå og prise ei løysing for etablering av fall og avrenning mot sluk i dusjsone. Løysinga skal vere trinnlaus og universelt utforma, og tilfredsstille krav i gjeldande regelverk. Det skal leggast til grunn ei enkelt og kostnadseffektiv løysing, tilpassa eksisterande bygningsmessige forhold. Bilete med termisk kamera syner at varmesløyfer ligg tett på sluket, sjå vedlegg. Grunna avgrensa økonomisk handlingsrom, skal det ikkje genererast fall som del av prosjektet. Leverandør skal i staden levere foldedør med hengsler (svingradius 180*), montert som vist på vedlagt skisse. Dusjveggen/foldedøra skal ha slepelist mot golv som hindrar vassrenning, og vere av materiale som er enkelt å reingjere.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.1.1 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis krava er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt fire A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal vise val av golvløysing og vera vedlagt relevant dokumentasjon som viser at funksjonskrava er oppfylte. Dokumentasjonen er omfatta av den samla sidetalsoppmodinga.

Leverandøren sitt svar:

Veggar: 

Prosjektet har ingen vesentlege planmessige endringar. Hovudtilbodet skal omfatta oppgradering og overflatebehandling av eksisterande veggflater, samt riving av veggar der dette vert skildra i kravspesifikasjonen.

Eksisterande vegger skal malast til full dekning. Dette gjeld alle veggflater som inngår i prosjektet, dvs leilegheiter, fellesstove, personalbase, korridorar og kontor.

Der veggar vert rive, skal overgangar i tak og på golv, samt veggstubbar behandlast og malast i tilsvarande farge som eksisterande veggar til eit ferdig resultat.

I våtrom skal det leverast og monterast nye baderomsplater eigna for bruk i våtrom. Platene skal vere robuste og dimensjonerte for å tole påkøyrsle av rullestol og rullator. Dei skal vidare vere eigna for innfesting av støttehandtak og oppfylle gjeldande krav til overflate og brannsikkerheit.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.1.2 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt fire A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal vise val av overflatebehandling, vedlagt relevant dokumentasjon som viser at funksjonskrava er oppfylte. Dokumentasjonen er omfatta av den samla sidetalsoppmodinga.

Leverandøren sitt svar:

Himling: 

Eksisterande himling skal i hovudsak gjenbrukast, med unntak av i våtrom. Tilbodet skal omfatta naudsynt tilpassing av eksisterande himling, samt demontering og remontering av nye himlingsplater der dette vert skildra i kravspesifikasjonen.

I våtrom skal det leverast nye himlingsplater som visuelt harmonerer med eksisterande himlingsplater. Himlingsplatene skal vere fuktbestandige og av slik kvalitet at dei toler tilskjering utan å smuldre, sprekke eller miste sine eigenskapar. Dette med tanke på mogleg framtidig tilpassing, til dømes installasjon av takheis eller anna teknisk utstyr. Etter tilskjering skal platene framleis oppfylle krav til fuktmotstand og funksjon i våtrom.

Overgangar mellom ny himling og veggar, samt tilfelle der himling vert påverka av veggar som skal rivast, skal utførast på ein varig og ryddig måte som gjev eit heilskapleg og tilfredsstillande ferdig resultat.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.1.3 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt fire A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal vise korleis arbeid mot eksisterande himling vert utført, og vera vedlagt relevant dokumentasjon som viser at valde løysingar er eigna for bruksføremålet. Skildringa skal også omfatte val av himlingsplater på våtrom. Dokumentasjonen er omfatta av den samla sidetalsoppmodinga.

Leverandøren sitt svar:

Lister og karmar: 

Eksisterande tak-, dør- og vindaugslister, og dør- og vindaugskarmar skal i hovudsak vidareførast. Tilbodet skal omfatta overflatebehandling av eksisterande lister/karmar, fjerning av golvlister, samt løysingar for nye lister der dette er naudsynt.

Eksisterande tak-, dør- og vinduslister samt dør- og vindaugskarmar skal pussast og malast til full dekning.

Golvlister skal fjernast. Det skal ikkje leverast nye golvlister, då nytt golvbelegg skal utførast med oppbretta kant mot vegg.

Der det manglar lister som følgje av rivingsarbeid, etableringsarbeid og anna, skal det leverast tilhøyrande lister i same stil som dei eksisterande listene.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.1.4 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt to A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal vera vedlagt dokumentasjon som viser vald produkttype av lister der nye veggar vert oppførte. Dokumentasjonen er omfatta av den samla sidetalsoppmodinga.

Leverandøren sitt svar:

Vindauge:

Tilbydar har ansvar for at alle vindauge som inngår i prosjektet stettar krava i brannkonseptet. Dette inneber naudsynt kartlegging av vindauga under synfaring, og framlegging av tilbod på nye vindauge der det er naudsynt å skifte dei eksisterande grunna brannkrav.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.1.5 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt fire A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa inkludera relevant dokumentasjon. Dokumentasjonen er omfatta av den samla sidetalsoppmodinga.

Leverandøren sitt svar:

Dører: 

Prosjektet omfattar dører som skal gjenbrukast, dører som skal skiftast ut, dører som skal fjernast og dører som per i dag ikkje eksisterer som skal etablerast som del av tilbodet. Sjå eige dørkart for oversikt. Tilbodet skal omfatta demontering av eksisterande dører, samt komplett leveranse og montering av nye løysingar der dette vert skildra i kravspesifikasjonen

Innvendige dører

Innvendig skyvedørblad mellom entré og stove skal demonterast i alle leilegheiter og personalbasen i samband med riving av vegg mellom stove og kjøken. Veggopninga etter skyvedøra skal fullførast slik at opninga står fram som ein ferdig, open gjennomgang. Eventuelle holrom eller restar etter skyvedørkonstruksjonen skal lukkast med overflater som harmonerer med tilgrensande veggflater. Alt naudsynt arbeid skal inngå i leveransen. (UTGÅR)

Ny innvendig dør skal etablerast i vegg mellom fellesareal og korridor, sjå arbeidsskisse. Primært ønskjer byggherre ei automatisk skyvedør med stort glasfelt i dørblada (opning vha trykknapp). Endeleg løysing kan vera avhengig av pris. Tilbydar skal difor skildra opp til tre alternativ i ulik prisklasse. Døra må oppfylle gjeldande brannkrav, og nytta kontrastfarge opp mot vegg som gjer den enkel å finne for svaksynte / desorienterte brukarar.

Slagdør i fellesstove mellom bad og kjøken skal blendast og heilskapleg vegg skal etablerast med fin finish. Veggen skal innehalde naudsynt infrastruktur for etterfølgande montering av kjøken.

Tilbydar har ansvar for at alle dører som inngår i prosjektet stettar krava i brannkonseptet etter tilrådingar i Brannstatusrapporten. Dette inneber naudsynt kartlegging av dørene under synfaring på bygget, og framlegging av tilbod på nye dører der det er naudsynt å skifta ut dei eksisterande grunna brannkrav.  Dei nye dørene skal ha glasfelt tilsvarande dørene dei erstattar.

Utvendige dører

Hovudytterdører skal tilretteleggast med porttelefon-løysing skildra under punkt 4.1.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.1.6 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt fire A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal vise valde dørløysingar og leggja ved relevant dokumentasjon som viser at funksjonskrava er oppfylte. Dokumentasjonen er omfatta av den samla sidetalsoppmodinga.

Leverandøren sitt svar:

Kjøkeninnreiing: 

Det skal leverast og monterast ny kjøkeninnreiing i leilegheitene som er eigna for bruk i omsorgsbustadar. Innreiinga skal inkludere oppvaskmaskin, kombinert kjøle/fryseskap, steikeomn, kokeplater, mikrobølgeomn, vask, oppbevaring og benkeplass. Kjøkenløysingane skal leggja til rette for sjølvstendig, trygg og universelt tilrettelagt bruk for brukargruppa.

Kjøkeninnreiinga skal utformast med funksjonell arbeidsflyt og tilstrekkeleg arbeids- og oppbevaringsplass. Løysinga skal vera oversiktleg og enkel å orientera seg i. Det vert oppfordra til at kjøkeninnreiing følger følgande arbeidsretning: kjøleskap à vask à benkeplate à komfyr/steikeplater, i den grad det let seg gjere.

Det skal i hovudsak leggja opp til oppbevaring i underhøgde, men overskap er også ynskjeleg. Det skal nyttast skuffer i staden for skap der dette er formålstenleg. Kjeldesorteringsskuff skal inngå i løysinga. Løysingane skal vera lette å opna og lukka.

Det skal nyttast taktile handtak, brytarar og beteningspunkt (knottar, handtak osv), med god kontrast til underlaget. Løysingar baserte på berøringssensorar eller skjulte funksjonar skal unngåast.

Kjøkeninnreiinga skal ha overflater som er robuste, lette å reingjera og eigna for dagleg bruk. Material og overflateuttrykk skal gje eit heimeleg preg og unngå institusjonskarakter.

Benkeplate skal vere i matt, einsfarga farge (ikkje kvit).

Kvitevarer skal vera frittståande / ikkje-integrerte, og ha enkel og intuitiv betening.

Den nedste korga i oppvaskmaskinen skal ha løftemekanisme som løfter korga opp i praktisk arbeidshøgde, slik at ein ikkje treng bøye seg for å fylle og tømme maskinen.

Kombinert kjøl/frys skal vera tilrettelagd slik at hovudfunksjonar og oppbevaringssoner er tilgjengelege for rullestolbrukarar. Ein må ta omsyn til at hyller i kjøleskapet kan nåast frå rullestol (alt over 130cm er krevjande å nå). Frysaren kan eventuelt plasserast øvst for å få fleire kjøleskapshyller i tilgjengeleg høgde.

Koke- og steikeløysingar skal vera utstyrte med nødvendige tryggleiksfunksjonar, som til dømes komfyrvakt og tidsavbrot, og vera eigna for bruk i omsorgsbustadar.

Det skal installerast ventilator med kolfilter i alle leilegheiter.

Mikrobølgeomn skal plasserast i arbeidshøgde (75-90 cm over golv), og ha sidehengsla dør.

Vask skal leverast med open løysing under, slik at rullestolbrukarar kan rulle stolen under. Standard servant med plass for oppstillinga av oppvask til tørk på sida. Kran skal leverast med lang hendel, med tydeleg merking av varmt- og kaldtvatn på armaturet.

Tilbydar vert oppmoda til å plassere funksjonane tenleg i forhold til eksisterande infrastruktur for vatn og avløp, for å avgrensa omfanget av inngrep og kostnader.

Kjøkenløysingane skal tilpassast variasjon i romstorleik og eksisterande planløysingar i dei ulike leilegheitene dersom naudsynt.

For kjøkeninnreiing i fellesstove gjeld alle kvalitetskrav som over. Kjøkenet i fellesstova skal inkludere fullhøgde kjøleskap, oppvaskmaskin, vask med kjeldesorteringsskuff under, skuffeseksjon, ventilator og to overskap. Sjå skisse for kjøkeninnreiing i fellesstove. Plassering av funksjonar på skissa er open for endring der leverandør ser dette tenleg.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.1.7 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt fire A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal vise val av kjøkkenløysing og leggja ved relevant dokumentasjon som viser at funksjonskrava er oppfylte. Skildringa skal også omfatte skisser av kjøkkenløysingane Dokumentasjonen er omfatta av den samla sidetalsoppmodinga.

Leverandøren sitt svar:

Baderomsinnreiing:

- Ny baderomsinnreiing skal oppførast på alle bad. Alle baderomsmøblar skal vere universelt utforma. For arbeid i våtrom skal løysingar og utføring halda nivå som ivaretek gjeldande myndigheitskrav. Sjå til BVN (Byggebransjens våtromsnorm) for planlegging, utføring og dokumentasjon.

Toalett skal vere vegghengt og utstyrt med hev- og senkefunksjon. Toalettet skal ha vendbart sete og handstøtter som kan fellast opp. OBS! Vi gjer merksam på at vi har fått dispensasjon frå Husbanken sitt krav om 90cm fri plass på kvar side av toalettet ved å nytta oss av vendbart toalettsete-løysing.

Servant/vask skal oppførast med open løysing under, slik at rullestolbrukarar kan trille stolen under vasken. Tilhøyrande skuffeseksjonar i underhøgde på kvar side av servanten skal inkluderast i tilbodet

Speil skal monterast like over vask og vere høgt nok til at personen kan spegle seg både frå sittande og ståande posisjon. Det skal leggast til rette for god belysning ved speil. Leverandør vurderer om det trengs ekstra belysning i tillegg til spotbelysning i tak.

Kran skal ha lang hendel og tydeleg merking av varmt og kaldt. Dette gjeld ikkje dusjarmatur.

Dusjløysinga skal ha høgdejusterbar innfesting og handhaldt dusjhode. Dusjslange skal vere glatt for enkel reingjering.

Open dusjløysing: Eksisterande dusjgardin/dusjvegg skal fjernast der desse er montert, under føresetnad av at det vert etablert forskriftsmessig fall mot sluk i dusjsone.

Det skal monterast støttehandtak på vegg der dette er tenleg for god og trygg forflytting og god og trygg bruk av fasilitetar.

Vegghengt høgskap for lagring av bruksartiklar for personale skal plasserast i hjørnet ved sida av vasken.

Det skal tilretteleggast for framtidig installasjon av vaskemaskin og tørketrommel.  Leveransen skal ikkje inkludera vaskemaskin eller tørketrommel.

Tilbydar vert sterkt oppfordra til å nytta eksisterande røyrføring for baderomsinnreiing i den grad dette er mogleg, for å avgrensa omfanget av inngrep og kostnader.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.1.8 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt tre A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal vise val av baderomsinnreiing og leggja ved relevant dokumentasjon som viser at funksjonskrava er oppfylte. Skildringa skal også omfatte skisse av baderomsinnreiinga. Dokumentasjonen er omfatta av den samla sidetalsoppmodinga.

Leverandøren sitt svar:

Anna

Treseksjons garderobeskap og hattehylle i entré, samt tre- og einseksjons garderobeskap på soverom, skal demonterast.

Nye garderobeskap skal anskaffast til soverom og entré, og plasserast i samsvar med vedlagt skisse. Skapa skal ha minimum toseksjons breidde (ca 120cm), og vere kledd i materiale som tolar påkjørsle av rullestol og rullator. Skapa skal ha vanlege slagdører. Innmat: hyller (v.s.), opphengsstang (h.s.)

Håndløpar i korridor skal overflatebehandlast. Tilbydar vert utfordra på å tilby løysingar som bidreg til eit meir moderne uttrykk. NB! Maling er ikkje ynskja, då håndløparen er sterkt utsett for påkjørsle av senger/rullestol mm, og malinga fort vil verta stygg.

Prosjektet vektlegg gjenbruk og miljø. Tilbydar må vera førebudd på at byggherre i forkant av byggestart kan ta initiativ til dialog om sal eller donasjon av eksisterande løysingar som vert skifta ut (som t.d. kjøken og skap), og at dette kan planleggast gjennomført av eksterne aktørar i samband med byggearbeidet.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.1.9 ved å kvittera ut med “Lest og akseptert”, og skidlrar korleis kravet er oppfylt. ( - sidetalsoppmoding: maksimalt ei A4-side, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal vise val av garderobeløysing, og inkludera relevant dokumentasjon som viser at funksjonskrava er oppfylte.

Leverandøren sitt svar:

Elektro

Ny ledbelysning skal oppførast i eksisterande himling i aust-vestlege korridorar og på kontor. Resultat tilsvarande takbelysning i nord-sørgåande hovudkorridor, men med «rundt design» på belysninga (himlingsplate med rund utskjering lagt over armaturen). Samstundes skal «lyskjegle» over inngangsdørene til leilegheitene fjernast/blendast. Tilpassing/levering av nye og eksisterande himlingsplater skal inngå i tilbodet.

Spotbelysning i himling skal installerast på alle bad. Vedlagt skisse kan nyttast som underlag for antall og plassering av spotar.

Det skal etablerast nye stikkontaktar på kontoret. Antall nyetablerte stikkontaktar skal vere etter dagens standard. Alle stikkontaktar kan vere utanpåliggande.

Det skal etablerast nye stikkontaktar i leilegheitene, fellesstova og personalbasen. Vedlagt skisse skal nyttast som underlag for plassering og mengde nye stikkontaktar. I tillegg til desse, skal antallet stikkontaktar på alle kjøken og bad aukast til dagens standard. Stikkontaktane må plasserast i høgde tilgjengeleg for rullestolbrukarar. Leverandør legg fram plassering og mengde. Alle stikkontaktar kan vere utanpåliggande.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.2 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt tre A4-side, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal inkludera naudsynt dokumentasjon som viser at funksjonskrava er oppfylte, og skisser som viser plassering av ledbelysning i tak. Skissene er omfatta av den samla sidetalsoppmodinga.

Leverandøren sitt svar:

Ventilasjon

Det skal leverast og installerast kjøkenventilator med kolfilter på alle kjøken, inkludert kjøken i fellesstova.

Tilbydar har ansvar for å avklara om eksisterande løysing for luft og inneklima er dimensjonert for og tilpassa den planlagde bruken.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 2.3 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt ei A4-side, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12).

Leverandøren sitt svar:

Utomhus

Arbeid knytt til utomhus er skildra under kap. 5 - Opsjonar

Sikkerheit

Porttelefon

Det skal leverast ei porttelefon- og adgangsløysing tilpassa bustader med felles inngang, tilsvarande løysingar i ordinære leilegheitsbygg. Løysinga skal ta omsyn til at målgruppa har nedsett fysisk og kognitiv funksjonsevne.

Dagens adgangsløysing består av ulåst dør på dagtid og manuell låsing på kveldstid. Denne løysinga er ønskjeleg å endre. Programmerbare nøklar for heimetenesta og pårørande fungerer godt og skal vidareførast. Det er opplyst at det ligg føre klargjorde leidningar for ringjesignal mellom hovudinngang og leilegheiter, tilrettelagt for installasjon av porttelefon

Tilbydar vert oppmoda til å setja seg inn i tilsvarande løysingar nytta i prosjekt for brukarar med nedsett funksjonsevne, og foreslå ei eigna løysing som minst oppfyller følgjande krav:

- Hovudytterdører skal som hovudregel vere låste.

- Ringepanel ved hovudinngang skal ha ringeknapp for kvar leilegheit, samt for fellesstove og personalbase. Det skal ikkje etablerast eigen ringeknapp for personalet utover dette.

- Løysinga skal gje bebuarar høve til å motta anrop frå porttelefon. Kamerafunksjon er ikkje kravd.

- Bebuar skal kunna motta anrop og opna ytterdør via bærbar eining eller tilsvarande, utan å måtte gå til fast panel ved inngangsdør. Det skal tilretteleggjast for oppheng/feste ved inngangsdøra.

- Personale/heimetenesta skal ha døgnkontinuerleg tilgang til bygget via nøkkel eller kortløysing.

- Adgangssystemet skal vere utforma slik at låsing, opning og tryggleik vert handtert på systemnivå, utan at heimetenesta har ansvar for manuell handtering i det daglege.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 4.1 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis kravet er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt to A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal inkludera ei utgreiing av korleis vald system tek i vare tryggleik, brukarvennlegheit og drift, samt eventuelle avgrensingar og føresetnader. Leverandør blir bedt om å skildra alternativ løysing dersom dette er relevant.

Leverandøren sitt svar:

Branntryggleik

Ved ombygging og bruksendringa som følger av dette prosjektet, går bygget frå Risikoklasse 4 til Risikoklasse 6. Omega 365 har utarbeida Brannkonsept og Statusrapport for Sokkelen som er førande for arbeidet. Tiltak og krav nemnd i rapportane må ivaretakast av tilbydar, i samsvar med punkta under.

Tilbydar står ansvarleg for at alle punkt i rapporten «Rapport: Brannteknisk statusrapport for Sokkelen» vert følgt opp i samsvar med Brannkonseptet, og kvittert ut som del av oppdraget.

Tilbydar har ansvar for kartlegginga av at alle dører og vindauge som inngår i prosjektet er i tråd med krava i Brannkonseptet.

Det skal installerast sprinklaranlegg i samsvar med overgang til risikoklasse 6. Oppdragsgjevar oppmodar til å legge sprinklaranlegget skjult (over himling) i rom med varig opphold (leilegheiter, fellesstove, kontor), medan det i transportrom (korridor) kan leggast på vegg dersom dette er mest tenleg. Vasstilførsel via 64mm røyr er lokalisert i rom U-23 Lager (sør for trappa), og er tenkt nytta som vasstilførsel til sprinklaranlegget. Alle rom i etasjen med unntak av trapperom skal sprinklast.

Gjennomføringar i brannskilje som ikkje stettar krava i brannkonseptet skal branntettast, jamfør punkt 2.5 i Statusrapporten.

Ledesystem på golv eller lavt plassert på vegg som visar rømmingsveg i korridor må ivaretakast, jamfør punkt 2.9.1 i Statusrapporten.

Minimumskrav

Leverandøren godtek krava skildra under punkt 4.2 ved å kvittera ut med «Lest og akseptert», og skildrar korleis krava er oppfylt ( - sidetalsoppmoding: maksimalt fire A4-sider, skrifttype Calibri (Brødtekst) og storleik 12). Skildringa skal inkludera ei oversikt over dørar, vindauge og gjennomføringar som ikkje stettar krava.

Leverandøren sitt svar:

Opsjonar

Dette er ei oversikt over tiltak som skal vurderast. Leverandør skal prissetja og skildra løysing for alle opsjonar. Oppdragsgivar står fritt til å velja kva opsjonar som eventuelt vert inkluderte i det endelege tilbodet.

Generelt

Tilbydar skal engasjera fargekoordinator som, i samråd med byggherre, skal utarbeida fargeplan som stettar krav til universell utforming og er tilpassa byggets bruk og byggherre sine preferansar

Himling

Ny himling i alle rom som inngår i prosjektet (ekskludert baderom, som er ivareteke i hovudtilbodet).

Vindauge

Innvendige vindauge

Innvendige vindauge i fellesstove skal etablerast etter arbeidsskisse. Utforming skal harmonera med eksisterande utvendige vindauge, og sprosser skal inngå som del av løysinga i dei største vindauga. Vindauga må stetta gjeldande brannkrav jm Brannkonseptet, og ha naudsynt lyddemping.

Tilbydar skal leggja fram kostnad og forslag til plassering av vindauge i vegg mellom kjøken og korridor i alle leilegheiter. Sjå skisse for plasshenvisning. Plassering av vindauge skal harmonere med føreslått kjøkeninnreiing, og stetta gjeldande krav til brann og lyd.

Utvendige vinduage:

Tilbydar skal legge fram ei kort tilstandsvurdering av utvendige vindauge, og legge fram liste over tiltak som fagkyndig vurderer naudsynt for å istandsetja vindauga til dagens standard (TEK17). Kostnadsoppsett for gjennomføring av tiltaka skal ligga ved.

Dører

Sjå dørkart for henvisning.

Eksisterande skyvedørblad i leilegheitene, fellesstova og personalbasen (1-2 pr. leilegheit):

Skal skiftast ut med modell som er lettare i vekt. Eksisterande rullehjul og skinnesystem skal  gjenbrukast. Nye skyvedørblad må vere i same eller tilnærma lik fargekode som inngangsdøra til leilegheitene. Fargekodane registrert frå oppføring er:

Rosa: Farge PP1840 U (Perstorp Combiline 2000)

Grøn: Farge PP 2048 U (Perstorp Combiline 2000)

Gul: Farge PP 1869 U (Perstorp Combiline 2000)

Skal rehabiliterast. Dette inneber mellom anna rens og smørning/evt utskifting av skinner og rullehjul mm

Eksisterande røykskilje-dører i korridorar vert demontert, og nye dører vert levert og montert. Dørene skal ha glasfelt. Tilhøyrande dørautomatikk kan gjenbrukast. Nye dører skal oppfylle gjeldande krav i brannkonseptet.

Terrassedør i leilegheitene skal overflatebehandlast på begge sider.

Hovudytterdører skal skiftast ut, med unntak av hovudytterdør til Hjelpemiddelsentralen som allereie er ny. Nye hovudytterdører skal utformast slik at dei har same uttrykk og funksjon som den nye hovudytterdøra ved Hjelpemiddelsentralen.

Anna

Eksisterande håndløpar vert demontert og erstatta med ny håndløpar. Ny håndløpar skal vera robust, lett å reingjera og utforma slik at han gjev trygg støtte og god framkomst i korridorane, i samsvar med krav til universell utforming.

Elektro

Det skal i eit kvart rom førast opp tilstrekkeleg antall straumuttak jamfør bruken i rommet. – (UTGÅR)

For leilegheiter og personalbase, sjå skisse over ynskja ekstra straumuttak i henhold til omsorgsfunksjon. Desse skal oppførast, i tillegg til eventuelle ekstra punkt etter leverandør si faglege vurdering. Stikkontaktar i lettvegger skal vere innfelt, stikkontaktar på betong/murvegger skal vere utanpåliggande. – (UTGÅR)

Det skal installerast spotbelysning i eksisterande himling i alle rom i leilegheiter, fellesstove og personalbase. Plassering og antal spottar skal prosjekterast etter leverandør sin faglege vurdering for rommets bruk. Vedlagt skisse kan nyttast som underlag. Spottane koplast til enkel av-på brytar (ikkje dim/knott) på eksisterande kurs, så lenge dette er mogleg.

Ventilasjon

Installasjon av ventilator på alle kjøken med avsug til friluft, inkludert naudsynt kjerneboring og tilhøyrande arbeid.

Levering og installering av ventilasjonsanlegg som er dimensjonert for planlagt bruk.

Utandørs inngangsparti

Alle utvendige hovudinngangsparti (totalt 3 stk) skal tilretteleggast etter forskrift for universell utforming. Resultat er ynskja tilsvarande inngangsparti ved Hjelpemiddelsentralen. Dette inneber terskelfritt resultat, jamt underlag, liten til ingen stigning i underlaget fram mot dør og god roteringsplass ved alle inngangsdører.

Alle private utandørsareal skal tilretteleggast for universell tilkomst frå terrassedør. Dette inneber terskelfritt resultat, jamt underlag, liten til ingen stigning i underlaget fram mot dør og god roteringsplass. Dette gjeld også ved terrassedør i fellesareal og personalbasen.

Utandørs felleshage

Utandørs areal ved fellesstova skal tilretteleggast for universell tilkomst og opphald. Arealet skal maksimalt omfatte stipla område i vedlagt skisse. Leverandør vert oppfordra til utforming av uteareal som innbyr til fellesskap og sosial samankomst for bebuarane. Tiltaket skal minimum omfatte tilrettelegginga av underlag, enkel beplantning og universell tilkomst.

Ladeskur

Designe og oppføre utvendig ladeskur etter følgande kriterie:

- Utvendig bygg for lading av elektriske hjelpemiddel skal oppførast på ope areal ved nordleg inngangsparti (sjå skisse). Ladeskuret skal oppførast i robust materiale som står i stil med byggets fasade. Tilbydar vert utfordra på design, og står fritt til å nytta estetiske element, vindauge mv så lenge funksjonskrava er ivareteke

- Ladeskuret skal ha tre lukka sider, tak, og éi open side for enkel tilkomst

- Ladeskuret må forholda seg til reglane for ikkje-søknadspliktige bygg, som mellom anna inneber: Maks 50kvm, 1m frå anna bygg, 1m frå nabogrense.  Leverandørane blir gjort merksame på at det for dette tiltaket vil vera naudsynt å søkja dispensasjon frå arealføremålet.

- Det skal leggjast til rette for oppstilling av 5–8 hjelpemiddel, samt tilstrekkeleg areal for orientering og forflytting. Oppstillingsplass for kvart enkelt elektrisk hjelpemiddel skal vere tydeleg merka. Standard storleik for elektriske hjelpemiddel er B 68 × L 145 cm. Oppmerkinga bør ha ein minimumsdimensjon på B 120 × L 160 cm

- Straumtilføringa til ladeskuret skal vere dimensjonert til å dekke dagens behov samt ei framtidig utviding til det dobbelte. Straum skal hentast frå hovudbygningen og leggast i bakken bort til ladeskuret.

- Fundamentering og universell tilkomst frå inngangsdøra i nord til ladeskuret skal inngå i tilbodet. Terreng og utandørs miljø skal etterlatast ryddig, varig og ferdigstilt etter oppføringa.

Utvendig trasé i samband med ladeskur – (UTGÅR)

Det skal genererast ny utvendig gangtrasé frå ladeskur til nordre og midtre hovudinngangsdør (sjå skisse) etter følgande kriterie:

- Underlaget skal vere enkelt for rullestolbrukarar, personar som nyttar krykker og tilsvarande å ferdast på

- Utvendig trasé skal ha forskriftsmessig breidde og tilfredsstille UU-krav mtp hellingsgrad mv

- Utvendig trasé skal legge til rette for korrekt vassføring av regnvatn for å unngå oppsamling av vatn på traséen som vert glatte isparti på vinterstid

- Terreng og utandørs miljø skal etterlatast ryddig, varig og ferdigstilt etter oppføringa

Klima- og miljøkrav

Innleiing

Det blir stilt klima- og miljøkrav i kravsspesifikasjonen i staden for å ha dette som tildelingskriterium.  Det blir vist til punkt 4.2 i Konkurransegrunnlaget for den nærare grunngjevinga for dette.

Krav

Attvinning på byggeplass

Minimum 80 prosent av avfallet som oppstår i tiltak som har krav på avfallsplan i samsvar med byggjeteknisk forskrift § 9-6 første ledd, skal bli sortert i ulike avfallstypar og bli levert til godkjent avfallsmottak eller direkte til attvinning.

For tiltak som har krav om avfallsplan, skal leverandør utarbeida sluttrapport med avfallsplan – Blankett 5179 (Direktoratet for byggkvalitet).  Det blir vist til byggjeteknisk forskrift § 9-9.

Minimumskrav: Leverandøren kvitterer ut med «Lest og akseptert»

Køyretøy

Ved utskifting av køyretøy brukt som arbeidsbilar, bør leverandøren vurdera å skifta til nullutsleppskøyretøy som ikkje nyttar fossilt drivstoff.  Alle køyretøy skal ha minimum Euroklasse 6.  Dokumentasjon på at køyretøy som blir nytta i oppdraget har minimum Euroklasse 6 må kunne bli vist fram ved førespurnad.

Ved bruk av køyretøy på biodrivstoff, skal det ikkje nyttast biodrivstoff som er basert på palmeolje eller biprodukt frå palmeoljeproduksjon.

Alle sjåførar som blir nytta til transport av varer til og avfall frå byggeplassen, skal ha gjennomført kurs i økonomisk køyring.  Kurset må ha blitt gjennomført ikkje tidlegare enn fem år og ikkje seinare enn seks månader etter tildeling av kontrakt.  Slikt kurs må vera gjennomført av ekstern kurshaldar og oppdaterast seinast kvart femte år.  Dokumentasjon på gjennomført kurs må kunne bli vist fram ved førespurnad.

Minimumskrav: Leverandøren kvitterer ut med «Lest og akseptert»

Val av produkt/ materialar

Dei produkta/ materialane som blir nytta i prosjektet skal ikkje belasta miljø eller inneklima i utrengsmål.  Det skal nyttast mest mogleg miljøvennlege og energieffektive produkt der det er mogleg og føremålstenleg, og i tillegg kan bli gjort innanfor økonomisk forsvarlege rammer.  Leverandøren skal som hovudregel nytta miljømerka produkt der slike produkt er tilgjengelege, med mindre anna er skriftleg avtalt med oppdragsgjevar.  Det skal fortrinnsvis nyttast miljømerking av type 1, jamfør ISO 14024 (Svanemerket, EU Ecolabel eller tilsvarande).

Det skal ikkje nyttast materialar som inneheld meir enn 20 vektprosent sink, kobbar eller krom til røyr.  Dersom det ikkje ligg føre gode alternativ til røyr utan kobbar, skal dette dokumenterast og oppdragsgjevar skal gje si godkjenning før bruk.  Leverandør må hente inn godkjenning frå oppdragsgjevar før innkjøp av røyr.

Alt trevirke og alle produkt basert på tre, skal komme frå lovleg og berekraftig skog.  Leverandør skal hente inn stadfesting frå sin leverandør på dette, og slik dokumentasjon skal overleverast oppdragsgjevar på førespurnad.  Eksempel på godkjent dokumentasjon, vil vera produkt som har FSC-sertifisering, PEFC-sertifisering, eller miljømerking type 1 som til dømes Svanemerket eller EU Ecolabel.

Produkt skal vera fri for bly og andre helse- og miljøskadelege stoff i samsvar med Miljødirektoratet si prioriteringsliste REACH og RoHS.

Dokumentasjon knytt til dei ovanfor nemnde krava må kunne bli vist fram ved førespurnad.

Minimumskrav: Leverandøren kvitterer ut med «Lest og akseptert»

Ombruk

Ved val av produkt/ materialar, skal leverandør velja produkt som er eigna for ombruk og materialattvinning.  Byggverk skal prosjekterast og byggast slik at det er lagt til rette for seinare demontering når dette kan bli utført innanfor ei praktisk og økonomisk forsvarleg ramme.

Leverandøren skal i størst mogleg grad bevara eksisterande bygningsdelar og gjera ombruk av materialar frå bygget.  Vidare skal leverandør alltid vurdera reparasjon framføre utskifting for å redusera kjøp av nye materialar, og på den måten minimera miljøavtrykket.  Løysingane skal oppfylle krav i lov og forskrift, samt dei kvalitetskrav som oppdragsgjevar har skildra i konkurransegrunnlaget og kravsspesifikasjonen.

Innanfor det som er praktisk mogleg og kan gjennomførast innanfor økonomisk forsvarlege rammer, skal leverandør nytta bestandige materialar som kan brukast om att etter brukstida i bygget.  I tillegg – og innanfor same rammer – skal leverandør freiste å nytta dyttestrimlar i staden for fugeskum til tetting mellom vindauge og vegg.  Vidare skal leverandør freiste å feste komponentar mekanisk med mellom anna skruar og boltar, i staden for ved bruk av lim og liknande.

Minimumskrav: Leverandøren kvitterer ut med «Lest og akseptert»

Energisparing

Armatur og sanitærutstyr skal vera utvikla slik at det sparar vatn.

Løysingar for varmtvatn skal vera energieffektive og oppfylla gjeldande energikrav.

Minimumskrav: Leverandøren kvitterer ut med «Lest og akseptert»

Utsleppsreduksjon frå byggjeplass

Ingen køyretøy skal gå på tomgang på byggjeplassen.  Dette gjeld også ved heilt korte av- og pålessingar, og av- og påstigningar.

Minimumskrav: Leverandøren kvitterer ut med «Lest og akseptert»