Vedlegg 1 – Behovsspesifikasjon og tildelingskriterier

26-0037 HPU

Generell beskrivelse

Anskaffelsens formål og omfang

Ullrigg Test Centre, UTC, er et unikt og komplett fullskala test- og piloteringssenter for teknologi, systemer, metoder og løsninger innen bore og brønnaktiviteter.

Ullrigg Test Centre skal anskaffe et nytt hydraulisk kraftaggregat (HPU) for drift av utstyr på bore- og testanlegget. Eksisterende HPU har utilstrekkelig kapasitet, mangler moderne interlocks og oppfyller ikke dagens krav til støy og sikkerhet.

Leveransen skal omfatte: prosjektering, produksjon og fabrikktesting (FAT), installasjon, SAT, dokumentasjon og opplæring. HPU-en skal leveres komplett i støyisolert container.

Dagens system.

Dagens system som anskaffelsen skal erstatte: Vi har 1 HPU som forsyner 2 x arbeidsvinsj (2 x 90 l/min) Top drive (60l/min) Iron roughneck (200 l/min) og en egen HPU for skidding av rigg. Vi har 3 liner, 1 = Topdrive 2 = arbeidsvinsj. 3 = Iron roughneck.

Vi ønsker løsningsforslag til utforming av komplett anlegg som erstatter de eksisterende 2 HPU’ene i et system, etter dagens standard og krav, og som oppfyller Oppdragsgivers behov.

Mer utfyllende beskrivelse av behov anskaffelsen må dekke følger nedenfor.

Befaring

Det vil gjennomføres befaring på lokasjonen:

28.04.2026 kl. 12.00

Oppmøte på adresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger

Deltakere på befaring blir hentet ved hovedinngangen i Prof. Olav Hanssensvei 15 av vår kontaktperson.

Kontaktperson: Stig Richard Lomeland,  slom@norceresearch.no , mobil 455 11 556

Påmelding sendes snarest mulig til kontaktpersonen som nevnt ovenfor.

1.2 Estimert verdi

Omfanget av anskaffelsen er totalt sett estimert til å utgjøre mellom NOK 1.300.000, - og NOK 1.500.000 eks. mva.  Dette er uforpliktende estimat etter Oppdragsgivers beste skjønn. Faktisk volum vil kunne bli både større og mindre enn estimatet.

Avtalen vil maksimalt være gyldig for et totalt forbruk på opptil NOK 2.100.000, -. Inkl. opsjoner, eks. mva. i avtalens levetid.

1.3 Opsjoner

Anskaffelsen inkluderer opsjoner for Oppdragsgiver til kjøp av reservedeler og serviceavtale utover garantitiden, som definert i Vedlegg 2 – prisskjema.

Behovsspesifikasjon

Oppdragsgivers behov er beskrevet i tabellen nedenfor.

Noen av punktene angir et forventet minimum for leveransen. Leverandør skal enten svare konkret på hvert punkt direkte i tabellen, eller kort forklare i eget dokument hvordan den foreslåtte løsningen dekker de samme behovene på annen måte.

Ved bruk av vedlegg for å utdype løsning som tilbys, skal det klart fremgå hvilken ID i tabellen vedlegget gjelder.  Slike vedlegg skal være oversiktlige og enkle å lese. Skriftstørrelser under 8 bør unngås.

De punktene som blir spesielt vektlagt ved evaluering, er beskrevet i konkurransegrunnlaget

Dette dokumentet vil inngå som vedlegg til kontrakten.

| Oppdragsgivers behov |  | Leverandør kan besvare direkte i tekstboks eller henvise til vedlegg/dokumenter i sitt tilbud. |
| --- | --- | --- |
| ID | Teknisk behov | Leverandørens beskrivelse |
|  | Arbeidstrykk på 210 bar. Vennligst bekreft |  |
|  | Maks tilgjengelig effekt for HPU: 103 kW |  |
|  | Oljeflyt: 300 l/min. Vennligst bekreft |  |
|  | Grensesnitt og integrasjon mot UTC sine system, Modbus TCP eller analoge mA-signal. Informasjon som trykk, flow og temeperatur må vare enkelt å lese av. |  |
|  | Alarmsystemet for trykk, flow og temeperatur. Vennligst beskriv hvordan deres løsning svarer på dette. |  |
|  | Systemet skal være bygget etter ISO 13849-1, PL c . Vennligst bekreft. |  |
|  | Systemet skal være bygget i henhold til maskindirektivet. Vennligst bekreft. |  |
|  | Container som HPU skal stå i må være støyisolert i henhold til dagens krav. Maks støy utenfor container bør ikke være høyere enn 75 dB. Vennligst bekreft og beskriv deres løsning. |  |
|  | Container skal plasseres i et uisolert bygg som holder alt fra – 5 til + 40 grader celsius. I dette bygget skal container med HPU stå i, og det må tas hensyn til varme i området og inkludere kjøling i container. Vennligst beskriv deres løsning. |  |
|  | Leverandøren skal ved installasjon levere komplett teknisk dokumentasjon digitalt, P&ID, 3D-modell, risikoanalyse, O&M-manual og FAT-protokoller. Leveres på mail til kontaktperson. |  |
| ID | Kvalitet | Leverandørens beskrivelse |
|  | Løsningsforslag til utforming og idriftsettelse av komplett anlegg som erstatter de eksisterende 2 HPU i et system, etter dagens standard og krav, som dekker Oppdragsgivers behov. Befaring – Det presiseres at deltakelse på befaring anses som viktig for forståelse av Oppdragsgivers behov og hvilke tilpasninger som eventuelt må gjøres i forhold til infrastruktur. Det oppfordres derfor til å stille på befaring. Hvis det under befaring fremkommer behov for utskiftning eller tilpasninger av eksempelvis rør eller slanger, skal løsningsforslag på dette også inngå som en del av komplett løsningsforslag, og prises iht. Vedlegg 2 Prisskjema. Det vil ettersendes referat etter gjennomført befaring. Leveransen skal omfatte: prosjektering, produksjon, fabrikktesting (FAT), installasjon, Site testing (SAT), dokumentasjon og opplæring. Vennligst beskriv deres løsning inneholdende en prosjektplan som klart angir milepæler og inkluderer FAT og SAT ferdig installert og drift satt, samt dokumentasjon levert. |  |
|  | Leverandøren skal oppgi sitt kvalitet- og arbeidsmiljøs styringssystem og kort beskrive bruken for dette systemet med hensyn til å sikre arbeidsmiljø, HMS og kvalitet ved gjennomføringen av oppdraget. Styringssystem som viser forpliktelse, vil telle positivt. |  |
|  | Løsninger og forslag som fremkommer i leverandørens tilbud og som Oppdragsgiver opplever som fordelaktige, men som Oppdragsgiver ikke har vurdert eller kjent til på forhånd, kan bli tatt i betraktning og kan få positiv innvirkning på evalueringen. Det er imidlertid leverandørens ansvar å dokumentere hvordan og på hvilken måte dette er fordelaktig for Oppdragsgiver. |  |
|  | Garanti. Vennligst beskriv deres garanti for systemet, og hvilke serviceavtaler garantien inkluderer. Omfang og varighet. |  |
|  | Kundeservice. Leverandøren skal ha kompetanse og kunne veilede Oppdragsgiver i tekniske spørsmål knyttet til bruk av systemet og feilsøking. En dedikert kontaktperson med nevnte kompetanse skal tilbys. Støtte via telefon/e-post/team skal tilbys gratis som en service. Vennligst beskriv deres løsning som inkluderer tilgjengelighet og responstid for gjennomføring av denne kontrakten. |  |
|  | Driftssikkerhet er viktig, og vi har derfor behov for så rask hjelp som mulig om det skulle være behov for det. Vennligst beskriv deres lokalisering, tilgjengelighet og responstid. Nærhet til Oppdragsgiver, god tilgjengelighet og rask responstid vil vektlegges. |  |
|  | Beskriv deres forslag til serviceavtale etter utgått garantitid, og hva den inneholder. Prisen skal legges inn i prisskjema Vedlegg 2, og vil evalueres i totalprisen. |  |
|  | Installasjon og levering. Det er ønskelig å ha systemet levert og klart for installasjon i uke 42-2026. Vennligst beskriv deres prosjektplan med milepæler fra signert kontrakt til system ferdig installert klar til bruk on site. |  |
| ID | Miljø | Leverandørens beskrivelse |
|  | Leverandør bes beskrive hvordan de arbeider med å optimalisere produktet i en bærekraftig retning. Herunder fokus på forlengelse av levetid og produkter/deler produsert med gjenvunnet materiale. Dokumentasjon som viser forpliktelse til miljøvennlig produksjon og drift vil bli tillagt vekt. |  |
|  | Beskriv hvordan miljømessige vurderinger i utførelsen av dette oppdraget ivaretas, blant annet med tanke på bruk av miljøstyringssystem og konkrete miljøtiltak i gjennomføringen. Dokumentasjon som viser forpliktelse, vil bli tillagt vekt. |  |
|  | Leverandør skal oppgis sine miljøsertifiseringer. Relevante miljøsertifiseringer, anerkjente miljøstandarder og relevante type 1 sertifiseringer vil telle positivt. Evalueringen vil være basert på dokumentasjon som viser at leverandør og produsent har relevante miljøsertifiseringer. Sertifiseringer som viser en forpliktelse til miljøvennlig produksjon og drift vil bli tillagt vekt. |  |