VL 13 til KKEs prosjekthåndbok

Intern infrastruktur for Kongsbergregionen

ANBEFALING

Revidert utgave pr 21.09.2017

Håkon Sæther, Atea AS

Innholdsfortegnelse

1	Hvorfor skal du lese dette dokumentet?	5

1.1	Kommunene i endring	5

1.2	Bedre beslutningsgrunnlag	5

1.3	Bedre økonomi	5

1.4	Hvorfor fokus på intern infrastruktur?	5

1.5	Hvem er dokumentet skrevet for?	5

1.6	Slik bruker du dokumentet	6

1.7	Hvordan komme i gang?	6

1.8	Prosess og rutiner	6

1.9	Anbefalte hensyn ved behovskartlegging	8

1.10	Anbefalte tiltak ved kartlegging og innhenting av tilbud	9

1.11	Må etableringen ut på anbud?	9

1.12	Følg gjeldende standarder!	9

1.13	Andre forhold man bør tenke gjennom	10

1.14	Internet of Things (IoT)	10

2	Om strukturert spredenett	11

2.1	Hva er strukturert spredenett?	11

2.2	Fordeler ved strukturert spredenett	11

2.3	Teknologier for interne nettverk	11

3	Felles kablingssystem	11

3.1	Fordeler ved felles kablingssystem	12

3.2	Krav og standarder for felles kablingssystem	12

3.3	Gjeldende standarder	12

4	Generelt om etablering av felles kablingssystem	13

4.1	Utforming av felles kablingssystem – topologi	13

4.2	Om kabeltyper og kabellengder	13

4.3	Om fordelere	13

4.4	KNX nettverk	15

4.5	Om trådløse nettverk	15

4.5.1	Wifi	15

5	Kabeltyper	16

5.1	Kabeltyper for horisontal kabel	16

5.2	Kabeltyper for bygnings- og stamkabel	16

5.3	Anbefalte kabeltyper	16

5.4	Kabelkategorier	17

5.5	Mer om kobberkabler: Skjermet kontra uskjermet kabel	17

5.5.1	Overføringshastighet	17

5.5.2	Elektromagnetisk miljø	17

5.6	Anbefalt kabeltype for horisontale kabler	17

5.6.1	Dette må man ta hensyn til ved valg av STP / UTP	18

5.6.2	Dette må man ta hensyn til ved legging av kobberkabel	18

5.7	Fiberoptiske kabler	18

5.7.1	To hovedtyper	18

5.7.2	Anbefalt type fiberoptisk kabel	18

5.7.3	Dette må man ta hensyn til ved etablering av fiberkabel	19

5.8	Kabling for telefon	19

6	Kabellengder	19

6.1	Anbefalt lengde for kobberbasert horisontal kabel	19

6.2	Kvalitetskrav	19

7	Kommunikasjonsrom og etasjefordelinger	19

7.1	Anbefalt løsning for kommunikasjonsrom	19

7.2	Anbefalt eksempel på innredning av kommunikasjonsrom	20

7.3	Innredning av rack for mindre installasjon	21

7.4	Innredning av rack for større installasjon	22

7.5	Viktige hensyn ved etablering av kommunikasjonsrom	23

7.5.1	Dokumentasjon og marking	23

7.5.2	Datagulv	23

7.5.3	Strømforsyning/UPS	23

7.5.4	Kjøling	24

7.5.5	Branndeteksjon/slukking	24

7.5.6	Lys	25

7.5.7	Gulvbelegg	25

7.5.8	Vegger og tak	25

7.5.9	Dette bør man unngå:	25

8	Felles føringsveier	25

8.1	Kablingssystem for bygning	25

8.2	Dette bør man unngå	26

8.3	Kablingssystem for flere bygg	26

8.4	Anbefalt løsning for felles føringsveier	26

9	Etablering av større nett	27

9.1	Fordeler med større nett	27

9.2	Dette bør man ta hensyn til ved etablering av større nett	27

10	Huskeliste ved etablering av større nett	27

10.1	Forskjeller mellom nye og eksisterende bygg	28

11	Dokumentasjon og prosjektering av intern infrastruktur	28

11.1	Valg av kommunikasjonsinfrastruktur	28

12	Drift og forvaltning av kommunikasjonsinfrastruktur	29

13	Prosess og rutiner	29

13.1	Vedlikehold og forvaltning av veileder	29

Her finner du mer informasjon	31

Ordliste	32

Hvorfor skal du lese dette dokumentet?

IKT-bruken i kommunale bygg er i rask utvikling. Myndighetene har satt seg høye mål for bruk av IKT som verktøy i kommunen, og pc-tettheten øker raskt. Bredbåndstilgang mot Internett og andre digitale informasjonstjenester vil forsterke  denne  utviklingen  i  årene  som  kommer.

Kommunene i endring

Det er i dag vanskelig å forestille seg hvordan IKT-bruken, omgivelsene og organiseringen av hverdagen vil fortone seg om ti år. Utviklingen går i retning av temabasert samarbeidslæring med vekt på informasjonssøk og sammenstilling, gruppearbeid, veiledning, individuell tilpassing og fleksitidsordninger. Endringene i IKT-bruken og i organiseringen av   for eksempel  skolen som læringsinstitusjon synliggjør behovet for langsiktig og grundig planlegging av dataløsninger. I tillegg vil sensorteknologi forandre hverdagen for mange, med dertil tilhørende krav om infrastruktur tilpasset dette.

Bedre beslutningsgrunnlag

Dette dokumentet gir deg konkrete anbefalinger som skal gjøre det enklere å ta de riktige beslutningene når man skal etablere intern infrastruktur for data og telefoni samt velferdsteknologi og smarthusteknologi. Det vil være nyttig i forbindelse med planlegging av nybygg, rehabilitering av eksisterende bygg eller opprustningsarbeid knyttet til IKT.

Anbefalingen beskriver, både prinsipielt og i noen grad teknisk, hva man bør  og  skal  ta hensyn til når man skal etablere interne nettverk.

Bedre økonomi

Grundig og langsiktig planlegging gir bedre økonomi. Etablerer man et fleksibelt og utvidbart nettverk, gir det bedre løsninger og lavere kostnader når behovet endrer seg.

Hvorfor fokus på intern infrastruktur?

Når det etableres bredbåndsnett til kommunale bygninger (skoler, institusjoner, boliger), åpner det seg mange muligheter for blant annet rask tilgang mot Internett, og dermed til kommunikasjonstjenester og kunnskapsdatabaser

som finnes på nettet mulighet for å sentralisere driften av datatjenester, for eksempel   hos en kommersiell tjenesteleverandør eller ved eget driftssenter i kommunen utveksling av undervisningstjenester over nettet

Når mange brukere skal være på nettet samtidig, kreves det at nettverket har tilstrekkelig kapasitet. Dette er en opplagt fordel ved bredbåndstilknytning. Samtidig setter den omfattende bruken store krav til driftssikkerhet og oppetid.

Med andre ord - skal bredbåndstilknytningen komme til sin fulle rett, må den interne infrastrukturen i bygningene som tilknyttes bredbåndsnettet være planlagt og tilrettelagt for rask, sikker og funksjonell kommunikasjon, tilpasset de behovene man har.

Hvem er dokumentet skrevet for?

Heftet er først og fremst skrevet for deg som er ansvarlig for den interne infrastrukturen, enten du sitter i en byggekomité eller brukerutvalg, er planlegger i kommunen, eller fungerer som ekstern rådgiver for kommunen i forbindelse med etablering av telefoni- og datanett i kommunen, eller velferdsteknologi i enten boliger eller institusjoner. Det er en fordel om du har grunnleggende kunnskap om datakommunikasjon, men vi har lagt opp heftet slik at du skal kunne ha utbytte av informasjonen selv om du ikke er ekspert på IKT.

Det er laget et eget vedlegg for velferdsteknologi – «vedlegg 1 Infrastruktur for velferdstekonlogi»

Også kommunens ledere kan ha utbytte av dokumentet, spesielt de første fire kapitlene.

Slik bruker du dokumentet

+

+

For at du enkelt skal finne fram i teksten, har vi laget små symboler i margen som er enkle å finne:

÷

÷

Når vi gir en konkret anbefaling som er verdt å følge, finner du dette symbolet og tekst markert med grønn bakgrunn.

Vi gir også små advarsler ved å kommentere forhold man bør unngå eller være spesielt oppmerksom på. Det har vi markert med dette symbolet og tekst med grå bakgrunn.

!

!

Når vi påpeker forhold man bør undersøke, vurdere eller ta hensyn til i forbindelse med planlegging av interne nettverk, er det markert med dette symbolet.

Når vi henviser til kilder der du finner mer informasjon, er det markert med dette symbolet.

Vi har laget en alfabetisk ordliste der du finner forklaring på ord og tekniske betegnelser som du kanskje ikke bruker til daglig. Den finner du bakerst i heftet. I teksten er ordene som finnes i ordlista merket med grønn skrift.

Hvordan komme i gang?

IKT-bruken i kommunene er som nevnt i rask utvikling. Av den grunn vil det ligge store økonomiske gevinster i å etablere strukturert kabling (som her inkluderer trådløs kommunikasjon og KNX) i kommunale bygninger så raskt som mulig.  Som du kan lese mer om i kapittel 9 og 10, bør nye bygninger forberedes for strukturert kabling med

- sentrale rom (kommunikasjons-/datarom) eller skap for sammenkobling av nettet i hver etasje

- kanaler og føringsveger for trekking av kabel i alle rom

I eksisterende bygninger bør man vurdere å etablere strukturer t kabling hvis man står overfor en renovering eller utbygging, eller dersom det er behov for å foreta utvidelser av det eksisterende nettet. Det bør også foretas dekningsprøver for internt trådløs nett, før kabling iverksettes

Prosess og rutiner

Gjennomføring av aktuelle prosjekter

Ved gjennomføring av aktuelle prosjekter, er det mye man må tenke på:

- Kartlegging av behov

  - Dekningsprøver wi-fi

  - Dekningsprøver mobil dekning

  - Intervju med brukere

  - Lage en kravspesifikasjon

    - Behovsanalyse (se under)

    - Infrastrukturbehov på teknisk rom (beskrevet tidligere)

- Tidlig involvering av K-IKT

  - Tidlig involvering av Kongsbergregionen IKT er viktig av bl a følgende grunner:

  - Planlegging føringsveier for fiber for bygg

  - Vurdering av behov opp mot kommunens IKT standarder og strategi

  - Estimering av kost for prosjektet i.f.m. nødvendige nettverkskomponenter og installasjon av disse

  - Avdekke IKT faglige elementer som en behovsanalyse ikke vil fange opp

    - Huke behov opp mot kommunens IKT strategi

    - Bruke K-IKT sin kompetanse for å få med IKT faglige elementer som en behovsanalyse ikke vil fange opp

- Behovs og funksjonsbeskrivelse

  - Lys og persienne-styring

  - Grunnleggende signal/sensorfunksjonalitet

  - Utvidet trygghet og varsling

  - Posisjonering

  - Vaktrom / mobilt vaktrom

  - Integrasjoner mot brannanlegg / lege / politi / vaktsekskap

Prosjekter av denne typen skiller seg fra vanlige IKT prosjekter ved at feil i behovsanalysen kan være vanskelig å rette opp – når bygningen er ferdig kan det være vanskelig å få inn nye kabelgater osv. I tillegg må man skjele til byggtekniske forskrifter samt om kommunen følger prosjektledelsesmetodikker som PRINCE2 eller PMP. Uavhengig av metodikker vil følgende elementer være smart å få med seg:

Følgende punkter vil ha konsekvenser for planen og tidslinjen:

- Behov for utvikling av ny funksjonalitet

- Behov for fysisk installasjon og kabling/infrastruktur

- Nybygg vs. Rehabilitering av eksisterende (og behov for utskiftning av infrastruktur)

- Egen plattform lokalt hos kommunen vs. SaaS-løsning

- Tilgjengelighet på kommunens personell (IT/teknisk, fag)

- Involverte tredjeparter (eks. fagsystem-leverandør, leverandører av annen lokal infrastruktur eller systemer)

Faser og avhengigheter:

- Oppstartsmøter og workshops med brukerne

- Innhente plantegninger og dokumentasjon

- Relevante befaringer

- Utarbeide komplette romlister (dvs hvilke rom skal ha hvilket utstyr)

- Definere alarmregler basert på input fra brukerne

- Godkjent løsnings-spesifikasjon (inkludert bestykning av rom, funksjoner, plassering ev utstyr, komplett romliste, m.m.)

- Bestilling av utstyr (tar gjerne opp mot 10 uker)

- Elektriker arbeid og kabling

- Programmering av f eks KNX anlegg eller spesifikke plattformer for velferdsteknologi

- Bestille servermiljø / nettverk hos K-IKT (som må ha vært inne i en tidligere fase)

- Utstyr ifm mobile enheter (SIM / MDA / WiFi)

- Montering av utstyr (paneler, trådløse sendere/mottakere osv)

- Merking av utstyr / dokumentere

- Testing av utstyr

- Oppkopling mot f eks alarmenheter (brann, lege, politi, vaktselskap og eventuelt andre)

- Opplæring

- Godkjenning

Et prosjekt av typen «innføre sensorteknologi i eksisterende bygg» vil erfaringsmessig ta i størrelsesorden 20 til 25 uker.

Typiske roller i et prosjekt:

Leverandør:

- Prosjektleder

- Løsningsansvarlig

- Plattform / installasjonsansvarlig

- Elektromontør

Kongsbergregionen:

- Prosjektleder

- Brukeransvarlig (person som representerer brukerne av systemet)

Når det gjelder styringsgruppen (som alle prosjekter skal ha), vil typiske roller være:

- Prosjekteier. Prosjekteier er prosjektets endelige beslutningstaker

- Leverandørens prosjektansvarlig

- Seniorbruker. Representerer brukerne sine interesser

- Seniorleverandør. Ansvarlig for de som skal utføre jobben. Kommer fra leverandøren

Mer om roller kan du lese her:

https://www.prosjektveiviseren.no/god-praksis/definerte-roller-og-ansvar

Innvolvering av Kongsbergregionen IKT

Det er viktig med tidlig involvering av K-IKT av følgende grunner:

  - Planlegging føringsveier for fiber for bygg

  - Vurdering av behov opp mot kommunens IKT standarder og strategi

  - Estimering av kost for prosjektet i.f.m. nødvendige nettverkskomponenter og installasjon av disse

  - Avdekke IKT faglige elementer som en behovsanalyse ikke vil fange opp

Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB)

Det er viktig at ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) ansvarlig kommer tidlig inn i prosjektene. En sentral arbeidsoppgave for ITB ansvarlig vil være å legge til rette for overvåking og styring av de tekniske systemene på fornuftige brukergrensesnitt. For å avdekke hva som skal tilknyttes grensesnittene må man som automasjonsansvarlig kommunisere og koordinere grensesnitt med andre tekniske fag. Det gjelder eksempelvis elkraft, IKT, rør, ventilasjon, arkitekt og brann. I tillegg vil koordineringen også omfatte byggherre, byggeleder / prosjektleder og brukere.

ITB betyr at alle eller et utvalg av byggets tekniske installasjoner er sammenkoblet i et eller flere nettverk, og at drift av installasjonene kan samordnes. Dermed blir det enklere å overvåke bygget og optimalisere driften gjennom styring og regulering.

Anbefalte hensyn ved behovskartlegging

+

+

Her er noen forhold man bør ta hensyn til når man skal planlegge intern kabling i kommunale bygninger:

Alle rom som skal utstyres med pc, skriver, telefon eller sensorteknologi, må ha tilstrekkelig kabling og tilkoblingspunkter ut fra forventet behov (evt god nok trådløs dekning).

Kabelkanalene og sammenkoblingspunktene må dimensjoneres slik at det er mulig å utvide antallet brukerterminaler.

Antallet og utformingen av pc-arbeidsplasser må vurderes i forhold til behovet for fleksible grupperinger og læringsarenaer.

Arbeidsplasser for ansatte, med uttak for pc og telefon, må også tas med i planleggingen.

Strøm og antall strømuttak må vurderes ut fra det kartlagte behovet.

Det er smart å ta høyde for en dobling av antall brukerterminaler på sikt. Vi anbefaler derfor at man installerer dobbelt så mange tilkoblingspunkter som det antallet pc-er, skrivere og telefoner man planlegger å bruke i løpet av det første året etter at installasjonsarbeidet er utført. Unntaket er pc-rom og andre rom der det ikke er fysisk plass for en dobling av antallet terminaler.

Anbefalte tiltak ved kartlegging og innhenting av tilbud

Før man setter i gang arbeidet med å etablere nettverk i kommunale bygg, bør man gjøre en grundig jobb med hensyn til å:

+

+

    - Sikre at prosessen skjer i samsvar med kommunens overordnede IKT-strategi – konferer med K-    IKT på et tidlig tidspunkt

    - Kartlegge egne IKT-behov og bygningsmessig status. Informasjon som kommer

fram skal – sammen med overordnet IT-strategi – danne grunnlaget for en detaljert kravspesifikasjon.

    - Dersom man selv ikke har kompetanse til å utføre kartlegging, få hjelp til spesifisering.

    - Innhente tilbud fra flere leverandører for å oppnå best mulig funksjonalitet og pris.

Dersom man gjør et grundig forarbeid med å kartlegge og spesifisere, gir det god kontroll når man skal evaluere innkomne tilbud, funksjonalitet og sluttkostnad for det ferdige anlegget.

    - Evaluere innkomne tilbud ikke bare ut i fra pris, men også ut fra kriterier som funksjonalitet, teknisk yteevne, referanser fra tidligere prosjekter, soliditet, gjennomføringsevne osv.

    - Sørge for at innkomne tilbud inkluderer dokumentasjon og testrapport av kobber- og fibernett.

!

!

Må etableringen ut på anbud?

Alle anskaffelser i offentlig sektor reguleres av ”Lov om offentlig anskaffelse, 01.01.2017” med tilhørende forskrift; ”Veileder til reglene om offentlige anskaffelser”, som er under utarbeiding.

For å finne oppdater t informasjon om regler for offentlige anskaffelser, se www.anskaffelser.no

Følg gjeldende standarder!

Gjeldende standarder (se kapittel 5) bør følges ved all nettutbygging (siste versjon).

Dersom man ikke følger disse standardene, kan det føre til:

- Redusert driftsstabilitet.

- Redusert mulighet til å benytte framtidig teknologi.

- Redusert tilbud til brukere

Dersom man ikke følger disse standardene, kan det føre til:

- Redusert driftsstabilitet.

- Redusert mulighet til å benytte framtidig teknologi.

- Redusert tilbud til brukere

Når man følger spesifikasjonene i standardene, kan det medføre elkrafttekniske arbeider som en ren spredenettleverandør normalt ikke er sertifisert for å utføre. I så fall må man kontakte et sertifisert elektrofirma.

Andre forhold man bør tenke gjennom

- Pc-er og skjermer utvikler mye varme. I rom hvor det skal plasseres mange pc-er, stilles det ekstra krav til kjøling (se også kapittel 9.5.4).

- Pc-arbeidsplassene bør organiseres på en ergonomisk riktig måte. Ta hensyn til lysforhold, plassbehov, sittekomfort og organiseringen av arbeidsplassene i forhold til veiledning og undervisning.

- Ustrukturert organisering av nettverkskabler og strømkabler i rommet er svært ofte kilde til uforklarlige feilsituasjoner.

- Kabler som ligger og slenger på gulvet er en typisk kilde til dataproblemer, samtidig som det vanskeliggjør renholdet. I tillegg kan det være farlig i forhold til HMS. Skjøteledninger bør unngås

- Man reduserer problemene ved å sikre at det er kort avstand mellom kommunikasjonsuttak og pc (se også kapittel 6.1).

Internet of Things (IoT)

IoT eller tingenes Internet er et begrep som må nevnes.  I økende grad ser man at data fra sensorer, følere og lignende sendes over en kommunikasjonslinje.  Vi kan i dag vanskelig tenke oss alle muligheter for bruk av sensorer, men et eksempel fra København er at de har puttet sensorer i søppelkasser som måler fyllingsgrad. På denne måten kan søppeltømming effektiviseres. I tillegg ser man at antall bærbare enheter (mobiltelefoner, nettbrett og annet) øker betydelig.  Det betyr at dimensjonering må vektlegges før man går i gang. Det må tas høyde for dette når man utfører dekningsprøver for at tilstrekkelig  antall overføringsenheter (eller aksesspunkter) settes opp med en gang.

Om strukturert spredenett

Hva er strukturert spredenett?

Strukturert spredenett eller strukturert kabling er samlebegreper som ofte brukes i forbindelse med interne nett. Strukturert spredenett betyr at man etablerer et horisontalt stjernenett ut fra et sentralt knutepunkt i hver etasje i bygningen. Etasjene knyttes sammen med et vertikalt stigenett, og ulike bygninger knyttes sammen med horisontale stamkabler.

Bredbånd setter store krav til kapasitet og driftssikkerhet. Strukturerte spredenett er godt egnet til å møte disse kravene. Derfor er fordelen ved, og behovet for, et strukturert spredenett større ved tilkobling til bredbånd, enn ved tradisjonell fjernaksess (tilgang) over for eksempel ISDN.

Det horisontale stjernenettet består vanligvis av kobberkabel, mens vertikalt stigenett og horisontalt stamnett oftest etableres ved hjelp av fiberoptisk kabel. Dette kan du lese mere om i kapittel 7.

Fordeler ved strukturert spredenett

Et strukturert spredenett gjør man i stand til å

    - fordele trafikkbelastningen jevnt i nettet

    - isolere feilkilder raskt og effektivt

    - enkelt og raskt flytte pc-er og skrivere rundt i nettet etter behov

    - eventuelt å etablere et trådløst nettverk

Med strukturer te spredenett kan man dessuten etablere isolerte nett eller lukkede brukergrupper på tvers av bygnings- massen, noe som er helt nødvendig dersom man ønsker å etablere ulike sikkerhetsnivåer for ulike brukergrupper i bygningene. En kan for eksempel tenke seg et ønsket skille mellom et  ”elevnett”, et ”lærernett” og et ”administrasjonsnett”. Det ligger også økonomiske gevinster i å etablere et fleksibelt, strukturert kablingssystem. Da unngår man klattvis utbygging av nettet etter hvert som pc-parken utvides, eller behovet for nye romløsninger melder seg.

Teknologier for interne nettverk

Det eksisterer for tiden to forskjellige teknologier som brukes ved etablering av interne nettverk for data og telefoni i bygninger.

- For kablede nettverk er det 802.3 (10Mbit/s/100Mbit/s, eventuelt 802.3ab for 1000Mbit/s 1000BASE-TX(TIA/EIA-854) eller nyere som er den aktuelle standarden. Denne anbefalingen omhandler infrastrukturen som er nødvendig for å etablere nettverk av denne typen (kat. 6 kabling).

- Den andre er trådløs, og for data er de mest brukte trådløse standardene 802.11b (11Mbit/s), 802.11g (54Mbit/s og kompatibel med 802.11b) og 802.11a (54Mbit/s, men ikke kompatibel med 802.11b). I tillegg har utstyr med 802.11n (teoretisk opp til 600 Mbit/s) begynt å få en del utbredelse, men er ofte ikke støttet av eldre klientutstyr. Et trådløst nettverk må imidlertid bygge på et godt planlagt strukturert nett.

Felles kablingssystem

I dette kapittelet tar vi for oss det vi kaller felles kablingssystem. Med felles kablingssystem mener vi at vi bruker ett kabel-system for sammenkobling av brukerterminaler og sentrale ressurser for ulike tele- og datakommunikasjonssystemer. Felles kablingssystem etableres vanligvis som strukturerte spredenett, og av den grunn benyttes ofte begrepene felles kablingssystem og strukturert spredenett om hverandre.

Fordeler ved felles kablingssystem

Tidligere var det vanlig å etablere egne kabelinfrastrukturer for de ulike systemene (f.eks. telefoni og data). Dette førte til lite rasjonell drift og høye etablerings- og driftskostnader. I framtida vil sannsynligvis langt flere systemer enn de tradisjonelle tele- og datakommunikasjonssystemene benytte felles kablingssystem i strukturerte spredenett.

Et eksempel på dette er at det de siste årene er lansert flere bygningstekniske systemer (VVS, El, lys)

styring, adgangskontroll osv.) som benytter såkalt bussteknologi. Bussteknologien ligner på de tradisjonelle datakommunikasjonssystemene, og er derfor godt egnet for strukturert spredenett.

Krav og standarder for felles kablingssystem

I 1995 godkjente den europeiske komiteen for elektronisk standardisering (CENELEC) en felles europeisk kablingsstandard for informasjonsteknologi. Dette arbeidet ble videreført, og lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven), LOV 2003-07-4 nr. 83, pålegger å benytte et strukturer t felles kablingssystem som er i samsvar med de felleseuropeiske normene.

Gjeldende standarder

Ved etablering av felles kabelsystem må følgende standarder legges til grunn:

- NEK 701:2016 Felles kablingssystemer

- NEK 702:2016 Installasjon av kabling

- NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre

- Europeisk Standard EN 500 90

- Norsk Standard 3935 ”Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner” som foretrukket verktøy for ITB-ansvarlig.

I tillegg må andre relevante normer følges:

- NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett

- NEK 700:2012 del B Kablingssystemer for TV

NEK TR 750:2015 	Fiberoptisk aksess til bruker

NEK EN 50173-1:2002	Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer. Del 1-5 NEK EN 50174	Informasjonsteknologi - Kablingsinstallasjon. Del 3

NEK EN 50310:2006	Anvendelse av utjevningsforbindelser og jording i bygninger med informasjonsteknologi-utstyr

NEK EN 50346:2002	Informasjonsteknologi - Kablingsinstallasjoner - Prøving av installert kabel

Siste oppdaterte versjon av disse normene skal benyttes, og finnes hos Standard Norge. Det er denne standarden, som vi her for enkelhets skyld vil forkorte Norsk Standard, som er utgangspunktet for de følgende beskrivelsene og anbefalingene.

Generelt om etablering av felles kablingssystem

I det følgende kapittelet får du mer detaljerte beskrivelser og anbefalinger angående felles kablingssystem.

Utforming av felles kablingssystem – topologi

I et felles kablingssystem har hver terminal (dvs pc, telefon osv) en kabelforbindelse til et sentralt punkt, for eksempel en etasjefordeler. Et eksempel på en slik såkalt stjernetopologi er vist i figur 1.

Telefon

Trådløs base− stasjon

Etasje−

fordeler

pc

pc

RJ45−stikkontakter

Telefon

Trådløs base− stasjon

Etasje−

fordeler

pc

pc

RJ45−stikkontakter

Figur 1. Stjernetopologi

+

+

Det har vært mest vanlig å legge kommunikasjons- og strømuttak i vegg. Ulempen med denne løsningen er at kablene blir liggende utover gulvet når datautstyret ikke står inntil veggen. Dette kan delvis løses ved å legge uttakene i bokser i gulvet, men fortsatt kan det oppstå problemer ved at rusk og rask kommer inn i uttakene. Det beste er derfor å unngå løsninger der kablene ligger på gulvet.

Det har vært mest vanlig å legge kommunikasjons- og strømuttak i vegg. Ulempen med denne løsningen er at kablene blir liggende utover gulvet når datautstyret ikke står inntil veggen. Dette kan delvis løses ved å legge uttakene i bokser i gulvet, men fortsatt kan det oppstå problemer ved at rusk og rask kommer inn i uttakene. Det beste er derfor å unngå løsninger der kablene ligger på gulvet.

Et godt alternativ kan være å gjøre kommunikasjons- og strømuttak tilgjengelige fra broer som henger ned fra taket. Det gir stor fleksibilitet med hensyn til organisering av læringsarenaene.

Om kabeltyper og kabellengder

Figur 2 på neste side viser prinsippene for oppbygning av et felles kablingssystem i henhold til Norsk Standard. Standarden angir krav og retningslinjer for avstander, kabler og termineringspunkter (dvs telekommunikasjonsuttak og ulike fordelere). Når vi i det følgende omtaler kabeltyper og -lengder, henviser vi ofte til denne figuren.

Om fordelere

Type og antall fordelere (område-, bygnings- og etasjefordelere) bestemmes av størrelsen på bygningsmassen. Et mindre bygg (institusjon) kan ha behov for bare én etasjefordeler, mens et større bygg kan ha behov for flere etasjefordelere og bygningsfordelere. Generelt anbefaler vi færrest mulig fordelere fordi det forenkler driften og vedlikeholdet.

Figur 2. Prinsipiell oppbygning av kabelsystem (se ordlisten for forklaring av SM/MM)

KNX nettverk

Illustrasjonen viser noen regler for utbygging av KNX og busslinjer

Om trådløse nettverk

Når man snakker om trådløse nettverk, menes først og fremst Wifi og mobilt datanettverk. Wifi er en trådløs kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig å overføre data trådløst ved hjelp av radiobølger innenfor et avgrenset område. Mobilt datanettverk av for eksempel typen 4G (fjerde generasjons mobiltjenester i mobilnett) muliggjør datakommunikasjon ved hjelp av mobiltelefonen.

Begge disse teknologiene er vellegnet for bruk i eksisterende bygninger der et kablet nettverk enten er utdatert eller ikke-eksisterende.

Wifi

Et trådløst datanettverk (eller Wifi) krever at man må sette opp basestasjoner som sender ut signaler. Disse basestasjonene vil trenge både strømtilførsel og et kablet nettverk. I tillegg må man finne optimal plassering av basestasjonene. Dette gjøres ved å måle seg fram med dertil egnet utstyr (dekningsprøve). Dette gjøres normalt av firmaer som er spesialister på dette.

De siste årene har trådløse nettverk blitt svært effektive. I noen situasjoner kan det være hensiktsmessig å bruke trådløse nett som supplement eller utvidelse, for eksempel:

+

+

    - Når man har behov for nett-tilgang i deler av bygningen (eller utenfor bygningen) som man ikke hadde forutsett.

    - Når man har utstrakt bruk av bærbare maskiner.

    - Når man trenger en midlertidig hasteløsning for å opprette nett rimelig og raskt i en bygning.

    - Når den opprinnelige, strukturerte kablingen ikke strekker til (når det ikke er mulig eller kostnadsmessig forsvarlig å utvide det opprinnelige nettet).

    - Når sensorteknologi innføres i eksisterende bygninger

Mer om trådløse nett finner du her:

Innendørs trådløse nett i skolen:

https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/anbefaling_innendors_tradlose_nettverk.pdf

Trådløse standarder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A5dl%C3%B8st_lokalt_datanett

Kabeltyper

Kabeltyper for horisontal kabel

Horisontal kabel (se figur 2) bør være en balansert kobberkabel. Det er også mulig å benytte fiberkabel, men det skjer kun ved spesielle behov, som ved fare for elektriske forstyrrelser (se kapittel 7.6). Norsk Standard åpner for bruk av både såkalt skjermet og uskjermet kabel. Dette kan du lese mer om i kapittel 7.5.

Horisontal kabel termineres i kommunikasjonsuttaket og i etasjefordeleren.

Kabeltyper for bygnings- og stamkabel

Mellom etasjefordeler og bygningsfordeler er det hensiktsmessig å benytte fiberkabel for data, og balansert kobberkabel

for telefon. Mellom bygningsfordeler og områdefordeler benyttes det fiberkabel. Du kan lese mer om fiberkabel i

kapittel 7.6.

Det er verdt å merke seg at de angitte avstandene for bygnings- og områdetelefonstamkabel vil kunne variere noe.

Dette skyldes at telefon har lavere båndbreddebehov enn data, og at telefonkabel derfor kan operere med større

avstander.

!

!

Når man etablerer felles kabelnett i større bygningsmasser, er det ikke alltid mulig eller ønskelig å opprettholde klare

skiller mellom de ulike fordelertypene (områdefordeler, bygningsfordeler og etasjefordeler). De ulike

fordelerfunksjonene kan dermed bli opprettet i samme rom, og i praksis har dette liten betydning. F. eks. kan

etasjefordeler som terminerer horisontal kabel gjerne etableres i samme rom som bygnings og områdefordelere.

Er alle funksjonene samlet på samme sted, gir det enklere tilgang ved drift av nettet.

Anbefalte kabeltyper

+

+

| Horisontal kabel | Data og telefoni | Balanser t kobberkabel (UTP/STP). Se kap. 7.5. |
| --- | --- | --- |
| Bygningsstamkabel | Data Telefon | Fiberkabel Se kapittel 7.6 Balansert kobberkabel. Se kapittel 7.7 |
| Områdestamkabel | Data og telefoni | Fiberkabel |

Tabell 1: Anbefalte kabeltyper

Kabelkategorier

Innenfor hovedtypen balanserte kabler finnes det forskjellige kabeltyper eller -kategorier. De vanligste finner du i tabell 2.

| Kategori | Kabel Type | Max Frekvens | Hastighet | Bruksområde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | UTP/STP | 100Mhz | 100Mbit/s | Datakommunikasjon med middels bit- |
| 5e | UTP/STP | 100Mhz | 1Gbit/s | Datakommunikasjon med høy bit-hastighet |
| 6 | UTP/STP | 250Mhz | 1Gbit/s | Datakommunikasjon med høy bit-hastighet |
| 6A | UTP/STP | 500Mhz | 10Gbit/s | Datakommunikasjon med meget høy bit- |
| 7 | STP | 600/1000M | z 10/40Gbit/s | Datakommunikasjon med meget høy bit- |

Tabell 2: Kabelkategorier for kobberkabler. Eldre kabeltyper: kategori 1-5. Kabeltyper som bør brukes i dag: kategori 6 og 7.

Mer om kobberkabler: Skjermet kontra uskjermet kabel

De to kabeltypene skjermet (STP – Shielded Twistet Pair) og uskjermet (UTP – Unshielded Twisted Pair) kobberkabel

har ulike egenskaper, og benyttes derfor til ulike formål og i forskjellige miljøer. Norsk Standard åpner for bruk av både skjermet og uskjermet kabel i horisontale kabler. Hvilken kabeltype som er hensiktsmessig å benytte, bestemmes ut fra

    - ønsket overføringshastighet

    - hvilket elektromagnetisk miljø kabelen  skal installeres i

Overføringshastighet

Tidligere har det vært vanlig å benytte UTP kategori 5 kabler for overføringshastigheter mellom 10 og 100Mbit/s.

Det er mulig å benytte denne kabeltypen også for hastigheter opptil 1Gbit/s, men da brukes flere kobberpar (fire par),

og man bør ikke ha viderekobling. Nå er det mer og mer vanlig å gå over til kategori 6 UTP kabler.

Elektromagnetisk miljø

STP-kabler har bedre EMC-egenskaper (immunitet) enn UTP-kabler. Det betyr at de er mer motstandsdyktige mot

påvirkning fra elektromagnetisk stråling fra andre kilder. Derfor er det en klar fordel med STP-kabler i tyngre industrimiljø med kraftige elektro- magnetiske felter. Kontor- og undervisningsmiljøer utgjør som oftest ikke slike elektromagnetiske miljøer, og krever derfor vanligvis ikke bruk av STP-kabel.

+

+

Anbefalt kabeltype for horisontale kabler

Til horisontale kabler anbefaler vi at man bruker kategori 6 UTP kabel. Den kan brukes til både telefoni og data.

For data kan den kjøre hastigheter fra 10Mbit/s til 1Gbit/s. Ved behov for høyere hastigheter anbefaler vi bruk

av kategori 6A for 10Gbit/s.

Dette må man ta hensyn til ved valg av STP / UTP

- Velger man STP kabel, må også telekommunikasjonsuttak, termineringsmateriell, arbeidsområdekabler

(dropkabel) og patchekabler ha gjennomgående skjerm, dvs. hele jordforbindelser.

- En pc blir normalt tilkoblet beskyttelsesjord via egen kabel. Dersom STP kabel benyttes, vil beskyttelses og

skjermjord bli sammenkoblet i pc-en.

- Vanligvis medfører jordingsstrukturen i et bygg at det er potensialforskjeller mellom jord i de ulike elektrotavlene.

Dersom STP-kabler installeres på tvers av elkraftstrukturen, vil derfor skjermjord og beskyttelsesjord kunne

bli tilkoblet ulike jordpotensialer. Dette kan medføre uønskede jordstrømmer i skjermen, slik at

nyttesignalene blir forstyrret.

- Dersom det benyttes STP-kabel uten at denne termineres til jord, vil skjermen fungere som en antenne.

Dermed vil den  kunne  plukke  opp  støy  fra  omgivelsene.

- STP-kabel gir en økt investeringskostnad på ca 20%, og er i tillegg tyngre å vedlikeholde.

Dette må man ta hensyn til ved legging av kobberkabel

!

!

Kabler for høyhastighets kommunikasjon stiller strenge krav til dem som legger kabler. Sørg for at jobben blir

gjort av kvalifiserte personer.

- Vær oppmerksom på at kabelkanalene ikke bør fylles med for mange kabler.

- Forsikre man om at leverandøren tester kablene i henhold til gjeldende standard.

Fiberoptiske kabler

Vertikalt stigenett og horisontalt stamnett (mellom bygninger) etableres ved hjelp av fiberoptisk kabel. Norsk Standard spesifiserer

også krav til denne kabeltypen.

To hovedtyper

Det finnes to hovedtyper fiberoptisk kabel:

- Multimodus kabel (MM), beskrevet i IEC/EN 60793-2 og ITU-T G.651

- Singelmodus kabel (SM), beskrevet i IEC/EN 60793-2 og ITU-T G.652.

SM fiberkabel har lengre rekkevidde (lavere signaldemping) enn MM-kabel, og har derfor vært den mest hensiktsmessige kabeltypen utendørs og over lengre avstander.

SM-kabel har hittil vært den dyreste kabeltypen. Derfor har man vanligvis valgt å benytte MM-kabel innomhus,

der det ikke settes like store krav til rekkevidde. Lavere priser på SM-kabler og tilhørende termineringsutstyr

fører imidlertid til at det blir stadig mer vanlig å benytte SM-kabler også innomhus.

Anbefalt type fiberoptisk kabel

Vi anbefaler SM-kabler både i det vertikale stigenettet og i det horisontale stamnettet.

Dette må man ta hensyn til ved etablering av fiberkabel

!

!

Ettersom de to kabeltypene har forskjellige egenskaper, setter de også ulike krav til termineringsutstyr og koblingsmateriell.

I nett der det benyttes både SM- og MM-kabling, er det derfor nødvendig med konvertering mellom de to kabeltypene, for eksempel i eldre nett som er under oppgradering eller utvidelse, og hvor det også allerede finnes kommunikasjonsutstyr som er tilpasset MM fiberkabel.

Norsk Standard beskriver krav til demping, rekkevidde, fysiske egenskaper, koblingsmateriell og legging av fiberkabel. Dette finner du mer informasjon om i standarden. Her vil vi spesielt nevne to forhold som man bør være spesielt oppmerksom på i forbindelse med legging av fiberkabel:

- At kabelen ikke bør bøyes for kraftig.

- Nøyaktighet i forbindelse med skjøting og terminering.

De ulike kabeltypene setter ulike krav til forskjellige typer koblingsmateriell og kontakter. Derfor er det viktig at man foretar en vurdering av hva slags kommunikasjonsutstyr man skal benytte, før man etablerer fiberkablingen.

Kabling for telefon

Telefonsystemer har lavere krav til båndbredde enn datasystemer. Derfor er det mulig å benytte kabel med lavere kvalitet til telefon enn til data. Som vist i tabell 1 og 2, er det i teorien derfor tilstrekkelig med balanser t kabel kategori 3 for telefoni. I praksis er det imidlertid en dårlig løsning (se 7.7.2).

Kabellengder

Anbefalt lengde for kobberbasert horisontal kabel

Ved bruk av kobberbasert horisontal kabel (balansert kobberkabel) skal den samlede avstanden for arbeidsområdekabel, krysskoplings- / patchekabel i etasjefordeler og utstyrskabel ikke overskride 90 m (se figur 2). I noen tilfeller kan man utelate krysskoplings- / patchekabel i etasjefordeleren. Da kopler man i stedet utstyrskabelen til horisontal kabel i krysskoplingsstativ.

De ulike kabellengdene framgår av figur 2.

Kvalitetskrav

Norsk Standard setter kvalitetskrav til hele linken, det vil si til både kabel og koblingsmateriell. For å oppnå god nok kvalitet på kabelsystemet, er det derfor viktig at koblingsmateriellet og kabelen er av samme høye kvalitet.

Kommunikasjonsrom og etasjefordelinger

Alt kommunikasjons- og datautstyr bør etableres i egne kommunikasjons-/datarom med plass for nettverksutstyr, servere osv. Det gjelder også fordelere.

+

+

Anbefalt løsning for kommunikasjonsrom

Størrelsen på kommunikasjonsrommet er avhengig av organisasjonens behov. For mindre organisasjoner vil det ofte

våre gunstig å etablere ett felles kommunikasjons- og datarom med plass for terminering, data svitsjer, servere og

telefonsentral. Dette forutsetter at avstandskravet for de telekommunikasjonsuttakene som ligger lengst borte fra fordeleren, overholdes (se figur 2).

Kommunikasjonsrommet bør plasseres nær den felles vertikale føringssjakten for elkraft og tele, samt sentralt i

Forhold til de rom som skal kables. Rommet bør plasseres slik at man minimaliserer det totale antall meter med kabel

(se mer om felles føringsveier i kapittel 10).

I skolebygninger som er tilknyttet et kommunalt, fiberbaser t bredbåndsnett, kan kravet til kommunikasjonsrom være

mindre. Dette fordi sentrale rutere og applikasjons- og filservere da ofte er plassert i et sentralt, kommunalt driftssenter.

Anbefalt eksempel på innredning av kommunikasjonsrom

+

+

I figur 3 på neste side er du et eksempel på hvordan man kan innrede et kommunikasjonsrom.

- Eksemplet forutsetter at kablene termineres i rack (stativer plassert på gulv). Kablene kan også termineres i stativer på vegg, men alt nettverksutstyr bør installere i rack.

- Målene som er brukt i eksemplet gjør det enkelt å komme til både rack og el-fordeling. Samtidig sikrer det god kjøling. Oftest er det nødvendig å komme til både foran og bak racket.

- Setter man inn flere rack, bør det være nok plass til å komme til mellom rack

- Man bør også ha nok plass til å få utstyr inn og ut av racket, dvs. avstanden mellom rader av rack bør være minst like stor som dybden på racket. I noen tilfeller vil leverandører av data- og teleutstyr ha krav til avstander mellom f.eks utstyr og el-fordeling. Dette bør også undersøkes før man tar en endelig beslutning om hvor rack skal plasseres

I figur 3 på neste side er du et eksempel på hvordan man kan innrede et kommunikasjonsrom.

- Eksemplet forutsetter at kablene termineres i rack (stativer plassert på gulv). Kablene kan også termineres i stativer på vegg, men alt nettverksutstyr bør installere i rack.

- Målene som er brukt i eksemplet gjør det enkelt å komme til både rack og el-fordeling. Samtidig sikrer det god kjøling. Oftest er det nødvendig å komme til både foran og bak racket.

- Setter man inn flere rack, bør det være nok plass til å komme til mellom rack

- Man bør også ha nok plass til å få utstyr inn og ut av racket, dvs. avstanden mellom rader av rack bør være minst like stor som dybden på racket. I noen tilfeller vil leverandører av data- og teleutstyr ha krav til avstander mellom f.eks utstyr og el-fordeling. Dette bør også undersøkes før man tar en endelig beslutning om hvor rack skal plasseres

Figur 3. Kommunikasjonsrom, etasjefordeler. Målene er oppgitt i mm.

Innredning av rack for mindre installasjon

Figur 4 viser eksempel på innredning av rack som kan være egnet for en mindre installasjon. Løsningen kjennetegnes ved at både telefonsentral og nettverksutstyr er installert i samme rack, og ved at det benyttes patchekabel for både telefon og data.

Figur 4. Rack med etasjefordeler, nettverksutstyr og telefonsentral

Innredning av rack for større installasjon

I figur 5 ser du et eksempel på innredning av rack for en større organisasjon der racket kun inneholder etasjefordeler og nettverksutstyr.

Figur 5. Rack med etasjefordeler og nettverksutstyr

Plassering av utstyr for pasientsignal i rack

• Plasseres på hylle eller festet på DIN-skinne (2u i høyden)

• Tilgjengelig strømtilførsel må være tilkoblet UPS og nødstrømsaggregat

• Trenger min 1 stk port i data switch pr fysisk

I samme rack må følgende sentralt utstyr være på plass:

• UPS

• Switcher av typen PoE med tilstrekkelig antall porter

• Patchepanel med tilstrekkelig antall punkter

• Røde og blå patchekabler (i henhold til IKT-standard for bygg)

Alle dataskap, patcheskap, switcher osv må leveres i henhold til K-IKT sin IKT-kravspesifikasjon og skal forhåndsgodkjennes av K-IKT før bestilling.

Viktige hensyn ved etablering av kommunikasjonsrom

I tillegg til det vi har nevnt tidligere, bør man vurdere en del andre forhold når man etablerer

kommunikasjonsrom.

Dersom man bygger nytt, bør man ta hensyn til alle momentene i det følgende. Ved oppgradering av eksisterende bygg må man vurdere hva som er mulig og mest hensiktsmessig.

Våre forslag til innredning av kommunikasjonsrom skal minimalisere risikoen for feil og brudd i nettverket. Ettersom etablering av et fullverdig kommunikasjonsrom vil medføre relativt store kostnader, bør man likevel veie kostnaden ved etablering opp mot kostnaden/konsekvensene av nett- eller applikasjonssvikt.

Dokumentasjon og marking

Alt utstyr må merkes, og merkingen skal inngå i leveransen. Forlang at merkingen er tilstrekkelig detaljert og beskrevet i et eget dokument. Det sikrer at også personer uten teknisk bakgrunn er i stand til å foreta feilisolering og patching etter anvisning over for eksempel telefon.

Datagulv

For distribusjon av kabel og avkjølt luft kan man benytte datagulv. Det er imidlertid ikke nødvendig ved mindre installasjoner. Generelt er det mer vanlig å føre kabling i broer fra taket.

Spør en kvalifisert rådgiver om din installasjon krever datagulv.

Eventuelle utfordringer knyttet til installasjon av tungt utstyr på gulvet finner du mer informasjon om her:

      - Bygg detaljer: Norges bygg forskningsinstitutt http://www.byggforsk.no/

      - Jording: NS EN 50174-2.

Strømforsyning/UPS

- Generelt skal all strømforsyning være baser t på separate kurser, og elkraftfordeling skal være plassert i umiddelbar nærhet. Antall uttak og kapasitet per rack må etableres ut fra det behovet man har kartlagt. Generelt anbefaler vi 4 stk 16A/230V kurser per rack, 2 på normalkraft og 2 på avbruddsfri kraft.

- Ved større installasjoner bør man øke antallet 16A/230V kurser pr. rack.  Hvis  man regner med større utvidelser , bør det suppleres med noen generelle 230V/25A og/eller 25A/400V.

- Alle viktige installasjoner skal utrustes med UPS med mulighet for kontrollert stopp av servere ved strømutfall.

- For større installasjoner med høyt krav til oppe tid, må det også vurderes behov for UPS til kjølesystem.

- Enkelte typer utstyr som kompakte serverrack og bladtjenere har spesielle krav til strømforsyning, og leverandørens krav må følges.

Kjøling

Datautstyr produserer mye varme. Kommunikasjons-/datarommet med en miks av forskjellig type utstyr (servere, disker, nettutstyr), åpne og lukkede rack, gammelt og nytt utstyr, bør utrustes med kjøling tilsvarende ca 2kW pr. m2. For rene serverrom med mange kompakte servere i rack, bladservere o.l. anbefales i dag 4-5 kW pr m2. Leverandørers krav til kjøling for sin type utstyr bør sjekkes og vil overstyre disse generelle anbefalingene. Dersom rommet inneholder særlig kritisk utstyr, bør det utrustes med flere kjølere og UPS. Da vil det fortsatt opprettholdes et minimum av kjøling dersom én kjøleenhet svikter.

Branndeteksjon/slukking

Alle kommunikasjonsrom skal være tilknyttet adresserbart brannvarslingsanlegg med egne detektorer.

- Velg type detektor, dvs. jonisk, optisk og/eller aspirasjonsdetektor, ut fra

- hvor rask respons man vurderer som nødvendig, og

- hvordan rommet er utformet og bygd.

- Utrust viktige rom med aspirasjonsdetektor som gir svær t hurtig varsel.

- Etabler rutiner for reaksjon ved utløst brannalarm.

- Vurder behovet for automatisk varsel til brannvesen.

Dersom man vurderer at det er nødvendig å installere et slukkingsanlegg, anbefaler vi

- vanntåkeanlegg, eller

- et pre-action sprinkleranlegg; dette inneholder en brannsentral som utløser tilførselen av vann i sprinklerrør når smeltesikringen utløses.

Ta kontakt med det lokale brannvesenet for konkrete råd.

Lys

Lysarmaturer i kommunikasjons-/datarom bør installeres og plasseres slik at gulvet mellom racket og radene belyses, og ikke toppen av racket.

Gulvbelegg

Alle gulvbelegg skal være antistatiske.

Vegger og tak

Alle vegger og tak må være overflatebehandlet for å unngå støv som samler seg og fester seg.

Dette bør man unngå:

I etablerte bygninger kan det være vanskelig å finne plass til å etablere et eget kommunikasjonsrom. Derfor velger man ofte løsninger der etasjefordeler og nettverksutstyr installeres i et felles låsbart rack i et ikke kontrollerbart miljø, for eksempel i en korridor. En slik løsning kan imidlertid redusere nettverkets sikkerhet og stabilitet, og bør derfor unngås.

Felles føringsveier

Kablingssystem for bygning

Det er viktig å strukturere elkraft- og tele-/datakabling etter samme topologi. Det betyr at en benytter felles føringsveier fram til fordelinger, og videre fram til uttak og utstyr innenfor hvert dekningsområde (klasserom, andre læringsarenaer, kontor osv). Med et slikt felles kablingsnett unngår man at tele- /datakablingen kommer i konflikt med byggets generelle elkraft- og jordingsstruktur. Det minimaliserer også sløyfearealet, noe som er gunstig for å redusere eventuelle

+

+

jordsløyfer som kan oppstå dersom det blir forbindelse mellom elkraft og IT-kabling (det gir med andre ord god EMC).

Anbefalt kablingssystem for bygning

Vi anbefaler derfor å benytte felles føringsveier for elkraft- og tele-/datakabling, som vist i figur 6a.

Anbefalt kablingssystem for bygning

Vi anbefaler derfor å benytte felles føringsveier for elkraft- og tele-/datakabling, som vist i figur 6a.

Figur 6 a og 6b illustrerer de to forskjellige prinsippene for føringsveier for IT og elkraft. Dersom det blir forbindelse mellom elkraft og IT-kabling, kan det oppstå jordsløyfe. Om forbindelsen oppstår på stikkontaktnivå (RJ45 og 230V uttak), vil det arealet som omsluttes av jordsløyfen bli langt større ved separate føringsveier, enn ved felles føringsveier. Derfor bør man unngå separate føringsveier.

Figur 6 a og 6b illustrerer de to forskjellige prinsippene for føringsveier for IT og elkraft. Dersom det blir forbindelse mellom elkraft og IT-kabling, kan det oppstå jordsløyfe. Om forbindelsen oppstår på stikkontaktnivå (RJ45 og 230V uttak), vil det arealet som omsluttes av jordsløyfen bli langt større ved separate føringsveier, enn ved felles føringsveier. Derfor bør man unngå separate føringsveier.

Dette bør man unngå

Kablingssystem for flere bygg

Når en etablerer felles IT-kablingssystem for flere bygg (campus) må en ta spesielle hensyn. De ulike byggene vil ofte ha separate elkraft- og jordingssystem med ulikt jordpotensiale.

Dette bør man unngå

Unngå å etablere kobberkabelforbindelse mellom ulike bygg. Det kan gi uønsket sammenkobling av ulike jordpotensialer, som igjen gi uønskede jordstrømmer og føre til uforklarlige feil.

Dette bør man unngå

Unngå å etablere kobberkabelforbindelse mellom ulike bygg. Det kan gi uønsket sammenkobling av ulike jordpotensialer, som igjen gi uønskede jordstrømmer og føre til uforklarlige feil.

Anbefalt kablingssystem mellom bygg

For å unngå problemene skissert over, bør man alltid benytte fiberkabel for sammenkobling av horisontale data

spredenett i ulike bygg.

Anbefalt kablingssystem mellom bygg

For å unngå problemene skissert over, bør man alltid benytte fiberkabel for sammenkobling av horisontale data

spredenett i ulike bygg.

+

+

Anbefalt løsning for felles føringsveier

Skoler består gjerne av flere frittstående bygninger samlet rundt en skolegård med tilrettelagte utearealer. Skal man oppnå god nok fleksibilitet, er det viktig å legge føringsrør mellom de ulike bygningene. Dette gjør at man når som helst kan trekke nødvendige kabler mellom bygningene etter hvert som nye behov oppstår.

Oppsummert bør man:

    - Benytte felles føringsveier for elkraft- og tele-/datakabling fram til fordelinger, og videre fram til uttak og utstyr.

    - Alltid benytte fiberkabel for sammenkobling av horisontale dataspredenett i ulike bygg.

    - Legge føringsrør med reservekapasitet mellom de ulike skolebygningene.

Etablering av større nett

Noen ganger er det hensiktsmessig å etablere ett større nett baser t på flere små lokalnett innen et gitt geografisk område.

For eksempel kan en etablere et felles datanett for skoler og offentlige institusjoner innenfor en kommune.

+

+

Fordeler med større nett

Det er mange fordeler med en slik løsning.:

- Ett driftsmiljø med god kompetanse, i stedet for mange mindre.

- Felles kommunikasjons-/datarom med kontrollert driftsmiljø (UPS, kjøling, fysisk sikring, etc.) for sentrale ressurser (servere, backup).

- Felles innkjøpsordning og lavere priser enn ved individuell anskaffelse.

- Tilknytning til ekstern nettoperatør via ett punkt med god kapasitet i stedet for mange tilknytninger med lav kapasitet.

- Ett driftsmiljø, som gir bedre driftsøkonomi blant annet fordi det ikke er trafikkostnader for datatrafikk internt i egen organisasjon.

- Større mulighet for felles og mer rasjonell opplæring av brukere.

- Frigjøring av personellressurser som følge av sentralisering.

Med utgangspunkt i Norsk Standards modell for oppbygging av kabelsystem (se figur 2), kan områdefordeleren utgjøre det sentrale datarommet i en kommune. Der kan man terminere fiberkabel fra de ulike bygningsfordelerne. I tillegg kan man plassere sentrale ressurser som servere, tilknytning til den eksterne tjenesteleverandøren, back-up roboter, hoved- telefonsentral osv. i rommet.

Dette bør man ta hensyn til ved etablering av større nett

Skal man kunne etablere et slikt felles nett, må det være tilrettelagt for å etablere fiberkabel mellom de respektive bygningsfordelerne og områdefordeleren. Dersom det ikke er mulig å etablere fiberkabel, kan man også benytte radiobasert infrastruktur.

Huskeliste ved etablering av større nett

- Undersøk om kommunen har en IT-strategisk plan som legger føringer for de valgene man skal ta.

- Vurder hvilken driftsordning, sentral eller lokal, man skal legge opp til. Husk at lokal drift setter strengere krav til kommunikasjons-/datarom.

- Ta hensyn til nasjonale strategier og myndighetenes uttalte mål for bruk av IKT i skolen.

- Definér behov og ønsker. Ansatte ved skolen bør inngå i brukerutvalg og/eller byggekomité.

- Den generelle IKT-utviklingen går i retning av konvergens, det vil si sammensmelting av ulike tjenester og nett. Velg derfor samme kabling (minimum kategori 5 Twisted Pair, se kapittel 7.5.3) for alle enheter i nettet, også for telefon.

- Utviklingen går raskt. Legg derfor inn flere tilknytningspunkter enn man har behov for i overskuelig framtid.

- Det samme gjelder kablingen: Føringsrør og veggkanaler må være dimensjoner t med overkapasitet.

- Etabler naturlige stjerner i nettet, med kortest mulig kabellengder.

- Knutepunkt/termineringsrom bør være sentralt plassert i hver etasje.

- Benytt rådgivningsfirma til å foreta planlegging av anlegget sammen med bruker.

- Benytt rådgivningsfirma til å sette arbeidet ut på anbud og til å vurdere innkomne anbud.

- Benytt autorisert personell til å utføre arbeidet.

- Sørg for god dokumentasjon (merking) og garantier på arbeidet som er utført.

- Benytt rådgivningsfirma til å arrangere ferdigbefaring og utskrive ferdigattest.

Forskjeller mellom nye og eksisterende bygg

I nye bygg kan man mye lettere designe og implementere et kablet nettverk. I eksisterende bygg er dette vanskeligere og dyrere, og man må som oftest basere signaloverføring på trådløs kommunikasjon eller mobile løsninger. Dette kan sette begrensninger på valg av veldferdsteknologi. Dette må tas i betraktning når teknologiprodukter velges.

Dokumentasjon og prosjektering av intern infrastruktur

Vi har tidligere i dokumentet skrevet om viktigheten av god dokumentasjon.  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har kommet med mer detaljerte retningslinjer og krav til dokumentasjon i sin Veiledning til EKOMnett. I dette vedlegget vil vi bare referere til de viktigste delene.

Kravene til dokumentasjon er gitt i autorisasjonsforskriften (Forskrift 01.01.2012 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr): Det kreves dokumentasjon av nettet, med unntak av nett i bolig som omfatter kun én husstand. Autorisert virksomhet som har utført installasjon, endring eller vedlikehold skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.

Dokumentasjonen skal vise:

a) nettets geografiske utstrekning

b) tilkoblingspunkter for signal- og tjenesteleverende nett

c) ethvert nettermineringspunkt

d) tiltak for elsikkerhet

e) jording

f)  opplysninger om standarder som er benyttet ved installasjonen.

NPTs dokument inneholder også vedlegg med eksempler på dokumentasjon.

Vi vil sterkt anbefale at man krever at leverandøren skriver under Samsvarserklæringen (vedlegg 1).

Valg av kommunikasjonsinfrastruktur

Valg av kommunikasjonsinfrastruktur vil være avhengig av byggets art, og om det er nytt eller eksisterende. Imidlertid vil det være fordeler ved å enes om en felles infrastruktur for kommunikasjon:

- Mulighet for interoperabilitet (signaler kan brukes og bearbeides av andre systemer)

- Større fleksibilitet ifm utnyttelse (som for eksempel gjenbruk)

- Enklere grensesnitt ved fremtidig bruk (sammenslåing, signaloverføring til mottakssenter og lignende)

- Kortere planleggingstid ved innføring

- Enklere drift og vedlikehold

Ta alltid tidlig kontakt med Kongsbergregionen IKT i forbindelse med denne prosessen.

Andre temaer som må vektlegges:

- Selvbetjening av brukere

- Reduksjon i manuell inntasting av data

- Sikkerhet i nett

Henvisning til litteratur rundt temaet:

https://www.anskaffelser.no/verktoy/anskaffelsesstrategi-mal

Drift og forvaltning av kommunikasjonsinfrastruktur

Dette er et viktig tema. Hvis ikke kommunikasjonsinfrastrukturen driftes på en forsvarlig måte, vil man ikke kunne stole på at de rette instanser får de rette signaler til enhver tid. Her er det viktig at K-IKT er tidlig inne og kan rådgi både om valg og hvordan dette skal driftes i ettertid (ref kapittel 14). Elementer som må tenkes på:

- Hvilke krav settes til bruk av infrastruktur. Hvis det for eksempel kreves en 24/7 oppetid av infrastrukturen, bør dette gjenspeiles i driften av dette. Dette vil være en stor kostnad som det må tas høyde for

- Opplæring av driftspersonell som skal drifte infrastrukturen (ref kap 14 om fordeler ved en felles politikk rundt dette).

- Felles lagringsplass for dokumenter / informasjon

- Nettverk

- Utstyr

- Kapasitet

- Utnevning av en teknisk ansvarlig for bygget (IBT) som har oversikt over den totale infrastrukturen, og ikke bare kommunikasjonsinfrastrukturen. Infrastruktur i bygg har i dag blitt så kompleks at man trenger en med full oversikt

Referanse:
http://www.ks.no/contentassets/f85c18c79cf94b3e926660bfb84c3221/rapport---forvaltning-av-kommunesektorens-infrastruktur-og-eiendom.pdf

Prosess og rutiner

Vedlikehold og forvaltning av veileder

Vedlikehold av dokumentasjon er ikke en enkel oppgave. Denne oppgaven bør derfor legges inn i et fast opplegg og revideres årlig. Dokumentet må ha en eier i regionen som kan følge opp og ta ansvar for forvaltningen av dokumentet.

|  |  | SAMSVARSERKLÆRING Installasjon av elektronisk kommunikasjonsnett |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPPLYSNINGER OM INSTALLATØR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navn |  |  |  |  |  |  | Autorisasjonsnummer |  |
| Postadresse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postnr./poststed |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  | Telefaks |  |  | E-postadresse |  |  |
| OPPLYSNINGER OM NETTEIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eiers navn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anleggets adresse |  |  |  | Postnr./poststed |  |  |  |  |
| Telefon |  |  | Telefaks |  |  | E-postadresse |  |  |
| KUN ETT KRYSS HER! Nyinstallasjon Utvidelse / ombygging eller endring Installasjonsarbeidet er ferdig: / 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPPLYSNINGER OM INSTALLASJONSARBEIDET (kryss av) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi bekrefter at installasjonsarbeidet er utført og dokumentert i samsvar med Post- og teletilsynets regelverk for elektronisk kommunikasjonsnett. Følgende aktiviteter er utført og kontrollert: elsikkerhet i telenett og for brukere EMC i nett og for utstyr kabling og terminering montering av overspenningsvern dokumentasjon jording testing brukerveiledning for utstyret Kablingen er i samsvar med følgende standarder: NEK 701:2016 Felles kablingssystemer NEK 702: 2016 Installasjon av kabling NEK 703: 2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre |  |  |  |  | Eventuelle meldinger til netteier |  |  |  |
| UNDERSKRIFT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato | Sted |  |  |  |  |  |  |  |
| Installatørs, saksbehandler eller montørs underskrift |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jf. autorisasjonsforskriften § 9. Originalen leveres  til oppbevaring  hos netteier så lenge nettet er i drift, mens installatøren oppbevarer  en kopi i minst 5  år.

Vedlegg 1. Samsvarserklæring.

- Her finner du mer informasjon

Her kan du finne nyttig informasjon om etablering av intern infrastruktur:

- Standarder for felles kablingssystem: http://www.standard.no

- CENELEC – Den europeiske komiteen for elektronisk standardisering: http://www.cenelec.eu/

- Offentlige anskaffelser : http://www.anskaffelse.no

- Norges byggforskningsinstitutt: http://www.byggforsk.no/

- Statsbygg:

http://www.statsbygg.no/

- Ordliste

Balansert kobberkabel	Kabel som har ett eller flere isoler te par med kobber tråder som er tvunnet.

Balansert parkabel  		Se balansert kobberkabel og Twisted Pair.

Bredbånd	Refererer til mulighet for overføring av større datamengder per tidsenhet, i dagligtale alt over 128 kbit/s. I denne sammenhengen referer bredbånd til overføringskapasitet 10 Mbit/s eller høyere.

Bredbåndsnett			Kommunikasjonsnettverk for bredbånd

Brukerterminal			Utstyr som er koblet til nettet, f.eks. pc.

Buss				Mange elementer koblet på en felles kabel.

Bussteknologi			Teknologi som benytter seg av en buss for kommunikasjon.

Bygningsfordeler	Fordeler der bygningsstamkabel terminerer og der det kan foretas gjennomkoblinger  mot  områdestamkabel.

Bygningsstamkabel 	Kabel som forbinder en bygningsfordeler og en etasjefordeler.

Bygningsstamkabel kan også forbinde etasjefordelere i samme bygning.

Datagulv	Spesiallaget gulv som står på støtter slik at man har mulighet til å legge kabler og kjøling under gulvet/utstyret.

EMC (Elektromagnetisk

kompatibilitet)	Tilstand som råder når kommunikasjonsutstyr fungerer som det skal uten å få sin ytelse degrader t av annen elektromagnetisk forstyrrelse, og selv ikke påfører annet utstyr elektromagnetisk forstyrrelse.

Etasjefordeler	Fordeleren for koblinger mellom horisontalkabelen og andre deler av kablingssystemet, f.eks. vertikalt stigenett eller utstyr.

Felles kablingssystem 	Med felles kablingssystem mener vi ett kabelsystem som kan benyttes for sammenkobling av brukerterminaler og sentrale ressurser for ulike tele- og datakommunikasjonssystemer. Felles kablingssystem etableres vanligvis som strukturer te spredenett (se dette),og av den grunn benyttes ofte begrepene felles kablingssystem og strukturert spredenett om hverandre. Brukes oftest om felles kabling for data og telefoni.

Fiberkabel			Fiberoptisk kabel.

Fiberoptikk	Teknologi basert på glass og lys. I denne sammenheng brukes den til dataoverføring. Fordelen med fiberoptikk er at den har svært god overføringskapasitet (~Gbit/s).

Fiberoptisk kabel		Kabel med glasskjerne (se fiberoptikk).

Fiberbasert bredbånd		Bredbåndsnett basert på fiberoptikk (se fiberoptikk).

Horisontal kabel	Kabel som forbinder etasjefordeleren med kommunikasjonsuttak.

Horisontalt stjernenett 	Nett som har stjernestruktur, dvs et sentralt punkt (i motsetning til f.eks ringstruktur) og dekker kun én etasje.

IKT				Informasjons-  og kommunikasjons-/kunnskapsteknologi.

Intern kabling			Kablingssystem for internt nettverk.

Internt nettverk	Kommunikasjonsnettverk internt i bygg eller innenfor et lite område (Local Area Network – LAN, vs Wide Area Network – WAN).

IP-telefoni			Telefonisystem som bruker IP (Internet Protocol) for samtaler.

Isolerte nett 			Et datanettverk som ikke er koblet sammen med andre nett.

Jordsløyfe			Spenningsforskjell i en kabel.

KNX	KNX er en internasjonal standard for styring og regulering av blant annet lys, varme og ventilasjon.

Krysskobling	Stativ hvor kabler termineres med mulighet for sammenkobling patchepanel.

Lukkede brukergrupper 	En brukergruppe hvor man har tatt spesielle grep for å beskytte den informasjonen som utveksles internt i gruppen.

MM	Multimodus fiberkabel som opererer på bølgelengdene 850 nm og 1300 nm.

Områdefordeler		Fordeler som områdestamkabel går ut fra

Områdestamkabel  	Kabel som forbinder områdefordeleren med bygningsfordeleren. Områdestamkabelen  kan også forbinde bygningsfordelere direkte.

Oppetid	Tidsangivelse for hvor lenge en tjeneste/system har vært tilgjengelig uten avbrudd.

Patchekabel	Kabel som brukes for sammenkobling av f. eks. utstyr (server, telefonsentral, etc.) og horisontalt spredenett.

Patching			Sammenkobling.

PoE	Power over Ethernet. System for å levere strøm til nettverksenheter via nettverkskabelen.

RJ45				Benevnelse for kontakttype brukt for data -og telefonkabler.

Skjermet kabel	Kabel der kjernen i kabelen er omgitt av en felles metallfoil eller flettet metallskjerm (f.eks. antenneledning til fjernsyn). Beskyttelsen bedrer kabelens EMC.

SM	Singelmodus fiberkabel som opererer på bølgelengdene 1310 nm og 1550 nm.

Smarthus	Smarthus er helheten av overvåkning, styring, regulering og optimeringsinnredninger i en bygning. Målet er å samkjøre og automatisere prosessene i en bygning. Ordet smarthus er ikke et entydig definert begrep, men et samlebegrep for mer eller mindre automatiserte og intelligente funksjoner som skal bidra til lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå

Stjernetopologi	I denne sammenheng: Nett som har stjernestruktur, dvs et sentralt punkt (i motsetning til f.eks. ringstruktur).

STP				Shielded Twisted Pair, skjermet parkabel.

Strukturert kabling/

strukturert spredenett 	Kabling som bruker standardiser te komponenter og som følger nasjonal (NS-EN 50173) og internasjonal (EIA/TIA-568-A) standard. Dette gjør at nettet kan brukes til en rekke formål (f.eks. data, tele, video og diverse styringssystemer).

Telekommunikasjonsuttak 	Fast koblingsinnretning for telekommunikasjon, grensesnitt mot kabling.

Terminal/brukerterminal	Utstyr som er koblet til nettet.

Testrapport	I denne sammenheng gir en testrappor t  måleresultater som forteller noe om kvaliteten for nettverket som er installer t, dvs. elektriske og optiske egenskaper.

Transmisjonsegenskaper	Elektriske eller optiske egenskaper som avgjør kvaliteten på overføringen (transmisjonen).

Trådløst nettverk	Nettverk for telefon og data der kommunikasjon skjer ved hjelp av radiobølger (uten kabel).

Twisted Pair			Kabel der ett isolert par med kobber tråder er tvunnet.

Uskjermet kabel	Kabel der kjernen i kabelen ikke er beskyttet av en felles metallfoil eller flettet metallskjerm. I elektromagnetiske miljøer har kabelen derfor dårligere EMC.

UPS	Uninteruptable Power Supply, strømforsyning baser t på batteri eller strømaggregat som fungerer selv om strøm fra e-verk forsvinner.

UTP				Unshielded Twisted Pair, uskjermet parkabel.

Velferdsteknologi	Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Vertikalt stigenett		Mest brukt om nett mellom etasjer.

www.iktsenteret.no

post@iktsenteret.no