C.2 Funksjonsbeskrivelse

38844008 – Vaulen modulskole - tilleggsmodul

Totalleveranse. Byggeprosjekter, 12.05.2026

Innhold

1	Innledning	5

1.1	Prosjektinformasjon	6

2	Prosjekteringsgrunnlag	7

2.1	Generelt	7

2.2	Krav til prosjekteringsanvisninger (PA)	7

2.3	Involvering og kvalitetssikring	7

3	Dimensjoneringskriterier	8

4	Krav til klassifisering	8

4.1	Energi	8

4.2	Risikoklasse	9

4.3	Livssykluskostnader (LCC) og klimagass (LCA)	9

5	Funksjonskrav til bygningsmessige objekter, deler eller elementer	9

5.1	Generelt	9

5.2	Arkitektur	10

5.2.1	Fasader	10

5.2.2	Farger	10

5.3	Rivearbeider	10

5.4	Planløsning	10

5.5	Grunn og fundamenter	11

5.6	Bæresystem	12

5.7	Yttervegger	12

5.7.1	Fasader	12

5.7.2	Vinduer og overlys	12

5.7.3	Dører i fasade - Lås og beslag	13

5.7.4	Solskjerming	13

5.8	Innervegger	13

5.8.1	Dører	14

5.9	Dekker	14

5.9.1	Gulvkonstruksjon	14

5.9.2	Gulvbelegg	14

5.9.3	Himling	15

5.10	Yttertak	15

5.11	Trapper, ramper og heis	15

6	Funksjonskrav til tekniske installasjoner	16

6.1	Generelt	16

6.2	Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)	16

6.2.1	Sanitær	16

6.2.2 Ventilasjon	16

6.2.3 Varmesystem	16

6.2.4 Kjølesystem	17

6.2.5 Brannslokking	17

6.3	Elkraft	17

Generelt	17

6.4	Tele og automatisering	18

6.4.1	56 Automatisering:	19

6.4.2	System 563 – lokal automatisering:	19

6.4.3	ITB rolle:	19

6.4.4	System 562 - Toppsystem:	20

6.4.5	System 237 Solavskjerming:	20

6.5	Adgangskontroll og Innbruddsalarm	20

6.5.1	Adgangskontroll	20

6.5.2	Innbruddsalarm	21

6.5.3	Kameraovervåking	22

7	Utomhusanlegg	22

7.1	Generelt	22

7.2	Drenering og overvannshåndtering	22

8	Levering brukerutstyr og inventar	23

9	Krav til dokumentasjon	24

9.1	Krav til FDVU – dokumentasjon	24

10	Levetid og fleksibilitet	25

Innledning

Prosjekt: 			38844008 – Vaulen modulskole - tilleggsmodul

Tilbyder/Leverandør: 	 (er)

Byggherre: 			Stavanger Byggeprosjekter v/prosjektleder

Bruker: 			Elever og ansatte ved Vaulen skole

Denne funksjonsbeskrivelsen beskriver krav som skal følges i prosjektet, fra prosjektering til utførelse og ferdig bygg.

Totalentreprenøren har ansvar for en komplett leveranse ihht. denne funksjonsbeskrivelsen.

Stavanger kommune ved BMU har pr. i dag kjøpt modulskole som er plassert på eiendommen. Det er gitt ramme og igangsetting tillatelse på omsøkte bygg (Modulbygg A og modulbygg B).

Det er behov for ytterligere 10 klasserom ekstra for å tilfredsstille behovet til brukerne, som forlengelse av Modulbygg A. Prosjektet foreligger med skissert forslag til planløsning. Totalentreprenøren gis anledning til å komme med alternativ planløsning forslag, men det må tas hensyn til rom programmet og fotavtrykket til bygget. Nødvendige tegninger til alternativt forslag sendes sammen med tilbud. Totalentreprenøren er ansvarlig for å søke nødvendige tillatelser for forlengelse av Modulbygg A.

Tomten er ferdig planert og klar til fundament. Det er tilrettelagt for byggestrøm. Entreprenøren er ansvarlig for kostnader av strømforbruk fram til overlevering. Totalentreprenøren er ansvarlig for fundamentering og ferdigstillelse av utomhusplanen. Utomhusplanen er ferdig detaljprosjektert, med unntak av lekeapparater som kan forekomme avvik. Stavanger kommune henviser til tegning og mengde beskrivelse til utomhusplan. Det ligger en skisse i konkurranse grunnlaget som indikerer mengde lekeapparater. BH vil ha pris inkludert montering. Opparbeidelse iht. utomhusplan og montering av lekeapparater skal utføres iht.:

- Norm for utomhusanlegg i sør-Rogaland

- Norsk standard 3420

- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

- Norsk standard 1176 og 1177

- Produsentens anvisning

Stavanger kommune har gjerdet inn hele tomten med bygge gjerde. Dersom det er behov for mer sikring med bygge gjerde eller eventuelle endringer må totalentreprenøren stå ansvarlig for dette. Leverandøren er ansvarlig for vedlikehold av bygge gjerde samt. eventuelt tilpasning av bygge gjerde i byggeperioden.

Det forutsettes at Leverandøren er kjent med, og ivaretar plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og andre lover, forskrifter, retningslinjer og andre vedtak som er relevant for prosjektet.

Lover og forskrifter skal ivaretas og må gjelde før evt. beskrevet funksjoner, vedlagte tegninger og arealnorm for skolebygninger for Stavanger Kommune.

Prosjektinformasjon

Gårdsnummer 18, Bruksnummer 16, Plan 2691.

Per dag dato er eiendommen bebygd med to modulbygg (A og B).

Formålet med prosjektet er å ivareta dagens aktiviteter og drift på tomta gjennom byggeprosessen av modulbygget.

Det er viktig med god kommunikasjon/kommunikasjonsrutiner rundt alle planlagte arbeider og aktiviteter som skjer på og omkring byggeplass.

I figuren under vises plasseringen av planlagt forlengelse av bygg A.

Figur 1: Situasjonsplan

Prosjekteringsgrunnlag

Generelt

Det gjøres oppmerksom på at skissene i prosjektet er av overordnet karakter. Romorganisering og byggenes plassering er utarbeidet i dialog med brukere, bygningsmyndigheten og andre kommunale faginstanser. I prinsippet skal dette beholdes.

Dersom det leveres tilbud på alternativ planløsning skal totalentreprenøren levere ny detaljprosjektert løsning som ivaretar utomhusplanen og fremlegge denne med tilbudet. Dersom alternativ ny planløsning medfører endringer av utomhusplan må dette prosjekteres og omsøkes av totalentreprenøren. Det er ønskelig at trafikken i modulen er tilrettelagt for lett adkomst via garderobe til undervisnings og oppholds arealer. Det er viktig å hensynta tekniske føringsveier fra eksisterende modul A. Merk at disse er midtsentrert i eksisterende modul A. (se vedlagt tegning 6.13 og 6.14 av eksisterende bygg A og B)

Krav til prosjekteringsanvisninger (PA)

Gjeldende prosjekteringsanvisninger for Stavanger kommune skal legges til grunn for alle løsninger i prosjektet. Funksjonsbeskrivelsen supplerer disse kravene og gjelder foran der det er angitt spesifikke prosjektkrav.

Alle fag skal prosjekteres i henhold til relevante prosjekteringsanvisninger (PA1–PA6). Det forutsettes at prosjekterende og utførende gjør seg kjent med disse før oppstart.

Eventuelle avvik fra prosjekteringsanvisningene skal:

- identifiseres og beskrives skriftlig

- begrunnes faglig (teknisk, økonomisk og driftsmessig)

- forelegges byggherre og fagansvarlig for godkjenning før gjennomføring

Involvering og kvalitetssikring

Fagansvarlige (FA), byggforvalter (BF) og relevante fagressurser fra byggherre skal involveres i prosjekteringen.

Dette innebærer at:

- funksjonsbeskrivelse og løsningsvalg skal godkjennes av byggherre før kontraktinngåelse

- tekniske løsninger og materialvalg skal avklares med byggherre

- avvik og alternative løsninger skal forankres hos byggherre

- nødvendige særmøter per fag skal gjennomføres

Hensikten er å sikre at løsninger er i tråd med kommunens krav, samt optimalisert for drift og vedlikehold.

Dimensjoneringskriterier

Ved detaljprosjektering må det ivaretas at romareal skal tilfredsstille Stavanger kommune sine krav iht «Arealnormer for nye skolebygg 2022». og «Norm for utomhusanlegg i sør-Rogaland».

Universell utforming skal gjelde i hele prosjektet, både for bygg og utomhus arealer.

Nettohøyder skal være minimum 2,50 meter i alle undervisningsrom.

Arbeidsmiljøloven styrer de ansattes miljøkrav. Det er viktig i videre prosjektering å legge til grunn de retningslinjer som loven og tilhørende forskrifter legger opp til.

Bygget skal tilfredsstille TEK 17 og andre gjeldene lover og forskrifter.

Akustisk prosjektering skal baseres på gjeldene NS og klasse for undervisningsrom.

For øvrige forhold knyttet til inneklima skal prosjektering og utførelse baseres på anerkjente metoder og gjeldende faglige anbefalinger. Dette omfatter blant annet krav til inneluftkvalitet, termisk komfort, belysning og akustiske forhold, slik at tilfredsstillende komfort, helse og funksjonalitet for brukerne ivaretas.

Krav til klassifisering

Energi

Bygget skal tilfredsstille kravene i kapittel 14 Energi i TEK17, unntatt punkt (2) Bygninger med over 1000 m2 oppvarmet BRA i §14-4. Krav til løsninger for energiforsyning, som gjelder valg av varmesystem og varmeløsninger. Krav til varmesystem og varmeløsninger er beskrevet i denne funksjonsbeskrivelsen.

Bygget skal energimerkes i henhold til forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av varme- og klimaanlegg (energimerkeforskriften for bygninger).

Leverandør skal gjøre nødvendige registreringer i Enova sitt energimerkesystem for å få utstedt energiattesten til bygget, fullmakt vil gis til Leverandør. Energiattesten og energiberegningsfilen som er benyttet i arbeidet med å energimerke bygget skal inngå i FDV-dokumentasjonen.

Alle anlegg som berøres av kravet til regelmessig energivurdering av varme- og klimaanlegg skal energivurderes av Leverandør. Energivurderinger skal gjennomføres i henhold til energimerkeforskriften for bygninger. Det skal benyttes skjema for energivurdering som er utarbeidet av NVE og som er tilgjengelig via Enova sin hjemmeside, tilsvarende skjema/rapporter kan benyttes men det må avklares med byggherren. Skjema/rapporter skal lastes opp i Enova sitt energimerkesystem av Leverandør og skal inngå i FDV-dokumentasjonen.

Risikoklasse

Defineres av Leverandør og bekreftes av kommunen ved søknadsprosessen.

Livssykluskostnader (LCC) og klimagass (LCA)

Det skal gjennomføres vurderinger av livssykluskostnader (LCC) og klimagassutslipp (LCA) for relevante bygningsdeler, materialer og tekniske systemer.

Vurderingene skal:

- benyttes som beslutningsgrunnlag ved valg av løsninger

- inkludere vurdering av klimagassutslipp knyttet til materialvalg og systemvalg

Resultatene skal dokumenteres og fremlegges for byggherre og fagansvarlig før endelig valg av løsning.

Funksjonskrav til bygningsmessige objekter, deler eller elementer

Generelt

Alle materialer og overflater skal være holdbare, robuste og forseglede. Ved valg av overflater skal det legges vekt på enkelt renhold og SHA.

Alle konstruksjoner og installasjoner skal planlegges og utføres i.h.t. TEK 17. Prinsippene i NBI-detaljer skal følges og produsentenes anvisninger og anbefalinger skal ikke fravikes.

Det skal brukes materialer i bygg og innredninger som gir minimale emisjoner og som i minimal grad skal utsette brukere for allergiske reaksjoner.

Det poengteres at alle bygningsdeler, produkter og materialer i dette prosjektet skal være ferdig overflatebehandlet til komplett utførelse. Dokumentasjon må kunne fremlegges Byggherre.

Ansvar for all prosjektering inkl lyd- og brann ligger hos leverandøren. Det forutsettes fremlagt dokumentasjon på at alle tettinger er utført iht gjeldene brann- og lydklasser.

Modulene skal ha minimum netto innvendig høyde 2,5 m. Eventuell nedforing til minimum 2,4 m romhøyde i våtrom og gangareal kan aksepteres.

Arkitektur

Fasader

Materialer skal være av en type som er velegnet både med tanke på klima, minimalt vedlikeholdsbehov, klimagassregnskap, lav LCC-kostnad. Materialene skal være værbestandige og robuste mot hærverk med tanke på enkelt vask/renhold/vedlikehold.

Takhatter, ventilasjonsrister og andre tekniske innretninger og lignende som er av fasademessig betydning skal utformes og plasseres slik at de blir en naturlig del av bygningen.

Alle flater skal være ferdig overflatebehandlet.

Farger

Fargene skal fungere godt i forhold til drift- og vedlikehold og kravene til universell utforming.

Felt bak servanter og WC skal være i kontrastfarge tilpasset øvrige fargevalg.

Rivearbeider

Det er ikke planlagt rivearbeider på tomten, med unntak av nødvendige tilpasninger for å koble tilleggsmodulbygget på eksisterende modulbygg (Bygg A). Ved sammenkobling til eksisterende modulbygg A må alle tilpassingene være medtatt.

Planløsning

I henhold til vedlagt skisser: plan 1.etasje og 2.etasje, situasjonsplan og utomhusplan. Leverandøren kan levere andre planløsning så lenge det tilfredsstiller forskrifter, romprogram og utomhusplan.

Plan løsning må ivareta følgene romprogram

Det er ikke behov om spiserom og administrasjons arealer i modulbygget.

Grunn og fundamenter

Det foreligger rapport fra prøvegraving. Se vedlagt rapport.

Modul A og B står på betong fundament. Leverandøren er ansvarlig for fundamentering av tilleggsmodulen. Grunnarbeid for fundamentering av tilleggsmodul er tilrettelagt.  Tilleggsmodulen skal ha lik gulvhøyde som eksiterende modulbygg A. Relevant arbeid med søknad og tillatelser tas med i tilbudet.

I prisoppsett medtas alle kostnader inkludert kostnader for fundamentering, nødvendige utvendige rør- og ledningsanlegg herunder også drenering og tilpassing til eksisterende ledninger i grunnen og oppkopling til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Tilsvarende skal alt nødvendig kabelarbeid og – kobling medtas.

Eier av kabel/ledninger skal beskrive tiltakene som skal utføres i forbindelse med arbeid. Det er entreprenør sitt ansvar å ta kontakt med anleggseier (Lyse, osv).

Leverandør må selv foreta og stå ansvarlig for utregning av masser, samt statiske beregninger og dimensjonering.

Leverandør må medta en fullverdig fundamentløsning med støpt betong til frostfritt underlag etter valgfri metode. Lufting og inspeksjonsmulighet under bjelkelag må ivaretas, samtidig som uønsket adkomst under modulbygg skal forhindres.

Det skal være utvendig, nedfelt fotskraperist foran hver hovedinngangsdør.

Opparbeidelse iht. utomhusplan, fundamentering og montering av lekeapparater skal utføres iht.:

- Norm for utomhusanlegg i sør-Rogaland

- Norsk standard 3420

- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

- Norsk standard 1176 og 1177

- Produsentens anvisning

Bæresystem

Konstruksjoner og materialer skal velges ut fra anerkjente og velprøvde løsninger med basis i preaksepterte løsninger med dokumentasjon i Sintef Byggforsk detaljblader og norske standarder. Konstruksjonsdetaljer skal utføres slik at kuldebroer unngås. Bygget skal dimensjoneres etter gjeldende forskrifter og etter gjeldende NS-EN for belastning og materialdimensjonering.

For å holde montasjetid/byggetid på et minimum, skal modulene ferdig-produseres under tak annet sted.

Yttervegger

Yttervegger utføres ihht byggeteknisk forskrift TEK 17.

Vedlikeholdsfri kledning tas som utgangspunkt. Alternative forslag kan legges fram.

For mer detaljert beskrivelse henvises til Prosjektanvisningen 2 Bygning V5.

Fasader

Ut over vanlig ytre påvirkning blir skolefasader ofte utsatt for:

- Ballspill

- Klatring

- Tilgrising med jord, sand etc.

- Hærverk, tagging etc.

Spesielt går dette ut over detaljer som solavskjerming, nedløpsrør, lysarmaturer, beslag etc.

Det må velges løsninger som ikke oppfordrer til klatring eller skadeverk. Fasademateriell må tåle den tøffe bruken som kan forventes på en barneskole.

Vinduer og overlys

Stort behov for dagslys er tradisjonelt løst med store glassflater. Dette kan imidlertid medføre så vel overoppheting, blending og ubehagelig kaldras med påfølgende behov for solavskjerming og andre kompenserende tiltak. Valg av vindusløsninger og overlys skal derfor baseres på en totalvurdering av inneklimatiske forhold og energiforbruk.

Minst ett vinduer i hvert rom skal kunne åpnes i luftestilling for brukerne. Alle vinduene skal være innadslående. For full åpning skal det være nødvendig med nøkkel. Barnesikring skal være i henhold til forskrifter. Vinduer må ha enkle åpne/lukkemekanismer og tåle tøff bruk. Vinduene i 1. etasje skal som minimum leveres med glassruter klasse P2A som motstand mot hærverk eller tilsvarende sikkerhetsløsning.

Dører i fasade - Lås og beslag

Dører leveres med sikkerhetsklasser, basert på siste utgave av NS 3510.

Alle inngangspartier skal utformes på en slik måte at tilsmussing inn- og utvendig unngås. Utenfor ytterdør skal det være fast dekke og overbygg. Det skal også være drenert fotskraperist i inngangens bredde og med lengde 2,0 meter i gangretningen. Risten må være enkel å ta opp og rengjøre.

Vindfang/inngangsparti skal ha skrapematte/børstematte på gulv og med tilstrekkelig lengde til at man tvinges til å ta 4-5 skritt på den.

Overgang fra utvendig fotskraperist til innvendig belegg/inngangsmatte skal være solid utført med sklisikre beslag.

Lås og beslag:

Det henvises til Stavanger kommunes prosjekteringsanvisning del 2, kapittel 2 for generelle krav og beskrivelser av lås og beslagsleveranser, samt til kapittel 6.5.1 Adgangskontroll i denne funksjonsbeskrivelsen og tegning C.3.1.2. Kompletterende lås og beslagsløsninger ihht. dette. Alle kortleser- og styrte dører skal ha lukkefunksjon, enten mekanisk dørlukker eller dørautomatikk ihht. gjeldende krav.

Det skal inkluderes dørautomatikk og albuebrytere for å ivareta universell utforming hvor dette er nødvendig iht. forskrifter og lovkrav. Det skal til dette prosjektet leveres mekaniske albuebrytere (fravikelse fra prosjekteringsanvisningen).

Alle dører til klasserom skal ha systemsylinder, toaletter skal ha ledig/opptatt-skilt, innvendige dører garderobe-korridor skal ha blindskilt, dører mellom klasserom og grupperom skal ha blindskilt.

2 stk. skalldører i enden av korridorene skal fungere som rømningsdører og ikke bruksdører. Utstyres med el.mek.låser for å unngå misbruk og inn-/utpassering.

Låssystemet skal knyttes opp til eksisterende nøkkelsystem for Vaulen skole modulbygg, LS-20667.  Detaljer rundt låsplan avklares sammen med byggherre i gjennomføringsfasen.

Dører skal utstyres i henhold til universell utforming, Tek 17, samt brann- og lydkrav.

Solskjerming

Solskjerming skal leveres på eksponerte vindusflater. Levert utvendig solskjerming, skal tåle høy vind og være robuste, se krav til styring i 6.4.5

Innervegger

I spesielle rom og soner som for eksempel trafikksoner, garderober, m.m. vil vegger kunne få «hard medfart». Lettvegger med stålstendere og ett lags robust gips er for svake konstruksjoner. Alle «utvendige» hjørner inne i bygget skal beskyttes med hjørnebeskyttelser fra gulv og minimum 1 meter opp.  Det må velges konstruksjoner og materialer som tåler oppheng og flytting av innredning, tavler, kartoppheng m.m. Det skal være spikerslag for garderober, hyller, dørstopper og lignende. Nødvendig forsterkning av vegg over aktuelle dører medtas slik at dørautomatikk kan monteres.

Alle veggoverflater (vaskbare) skal ha solid overflate med enkelt vedlikehold.

Dører

Alle innvendige dører leveres uten terskel der det ikke er nødvendig ifølge brann- og lydkrav. Der det er krav til terskel skal denne være tilpasset rullestolbruk. Det skal være vindu/innsynsmulighet i alle rom hvor det kan foregå undervisning.

Lås og beslag; se 5.7.3

Dekker

Gulvkonstruksjon

Modulbygget er planlagt over 2 etasje som forutsetter akustisk tiltak ihht dekkekonstruksjoner mellom etasje 1 og 2. I tillegg skal spesielt vurderes alle gjennomføringer (i dekke, vegger, osv.) i forhold til rom med lydkrav.

Gulvbelegg

Det skal benyttes gulvbelegg i vinyl.

Undervisningsarealer og trafikkarealer:

- Valg av gulvbelegg tilpasses bruken og brukerne (type og farge)

- Skjøter skal være sveiset og limes med gulv-lim med lavt innhold av løsemidler.

- For å dempe trinnlyd skal det benyttes belegg med trinnlyddempende egenskaper, (f.eks akustikk vinyl).

Toaletter:

- Vinylbelegg med oppbrett skal brukes.

Inngangspartier og tilstøtende arealer med stor belastning:

- Skraperist utvendig og inngangsmatter ved hver inngang, 1. og 2. etasje

- På grunn av vannsøl (smeltevann fra snø m.m.) må gulvene ha en tett overgang mot vegg i form av oppbrett.

Tekniske rom, ventilasjonsrom og andre rom med sluk: (ikke tegnet i planskisser)

- Gulv og vegg skal behandles før utstyr monteres.

- Gulv og overgang gulv/vegg i disse rommene skal utføres etter Våtromsnormen.

- Overgang mellom gulv og vegg må vies særskilt oppmerksomhet og skal være utformet slik at fuktighet ikke kan trenge inn.

- Det skal være en opphøyet ramme rundt alle rørgjennomganger i gulv, overgang mellom gulv/ramme skal være tett for å hindre lekkasje mellom etasjene.

Himling

Krav i henhold til NS 8175 skal overholdes. Leverandøren er ansvarlig for at akustiske- og hygiene-krav er ivaretatt.

Plater i systemhimling skal ha kantforsegling.

Alle nedsenket himling skal være systemhimling.

Yttertak

Komplett isolasjon og tekking av tak inngår i leveransen.

Inngangspartier skal være overbygd.

I tillegg til å løse normale fysiske krav må taket utformes slik at elever ikke får tilkomst.

Alt takvann skal ledes ned på utsiden av bygget. Renner, nedløp og taksluk er i så henseende særlig utsatte detaljer. Utvendige taknedløp skal være i kraftig utførelse. Galvanisert rør (evt. S.A. rør) til 2,5 m over bakken eller tilsvarende. I utsatte områder skal det brukes takrenner med rundjern i vulsten og overkroker (overliggere). I takrenne ved nedløp skal det legges løvrist. Takvann skal tas hånd om slik at utvasking, erosjon, isdannelse og andre uønskete forhold i uteområder unngås. Det må ikke forekomme isdannelse i områder for gange, opphold og aktivitet.

Taksluk og tilhørende rister skal være i hærverksikker utførelse i metall.

Det skal være sikker tilkomst til tak for driftspersonell, men denne skal være avstengt for uvedkommende. Om dette løses fra innvendig i bygget eller ved å videreføre rømningstrapp eller ved andre løsninger er opp til Leverandør å foreslå.  Byggherre skal godkjenne løsning.

I tillegg skal det være sikring på tak for vedlikehold.

Trapper, ramper og heis

Tilleggsmodulen skal tilkobles modulbygg A, som er ferdig oppført og plassert på tomten, og som har heis og trapper.

Byggherren har ferdig prosjektert utomhusplan med universell utforming for adkomst til bygget samt. vareleveranse. Dersom totalentreprenøren leverer en annen planløsning enn den som foreligger, skal det dokumenteres at kravene til universell utforming for adkomst og vareleveranse er ivaretatt.

Funksjonskrav til tekniske installasjoner

Generelt

Akustisk prosjektering skal baseres på NS 8175:2012, klasse C legges til grunn.

For andre forhold til inneklima skal NS-EN 15251_2007 + NA_2014, Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk legges til grunn.

Alle tekniske installasjoner skal dimensjoneres i henhold til ovennevnte krav

Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)

Dette prosjektet skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter, standarder og retningslinjer. Det henvises til Stavanger kommunes prosjekteringsanvisning kapitel 3.

Sanitær

- Utvendige ledninger skal medtas inkl. tilknytning til kommunalt ledningsnett. Ansvar for riktig registrering av kommunale ledningsnett samt avklaring av (minimums-) høyder, tilknytningsmuligheter og kapasitet, påhviler entreprenøren.

- Leverandøren er ansvarlig for å vurdere behovet for varmekabel på vannledninger og ta dette med hvis det viser seg å være påkrevd.

- Menge og plassering av sanitærutstyr fremkommer av plantegninger (Vedlegg C.3.1.2 Plan 1 og 2. etasje)

- Sanitærutstyr skal tilkobles avløp og vanntilførsel og ha tilfredsstillende funksjon.

- Vasker skal leveres med sensorstyrte kraner med skoldesperre som tilkobles fast spenning, ikke batteri.

- Varmtvannsbereder(e) skal leveres og plasseres hensiktsmessig.

- 6.2.2 Ventilasjon

- Det skal leveres ventilasjonsaggregat med roterende varmegjenvinner og integrert automatikk.

- Ventilasjonsaggregatet skal plasseres på taket.

- Ventilasjonsaggregatet skal ha elektrisk varmebatteri, ikke vannbårent.

- Ventilasjonssystemets brannstrategi skal være i samsvar med brannkonsept

- Ventilasjonsaggregatet skal leveres med Bacnet grensensitt og integreres mot toppsystemet.

- 6.2.3 Varmesystem

- Det skal ikke leveres vannbåren varme. Romoppvarming ivaretas av elektrisk oppvarming. Se kapitel 6.3

- 6.2.4 Kjølesystem

- Det skal utføres kjøleeffektbehovsberegning med dynamisk simuleringsprogram i henhold til SN-NSPEK 3031:2025, kjøleeffektbehovet skal beregnes på romnivå for utsatte rom.

- I utgangspunktet skal det ikke leveres kjølesystem. Dersom beregningen viser at forventet temperatur i rom blir for høy, må det utarbeides en strategi for å ivareta temperaturene. Leveranse av valgt løsning for tilfredsstillende temperatur skal medtas.

- 6.2.5 Brannslokking

- Nødvendige brannslanger, brannutstyr og brannslukkingsapparater skal medtas i leveransen

Elkraft

- Generelt

Bygget skal utstyres med komplette anlegg for elkraft i tråd med vedlagte Prosjekteringsanvisning 4.

Det skal leveres et komplett elektroanlegg inklusiv prosjektering, tegninger, levering, montering, rengjøring, kvalitetssikring og dokumentasjon, FDV, funksjonsprøving, komplette tverrfaglige tester og fullskalatester med avslutningsvis «som-bygget» tegninger. Det skal også medtas nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider som for eksempel hulltaking, nødvendige spikerslag etc.

Entreprenør må skaffe seg de nødvendige tekniske data for tekniske anlegg, for eksempel VVS-installasjonene og branntekniske anlegg, og skal i samråd med de respektive leverandører/entreprenører utarbeide underlag for kursopplegg frem til de respektive tavler og komponenter. For alle disse punktene stilles det krav til leveranser med kvalitet.

Alle anlegg skal planlegges med sikte på rasjonell drift og vedlikehold, fleksibilitet samt energieffektiv drift.

Belysning

Lysarmatur skal være fast i taket/ innfelt i himling og ikke nedhengt.

Alle rom skal ha tilstedeværelsesdetektor som styrer belysningen. I klasserom skal det være dimmer som dimmer belysningen, og mulighet for å kunne slå av belysning (overstyring av bevegelsesdetektor).

Det er ønskelig at lys styring følger samme prinsipp som på eksisterende modulbygg;

Grupperom, klasserom og bruksrom, her styres lyset automatisk av og på ihht tilstedeværelse. Dersom lyset skrus av med bryter i det man går ut av klasserommet vil ikke lyset tennes dersom man går inn i klasserommet igjen før 50 minutter er gått. Grunnen til dette er at dersom lyset skrus av for aktiviteter som film og fremvisning, er det ikke ønskelig at lyset automatisk skrus på igjen ved bevegelse. Dette er en standard løsning for lysautomatikk.

Tid lys på i klasserom er satt til 50 minutter. Dette er erfaringsmessig en god verdi i klasserom, da det finnes situasjoner der færre brukere sitter svært rolig i lengre tid i klasserom. Grupperom og personal rom benytter en 20 minutters verdi.  Vis denne forsinkelsen ikke kan justeres fra gruppeobjekt via toppsystem, må det vises hvor og hvordan det gjøres i ETS.

Nødlys

Det skal leveres et desentralisert nødlyssystem. Levetid på batteri/ kondensator skal være minimum 10 år. Dette punktet avviker fra prosjekteringsanvisning i forhold til adressert sentralisert system.

Elvarme

Det medtas elektrisk oppvarming i alle rom. I garderober medtas det varmekabler i gulv. Styring av varme knyttes opp til byggets SD- anlegg.

Brannvarsling

Brannalarmanlegg skal leveres i henhold til Stavanger kommune sin Prosjekteringsanvisning 5, kapittel 542 Brannalarmanlegg. Det skal etableres komplett adresserbart anlegg iht NS 3960 og FG‑regelverket, inkludert manuelle meldere, detektorer, brannslanger og brannslukkingsutstyr. Anlegget vil være en utvidelse av eksisterende brannalarmanlegg i bygg A. Anlegget skal integreres mot adgangskontroll for fristilling av dører ved utløst alarm. Programmeringsfiler og konfigurasjon skal overleveres Stavanger kommune. Full funksjonstest, dokumentasjon og «som bygget» tegninger skal inngå i leveransen. Utover forskrifter må det tas hensyn til at alarmsender for brann/tyveri/heis tilknyttes kommunalt alarmabonnement og gjeldende rammeavtale for alarmmottak. Entreprenøren leverer og monterer utstyret og innrapporterer entreprenør- og anleggsopplysninger til Stavanger kommune som registrerer alarmabonnementet.

Tele og automatisering

Kommunenes IT avdeling beregner wifi dekning og leverer wifi sendere for kommunalt nettverk (internett), elektroentreprenøren merker, monterer og kobler til utstyret.

Lyd og bilde:

I forbindelse med undervisning er det behov for prosjektor i tak. Det må derfor legges kabler for data, lyd og bilde (pluss strøm). Her må det forberedes for ulike typer utstyr og derfor legges 4 kabeltyper:

- HDMI

- DVI

- Displayport

- USB

Disse kablene må legges i kanal med lokk (el.l.) slik at de om nødvendig kan skiftes ut. Kablene skal legges fra prosjektorpunkt i tak til Kontrollsenter (KS). KS vil bli plassert i nærheten av skjerm/ lerret. KS skal også utstyres med nødvendige stikkontakter og kablet dobbel datakontakt. Det skal medtas opplegg (strøm og data uttak) til digitale tavler i hvert klasserom.

Data

Følgende presiseringer gjelder imidlertid for dette prosjektet:

Det skal monteres eget separat skap for dataspredenett.

Minstemål på skap for dataspredenett (dataskap) er 0,6m x 0,6m x 0,6m = b x h x d..

56 Automatisering:

Bygget skal leveres med et komplette anlegg for automatisering i tråd med vedlagte Prosjekteringsanvisning 5. Anlegget skal dekke alle nødvendige funksjoner samt andre behov mot tilstøtende systemer.

Energimåling av VVB, ventilasjon og varmebatteri skal medtas i prosjektet.

Gjennomgang av toppsystemet og automatiseringsanlegget før ferdigbefaring.

Oppdragsgivers SD-gruppe og fagansvarlig inviteres til denne gjennomgangen, hvor skjermbilder, programmering, funksjonsbeskrivelse, sjekklister, egenkontroll, passord og backup blir gjennomgått. Det må avsettes to sesjoner til dette.

System 563 – lokal automatisering:

Utførelsen av det lokale automatiserings anlegget kan utføres noe tilsvarende måte som eksisterende modulbygg som er hentet fra Ås, for å beholde en tilnærmet norm på lokasjonen.

Knx fil fra Ås bygget er vedlagt konkurranse og finnes under filnavnet Modulskole Ås (5).proj for å gi et innblikk i eksisterende oppbygning.  Automasjonsanlegget må likevel tilpasses faktiske behov og funksjoner i nytt modulbygg og alle krav i PA-5.

Følgende avvik fra PA-5 tillates: dersom det er gjennomførbart kan KNX komponenter benyttes for reguleringsfunksjoner og logikk på både luft, varme, solskjerming og lys.

Romregulering:

Det skal leveres føler med parametere som tilstedeværelse, co2 og temperatur, dette skal medtas i alle rom som tilhører klasserom, møterom og administrative behov, enklere rom med varmekilde trenger bare ha temperatur regulering og indikasjon.

Automatiseringsanlegget skal regulere inneklima og varmekilder i bygget. Dersom bygget utstyres med VAV, da skal luft reguleres etter behov slik at luftmengder økes ved tilstedeværelse og kjøle behov.

Se krav til KNX i PA-5, KNX Secure Router leveres med anlegget for fjernbetjening fra kommunal server. Programfiler og passord overleveres til fagansvarlig automasjon hos oppdragsgiver.

ITB rolle:

Leverandør for automatisering må ta på seg ITB rollen, dermed sørge for å koordinere blant faggrupper på blant annet grensesnitt og nettverksbestillinger ol.

System 562 - Toppsystem:

Eksisterende toppsystem Niagara N4 på kommunal server skal benyttes for integrasjon av alle tilgjengelige datapunkter, se aktuelle krav i PA-5.  se krav i PA-5.

Envysion skal ikke benyttes for tegning av skjermbilder, skjermbilder skal utføres tilsvarende Forum konferansesenter. Ingen eksterne moduler skal installeres på supervisor uten godkjenning hos oppdragsgiver.

System 237 Solavskjerming:

Betjening og utformingen av solskjerming må utføres tilnærmet tilsvarende som modul bygget som står der i dag, vindsensor må leveres med anlegget. Solskjerming skal kunne betjenes av lokale betjeningsknapper.

Gitt at solinnstråling kan bli et problem, før personell ankommer rommet, bør plasseres ut sol sensor på fasader med soleksponering.

Må være eget brannalarm signal som løfter aktuell solskjerming/gardiner som hindrer rømning. Tidsprogram for heving av gardiner.

Adgangskontroll og Innbruddsalarm

Adgangskontroll

Adgangskontroll skal etableres og utvides i henhold til Stavanger kommune sin Prosjekteringsanvisning 5, kapittel 543 Adgangskontroll, samt prosjektspesifikke krav.

Det skal i dette prosjektet brukes kortlesere uten BLE/NFC. Dette er en fravikelse fra prosjekteringsanvisningen.

Stavanger kommune bruker AMAG Symmetry Security Management adgangskontrollsystem. For dette prosjektet skal det leveres og monteres et komplett adgangskontrollanlegg av samme merke og utstyr for å kunne fungere sammen med de eksisterende anleggene som driftes av kommunen. Det skal medtas adgangskontroll til totalt 9 dører. 5 stk ytterdører og 4 stk. Innerdører. Utvendige kortlesere skal ha værhus. 4 dører skal leveres som styrte dører. Se vedlegg C.4.8 for indikering av dører. En av kortleserne er eksisterende utvendig som må påregnes demontering og remontering som innvendig. Hensikten med de innvendige kortleserne er å skille elevområde fra administrasjonsområde.

Det er allerede etablert m2150 kjede med ledig I/O kapasitet i bygg A. Til denne utvidelsen trengs kun undersentraler (DCU) med innebygget strømforsyning og nødstrømsbatteri. 
Det er i dag 1 ledig kortleser posisjon i eksisterende sentralutstyr i bygg A.

Anlegget programmeres i samråd med personell fra Stavanger kommune byggsikkerhet. Entreprenøren skal i god tid levere fullstendige programmeringslister, topologiskjema og tegninger. Entreprenøren må også være til stede under idriftsettelsen med kvalifisert teknisk personell.

Adgangskontroll leverandør har et overordnet grensesnitt og ansvar for dørmiljøet, hhv. lås, beslag, adgangskontroll og innbruddsalarm. Dette av hensyn til forenkling av grensesnitt, antall aktører og fremtidig drifts- og vedlikeholdsavtale.

Lisenser: Dørlisenser for SSM Versjon 9 Enterprise skal medtas for alle dører som tilknyttes SSM systemet. Også eventuelle Salto dører.

Se også kapittel om lås og beslag.

AAK Sentralutstyr skal monteres i teknisk rom i 2.etg i bygg A sammen med tidligere montert utstyr. Det må monteres uttak for 230V stikk kontakter for sentralutstyr, samt nettverksuttak for Symmetry dersom det er behov ifm. utvidelsen.

Det er tilbyder sitt ansvar å synligjøre hvordan kabelstrukturen for AAK skal utføres. Tilbyder skal utarbeide trekkelister som viser denne kablingen i detalj, inkludert merking og TAG av kabler iht. byggherrens krav.  All kabling til de elektromekaniske dørmiljøene skal inngå i AAK-systemets kabelstruktur, herunder også føringer mellom dører og sentralutstyr.

Innbruddsalarmanlegget skal styres av adgangskontrollanlegget. Det må per område legges opp signaler til innbruddsalarmanlegget fra adgangskontroll systemet som tilkobler alarm. 
Det må kobles tilbakemelding fra innbruddsalarmanlegget til adgangskontroll systemet om tilkoblet alarm per område.

Egenkontrollskjema må brukes underveis i monteringen, og blir en del av dokumentasjonen. Disse må også kunne fremskaffes ved spørsmål av byggherre underveis i byggeprosessen. For integrerte tester skal det utarbeides detaljert testprotokoll helt ned på dørmiljø, slik at alle funksjoner og grensesnitt mellom adgangskontroll, lås, brann, strømbrudd og innbruddsalarm blir dokumentert og kontrollert. Integrerte tester og eventuelle rettelser må dokumenteres utført i god tid før det blir invitert til fullskalatest.

Det presiseres at det i en fullskalatest også skal testes innbruddsalarm og integrasjonen mot adgangskontrollanlegget.

Alle parter i dørmiljøet må være involvert når integrerte tester utføres. Dette gjelder leverandører for adgangskontroll, lås og beslag, innbruddsalarm, elektro (sd anlegg, brannalarm, ups, talevarsling), dør og tømmer.

Innbruddsalarm

Innbruddsalarmanlegget skal etableres og utvides i henhold til Stavanger kommune sin Prosjekteringsanvisning 5, kapittel 543 Innbruddsalarm.
Eksisterende SPC innbruddsalarm sentral skal utvides til å dekke hele modulbygget, med bevegelsesdetektorer (PIR) i fasaderom og korridorer. Dvs at vi skal ha PIR detektor i alle rom med dør eller vindu i plan 1, samt i korridor/gang. I plan 2 trenger vi PIR detektor i korridor/gang. Alarmorgan skal være sirener med dekning i begge etasjer. Anlegget skal styres via adgangskontrollsystemet for av og på‑setting, og alarmoverføring skal skje via AddSecure med SIA‑protokoll. Det skal leveres full «som bygget» dokumentasjon, testprotokoller, komponentlister og integrasjonsbeskrivelse mellom AIA og AAK.

Innbruddsalarmanlegget skal styres av adgangskontrollanlegget. Det må legges opp tilbakemelding fra innbruddsalarmanlegget til adgangskontroll systemet om tilkoblet alarm per område.

Kameraovervåking

Kameraovervåking skal etableres i henhold til Stavanger kommune sin Prosjekteringsanvisning 5, kapittel 553 Kameraovervåking. Se vedlegg C.4.8 for indikering av kamera. Leverandør skal prosjektere og levere Axis‑kameraer, godkjent kabling, korrekt merking og kameraplan. Plassering, justering og konfigurasjon utføres i samarbeid med Stavanger kommune byggsikkerhet.

Det presiseres at entreprenør må konfigurere opp kamera med tildelt nettverksoppsett og passord. Det skal leveres 3 kamera på tilleggsmodulen av typen Axis iht PA5 med nødvendige braketter (se vedlegg 6.8 Vedlegg C.4.8 Plan 1 og 2. etasje Sikring).

Utomhusanlegg

Generelt

Hele utomhusanlegget skal ferdigstilles, inkl rund eksisterende modulbygg iht. godkjente tegninger.

Lekeapparater anskaffes av Stavanger kommune. Totalentreprenøren er ansvarlig for montering. Opparbeidelse iht. utomhusplan  og montering av lekeapparater skal utføres iht.:

- Norm for utomhusanlegg i sør-Rogaland

- Norsk standard 3420

- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

- Norsk standard 1176 og 1177

- Produsentens anvisning

Det skal leveres dokumentasjon på at lekeutstyr og fallunderlag er montert og levert i henhold til forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og NS1176 og 1177. Dette skal utføres av en uavhengig tredjeparts sertifisert lekeplassutstyrsinspektør. Arbeid med dette skal være inkludert i pristilbud.

Det skal være 3 års drift og vedlikehold av utomhusanlegget iht. Norm for utomhusanlegg i sør-Rogaland, se kap. 2.4.2

Drenering og overvannshåndtering

Drenering- og overvann må løses, både når det gjelder dimensjonering, bortledning og koordineres med VVS.

Overvann skal håndteres slik at det ikke medfører skader på anlegget eller naboer.

Alt takvann skal tas hånd om slik at det ikke får utilsiktede negative konsekvenser for bruken av skolegården. Takvann skal ikke ledes direkte ut på terreng.

Levering brukerutstyr og inventar

Møblering og inventar til barneskolen (1.–7. trinn) skal ha god kvalitet, være robust og funksjonelt utformet, samt tilpasset elevenes alder og bruk i et aktivt skolemiljø. Løsningene skal bidra til et trygt, inkluderende og fleksibelt læringsmiljø.

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at møbler og inventar er tilgjengelige og brukervennlige for alle elever, uavhengig av funksjonsevne. Videre skal inventaret ivareta gode ergonomiske prinsipper, herunder riktig sittehøyde, arbeidsstillinger og tilpasningsmuligheter for ulike aldersgrupper.

Garderobeløsninger er ivaretatt i prosjektets tegninger og skal etableres i henhold til disse. Løsningene skal være funksjonelle, robuste og tilpasset elevenes alder (1.–7. trinn), med tilstrekkelig kapasitet for oppbevaring av yttertøy, sko og personlige eiendeler.

I tillegg skal det etableres oppbevaringsløsninger i klasserommene i form av skap eller tilsvarende. Disse skal gi elevene mulighet til å oppbevare bøker, utstyr og personlige eiendeler på en ryddig og oversiktlig måte. Skapene skal være tilpasset elevenes alder, bidra til god orden i læringsmiljøet og være enkle å bruke.

Det skal legges vekt på god tilgjengelighet, oversiktlighet og løsninger som ivaretar hygiene og renhold. Garderober og oppbevaringsløsninger skal utformes i tråd med prinsipper for universell utforming og være tilrettelagt for trygg og enkel bruk for alle elever.

Det åpnes for bruk av brukt inventar (gjenbruk), forutsatt at dette er i god stand, oppfyller gjeldende krav til sikkerhet, funksjonalitet og ergonomi, samt er egnet for bruk i skolemiljø.

Det skal også tas hensyn til miljø og bærekraft, herunder valg av materialer, levetid, mulighet for gjenbruk og ombruk, samt lavest mulig miljøbelastning.

Det skal utarbeides et samlet kostnadsoverslag for møblering og inventar. Denne summen skal godkjennes av Stavanger kommune før bestilling eller levering finner sted. Stavanger kommune forbeholder seg retten til å avbestille hele eller deler av leveransen frem til endelig bestilling er gjennomført.

Totalentreprenør leverer og monterer såpedispensere, papirholdere, avfallskurver, toalettpapirholder og toalettbørste. Totalentreprenør organiserer dette. Garnityr må samsvære i garnityrer fra eksisterende modulbygg A og B.

Byggherre leverer og monterer tv-skjermer og projektorer, Leverandør skal installere alt påkrevd infrastruktur for dette.

Byggherre leverer alt av utstyr til sluttbrukerne når det gjelder IT, inklusive trådløse rutere. Totalentreprenøren monterer.

Krav til dokumentasjon

Det skal utarbeides arbeidstegninger i målestokk 1:100, samt skjemaer og detaljer i henhold til Norsk Standard, med alle opplysninger i alle fag.

Leverandør utarbeider nødvendige tegninger for alle faser og alle fag. Av arbeidstegninger forventes følgende:

- Planer, snitt og fasader i målestokk 1:100

- Branntegning

- Eventuell heisinstallasjoner

- Elektro

- Ventilasjon

Tegninger skal forelegges byggherre elektronisk.

Sluttdokumentasjon for utomhusanlegget skal levers iht. Norm for utomhusanlegg i sør-Rogaland, se kap. 2.4 og 3.19.

Totalentreprenøren er ansvarlig for å utarbeide og levere all dokumentasjon som kreves for godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Dokumentasjonen skal være fullstendig og tilfredsstillende for myndighetenes vurdering.

Alt dokumentasjon som er nødvendig fra miljørettet helsevern for godkjenning av skolen skal levere byggherre. Følgende dokumentasjon skal leveres:

- Dokumentasjon på hvordan VVS-anlegget sikres mot oppvekst av legionella

- Støyvurdering, dokumentasjon av etterklang, støy fra ventilasjonsanlegg

- Belysning og solavskjerming

- Tiltak mot radon

Krav til FDVU – dokumentasjon

Totalentreprenør skal levere komplett FDVU-dokumentasjon for alle bygningsmessige og tekniske installasjoner.

Dokumentasjonen skal minimum inneholde:

- som bygget-tegninger (PDF og redigerbare formater)

- systembeskrivelser og funksjonsbeskrivelser

- produktdokumentasjon og datablad

- vedlikeholdsplaner med intervaller

- driftsinstrukser og brukerveiledninger

- test- og kontrollprotokoller

- samsvarserklæringer og sertifikater

FDVU skal være strukturert, digital og tilpasset byggherrens systemer.

Kobling til overtakelse
 Prosjektet kan ikke meldes klart for overtakelse før:

- komplett FDVU er levert og godkjent

- alle tekniske anlegg er testet og dokumentert

- opplæring av driftspersonell er gjennomført

- eventuelle avvik er lukket eller avtalt håndtert

Levetid og fleksibilitet

Bygget skal prosjekteres med tanke på fleksibel bruk, enkel tilpasning og mulig fremtidig flytting eller ombruk.

Det skal legges til rette for:

- demonterbare løsninger der det er hensiktsmessig

- fleksible planløsninger og tekniske føringer

- robuste materialer med dokumentert levetid

Gjenbruk og ombruk
 Det skal vurderes bruk av gjenbrukte materialer og komponenter der dette er hensiktsmessig. Tilsvarende skal det tas hensyn til at bygningsdeler og komponenter kan gjenbrukes etter endt brukstid.

Løsninger skal vurderes med hensyn til:

- demonterbarhet

- restverdi

- mulighet for gjenbruk i andre prosjekter