Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Bakgrunn

Elevtalet på Kaupanger skule har økt kraftig dei siste åra. Dette, i lag med at tilstanden er dårleg, gjer at Sogndal kommune treng å anskaffe ein ombygging av elevgarderobar på Kaupanger skole.

Tiltaket omfattar Bygg A som er bygd i to byggetrinn. Ein frå 70-talet og ein frå 90-talet.

Dagens areal er for lite i fleire av garderobane. Desse garderobane trengst å auke i areal for å dekke det aukande elevtalet. I tillegg er fleire av garderobane i dårleg forfatning. Elevar og tilsette rapporterer om dårleg trivsel rundt garderobane og spesielt toalettfasilitetar.

Vidare er det avdekket at det er for lite takareal som elevar kan stå under i dårleg ver. Derfor er det behov for at det byggast to takoverbygg elevar kan opphelde seg i friminutt.

På SFO-bygget er det komet et avvik frå miljøretta helsevern på skille mellom rein/skitten sone i garderoben. I denne konkuransen ynskjer vi å utfordre tilbydarar på å finne ein «lettvint» måte å få lukka dette avviket på.

Behov

Det skal gjerast tiltak på 6 garderobar for 5.-10. trinn i Bygg A. Arbeid på ein av desse garderobane er opsjonsarbeid. I tillegg vil vi ha to opsjonar som vi vil vurdere om skal gjennomførast etter val av leverandør. Opsjonane skal i tilfelle gjennomførast i samband med resten av arbeidet.

Opsjon 1: Full ombygging av garderobe 2 i bygg A

Opsjon 2: To takoverbygg

Opsjon 3:  Tiltak på avvik rundt rein/skitten sone i bygg C

Garderobar

Grensesnittet omfattar heile grovgarderobane inkludert toalett, og gjeld heilt fram til klasseromsdør.

Arkitektonisk behov

Nye garderobar skal respektere uttrykket til Bygg A

Garderobar i A-bygget, 6 stk

Dagens garderobar opplevast som slitte og mistrivelege. Elevar rapporterer om mistrivsel i garderobane og spesielt toaletta. Det er ynskjeleg at leveransar på dette tiltaket skal vere med å bidra til auka trivsel.

Garderobane deler vi inn i tal 1-6 i denne konkurransen for å kunne skilje kva tiltak som skal gjennomførast på garderobane. Garderobane skal nyttast av 5.-10. trinn.

| Garderobe | Kva tiltak som skal gjerast | Utforming og arkitektonisk |
| --- | --- | --- |
| 1,3 og 6 | Riving av eksisterande garderobe. Bygging av ny større garderobe. Desse garderobane skal ha sittebenk og knaggar til elevane Alle garderobane skal ha 3 WC. Det skal vere mogleg å vaske henda på innsida av alle toaletta. |  |
| 2 | Delvis ombygging med opsjon for full ombygging (opsjon 1). Garderoben skal ha sittebenk og knaggar til 60 elevar. Det skal vere 2 små toaletter og éin HVWC i garderoben. Det skal vere mogleg å vaske henda på innsida av alle toaletta. | Denne garderoben er påbygd tidlegare. Det er ønskeleg med full ombygging, men ettersom prisnivå er usikkert ved utlysingstidspunkt, er denne garderoben ønsket prisa delvis ombygd med opsjon for full ombygging. (opsjon 1) |
| 4 og 5 | Desse toaletta skal pussast opp. Generelt sett er overflata i dårleg tilstand. Fast inventar må erstattast. Det må inn sittebenk og knaggar så mye som det er plass til. |  |

Dagens garderobar på Bygg B bygd i 2023, har to inngangsdører inn til kvar garderobe med ei garderobeinnredning som også fungerer som skiljevegg inni garderobane. Dette er skolen svært nøgd med då det er lettare å skilje elevergrupper som gjer det lettare å halde orden på elevane og unngå at konfliktar kan oppstå. Løysinga sikrar og effektiv trafikkflyt. Sjå vedlagt planteikning frå ombygde garderobar i Bygg B.

Løysingar skal leggje til rette for enkelt og maskinelt reinhald. Planløysing må ivareta et tydeleg skille mellom rein og skitten sone. Elevar skal kunne gå til toaletta utan å krysse skitten sone i garderobane.

Opsjon 2: Takoverbygg

Det er for lite takoverbygg utandørs som elevane frå 5. – 10. trinn kan opphelde seg under ved dårleg ver. Det skal setjast opp to takoverbygg. Eit mellom Bygg A og Bygg B, og eit sør for Bygg A. Tilbydar står her fritt til å kome med forslag til plassering og utforming. Eit innspel frå elevane er at det skal vere fleire bord og sitjeplassar under takoverbygga.  Per i dag brukast området mellom bygg A og B til mykje ballspel, som det er verdt å leggje til rette for at kan fortsette.

Takoverbygga skal vere minimum 50 kvm i storleik per takoverbygg.

Opsjon 3: Lukke avvik garderobe SFO-bygget

Bygg C som i dag vert brukt bla. som undervisningslokale for 1. trinn og SFO har fått et avvik på for dårleg skilje mellom rein og skitten sone i grovgarderoben ved inngangen. Dette avviket kom ettersom at garderoben både fungerer som garderobe og ein korridor mellom klasseromma og trappa. Her ynskjer vi at det lagast et meir naturleg skilje mellom gang og garderobe.

Kva må tilbydar undersøke/utarbeide sjølv før

Vedlagte skisser for garderobeløysing skal leggast til grunn for totalentreprenørens videre prosjektering.

Skissene er å anse som førande for overordna planløysing, romdisponering, funksjon og arkitektonisk uttrykk. Vedlagte skisser er basert på gamle byggteikningar og er ikkje kontrollmålt. Totalentreprenør plikter å foreta nødvendige kontrollmålingar på staden før prosjektering, produksjon og gjennomføring.

- Tilbydar må teikne opp garderobar på minimum LOP200-nivå.

- Det må utarbeidast situasjonsplan

- Tilbydar må sjølv finne passande områdar for bygging av takoverbygg på uteområdet. Sogndal kommune har ikkje føretatt grunnundersøkingar på uteområdet.

Krav

Generelt

Framdrift

Framdrift og gjennomføringsevne er sentralt for oppdragsgjevar. Leverandør skal nytte eit eigna levande verktøy for framdriftsplan som også oppdragsgjevar skal få tilgang til.

Alle arbeidar på Kaupangar skule må planleggast saman med skulen då skulen skal vere i full drift i byggeperioden. Det er ynskjeleg at mest mogleg arbeid skal føregå i skuleferie. Arbeid som vil skje utanom skuleferie må koordinerast med skulen.

Avvik frå sluttdato er leverandøren sin risiko.

Asbest

Garderobe 1, 2, 4 og 5 er frå byggeår på 70-talet. Dette var ein periode asbest kunne bli brukt som byggemateriale. Det blei påvist asbest i takkonstruksjonen i sperretaket på hovudbygget når dei skifta taket for nokon år tilbake. Ettersom at førekomst av asbest er ein usikkerheit i garderobane blir all arbeid knytt til asbest prisa under rekningsarbeid i prisskjema. Tilbydar treng ikkje å prisa inn asbestarbeidar i vederlaget sitt.

Forskrifter og regelverk

Tiltaket skal gjennomførast etter plan og bygningslova og TEK17.

Tiltaket skal planleggast og gjennomførast i tråd med «Krav og anbefalingar til skular» vedlagt denne konkurransen.

Prosjektering

Valt leverandør vil vere ansvarleg prosjekterande

Byggesøk

TE vil vere ansvarleg søkar for heile tiltaket

Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse

TE må utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Prosjektstyringsverktøy

Det er eit krav at alle involverte partar i prosjektet nyttar Autodesk Forma som felles prosjektstyringsverktøy. Dette omfattar totalentreprenør (TE), prosjekterande og underleverandørar. BH sørger for å sikre nødvendige lisensar til tilbydd nøkkelpersonell.

Verktøyet skal nyttast aktivt i den daglege styringa av prosjektet, og skal fungere som ein felles plattform for samhandling, dokumentasjon og oppfølging. Alle teikningar, dokument og relevante filer skal vere strukturert og tilgjengelege i løysinga.

TE skal utarbeidast ein styrande framdriftsplan som er konsistent med tilbodet og som legg grunnlag for systematisk oppfølging av framdrift, kvalitet og kostnader. Framdriftsplanen skal vere integrert i prosjektstyringsverktøyet og nyttast aktivt som kontrollverktøy gjennom heile prosjektperioden.

Løysinga skal vidare nyttast til løypande dokumentasjon av utført arbeid, kvalitetssikring og kostnadsoppfølging, slik at det til ei kvar tid er sporbarheit mellom planlagt og faktisk utført arbeid.

All FDV-dokumentasjon for prosjektet skal samlast, strukturerast og leverast gjennom Autodesk Forma.

FDV-dokumentasjon

Totalentreprenøren skal utarbeide og levere komplett FDV-dokumentasjon for alle nye og berørte bygningsdelar og tekniske installasjonar i forbindelse med ombygging av garderobar.

Dokumentasjonen skal være tilstrekkeleg for sikker og effektiv forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av anlegget, og leverast i henhold til NS 8407

ROS-analyse

Tilbydar skal levere risiko- og sårbarhetsanalyse ved sitt tilbod og skal minimum omfatte:

- Forhold knytt til eksisterande bygningsmasse

- Drift i eksisterande skule mens byggearbeid pågår

- Sikkerheit for elevar og tilsette på Kaupanger skule

- logistikk og skille mellom byggearbeida og skuleverksemd

- tekniske grensesnitt og ombyggingsarbeid

- framdriftskritiske forhold

Om lista er mangelfull supplerer tilbydar med eigne punkt.

Krav til garderobar

Areal

Garderoben skal vere tilstrekkeleg dimensjonert for å sikre nok plass til elevar men og effektiv maskinreinhald.

Overflatar

Golv skal tåla fukt, smuss og mekanisk belastning og vere lett å vaske utan skade.

Veggar skal vere solide, slett og ha vassbestandig overflate som tålar sprut frå sko, støvlar og vått regntøy.

Garderobeløysing

Garderobeløysing skal bestå av knaggar og sittebenk. Løysing skal vere vegghengte med fri golvflate (min. 30cm fri høgde), evt. Skal benker byggast tett ned mot golv for å sikre effektiv reinhald.

Det skal vere nok knaggar slik at klede kan hengje luftig og tørke.

Det skal leverast inni garderoben i tilknyting inngangsparti.

Garderobane skal skilje mellom rein og urein sone. Elevar skal kunne benytte seg av toalett frå klasseromma utan å måtte gå gjennom urein sone inni garderoben.

Inngangsparti

Inngangsparti skal planleggast for å sikre god trafikkflyt.

Inngangspartia skal utformast på en slik måte at støv, skitt, søle, vann og snø ikkje blir dratt inn på skulen. Det skal vere rist utanfor inngangsdøra.

Det skal vere fast dekke rundt inngangspartiet.

Det skal vere plass til absorberande matter innanfor inngangsdørene.

Ventilasjon

Det skal monterast balansert ventilasjonsanlegg i alle garderobane. Luftmengdene må vere stilstrekkelege for å handtere fuktige klede. Toaletta skal og ha balansert ventilasjon. Luftmengder skal dimensjonerast etter bruken.

Elektro og automasjon

Tilbydar syter for å levere alle elektriske leveransar.

Oppvarmingskjelder i nye garderobeanlegg skal vere varmekablar i golv. Varmekablar i garderobar og toalett skal ha separat styring. Garderobar som skal pussast opp eller delvis byggjast om kan ha andre oppvarmingskjelder.

Varme og ventilasjon skal koplast opp mot det eksisterande SD-anlegget på skulen. Frå SD-anlegget skal det kunne lese av feilmeldingar, skru anlegg av/på og kunne styre varme og luftmengder. Dagens SD-anlegg er GK Cloud

Om tilbydar vel å tilby systemhimling er det ynskjeleg at alle stikkontaktar monterast over himling.

VVS

Tilbydar syter for å levere alle VVS leveransar

Akustikk og lys

Utover krav i TEK17 og miljøretta helsevern skal det nyttast materiale i tak som har ekstra gode lyddempande eigenskapar som eksempelvis systemhimling eller akustikkplater.

Det skal vere tilstrekkeleg lysforhold i garderobeanlegget. Alle lys i garderobar skal skiftast til LED med bevegelsesstyring

Krav til takoverbygg på skoleplassen

Takoverbygget skal byggast i vedlikehaldsvennelege materialar og stå i stil med eksisterande skulebygg.

Miljø

Leverandør skal sortere og handsame alt avfall i prosjektet i samsvar med Avfallsforskrifta.

Det skal sørges for at avfall blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.

Det er krav om 90 % sortering av avfall, også riveavfall, i vektprosent.

Oppdragsgjevar kan når som helst be om kvittering på levert avfall til godkjent mottak.

Krav til byggjeplass

Reinhald

Støvande arbeid må avskjermast. Leverandøren pliktar å halde arbeidsplassen ryddig undervegs og ved kvart avslutta arbeidsmoment. Før overlevering pliktar leverandør å gjennomføre fullstendig opprydding og reingjering. Ved fråvik har arbeidsgjevar rett til å hyre inn annan leverandør for opprydding, på leverandør sin kostnad.

Krav til sikkerheit

Alt materiell skal lagrast og handterast på ein slik måte at det ikkje aukar risiko for skade på personar, bygg eller miljø. Brannfarleg materiale som lagrast utandørs, skal plasserast minimum 8m frå bygning.

Leverandør skal syte for naudsynte tillatingar medan arbeidet pågår, og syte for naudsynt sikring av arbeidsplassen. Dette inkluderer stillas, lift og stigar med meir, som skal nyttast i samsvar med retningslinjer frå Arbeidstilsynet og anna relevant regelverk.

Administrative rutinar

Fakturering

30 dagar betalingsfrist.

På faktura skal det komme tydeleg fram kva del av arbeidet faktura gjeld. Fakturaen må følge aktivitetsstrukturen i framdriftsplanen der aktivitetar er sporbare i fakturaen.

Sluttfaktura skal liggje føre maksimum 1 månad etter overtaking.

Indeksregulering

Kontraktssummen skal ikkje indeksregulerast

Rapportering

Godkjent sluttdokumentasjon skal liggje føre før overtakingsforretning vert utført og før sluttoppgjer vert utbetalt.

Entreprenør si sikkerheitsstillelse

Jamfør NS 8407 punkt 7.2. Entreprenør skal stille sikkerheit. Skal føreligge ved avtaleinngåing. Oppdragsgjevar stiller ikkje sikkerheit.

Tildelingskriterium

|  | Evalueringskriterium | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pris (50% vekting) - Tilbodssum - Rekningsarbeidar - Påslagsprosent - Opsjonar 1 og 2. - Opsjon 3 vert eventuelt gjennomført som rekningsarbeid | Ferdig utfylt prisskjema |
| 2 | Kvalitet (30% vekting) Garderobane (hovudarbeidet) vil vektast høgast i evaluering av kvalitet. Her vil vi særleg evaluere - Løysingsforslag plan og funksjon - Materialval / robustheit / reinhald Opsjon 1 og 2: Opsjon 1 vil bli evaluert som del av hovudarbeidet. Opsjon 2 Ved evalueringa av takoverbygg vil vi vektlegge - utforming - plassering i høve eksisterande bruk av områda - beskyttelsesevne mot ver og vind | - Kort skildring av funksjonelle val, materialprinsipp, drift og reinhald - Målsatte planteikningar, snitteikningar, fasadeteikningar og situasjonsplan som illustrerer heile tiltaket. Detaljeringsnivå skal vere etter LOD 200 - Overflateval, utforming |
| 3 | Framdrift (20% vekting) - Framdriftsplan Det er viktig for oppdragsgjevar at mest mogleg andel arbeid vert gjort i skuleferie. Overtakingstidspunkt vert dagmulktbelagt milepål | Ferdig utfylt framdriftsplan med: - bindande sluttdato - sentrale milepålar som skulestart og overtakelse. - anna sentral informasjon for å vise at framdriftsplanen er gjennomførbar |