KRAVSPESIFIKASJON FOR TEATERSTOLER

Prosjekt: 1001339 Sandvika Teater – Fase 2

K203 - Anskaffelse av teaterstoler

Mai 2026

Innhold

1	Generelt	3

2	Tilbudets omfang:	3

3	Salen	3

3.1	Parkett	4

3.2	Galleriet	4

3.3	Eksisterende scene	4

4	Kvalitet	4

4.1	Konstruksjon	4

4.2	Dokumentasjon	4

5	Stol	4

5.1	Krav til fysiske mål og utførelse	4

5.2	Renhold	5

5.3	Universell utforming	5

5.4	Brannkonsept	5

6	Materialer	5

7	Merking av stoler og rader	6

8	Montering og Levering	6

9	Miljø	7

9.1	Krav til produkter	7

9.2	Krav til gjenbruk	7

10	Service og reservedeler	7

10.1	Service	7

10.2	Reservedeler	7

11	Garanti	8

12	Referanser	8

13	Prøvestol	8

Generelt

Denne anskaffelsen gjelder leveranse av stoler til teateret og prosjektering av amfi for bedre siktlinjer mot teaterscenen. Leveransen er del av en helhetlig oppgradering og skal tilpasses byggeprosjektets fremdriftsplan.

Det legges opp til en løsning med god kvalitet og sittekomfort.

Tilbudets omfang:

- Leveranse og installasjon av ca. 450 enkeltstoler.

- Leverandøren skal før leveransen iverksettes, utvikle en amfiprofil med optimale siktlinjer og utarbeide løsning for utplassering av stolmodellen som optimaliserer publikumskapasiteten. Det skal tilstrebes høyest mulig antall stoler.  Løsning skal godkjennes av BH og bruker. Avvik i stolantall skal ikke påvirke enhetsprisen.

- Enhetspris skal oppgis, og ved evaluering brukes totalsum for 450 stoler.

- Utover arbeidet som er inkludert over skal leverandøren bistå i prosjektering og detaljering av oppbygning av amfi. Leverandøren vil også ha ansvar for kvalitetssikring av oppbygningen. Det medtas 50 timer for kvalifisert ressurs. Timepris for ressursen oppgis.

- Ressurs(r) skal dokumentere faglig kvalitet/kompetanse og vise til relevante prosjekter.

Beskrivelse av tilbudt produkt, nøyaktig typebetegnelse og delpriser skal oppgis i pristilbudet. Det skal oppgis totalsum for tilbudet, og det skal fremkomme hvordan man har beregnet totalsummene.

Tilbudet skal være en komplett leveranse og skal inkludere alle utgifter ifm. leveransen, så som frakt og montasje, reise- og oppholdsutgifter for montører, nødvendig tildekking på byggeplass, rengjøring, fjerning av emballasje og forsikring av utstyret/ stolene til ferdig installasjon. Listen er ikke uttømmende.

Deltagelse på byggemøter/befaringer på teateret, inkludert reise/oppholdsutgifter skal være inkludert i prisen.

Salen

Teatersalen går over to plan, parkett og galleri. Tilbyder skal foreslå en layout med tilbudt stolmodell, og vise plan og snitt av amfi. Planløsning og snitt med ideelle siktlinjer vil bli videreutviklet i detaljprosjektering sammen med valgt leverandør.

Det vises til vedlagte plan, snitt og ifc-modell, se vedlegg Del 2 – V03-01, -02, -03, -04, -05, og -06. Disse må sees som et utgangspunkt som skal utvikles videre og detaljeres. Trinninndeling må utvikles av leverandør.

Det skal være trinnfri tilkomst til sal fra inngangen som ligger nærmest scenen. Her er også tilkomst til universelt utformede sitteplasser. Se ytterligere beskrivelse for dette lenger ned i dokumentet.

Alle mål på tegninger i konkurransegrunnlaget er orienterende og må kontrollmåles før bestilling. Bygget er scannet og leverandøren vil ha tilgang til punktsky.

Parkett

Amfinivåene på parkett skal justeres slik at siktlinjene blir så gode som mulig. Den nye amfioppbygningen kan bygges oppå eksisterende amfigulv, dette avklares med totalentreprenøren i en senere fase.

Galleriet

Amfiet på galleriet er revet, og det nye amfiet skal bygges fra eksisterende betongkonstruksjon. Deler av betongkonstruksjonen skal forsterkes som en del av byggeprosjektet, og det må medregnes koordinering mot prosjektets totalentreprenør.

Eksisterende scene

Eksisterende scene er ikke en del av prosjektet og beholdes som den er.

Kvalitet

Tilbudte stolmodell skal ha styrke, kvalitet og utførelse velegnet til bruk i kultursaler. Det vektlegges estetisk utforming, komfort og akustiske egenskaper, og stolen skal oppfylle krav i aktuelle europeiske tekniske standarder.

Konstruksjon

Stolene skal være konstruert for tung bruk og lang levetid, og min. oppfylle kravene til nivå 3 i NS-EN 12727. Testing av innfestingsstyrke og mekanismens kvalitet skal være inkludert. Sertifiseringen skal dokumenteres. Dersom slik sertifisering av stolen ikke finnes, skal det gis annen dokumentasjon på stolens kvalitet og holdbarhet. Mangelfull dokumentasjon vil føre til trekk i kvalitetsvurderingen.

Dokumentasjon

Leverandør skal dokumentere hvordan stolene monteres og garantere at løsningen oppfyller krav til stabilitet, personsikkerhet, rømningsforhold og gjeldende brannkrav. Dokumentasjonen skal suppleres med relevante illustrasjoner og/eller bilder.

Tilbudt løsning skal beskrives, gode og innovative løsninger vil bli vektlagt under kvalitetskriteriene.

Stol

Det skal leveres stoler som medvirker til en god teateropplevelse for både voksne og barn.

Krav til fysiske mål og utførelse

- Stolens størrelse: Det skal tilbys minimum to alt. Rygghøyder. Det ønskes en stolbredde som gir maks C/C 56cm (målt midt på stol til midt på stol) som er dagens løsning.

På parkett ønskes en lav/medium rygghøyde for best mulig siktlinje siden gulvet har en relativt slakk helning. På galleri ønskes en noe høyere rygg tilpasset det bratte amfiet.

Det er viktig at stolen ikke bygger for mye i bredde og dybde, slik at en får plass til nok stoler.

- Avstand mellom stolradene må være i tråd med de føringer som er gitt i brannkonseptet.

- Innfesting skal være i opptrinn, for å sikre enkel rengjøring.

- Det må tas høyde for god forsterkning i stål ved innfesting.

- Stolene skal henge sammen i rekke uten at en opplever bevegelse fra nabostolen. Leverandør oppgir anbefalt løsning.

- Stolene skal ha mekanisk vipp, der seteputene automatisk vipper opp når setene ikke er i bruk for å sikre fri passasje og enkel rengjøring. Vippemekanismen skal være pålitelig, slitesterk og stillegående.

- Stolene skal ha enkle armlener, med topp-plate i tre.

- Stolryggens bakside (rygg) og underside (sete) skal ha en hard overflate i lakkert treverk. Det skal oppgis pris på både perforert og ikke-perforert overflate. Stoler på galleri skal i utgangspunktet utføres med perforert underside sete på grunn av bratt stigning i amfiet. Eventuelt fravik fra dette kan vurderes av akustiker i neste fase.

- Stolene skal ha god polstring og sittekomfort, tilpasset variert brukergruppe fra barn til eldre.

- Stolene skal ha tilsvarende lydabsorberende egenskaper med og uten person i sete. Absorbsjonsdata for stoler skal oppgis som målt etter den internasjonale standarden ISO 354 og tilfredsstille krav gitt i premissnotat akustikk, se vedlegg Del 2 – V03-08. Dokumentasjon skal leveres med tilbudet.

Renhold

- Stolene skal være tilpasset for enkelt og godt renhold av både stoler og gulv. Produktene skal ikke ha detaljer som samler smuss og vanskeliggjør renhold.

Universell utforming

- UU-plasser: Leverandøren skal tilby en fleksibel løsning for fire rullestolplasser slik at de raskt kan omgjøres til vanlige sitteplasser, f.eks. ved løse stoler eller demonterbare stoler/seter. Løsningen skal være enkel og raskt å montere/demontere til de ulike posisjonene. Utforming skal være lik resten av stolene.

Brannkonsept

Løsningen skal ikke være i strid med brannkonseptet med tilhørende tegninger, se vedlegg Del 2 – V03-07, og sikre tilstrekkelig bredde for rømningsveier.

Materialer

- Fargebeising og lakk av treverk skal være inkludert i pris, og tåle spritrengjøring.

- Treverk på stoler skal tilbys i minimum tre fargenyanser av tre, der minst én variant er mørkt tre tilsvarende teakfarge.

- Stoff skal ha følgende egenskaper:

  - Ullkvalitet, min. 85% ull.

  - Flammehemmende kvalitet iht NS-EN1021-1 og NS-EN1021-2

  - Slitestyrke på ≥ 80.000 Martindale

  - Lysekthet på minst 5 iht. standarden EN ISO-105 B02:1999.

  - Fargeekthet mot gniing, min. 4

  - Pilling-resistens, min 4

  - Renhold: Må tåle vask/rens. Dokumentasjon på anbefalt metode/middel skal vedlegges tilbudet.

  - Det vil bli vektlagt at stoffet er impregnert for lettere renhold.

- Stoffet som leveres må være i samsvar med krav gitt i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) FOR-2004-06-01922.

- Farge skal avklares med ARK/IARK i videre prosjektering. Det skal tilbys flere alternative ullstoffer der minst tre er i mørk rød nyanse som passer i salens materialkonsept, se vedlegg Del 2 – V03-06.

- Lysrefleksjon fra stoffet må unngås.

- Tilbudt tekstilprodukt skal beskrives.

- Stoffprøver og fargekart skal kunne ettersendes på forespørsel.

Merking av stoler og rader

- Nummerering av sete: Det skal tilbys skilt plassert på sete, som dagens løsning.

- Nummerering av rad: Det skal være skilt på endevange første og siste sete.

- Stolleverandør skal levere stoler med integrert markeringslys som del av seteradnummer i stolens vange på galleri. Markeringslyset skal plasseres ved starten av hver seterad. Belysningen skal være klargjort for tilkobling til DALI-2-styringssystem, inkludert nødvendige grensesnitt og kompatible komponenter. Belysning bør være 2700K eller varmere. Dimbar LED. Utforming av belysning skal ta inspirasjon av dagens markeringslys på gulv nede i salen.

- Skiltene skal ha materialbruk, skrift og form som glir godt inn i salen, og skal være lettlest.

Bildene viser eksisterende merking i gulv og på sete.

Skilt innfelt i trinn for hver rad på parkett skal videreføres og er en del av totalentreprisen. Der det er mulig skal eksisterende lokk gjenbrukes, med nytt ledlys, sjablong og beskyttelsesplate.

Det er viktig å merke seg at nummering og hvordan dette bygges opp skal avklares med bruker pga. bookingsystemet.

Montering og Levering

Leverandøren må foreta befaring/ innmåling før bestilling iverksettes. Det tas forbehold om unøyaktigheter i målte verdier i teatersalen, og kontrollmåling må foretas av valgte leverandør. Kostnadene for befaringen skal være inkludert i monteringskostnadene.

Leveringstid oppgis i uker fra signering av avtale til montering kan starte.

Monteringstid skal oppgis i antall arbeidsdager.

Leveranse og installasjon skal foretas i samarbeid med byggherre og totalentreprenør og fremdrift tilpasses byggeprosjektets fremdriftsplan.

Leverandøren skal beskrive kravene som stilles til klargjøring og tilrettelegging, samt evt. forbehold. Videre plikter leverandøren å gi nødvendige opplysninger slik at det kan lages en realistisk fremdriftsplan for prosjektet.

I tilbudet skal det medtas demontering og fjerning av eksisterende stoler. Dette skal utføres umiddelbart etter 11. januar 2027, og være ferdigstilt til 22. januar 2027. Nøyaktig tidspunkt avklares nærmere og det kan være mulighet for å starte tidligere i januar.

Tentativ Fremdriftsplan

|  | Dato |
| --- | --- |
| Tilbudsbefaring: | 20.05.2026 |
| Tilbudsfrist: | 10.06.2026 |
| Frist for stol for prøvesitting | 16.06.2026 |
| Prosjektering/koordinering mot TE: | Høsten 2026 |
| Fjerning av eksisterende stoler: | Januar 2027 |
| Montasje koordineres med TE: | Vår/sommer 2027 |
| Overtakelse av kontraktsarbeider: | August 2027 |

Miljø

Krav til produkter

Produkter skal til enhver tid oppfylle miljøkrav som følger av gjeldende lover- og forskrifter.

Miljøkravene skal tilfredsstilles både ved fremstillingsprosess, emballering, distribusjon, i bruk og ved avfallshåndtering.

Standardene med kravverdier som finnes på Møbelfaktas nettside skal oppfylles Møbelfaktakrav. Dokumentasjon kan gis gjennom Møbelfakta‑sertifisering eller annen tilsvarende tredjepartsdokumentasjon som viser at kravene er oppfylt.

Krav til gjenbruk

Det stilles krav til at min. 50 stoler gjenbrukes til tilsvarende eller andre formål, BH forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon på dette.

Service og reservedeler

Service

Det skal levers tilbud på serviceavtale som beskriver hva som utføres til tilbudspris. Tilbudt serviceavtale inngår ikke i denne kontrakten.

Reservedeler

Det stilles krav til at reservedeler er tilgjengelige i min. 10 år.

Som en del av tilbudet skal det levers:

En eske av hver type;

- Skruer

- Pakninger

- Skiver

- Festemateriell og andre slitedeler

og:

- 5 rygger

- 5 seter

Garanti

Trekk, søm, stopp, konstruksjon og slitedeler skal ha en garanti på minimum 5 år fra installasjon, forutsatt normal bruk.

Garantien skal beskrives, og det skal komme frem hva som ev. ikke dekkes. Garantiens omfang vil bli vurdert under kvalitetskriterier.

Referanser

Det skal oppgis referanser for leveranser av tilsvarende modeller og omfang som i denne forespørselen. Dette vil bli vektlagt i evalueringen.

Prøvestol

Tilbyder skal ved forespørsel levere stol for prøvesitting i Sandvika.