Kravspesifikasjon

Prosjekt: Sikkerhetstiltak NAV Hadsel

Dato: 13.05.2026

0 Generelle bestemmelser

Alle arbeider skal inkludere komplett leveranse, montasje, testing og idriftsettelse. Tegninger gjelder foran tekst ved motstrid. Entreprenør skal koordinere alle fag.

B21 Rivingsarbeider

Riving av innervegger ca. 90 m² og himling ca. 177 m² inkludert borttransport og deponi.

Riving av 1 stk toalett.

B24 Himling

Systemhimling T-24 600x600 mm, ca. 177 m². Profiler RAL 9010. Himlingsplater 40 mm Combisone NCS S 0500-N.

B23 Systemvegger

Flushfront vegger: 12 dørfelt, 9 glassdører, 26 glassfelt (2500 mm). Tette felt ca. 106 m² NCS S 7500-N.

B23 Skillevegger

Uni Wall 48 eller tilsvarende, høyde 2500 mm, ca. 45 m².

B23 Lydskjørt

Doble lydskjørt i mineralull med alufolie, ca. 63 lm.

B31 Betongsaging

2 stk døråpninger 10x21 komplett utført.

B29 Dører og beslag

ID256A, ID267A, ID268A, ID269A,

ID270A, ID271A og ID250A skal ha

smekk-låskasse (8561 el.) Aperio H100

aktivert for åpning med kort fra 256 Åpen

brukersone, og kun aktiv dørvrider på motsatt side, langskilt.

ID267B, ID268B, ID269B, ID 270B og

ID271B skal alle ha L vrider og blindskilt

inn mot rom og L vrider og knappvrider

mot 250 Korridor. De skal også leveres

med låskasse UTEN smekk (565 el.)

B29 Dører

1 stk EI30 S aluminiumsdør med glass.

V36 Kjøling

2 utvendige aggregat og 10 innvendige enheter i rom 252-271.

V31 Ventilasjon

Tilluft i rom, avtrekk i korridor 250. Overstrømning med lydfelle. Rom 256 uten overstrømning.

E44 Belysning

60x60 individuelt justerbare nye led lys

i rom: 250, 267, 268, 269, 270, 271 og 256.

E46 Adgang

Elektrisk sluttstykke på dør ID269A og

«låse opp» knapp for denne døra ved

ansattes dør ID269B inne på 269.’

M65 Foliering

Frostfolie 800–1850 mm med rød stripe og NAV-logo. Korridor 800–1550 mm. Dører mot korridor uten logo.

Y FDV

Komplett FDV-dokumentasjon for alle fag skal leveres.