SSA-K bilag 2024

Bilag til SSA-K

Bilag til kjøpsavtalen

Statens standardavtale for kjøp av programvare og utstyr

Innhold:

Bilag 1: Kundens behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

Om Stortinget	3

Formål og omfang	3

Generell info	4

Kravspesifikasjonens oppbygging	4

Kravspesifikasjon	5

Avtalens punkt 2.2.2 Tilpasninger og installasjon mv.	10

Avtalens punkt 2.2.6 Undersøkelsesplikt/godkjenningsprøve	10

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen	11

Avtalens punkt 2.2.7 Garantiperiode og garantiytelser	18

Bilag 3: Kundens tekniske plattform	19

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	19

Bilag 4: Leveringstidspunkt og andre frister	20

Avtalens punkt 2.2.5 Tid og sted for leverandørens ytelse	20

Bilag 5: Godkjenningsprøve	21

Avtalens punkt 2.2.6 Undersøkelsesplikt/Godkjenningsprøve	21

Beskrivelse av kundens godkjenningsprøve	21

Bilag 6: Administrative bestemmelser	23

Avtalens punkt 2.1.1 Partenes representanter	23

Markedsføring	23

Bilag 7: Pris og prisbestemmelser	24

Avtalens punkt 6.1 Vederlag	24

Tillegg ordinær timepris	25

Avtalens punkt 6.2 Fakturering	25

Fakturaformat og faktureringsadresse	25

Avtalens punkt 6.5 Prisendring	26

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten	27

Bilag 9: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	28

Bilag 10: Standard lisensvilkår/standardvilkår for standard programvare og fri programvare	29

Bilag 11: Databehandleravtale	30

Bilag 1: Kundens behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Om Stortinget

Stortinget består av 169 folkevalgte representanter med tilhørighet til et politisk parti. En stortingsrepresentant utfører sitt arbeid i komiteene og i partigruppene, deltar i debatter i stortingssalen og høringer og har kontakt med velgere og media, for å nevne noen av de viktigste oppgavene. Hvert parti på Stortinget har sitt eget sekretariat med politiske rådgivere og administrativt ansatte, som bistår representantene med politisk og praktisk arbeid. For tiden er det om lag 250 ansatte i stortingsgruppene.

Stortingets administrasjon ivaretar alle administrative funksjoner som knytter seg til virksomheten Stortinget utøver som konstitusjonelt organ. Formålet er å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Administrasjonen formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, og har ansvar for å drifte og ta vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst. Stortingets administrasjon er for tiden organisert i 7 avdelinger og har 500 medarbeidere. Stortingets direktør leder den administrative virksomheten og er sekretær for Stortingets presidentskap.

Formål og omfang

Stortinget har til hensikt å inngå avtale om kjøp av én (1) fabrikkny høyvolums sort/hvit printer som er hovedmaskinen for produksjonen av parlamentariske dokumenter. I tillegg skal det inngås en vedlikeholdsavtale på printeren. Både kjøpsavtalen og vedlikeholdsavtalen vil bli tildelt samme leverandør.

Den eksisterende utskriftsløsningen består av to separate hovedkomponenter:

- en høyvolum svart-hvitt-printer (printmotor), og

- en etterbehandlingsenhet (Watkiss BLM 550+) for innmating, stifting og ferdigstilling av utskrifter.

Etterbehandlingsenheten har lengre teknisk og funksjonell levetid og skal videreføres. Anskaffelsen omfatter derfor kun ny printer (printmotor) med tilhørende input/output jf. kravspesifikasjonen.

Ny printer skal være teknisk kompatibel med eksisterende etterbehandlingsutstyr, slik at samlet løsning fungerer som én integrert produksjonslinje på samme måte som i dag. Valgt leverandør må også kunne overta ansvar for vedlikehold og deler til eksisterende etterbehandlingsenhet (Watkiss BLM 550+).

Generell info

Det er begrenset med plass for printer og Watkiss BLM 550+. Dette er beskrevet i Vedlegg 2 Arealtegning med mål hvor stort område hele printerlinjen med etterbehandling kan plasseres på.

Grunnet Stortingets GNF’er (grunnleggende nasjonale funksjoner) har Stortinget egne aggregater og UPS’er for å drifte deler av grafisk virksomhet lokalt ved eventuelle brudd på strøm inn til trykkeriet.   
Tilbudt hovedenhet, som står for størsteparten av effektforbruket, må derfor kunne driftes på 400V, uten bruk av skilletrafo eller lignende.

Kravspesifikasjonens oppbygging

Kravtabeller

Under følger en beskrivelse av hvordan kravtabellene er oppstilt i dokumentet.

Formatet på kravtabellene er slik:

| Kundens krav |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/ Delvis) | Løsningsbeskrivelse |

Krav nr.:	Kravpunktets unike løpenummer

Emne: 		Angir kravets emne eller kategori

Beskrivelse av krav:	Tekst som beskriver kravet

Kravtype:	Se tabell nedenfor

Tabell: Kravtype

| Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. Her kan Leverandør ikke svare at kravet er «delvis» innfridd. |
| --- | --- |
| Absolutte krav (A)* | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor «mer er bedre». Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for relativ vurdering. Her kan Leverandør ikke svare at kravet er «delvis» innfridd. |
| Ønskede krav (B) | Kravet BØR oppfylles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. Her kan Leverandør svare at kravet er «delvis» innfridd. |

Tabell: Svaralternativer

| Ja | Leverandør dekker kravet |
| --- | --- |
| Nei | Leverandør dekker ikke kravet |
| Delvis | Leverandør dekker deler av kravet, løsningsbeskrivelse er nødvendig |

Løsningsbeskrivelse:

Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å besvare kravet i selve kravtabellen, kan besvarelsen gis i eget vedlegg. I så fall skal det i kravtabellen gis referanse til hvor besvarelsen ligger, og det skal i vedlegget klart fremkomme hvilket krav som utdypes.

På alle kravene skal Leverandøren gi en god, men kortfattet beskrivelse av hvordan kravet oppfylles i tilbudet. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å bare bekrefte oppfyllelsen av kravet. Dersom kravet er angitt som et A* eller B-krav skal besvarelsen av kravet være særlig utfyllende ettersom besvarelsen har betydning for evalueringen.

Kravspesifikasjon

| Funksjonalitet | Leverandørens svar (bekreftet lest og forstått) |
| --- | --- |
| For full funksjonalitet, og automatisering av innstillinger mellom eksisterende programvare og drivere, er følgende påkrevd: Maskinen skal ha støtte for PostScript® PDF støtte APPE støtte (Adobe PDF print engine) JDF/ JMFstøtte (job definition format) Det skal leveres PPD-driver (PostScript Printer Definition). Windows® 10 \64 bits driver PPD-Driver skal fortrinnsvis leveres på Norsk, men engelsk er akseptabelt. PPD-driver skal kunne konfigureres med levert tilleggsutstyr. PPD-Driver skal inneha alle funksjonaliteter som printer er utstyrt med, og skal kunne definere. |  |
| Videre skal maskinen ha følgende funksjonalitet mm: Papirformater: A4, A3, SRA4 og SRA3 Plexvalg: Simplex og duplex Samling: Samling, sortering Antall sett: 1 til <n> Skalering: 100 % +/- Rotering; Ingen, 180 grader Orientering 2-sidig: Stående / liggende Rekkefølge: 1-n/n-1, face up/face down Destinasjon: Alle destinasjoner på printer skal kunne velges. Farge: Sort Gråtoner: Alle gråtone nivåer. Oppløsning: Alle valg. Media: Alle formater inklusive fane-ark. Mixed media: Mixed media i samme printjobb fra forskjellige magasin. Mixedformat: Mixed format i samme printjobb fra forskjellige magasin. Mixplex: Mixed simplex/duplex i samme printjobb. Etterbehandling: Alle stiftemuligheter i maskin, hjørnestift, 2 stift, senter-stift eller annen etterbehandling; hefteproduksjon. |  |

| Kundens krav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Krav til dokumentasjon |
| 1 | Strøm: Tilbudt hovedenhet, som står for størsteparten av effektforbruket, skal kunne driftes på 400V, det uten bruk av skilletrafo eller lignende. | A | Bekreftelse |
| 2 | Leverandør skal ha fullt ansvar for funksjon, drift, deler og vedlikehold av både tilbudt maskin printer og eksisterende Watkiss BLM 550+ i hele avtaleperioden. Det skal inngås egen vedlikeholdsavtale for Watkiss BLM 550+. | A | Bekreftelse |
| 3 | Drivere må være kompatible med Microsofts til enhver tids siste teknologi. | A | Bekreftelse |
| 4 | Leverandør skal være raskt ute med å tilgjengeliggjøre nye drivere til Printer og RIP. Leverandør skal angi tiden det normalt tar fra nye drivere og patcher mm. er sluppet til de er installert og klar på maskinen. | A | Bekreftelse og leverandørens beskrivelse av kravet |
| 5 | Det skal være webgrensesnitt eller programvare for endring av oppsett på maskinen fra trykkeriets PC eller RIP slik at de fleste endringene på maskinen skal kunne utføres fra webgrensesnittet med lukket/passordbelagt tilgang. Dette skal bare kunne utføres av hovedoperatør for maskinene. Maskinen skal støtte SNMP v3. | A | Bekreftelse |
| 6 | Servere og pc-er som kobles på lokalt nettverk skal kunne sikkerhetspatches regelmessig. Det er normalt agenter på alle enheter som besørger slikt. Ny løsning skal følge «Patch Tuesday.» Det er derfor svært viktig at maskinen er kompatibel med slike Microsoft sikkerhetspatcher - og “tåler dette”. | A* | Leverandørens redegjørelse for hvordan sikkerhetsoppdateringer håndteres |
| 7 | Det skal leveres en detaljert oversikt over hvilke krav det stilles til kommunikasjon inn/ut fra RIP, kommunikasjon mot Prisma og eventuelt annet utstyr som er «nettverkstilkoblet», dette for å kunne redusere angrepsflaten mot slikt utstyr gjennom eksempelvis firewall regler lokalt og sentralt. | A* | Leverandørens redegjørelse for løsningen for kommunikasjon inn/ut fra RIP, kommunikasjon mot PRISMA, telleravlesning og øvrige nettverkstilkoblede komponenter |
| 8 | Minimumskrav 64 GB RAM og SSD eller M2 lagring på minimum 500GB for operativsystem og programvare. Det er i tillegg et krav om å ha en minimum 3 TB lokal disk i RIP’en hvor data kan lagres. Dersom maskinen kan tilbys med ulike versjoner skal den tilbys med den kraftigste RIPen for raskest mulig prosessering. RIP skal være av type Fiery eller Sync. | A | Bekreftelse |
| 9 | Maskinen skal leveres med Microsoft OS, minimum Windows 11 på RIP, da det er denne plattformen Stortingets IT-avdeling støtter. | A | Bekreftelse |
| 10 | RIP. Maskinen skal leveres med spesialtilpasset driver og oppsett for å kommunisere med Prisma Direct/Prepare. Oppsett/innstillinger i Prisma Prepare skal treffe riktig i egenskapene på jobben på RIP ’en. Prisen på maskinen skal inkludere nødvendig antall arbeidstimer med å få dette på plass dersom det kreves spesiell tilpasning til Prisma. | A | Bekreftelse og leverandørens redegjørelse for forventet arbeid knyttet til oppfyllelse av kravet. |
| 11 | Ny printer skal kunne kobles inline mot eksisterende Watkiss BLM550+. | A | Bekreftelse |
| 12 | Garantert levetid skal oppgis for maskinen; antall klikk og antall år. | A* | Leverandørens redegjørelse av garantert levetid (antall klikk og antall år) |
| 13 | Maskinen skal håndtere input papirformatene A4 (stående og liggende), A3, SRA4 (stående og liggende) og SRA3. | A | Bekreftelse |
| 14 | Maskinen skal håndtere papir fra 75 gm2 opp til og med 300 gm2. | A | Bekreftelse |
| 15 | Navigator Universal A4/A3 80g Silky Touch, Ultra-Bright brukes som standard papir på s/h trykksaker. Tilbudt maskin må kjøre dette papiret og tilsvarende papir uten problemer. | A | Bekreftelse |
| 16 | Maskinen skal ha ethernet nettverkstilkobling i 100Mbit\1Gbit | A | Bekreftelse |
| 17 | Det skal kunne settes opp pasning/registrering – forside/bakside, og lagre disse på magasin/media nivå. En del av leveransen er å sette opp dette på Stortingets mest brukte medier (se godkjenningsprøve). | A | Bekreftelse |
| 18 | Maskinen skal ha høy driftsstabilitet og være egnet for kontinuerlig produksjon med lav risiko for driftsstans. | A* | Leverandøren skal oppgi MTF |
| 19 | Betjeningspanel skal ha norsk eller engelsk språk | A | Bekreftelse |
| 20 | Betjeningspanelet skal tydelig vise driftsstans. | A | Bekreftelse |
| 21 | Maskinen skal kunne gi lysalarm ved driftsstans. | A | Bekreftelse |
| 22 | Tilbudt maskin skal ha en minimum utskriftshastighet på 270 sider per minutt for A4 80g ark. Hastighet utover minimumskravet vil bli vurdert som merverdi under dette A*-kravet. | A* | Oppgi hastighet |
| 23 | Dersom leverandøren ikke tilbyr den raskeste versjonen som kan leveres innenfor de gitte rammene for plass og tilpasning til eksisterende Watkiss, skal leverandøren beskrive hvilke muligheter som finnes for å øke utskriftshastigheten ytterligere. | A | Leverandørens beskrivelse |
| 24 | Maskinen skal være dimensjonert for et antatt årlig produksjonsvolum på opp mot 3 millioner A4 trykk per år, med potensial for vekst. | A | Bekreftelse |
| 25 | Maskinen skal kunne skrive dobbeltsidig. | A | Bekreftelse |
| 26 | Maskinen skal ha minimum 8 fysiske magasiner, hvorav 4 fysiske magasiner hver har en kapasitet på minimum 1500 ark (80g). | A | Bekreftelse |
| 27 | Hvis det er mulig med doble magasiner for A4 er dette ønskelig. | B | Leverandørens redegjørelse |
| 28 | Maskinens utlegger må kunne ta minimum 2000 ark – 80g A4, og kunne kjøre settforskyving | A | Bekreftelse |
| 29 | Maskinens stacker – må romme minimum 4000 ark – 80g A4, og kunne kjøre settforskyving | A | Bekreftelse |
| 30 | Maskindelene må ikke være større enn at den går inn i bygningen. Inngangsdøren er 115 cm bred. | A | Bekreftelse |
| 31 | Maskinen må kunne stifte (hjørnestift og 2 sidestifter) på minimum 100 sider A4 80g | A | Bekreftelse |
| 32 | Av plasshensyn må maskinen kunne plasseres innenfor grønt område på tegningen. Legg merke til maskinplassering til høyre fra bærende stolpe (rød – 2,70 m). Se tegning i Bilag 3. | A | Bekreftelse |
| 33 | Utskriftskvaliteten skal være stabil fra første til siste ark (utskrift) i store opplag. Med stabil kvalitet menes at sort dekk og trykkresultat er like bra fra første til siste trykkside gjennom hele opplaget. | A | Bekreftelse |
| 34 | Oppdragsgivers trykkeri er Svanemerket. Tilbudt utstyr skal være egnet til bruk i et Svanemerket trykkeri og ikke være til hinder for opprettholdelse av merkingen. | A | Leverandørens beskrivelse av hvordan tilbudt utstyr bidrar til å ivareta Svanemerkets krav overfor trykkeriet. |
| 35 | Trykkeriet har ekstra kjøling og luftfukter installert. Dersom maskinene avgir varme eller avgasser skal de kunne kobles til avtrekk. | A | Bekreftelse |
| 36 | Produktene må oppfylle energikrav tilsvarende Svanens krav for miljømerking av maskiner se punkt 1.6 Energi i «Kravdokument» på følgende nettside: Svanemerkets krav til trykkeri og trykksaker - Svanemerket | A | Bekreftelse |
| 37 | Bruk av produkter og kjemikalier som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer på Prioritetslisten til Miljødirektoratet Liste over prioriterte miljøgifter (prioritetslista) - miljodirektoratet.no samt EU sin Kandidatliste https://echa.europa.eu/candidate-list-table skal unngås i forbindelse med service- og vedlikehold dersom det finnes teknisk egnede produkter uten, eller med lavere innhold av slike stoffer. | A | Bekreftelse |
| 38 | Ved utpakking og montering av maskin, samt service og vedlikehold, skal leverandøren ta miljøavfall og emballasje i retur for gjenvinning. | A | Bekreftelse |
| 39 | Serviceteknikker skal benytte nullutslippsbil ved serviceoppdrag. | A | Bekreftelse |
| 40 | Forbruksmateriell som eksempelvis toner og reservedeler skal leveres kostnadsfritt til avtalt sted hos oppdragsgiver ved behov. | A | Bekreftelse |
| 41 | Maskinen må kunne leveres og være i full drift innen utgangen av oktober. | A | Bekreftelse. Estimert leveringstid skal oppgis. Ved eventuell bestilling skal endelig leveringstid avklares og skrives inn i Bilag 4. |
| 42 | Leverandøren skal gi kunden brukeropplæring etter installasjon og godkjenningsprøve, samt dokumentasjon på papir og fil ved installasjon og oppdateringer. | A | Bekreftelse |

For krav merket A* vil oppdragsgiver foreta en relativ vurdering. Merverdi vurderes ut fra dokumenterte, målbare forbedringer som gir økt produksjonskapasitet, stabilitet, sikkerhet eller fleksibilitet i Stortingets trykkeri.

Avtalens punkt 2.2.2 Tilpasninger og installasjon mv.

Ny printer skal tilpasses og integreres mot eksisterende etterbehandlingsenhet Watkiss BLM 550+, slik at samlet løsning fungerer som én helhetlig og operativ produksjonslinje. Leverandør har fullt og totalansvar for planlegging, gjennomføring, testing og ferdigstillelse av denne tilpasningen, samt vedlikehold (se egen vedlikeholdsavtale). Eventuelle nødvendige tekniske tilpasninger, konfigurering, justeringer og arbeid knyttet til integrasjon skal utføres av leverandøren og inngår i leveransen.

Avtalens punkt 2.2.6 Undersøkelsesplikt/godkjenningsprøve

Leveransen anses godkjent når installasjon er gjennomført og funksjonell drift er verifisert. Se Bilag 5 for nærmere informasjon om godkjenningsprøve.

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen

Leverandøren må påse at alle krav og behov i Bilag 1 er tilfredsstillende besvart i bilag 2 i leverandørens besvarelse i tabellen nedenfor.

| Funksjonalitet | Leverandørens svar (bekreftet lest og forstått) |
| --- | --- |
| For full funksjonalitet, og automatisering av innstillinger mellom eksisterende programvare og drivere, er følgende påkrevd: Maskinen skal ha støtte for PostScript® PDF støtte APPE støtte (Adobe PDF print engine) JDF/ JMFstøtte (job definition format) Det skal leveres PPD-driver (PostScript Printer Definition). Windows® 10 \64 bits driver PPD-Driver skal fortrinnsvis leveres på Norsk, men engelsk er akseptabelt. PPD-driver skal kunne konfigureres med levert tilleggsutstyr. PPD-Driver skal inneha alle funksjonaliteter som printer er utstyrt med, og skal kunne definere. |  |
| Videre skal maskinen ha følgende funksjonalitet mm: Papirformater: A4, A3, SRA4 og SRA3 Plexvalg: Simplex og duplex Samling: Samling, sortering Antall sett: 1 til <n> Skalering: 100 % +/- Rotering; Ingen, 180 grader Orientering 2-sidig: Stående / liggende Rekkefølge: 1-n/n-1, face up/face down Destinasjon: Alle destinasjoner på printer skal kunne velges. Farge: Sort Gråtoner: Alle gråtone nivåer. Oppløsning: Alle valg. Media: Alle formater inklusive fane-ark. Mixed media: Mixed media i samme printjobb fra forskjellige magasin. Mixedformat: Mixed format i samme printjobb fra forskjellige magasin. Mixplex: Mixed simplex/duplex i samme printjobb. Etterbehandling: Alle stiftemuligheter i maskin, hjørnestift, 2 stift, senter-stift eller annen etterbehandling; hefteproduksjon. |  |

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type krav | Krav til dokumentasjon | Tilbys (Ja/Nei/ Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| 1 | Tilbudt hovedenhet, som står for størsteparten av effektforbruket, skal derfor kunne driftes på 400V, det uten bruk av skilletrafo eller lignende. | A | Bekreftelse |  |  |
| 2 | Leverandør skal ha fullt ansvar for funksjon, drift, deler og vedlikehold av både tilbudt maskin og eksisterende Watkiss BLM 550+ i hele avtaleperioden. Det skal inngås egen vedlikeholdsavtale for Watkiss BLM 550+. | A | Bekreftelse |  |  |
| 3 | Drivere må være kompatible med Microsofts til enhver tids siste teknologi. | A | Bekreftelse |  |  |
| 4 | Leverandør skal være raskt ute med å tilgjengeliggjøre nye drivere til Printer og RIP. Leverandør skal angi tiden det normalt tar fra nye drivere og patcher mm. er sluppet til de er installert og klar på maskinen. | A | Bekreftelse og leverandørens beskrivelse av kravet |  |  |
| 5 | Det skal være webgrensesnitt eller programvare for endring av oppsett på maskinen fra trykkeriets PC eller RIP slik at de fleste endringene på maskinen skal kunne utføres fra webgrensesnittet med lukket/passordbelagt tilgang. Dette skal bare kunne utføres av hovedoperatør for maskinene. Maskinen skal støtte SNMP v3. | A | Bekreftelse |  |  |
| 6 | Servere og pc-er som kobles på lokalt nettverk skal kunne sikkerhetspatches regelmessig. Det er normalt agenter på alle enheter som besørger slikt. Ny løsning skal følge «Patch Tuesday.» Det er derfor svært viktig at maskinen er kompatibel med slike Microsoft sikkerhetspatcher - og “tåler dette”. | A* | Leverandørens redegjørelse for hvordan sikkerhets- oppdateringer håndteres |  |  |
| 7 | Det skal leveres en detaljert oversikt over hvilke krav det stilles til kommunikasjon inn/ut fra RIP, kommunikasjon mot Prisma og eventuelt annet utstyr som er «nettverkstilkoblet», dette for å kunne redusere angrepsflaten mot slikt utstyr gjennom eksempelvis firewall regler lokalt og sentralt. | A* | Leverandørens redegjørelse for løsningen for kommunikasjon inn/ut fra RIP, kommunikasjon mot PRISMA, telleravlesning og øvrige nettverkstilkoblede komponenter |  |  |
| 8 | Minimumskrav 64 GB RAM og SSD eller M2 lagring på minimum 500GB for operativsystem og programvare. Det er i tillegg et krav om å ha en minimum 3 TB lokal disk i RIP’en hvor data kan lagres. Dersom maskinen kan tilbys med ulike versjoner skal den tilbys med den kraftigste RIPen for raskest mulig prosessering. RIP skal være av type Fiery eller Sync. | A | Bekreftelse |  |  |
| 9 | Maskinen skal leveres med Microsoft OS, minimum Windows 11 på RIP, da det er denne plattformen Stortingets IT-avdeling støtter. | A | Bekreftelse |  |  |
| 10 | RIP. Maskinen skal leveres med spesialtilpasset driver og oppsett for å kommunisere med Prisma Direct/Prepare. Oppsett/innstillinger i Prisma Prepare skal treffe riktig i egenskapene på jobben på RIP ’en. Prisen på maskinen skal inkludere nødvendig antall arbeidstimer med å få dette på plass dersom det kreves spesiell tilpasning til Prisma. | A | Bekreftelse og leverandørens redegjørelse for forventet arbeid knyttet til oppfyllelse av kravet. |  |  |
| 11 | Stortinget har i dag en BLM 550+ (Watkiss) fra 2019. Denne er koblet inline mot eksisterende printer. Ny printer skal kunne kobles inline mot eksisterende Watkiss BLM550+. | A | Bekreftelse |  |  |
| 12 | Garantert levetid skal oppgis for maskinen; antall klikk og antall år. | A* | Leverandørens redegjørelse av garantert levetid (antall klikk og antall år) |  |  |
| 13 | Maskinen skal håndtere input papirformatene A4 (stående og liggende), A3, SRA4 (stående og liggende) og SRA3. | A | Bekreftelse |  |  |
| 14 | Maskinen skal håndtere papir fra 75 gm2 opp til og med 300 gm2. | A | Bekreftelse |  |  |
| 15 | Navigator Universal A4/A3 80g Silky Touch, Ultra-Bright brukes som standard papir på s/h trykksaker. Tilbudt maskin må kjøre dette papiret og tilsvarende papir uten problemer. | A | Bekreftelse |  |  |
| 16 | Maskinen skal ha ethernet nettverkstilkobling i 100Mbit\1Gbit | A | Bekreftelse |  |  |
| 17 | Det skal kunne settes opp pasning/registrering – forside/bakside, og lagre disse på magasin/media nivå. En del av leveransen er å sette opp dette på Stortingets mest brukte medier (se godkjenningsprøve). | A | Bekreftelse |  |  |
| 18 | Maskinen skal ha høy driftsstabilitet og være egnet for kontinuerlig produksjon med lav risiko for driftsstans. | A* | Leverandøren skal oppgi MTF |  |  |
| 19 | Betjeningspanel skal ha norsk eller engelsk språk | A | Bekreftelse |  |  |
| 20 | Betjeningspanelet skal tydelig vise driftsstans. | A | Bekreftelse |  |  |
| 21 | Maskinen skal kunne gi lysalarm ved driftsstans. | A | Bekreftelse |  |  |
| 22 | Tilbudt maskin skal ha en minimum utskriftshastighet på 270 sider per minutt for A4 80g ark. Hastighet utover minimumskravet vil bli vurdert som merverdi under dette A*-kravet. | A* | Oppgi hastighet |  |  |
| 23 | Dersom leverandøren ikke tilbyr den raskeste versjonen som kan leveres innenfor de gitte rammene for plass og tilpasning til eksisterende Watkiss, skal leverandøren beskrive hvilke muligheter som finnes for å øke utskriftshastigheten ytterligere. | A | Leverandørens beskrivelse |  |  |
| 24 | Maskinen skal være dimensjonert for et antatt årlig produksjonsvolum på opp mot 3 millioner A4 trykk per år, med potensial for vekst. | A | Bekreftelse |  |  |
| 25 | Maskinen skal kunne skrive dobbeltsidig. | A | Bekreftelse |  |  |
| 26 | Maskinen skal ha minimum 8 fysiske magasiner, hvorav 4 fysiske magasiner hver har en kapasitet på minimum 1500 ark (80g). | A | Bekreftelse |  |  |
| 27 | Hvis det er mulig med doble magasiner for A4 er dette ønskelig. | B | Leverandørens redegjørelse |  |  |
| 28 | Maskinens utlegger må kunne ta minimum 2000 ark – 80g A4, og kunne kjøre settforskyving | A | Bekreftelse |  |  |
| 29 | Maskinens stacker – må romme minimum 4000 ark – 80g A4, og kunne kjøre settforskyving | A | Bekreftelse |  |  |
| 30 | Maskindelene må ikke være større enn at den går inn i bygningen. Inngangsdøren er 115 cm bred. | A | Bekreftelse |  |  |
| 31 | Maskinen må kunne stifte (hjørnestift og 2 sidestifter) på minimum 100 sider A4 80g | A | Bekreftelse |  |  |
| 32 | Av plasshensyn må maskinen kunne plasseres innenfor grønt område på tegningen. Legg merke til maskinplassering til høyre fra bærende stolpe (rød – 2,70 m). Se tegning i Bilag 3. | A | Bekreftelse |  |  |
| 33 | Utskriftskvaliteten skal være stabil fra første til siste ark (utskrift) i store opplag. Med stabil kvalitet menes at sort dekk og trykkresultat er like bra fra første til siste trykkside gjennom hele opplaget. | A | Bekreftelse |  |  |
| 34 | Oppdragsgivers trykkeri er Svanemerket. Tilbudt utstyr skal være egnet til bruk i et Svanemerket trykkeri og ikke være til hinder for opprettholdelse av merkingen. | A | Leverandørens beskrivelse av hvordan tilbudt utstyr bidrar til å ivareta Svanemerkets krav overfor trykkeriet. |  |  |
| 35 | Trykkeriet har ekstra kjøling og luftfukter installert. Dersom maskinene avgir varme eller avgasser skal de kunne kobles til avtrekk. | A | Bekreftelse |  |  |
| 36 | Produktene må oppfylle energikrav tilsvarende Svanens krav for miljømerking av maskiner se punkt 1.6 Energi i «Kravdokument» på følgende nettside: Svanemerkets krav til trykkeri og trykksaker - Svanemerket | A | Bekreftelse |  |  |
| 37 | Bruk av produkter og kjemikalier som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer på Prioritetslisten til Miljødirektoratet Liste over prioriterte miljøgifter (prioritetslista) - miljodirektoratet.no samt EU sin Kandidatliste https://echa.europa.eu/candidate-list-table skal unngås i forbindelse med service- og vedlikehold dersom det finnes teknisk egnede produkter uten, eller med lavere innhold av slike stoffer. | A | Bekreftelse |  |  |
| 38 | Ved utpakking og montering av maskin, samt service og vedlikehold, skal leverandøren ta miljøavfall og emballasje i retur for gjenvinning. | A | Bekreftelse |  |  |
| 39 | Serviceteknikker skal benytte nullutslippsbil ved serviceoppdrag. | A | Bekreftelse |  |  |
| 40 | Forbruksmateriell som eksempelvis toner og reservedeler skal leveres kostnadsfritt til avtalt sted hos oppdragsgiver ved behov. | A | Bekreftelse |  |  |
| 41 | Maskinen må kunne leveres og være i full drift innen utgangen av oktober. | A | Bekreftelse. Estimert leveringstid skal oppgis. Ved eventuell bestilling skal endelig leveringstid avklares og skrives inn i Bilag 4. |  |  |
| 42 | Leverandøren skal gi kunden brukeropplæring etter installasjon og godkjenningsprøve, samt dokumentasjon på papir og fil ved installasjon og oppdateringer. | A | Bekreftelse |  |  |

Avtalens punkt 2.2.7 Garantiperiode og garantiytelser

Hvis leverandøren har krav til vedlikehold som må være utført for at garantien skal gjelde, skal dette spesifiseres her.

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Utstyr

Trykkeriets maskinpark består av:

- 1 stk Oce 6320 printer med BLM 550+ Bookletmaker

- 1 stk Canon Imagepress 1350 med Plockmatic 50Pro Bookletmaker

- 1 stk Xerox Iridesse med Plockmatic 50Pro Bookletmaker

Programvare

Stortinget har i dag følgende spesifikasjoner for printerstøtte tilknyttet programvare:

- Océ PRISMA Direct Server

- Océ PRISMA Web server

- Océ PRISMA Prepare

- Windows 2019 server

- Windows 10 arbeidsstasjoner.

Alle Windows® baserte drivere til alle maskiner er i utgangspunktet støttet i overnevnte programvare, dog uten automatisering. Unntaket her er PostScript Red-Book kompatible printere. De er støttet ifra Océ PRISMAprepare.

Bilag 4: Leveringstidspunkt og andre frister

Fylles ut av Leverandør basert på de overordnede føringer Kunden har gitt.

Avtalens punkt 2.2.5 Tid og sted for leverandørens ytelse

Tid og sted for levering av utstyr og programvare skal fremgå her.

Bilag 5: Godkjenningsprøve

Leveransen anses først som mottatt etter at godkjennelsesprøve er gjennomgått sammen med leverandør og kunde.

Avtalens punkt 2.2.6 Undersøkelsesplikt/Godkjenningsprøve

Leveransen anses som godkjent når:

Funksjonell drift av printer i integrasjon med eksisterende etterbehandlingsenhet (Watkiss BLM 550+) er verifisert

Godkjenning forutsetter at leveransen oppfyller kravene i Bilag 1, samt godkjenningsprøven som beskrevet nedenfor.

Beskrivelse av kundens godkjenningsprøve

Godkjenningsprøven består i at kontraktsobjektet skal ha hatt 30 dagers sammenhengende drift uten vesentlige feil jf. definisjonene på feil i avtalens pkt 2.2.6.

Dersom det oppstår vesentlige feil i perioden, påbegynnes ny 30 dagers periode. Kunden skal etter 30 dagers drift uten vesentlige feil uten ugrunnet opphold sende skriftlig melding til leverandørens kontaktperson om godkjent levering.

Installasjonsprøve: maskinen anses levert og konfigurert når Stortingets grafiske profil med Stortingsløve er korrekt gjengitt. Grafisk seksjon godkjenner resultatet.

Akseptansetest

| Nr | Beskrivelse | Resultat | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kan kjøre alle papirformatene i kravspesifikasjon |  |  |
| 2 | Kan kjøre på 75 – 300g papir |  |  |
| 3 | Test på Navigator Universal A4/A3 80g Silky Touch, Ultra Bright |  |  |
| 4 | Liggende og stående format |  |  |
| 5 | Pasning/register for- og bakside på Stortingets huspapirer |  |  |
| 6 | Simplex/duplex |  |  |
| 7 | Hjørnestift + 2 ryggstifter |  |  |
| 8 | Stifte minimum 100 ark A4 80g, ref. Nr. 3 |  |  |
| 9 | Settforskyving i stacker/utlegger – mellom hver jobb som standard. |  |  |
| 10 | Hefteproduksjon, trim i front, sidetrim og squarefold, minimum 50 ark 80g, A4 og A5 nettoformat. Ref. Nr. 3. |  |  |
| 11 | Valg av utenhet: utlegger, stacker etterbehandler |  |  |
| 12 | Mediekatalog Prisma kobler korrekt mot mediekatalog i printer/rip. |  |  |
| 13 | Valg/innstillinger for trykksaker i Prisma programvare skal treffe riktig på Rip/controller til maskinen og skrives ut korrekt uten at man behøver å stille om på jobben når den ligger på printer/rip |  |  |

Bilag 6: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 2.1.1 Partenes representanter

Hos Kunden: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Hos Leverandøren: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Markedsføring

Dersom leverandøren eller dennes underleverandører ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette forelegges og godkjennes av Oppdragsgiver på forhånd. En objektiv beskrivelse av oppdraget, til bruk i anbudskonkurranser eller på leverandørs egen internettside, trenger ikke forhåndsgodkjenning.

All kontakt med media skal håndteres av Kunden.

Bilag 7: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

| # | Kategori | Priselement | Leverandørs tilbudte pris eksklusive mva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ny høyvolum printer - Fabrikkny høyvolum printer - Klargjort for inline integrasjon mot eksisterende Watkiss BLM 550+ - Inkludert nødvendig arbeid for installasjon og integrasjon - Inkludert nødvendig programvare/tilpasning Pris skal inkludere alle kostnader knyttet til oppfyllelse av kravene i Bilag 1 | Fastpris (NOK) | Kr. |
| 2 | Opsjon, oppgradering av utskriftshastighet - Opsjon på økning av tilbudt utskriftshastighet - Inkludert nødvendig programvare/tilpasning - Tilpasses kravene til plass jf. Bilag 1 Kravspesifikasjon nr 32 | Fast pris (NOK) | Kr. |
| 3 | Innbytte/avhending av eksisterende printer (oppgi enten kostnad (+) eller innbytteverdi/fradrag (-) | Totalpris | Kr. |

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva., men inklusiv øvrige avgifter eller tillegg.

Prisene, slik de fremkommer i tabellen ovenfor, skal utgjøre Kundens totale betalingsforpliktelser ved oppdragene og baseres på oppfyllelse av samtlige krav i Bilag 1. Det gjøres oppmerksom på at vedlikehold prises i egne vedlikeholdsavtaler (SSA-V).

Opsjon inngår ikke som en del i evalueringen av pris.

Tillegg ordinær timepris

Ordinær arbeidstid hos oppdragsgiver er hverdager kl. 08:00-16:00. Arbeid utenfor dette tidsrommet anses som arbeid utenfor ordinær arbeidstid og gir rett til tillegg som angitt nedenfor:

| Kategori | Definisjon | Tillegg ordinær timepris |
| --- | --- | --- |
| Kveldsarbeid | Arbeid på hverdager kl. 1600 – 2100. | 50 % |
| Nattarbeid | Arbeid på hverdager kl. 2100 – 0600. | 100 % |
| Søndags- og helgedagsarbeid | Fra kl. 1800 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. For jul-, påske- og pinseaften fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid. | 100 % |

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis kvartalsvis.

Fakturering skal skje med betaling pr. 30 kalenderdager. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før godkjent faktura er mottatt. Som godkjent faktura regnes faktura som er adressert og merket riktig iht. punkt 4.1. og som gjør det mulig for Kunden å kontrollere at det som er fakturert er levert og ellers i samsvar med det som er avtalt og de krav Kunden har stilt.

Fakturagebyr og andre former for tillegg aksepteres ikke. Faktura som ikke er korrekt utstedt, vil kunne bli krevd kreditert. Betaling av faktura er ikke en aksept av faktura. Det er ikke anledning til å avrunde vederlaget ved elektronisk betaling, jf. Skatteetatens prinsipputtalelse.

Fakturaformat og faktureringsadresse

Timelister og spesifikasjon skal alltid vedlegges faktura.

Hvis ikke annet er avtalt, skal det sendes en faktura per ordre. Det kan sendes en samlefaktura per måned etter forespørsel fra Kunden. For varekjøp skal det sendes en faktura per bestilling/ordre selv om leveransen deles opp som delleveranser. EHF-faktura sendes først når ordren er komplett.

Stortinget skal motta elektronisk faktura på EHF-format. Elektronisk adresse er: 971524960.

Dersom leverandøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura, kan oppdragsgiveren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres. Oppdragsgiveren skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert.

Utenlandske leverandører skal bruke standarden PEPPOL BIS.

Mer informasjon om e-faktura: https://dfo.no/kundesider/fakturahandtering/send-faktura-til-en-kunde-av-dfo

Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje på den av Direktorat for økonomistyring (DFØ) sin til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode.

EHF-Faktura skal merkes som følger:

| Beskrivelse | Tagg i EHF-format | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Deres ref | Invoice/buyerReference | 3440XXX |
| Avtalenr | Invoice/ContractDocumentReference/ID | 2024/1234 |
| e-handel ordrenummer systemgenerert | Invoice/OrderReference/ID | 600000001* |
| e-handel kontraktsnummer (periodisk faktura) | Invoice/Buyerreference | 2023-2023/1234-4321* |

*Format på e-handel ordrenummer og kontraktsnummer kan endre seg i løpet av kontraktsperioden som følge av nytt innkjøps- og fakturasystem.

Avtalens punkt 6.5 Prisendring

Prisene angitt i Bilag 7, og prisene i avtaler inngått innenfor denne avtalen, kan kun endres:

- Dersom endrede regler fører til endringer i offentlige avgifter eller skatter på slike tjenester som avtalen omfattes av.

Pr. 01.01 hvert år, dog tidligst 01.01.2027. Prisjusteringen er begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt fra november til november. Første gang indeksen fra november 2024 til november 2025.

Varsel om prisjustering med nye, spesifiserte priser skal sendes til anskaffelser@stortinget.no før nye priser kan gjøres gjeldende for fremtidig fakturering. Manglende varsel om prisøkning kan ikke gjøres gjeldende for tidligere fakturaer.

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 9: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 10: Standard lisensvilkår/standardvilkår for standard programvare og fri programvare

Bilaget utgår.

Bilag 11: Databehandleravtale

Bilaget utgår, det skal ikke inngås databehandleravtale.

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/prinsipputtalelse-vedrorende-oreavrunding-av-vederlag-i-salgsdokumentet/