Funksjonsbeskrivelse

Prosjekt 1314901 Ila fengsel, midlertidig brakkerigg

Tjenester (K201)

Innhold

1.	Innledning	2

1.1.	Om prosjektet	3

1.2.	Midlertidig lokasjon	3

1.3.	Søknad om tillatelse for etablering av midlertidig brakkerigg	3

1.4.	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	4

1.5.	Rigg og Drift	4

1.6.	Fakturering	5

2.	Spesifikasjon av midlertidig brakkerigg	5

2.1	Generelt	5

2.2	Arkitektonisk utforming	5

2.3	Akustikk	6

2.4	Universell utforming	6

2.5	Fundament	6

2.6	Grunnforhold	6

2.7	Naboforhold	6

2.8	Tilbakeføring	6

2.9	Utforming av midlertidig brakkerigg	6

3.	Teknisk	6

1.7.	Elkraftinstallasjoner	6

3.1	Tilkobling vann og avløp	7

4.	Vedlegg	7

Innledning

Om prosjektet

Denne anskaffelsen har som formål å løse behovet Ila Fengsel og forvaringsanstalt har for å skaffe midlertidige garderober, med tilhørende funksjoner, samt en skrivestue med kontorplasser for administrativt arbeid. Dagens garderobebygg for de ansatte på Ila fengsel og forvaringsanstalt, heretter bare omtalt som Ila fengsel, er i dårlig forfatning og kan ikke brukes grunnet angrep av mugg. Statsbygg har fått i oppdrag å skaffe en midlertidig løsning til et nytt garderobebygg er etablert. Anskaffelsen gjelder leie av brakker / modulbygg inkludert bygging / montering og nedrigging av brakken/modulbygget.

Midlertidig lokasjon

Den midlertidige brakkeriggen skal stå på Ila fengsel sin tomt, innenfor fengselets murer. Arealet tiltenkt brakkeriggen er en asfaltert plass mellom hovedbygget og verkstedsbygget. Det vil gjennomføres tilbudsbefaring på området, se «01 Tilbudsinvitasjon».

Figur 1. Utsnitt fra kart med planlagt plassering av brakkerigg markert

Søknad om tillatelse for etablering av midlertidig brakkerigg

Det er en pågående søknadsprosess for etablering av midlertidig garderobebygg med kommunen. MAP Arkitekter er ansvarlig søker med overordnet ansvar for søkeprosessen, men leverandør må bidra med nødvendig underlag for igangsettingstillatelse. Gjennomføring av kontrakten og inngåelse av leieforhold forutsetter at de nødvendige tillatelser blir gitt.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

For Statsbyggs spesielle krav til SHA se vedlegg Spesielle krav til SHA og seriøsitet, kap. 1 i tilbudsinvitasjon.

Risikoforhold i prosjektet

Statsbygg har gjennom risikovurderinger per i dag avdekket følgende risikoforhold:

Arbeid i høyden

Elektrisk arbeid

Rørleggerarbeid

Tunge løft

Konflikt menneske, maskin

Alle kostnader som er nødvendig for å utføre arbeidet på en forsvarlig måte skal medtas i tilbudet.

Rigg og Drift

Leverandør skal ivareta alle forhold rundt rigg og drift av byggeplassen. Det skal påses god sikring under transport, evt mellomlagring og montasje. Entreprenøren må basere seg på egne brakker og lagringskontainere i forbindelse med egen rigg og drift i forbindelse med montasje av modulene. Det samme skal medtas i nedrigging etter avsluttet leieperiode. Arealet skal tilbakeføres til slik det var før etableringen startet. Område og tilkoblinger skal medtas resatt tilbake til opprinnelig stand.

Leverandør må selv ha gjort seg kjent med forholdene på byggeplassen i tillegg til andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av byggearbeider eller medfører ansvar. Leverandør skal inkludere alle nødvendige rigg- og driftskostnader iht. NS 3420 i sitt tilbud. Dette gjelder for eget behov, så vel som for eventuelle underentreprenører og leverandører.

Utstyr nødvendig for å montere brakkeriggen (lifter, kraner, etc.) skal medtas i tilbudet.

Det skal utpekes person til å ivareta det tekniske ansvaret for løfteutstyr skal utføre oppgavene som angitt i KTF Standard for sikker bruk av løfteutstyr.

Det er en kulvert som løper mellom hovedbygget og verkstedsbygget (Vist over på bilde). Plassering av brakke-fundamenter samt oppstilling av mobilkran / kran på lastebil må hensynta denne kulverten.

Fakturering

Leieavtale inngås mellom kriminalomsorgen og leverandør av brakkeriggen. Kostnadene til leieforholdet (leie, opprigg, etc.) faktureres kriminalomsorgen etter leieavtalen. Utkast til leieavtale er vedlagt som vedlegg 04.

Spesifikasjon av midlertidig brakkerigg

Generelt

Følgende overordnede krav gjelder:

- Byggverket skal tilfredsstille alle offentlige lover og forskrifter, herunder relevante deler av gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK17)

- Byggverket skal tilfredsstille relevante norske standarder, tekniske håndbøker og fagdatablader samt allment aksepterte normer, inkl. våtromsnormen.

Det skal leveres standard moduler for garderobe og kontorplasser. Modulene skal leveres komplett utstyrt med vasker, toaletter, ventilasjonsenheter, opplegg for data-/AV-utstyr (trådløst nett). Modulene skal leveres inklusiv fundamentering og tilkoblinger vann, avløp og elektro. Modulene skal ha eget brannalarmanlegg og innbruddsalarmanlegg. Det skal utarbeides rømningsplaner.

Bygningen skal settes opp med to etasjer, og innpasses på området vist på vedlegg D1 situasjonsplan.

Det skal prosjekteres med laster iht. Gjeldende laststandarder. Det må dokumenteres at brakkeriggen er dimensjonert iht. Disse standardene.

Arkitektonisk utforming

Det ønskes overflater som er lette å rengjøre. Modulene kan være brukte, men skal ikke fremstå med synlig slitasje. Solutsatte vinduer skal ha gardiner eller utvendig solavskjerming av typen utvendige persienner. Solavskjerming skal ha manuell styring. Vinduer i garderobe-arealene skal frostes, eller ha andre tiltak som hindrer innsyn.

Ytterdører skal ha en solid hensiktsmessig stopper montert. For vinduer i yttervegg skal glass være laminert, eller alternativt med klar folie, med slik kvalitet at det ikke frigis løse, skarpe glassbiter ved knusing.

Akustikk

Lydkrav i TEK17 og lydklasse C iht. NS8175:2019 gjelder.

Universell utforming

Det stilles ikke krav til universell utforming i plan 2.

Fundament

Leverandør skal ivareta nødvendig fundamentering av brakkeriggen.

Grunnforhold

Leverandør står fritt til å velge fundamenteringsmetode. I det tilfellet at leverandøren ønsker geotekniske råd kan byggherren kontaktes.

Naboforhold

Brakkeriggen må ta hensyn til de omkringliggende bygningene og konstruksjoner i grunnen. Byggearbeidene skal gjennomføres slik at skader på nabobebyggelser unngås.

Tilbakeføring

Når brakkeriggen fjernes skal plassen tilbakestilles slik den var før brakkeriggen ble oppført.

Utforming av midlertidig brakkerigg

Se vedlegg E2 «Planer» for rom og innhold i brakkeriggen. Brakkene skal leveres umøblert, med unntak av toaletter og dusjer som skal være fullt utstyrt.

Teknisk

Modulene må tilfredsstille kravene som TEK17 stiller til midlertidige bygg. Bygget forutsettes dekket med elektrisk oppvarming.

Se vedlegg 08 “Kravspesifikasjon Ila fengsel – midlertidig brakkerigg Teknisk beskrivelse” for de tekniske kravene til brakkeriggen.

Elkraftinstallasjoner

Elkraftinstallasjoner skal utføres i henhold til vedlegg 08 Kravspesifikasjon teknisk beskrivelse

Tilkobling vann og avløp

Modulene skal knyttes til eksisterende anlegg. Tilkoblingspunkt vil være langs veggen til det eksisterende verkstedsbygget, vist på tegning under. Endelig plassering vil gis tilbyder før opprigg.

Vedlegg

Utkast til avtaledokument

Kontraktsbestemmelser

Statsbyggs egenerklæringsskjema om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

- D1 - Situasjonskart Ila Fengsel- og Forvaringsanstalt

- E1 - Planer

- E2 - Snitt og 3D