Veiledning til tilbyder:

Tilbud skal leveres på norsk språk

Manualer, spesifikasjoner og opplæringsmateriell skal være på norsk.

Tekniske spesifikasjoner for enkeltkomponenter kan også aksepteres på engelsk.

Kravspesifikasjonen stiller opp krav til tjenester/produkter, pris og levering som er viktige elementer i denne kontrakten. Det er derfor valgt å presisere disse punkt i en tabellform slik som følger under.

Utfylling av kravspesifikasjonsskjema, løsningsbeskrivelse og dokumentasjon på innfrielse av kravspesifikasjon.

Absolutte krav

«Må – kravene» som er satt opp i tabellen er ufravikelige og absolutte krav. Tilbud som ikke oppfyller kravene, vil bli avvist. Prisskjema viser til de konkrete produkt som skal inngå i avtalen. Leverandøren må kunne tilby samtlige produkter i spesifikasjonen og produktene skal være i samsvar med tegning og opplysninger som er oppgitt på disse. Dette er et absolutt krav og avvik vil dermed føre til avvisning, jf. FOA § 20-13 (1) e.

Leverandøren skal bekrefte at «må – kravene» er innfridd. I kommentarfeltet skal leverandør angi hvor i løsningsbeskrivelsen eller annen dokumentasjon de angir innfrielse av kravet. Det skal krysses av i hver rad i kolonnen for enten Ja eller Nei, for å bekrefte om kravene er oppfylt eller ikke. Manglende kryss for ja i kolonnen for må-krav, vil medføre avvisning

Krav til evaluering

«Bør-krav» Leverandør skal angi i skjema om du tilfredsstiller «bør krav». I kommentarfeltet skal leverandør angi hvor i løsningsbeskrivelsen eller annen dokumentasjon de angir innfrielse av kravet.

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandør skal utarbeide en løsningsbeskrivelse som svarer ut hvordan de har til hensikt å innfri samtlige krav. Denne løsningsbeskrivelsen blir en del av kontraktens bilag 2.

Vi gjør oppmerksom på at den informasjonen som kommer fra leverandørene her, er det grunnlaget Kystverket har for å evaluere tjenestene. God og relevant dokumentasjon og oversiktlighet er av stor viktighet for å sikre god kvalitet på evaluering av produktene.

Kravspesifikasjon

Kystverket har til hensikt å inngå en rammeavtale for anskaffelse av komplette oljeopptakersystemer inkludert tilhørende hydraulisk kraftenhet (HPU). Bakgrunnen for anskaffelsen er blant annet erfaringer fra IMAROS-prosjektene og andre internasjonale fagfora, hvor det er avdekket at mange eksisterende oljeopptakere har begrenset effektivitet ved håndtering av nyere drivstofftyper utviklet for å tilfredsstille kravene i Sulphur Cap 2020 og SECA-regelverket. Rammeavtalen skal derfor omfatte systemer som er særlig godt egnet til opptak av tyngre bunkersoljer, herunder residualbaserte drivstofftyper med lavt svovelinnhold som VLSFO (0,5 % svovel) og ULSFO (0,1 % svovel), samt høysvovelholdige bunkersoljer (HSFO) som fortsatt benyttes i kombinasjon med eksosrensesystemer.

Systemene som anskaffes under rammeavtalen skal være fleksible i bruk og kunne operere i ulike beredskapssituasjoner. Dette omfatter blant annet opptak i havarilenser, i vrakviker og ved moloer, samt bruk i pumpeområdene til Kystverkets høyhastighetslenser av typen Current Buster 4 og Current Buster 6. Det stilles også krav til at systemene skal kunne benyttes fra land, for eksempel fra kaikanter, moloer og svaberg, i tillegg til installasjon om bord på fartøy.

Systemene planlegges lagret som komplette enheter i store grindcontainere (NATO pakkrammer) ved Kystverkets depoter. Ved behov skal de raskt kunne mobiliseres og tas i bruk på Kystverkets egne multifunksjonsfartøy, Kystvaktens fartøy og andre egnede fartøy som inngår i Kystnær beredskap (FKB). Rammeavtalen vil omfatte levering av komplette systemer med tilhørende utstyr, samt relevant dokumentasjon og opplæring. Det presiseres at avtalen ikke innebærer noen forpliktelse til å kjøpe et bestemt volum, og at avrop vil bli gjennomført i henhold til Kystverkets løpende behov i avtaleperioden.

I tillegg vil rammeavtalen kunne inkludere avrop knyttet til andre opptakere innfor samme kategori, tilleggsmateriell og tjenester, herunder service, vedlikehold og teknisk oppfølging. Hvorvidt slike avrop benyttes vil bero på en samlet vurdering av pris, tilbudt løsning og det konkrete behovet ved det enkelte avrop.

Nærmere detaljer om krav til leveransen fremgår av kravspesifikasjonen og tilhørende prisskjema.

| - Absolutte krav | Må - krav |  | Kommentar/referanse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JA | NEI |  |
| - Systemleveranse - oljeopptakersystem Systemet skal leveres komplett og inkludere: - opptaker (skimmer) - manøverenhet - hydraulisk kraftenhet (HPU) - nødvendige slanger og koblinger Pris skal oppgis i NOK eks. mva, inkl. frakt, toll og avgifter iht. prisskjema. |  |  |  |
| - Systemleveranse - Betjening Systemet skal kunne opereres av en (1) person fra ett felles manøversystem. |  |  |  |
| - Systemleveranse - Hydraulisk kraftenhet (HPU) HPU – type og funksjon - HPU skal være basert på variabel hydraulikkpumpe. HPU skal tilfredsstille krav i maskinforskriften og ha et lavt støynivå. Instrumentering - HPU skal være utstyrt med: - timeteller - manometer og temperaturindikator for hydraulisk trykk Koblinger - Trykk- og returlinjer skal ha: - koblingstype: TEMA med låsering Dimensjon hydraulikkuttak på HPU; Trykk, (P); 1” HUN; TEMA 10000 Retur (T), 1” HAN, TEMA 10000 Drain/lekk; 3/8” HAN, TEMA 3800 Lastslange og koblinger - Lastslange skal være flatslange, maks dimensjon 4’’ - Koblinger skal være CAM-lock |  |  |  |
| - Systemleveranse - Skimmer (opptaker) Flyteevne - Opptakeren skal være selvflytende og ikke være avhengig av kran under drift. Løftepunkt - Opptakeren skal ha sertifisert løftepunkt(er) for balansert løft i kran - Sertifisering skal dokumenteres (f.eks. iht. relevant standard) |  |  |  |
| - Systemleveranse - Aktiv funksjonalitet skimmer Fremdrift (thrustere) - Opptakeren skal være av type aktivt skimmer - Den skal være utstyrt med thrustere for: - manøvrering i sjøen - aktiv innmating av olje Matefunksjon - Opptakeren skal ha aktiv matefunksjon inn mot pumpetro (hopper). - Løsningen skal være aktiv mekanisk (f.eks. børster, skovler el.) og beskrives. |  |  |  |
| - Systemleveranse - Pumpekapasitet Nominell kapasitet skal være mellom 30 og 50 m³/t. |  |  |  |
| - Systemleveranse - Integrasjon og størrelse Tilpasning til Current Buster - Må få tilstrekkelig plass i pumpeområdet og være utformet for å minimere risiko for skader på lense. - CB4: maks L=2,9 m, B=2,6 m - CB6: maks L=3,0 m, B=3,0 m Dimensjoner og vekt - Leverandør skal oppgi: - totale dimensjoner HPU og opptaker - vekt for HPU og opptaker Transport - Systemet (eks. HPU) skal få plass i NATO grindcontainer- stor: (innvendige mål;) - L=2,70 m - B=2,15 m - H=1,95 m ( Nato liten inv.; 1,35 m x 2,15 m H=1,95) - Løsning skal dokumenteres med skisse |  |  |  |
| - Systemleveranse - Slangesystem Komplett slangesett - Systemet skal leveres med komplett sett slanger Merking - Slanger skal være tydelig og varig merket Feilkoplingssikring - Slanger skal ha enten: - forskjellige dimensjoner, eller - annen løsning som hindrer feilkopling Lengde - Standard lengde: - hydraulikk og losseslange: min. 20 m - Systemet skal kunne forlenges med skjøteslanger. (Priset separat) |  |  |  |
| - Systemleveranse – Tilleggsfunksjoner Vanninjeksjon - Systemet skal være forberedt for vanninjeksjon på trykksiden av pumpen Kamerafeste - Opptaker skal ha feste for kamera: - rettet mot hopper og framover - evt. to alternative festeplasseringer |  |  |  |
| - Systemleveranse - Vedlikehold og levetid Reservedeler - Leverandør skal garantere tilgang på reservedeler i minimum 10 år Standard komponenter - Forbruksdeler skal kunne kjøpes i det åpne markedet i Norge - Dokumentasjon skal inkludere nødvendige komponentspesifikasjoner Serviceplan - Det skal leveres serviceplan på norsk med: - intervaller - vedlikeholdsrutiner |  |  |  |
| - Systemleveranse - Opplæring og dokumentasjon Opplæring - Det skal leveres digital opplæringspakke (vedlegg 6) - Løsning skal beskrives Dokumentasjon - Alle dokumentasjonskrav i vedlegg skal oppfylles |  |  |  |
| - Systemleveranse - Levering FAT - FAT (Factory Acceptance Test) skal gjennomføres hos leverandør - Oppdragsgiver dekker egne kostnader Leveringsbetingelser - Levering skal skje DDP til KyV Horten |  |  |  |
| - Tilleggsleveranse til systemet Forlengersett - Leverandør skal tilby: - ekstra forlengerslanger/-kabler på 15 m - Pris oppgis separat iht. prisskjema |  |  |  |

| - Krav til evaluering – Miljøkrav (30%) | Evaluering Bør-krav |  | Kommentar/referanse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JA | NEI |  |
| - Levetidskostnader (LCC) - Leverandør bør dokumentere systemets levetidskostnader (LCC) - LCC skal inkludere: - vedlikeholdskostnader - servicekostnader - eventuelt forbruksdeler Kostnader skal oppgis som prosentandel av tilbudt systempris for: - 5 år - 10 år - 15 år Evaluering: - Lavere samlede levetidskostnader vil bli vurdert positivt - Tydelig og etterprøvbar dokumentasjon vektlegges |  |  |  |
| - Garanti - Leverandør bør tilby garanti utover standard garanti - Følgende skal beskrives: - garantiens varighet (år) - hva som dekkes (komponenter/system) - eventuelle begrensninger/unntak Evaluering: - Lengre garantitid og bred dekning gir høyere score - Færre begrensninger vurderes positivt |  |  |  |
| - Service og vedlikehold - Leverandør bør beskrive: - i hvilken grad reparasjoner, service og vedlikehold kan utføres hos Kystverket (på stedet) - hvilke reparasjoner ,service og vedlikehold som krever verksted/opphold hos leverandør - Leverandør bør også oppgi: - forventet utskiftingsfrekvens for sentrale komponenter Evaluering: - Høy grad av stedlig vedlikehold gir høyere score - Lavt behov for utskifting av komponenter gir høyere score - Enkle og robuste løsninger vektlegges positivt |  |  |  |
| - Gjenvinning / sirkularitet - Leverandør bør dokumentere systemets gjenvinningsgrad ved endt levetid - Følgende skal oppgis: - estimert gjenvinningsgrad (%) - hvilke materialer som kan gjenvinnes - evt. bruk av resirkulerbare materialer i design Evaluering: - Høy gjenvinningsgrad gir høyere score - Dokumentert bruk av sirkulære løsninger/materialer vektlegges positivt |  |  |  |

| - Krav til evaluering – Kvalitetskrav (50%) | Evaluering Bør-krav |  | ### Kommentar/referanse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JA | NEI |  |
| - Dokumentasjon av ytelse (testing) Leverandør bør dokumentere fullskalatester av opptaker (system) for relevante oljetyper. Dette inkluderer lavsvoveloljer som ULSFO (Ultra Low Sulphur Fuel Oil) og VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil), samt høysvoveloljer (HSFO – High Sulphur Fuel Oil). Testene bør omfatte residualbaserte kvaliteter, iht. ISO 8217- 2024 ; RMA, RME, RMG og RMK. Testene bør være gjennomført under ulike temperaturforhold, både ved vintertemperaturer (0–5 °C) og sommertemperaturer (10–20 °C), og bør inkludere oljer med høyt stivnepunkt (pour point > 20 °C). Leverandør skal beskrive testmetodikk og prosedyrer, samt dokumentere og synliggjøre resultater. Dokumentert bruk av systemet i reelle oljevernaksjoner med tilsvarende oljetyper vil bli vektlagt positivt. Ytelser dokumenteres i løsningsbeskrivelsen. Hva evalueres: - Omfang og relevans av testgrunnlag, inkludert dekning av oljetyper ULSFO, VLSFO og HSFO (RMA, RME, RMG, RMK) - Realisme i testbetingelser (temperatur og oljer med høyt stivnepunkt) - Oppnådd ytelse (kapasitet, effektivitet og stabilitet) under ulike forhold - Kvalitet og etterprøvbarhet i dokumentasjon og presentasjon av resultater - Dokumentert operativ erfaring fra reelle hendelser med tilsvarende oljer | 40 |  |  |
| - Operasjon og brukervennlighet Systemet bør ha gode manøvreringsegenskaper og kunne opereres med høy grad av presisjon, fortrinnsvis med tilnærmet 360 graders bevegelsesfrihet. Systemet bør videre ha et enkelt og hensiktsmessig slangeoppsett som bidrar til god mobilitet og redusert kompleksitet under operasjon. Manøversystemet kan være enten elektrohydraulisk eller rent hydraulisk, men løsningens brukervennlighet og tilrettelegging for effektiv operasjon er avgjørende. Systemet bør være utformet og tilrettelagt for sikker og trygg operasjon, både med hensyn til mannskap og materiell. Dette innebærer blant annet løsninger som reduserer risiko for feiloperering, samt minimerer sannsynlighet for skade på tilhørende utstyr som lenser og fartøy. Robusthet, oversiktlighet i betjening og gode sikkerhetsmessige løsninger vil bli vektlagt. I tillegg til tilbyderes dokumentasjon i løsningsbeskrivelsen vil erfaringer fra demonstrasjon og testing, herunder praktisk operasjon av systemet, inngå i vurderingen. Hva evalueres: - Manøvrerbarhet og bevegelsesfrihet (inkl. presisjon og kontroll) - Kompleksitet i systemoppsett (særlig antall og håndtering av slanger) - Brukervennlighet og intuitiv betjening for operatør - Ergonomi og operatørbelastning - Løsninger som ivaretar sikker drift og reduserer risiko for: - skade på mannskap (f.eks. klemskader, belastning) - skade på materiell og tilhørende systemer (f.eks. lenser, fartøy) - Robusthet og driftssikkerhet under operasjon - Dokumenterte og observerte erfaringer fra demonstrasjon/testing i Horten vektlegges særlig. | 30 |  |  |
| - Tekniske løsninger for krevende oljer Gitt at lavsvoveloljer (ULSFO/VLSFO) generelt har dårlige tilflytegenskaper og i liten grad lar seg trekke naturlig inn mot opptakeren, bør systemet være utstyrt med løsninger som aktivt bidrar til innmating av olje til pumpetro (hopper). Dette kan eksempelvis være aktive mekaniske løsninger som børster, skovler eller tilsvarende. Videre bør utforming av pumpetro (hopper) og innløp til pumpe være optimalisert for å sikre god tilflyt og minimere risiko for brodannelse. Opptakerpumpen bør ha høyt utløpstrykk for å sikre stabil transport av olje gjennom losseslange til mottakstank. Systemet bør også ha mulighet for justering av opptakerens angrepsdybde og vinkel mot sjø/olje, enten gjennom mekaniske løsninger eller aktiv styring. Systemet bør være teknisk forberedt for vanninjeksjon på trykksiden av pumpen. Løsning for dette skal beskrives. Separat pumpesystem for vanninjeksjon skal tilbys som opsjon. Erfaringer fra demonstrasjon og testing vil inngå i vurderingen av også dette punktet i tillegg til dokumentasjon i løsningsforslaget. Hva evalueres: - Effektivitet i håndtering av krevende oljetyper, spesielt ULSFO og VLSFO - Kvalitet, robusthet og hensiktsmessighet i tekniske løsninger (f.eks. matefunksjon som børster/skovler) - Evne til å sikre jevn tilflyt og redusere driftsproblemer (f.eks. brodannelse i hopper) - Pumpeytelse, inkludert høyt trykk og stabilitet i transport gjennom slange - Fleksibilitet og justerbarhet i ulike operative situasjoner - Grad av teknisk tilrettelegging for vanninjeksjon - Fleksibilitet og utvidelsesmuligheter i systemet - Kvalitet og nytteverdi av foreslått løsning, inkludert tilleggsfunksjoner | 30 |  |  |

Bilag 4: Pris og prisbestemmelser

Veiledning til tilbyder: 
Pristabell fylles ut av tilbyder. Samtlige priser må fylles ut og vil danne grunnlaget for evaluering av pris fra tilbyder.  Samtlige priser oppgis i norske kroner eksklusiv merverdiavgift, men inkludert frakt, toll og eventuelle andre avgifter.

Leverandør bes også å spesifisere priser på andre varer/tjenester en kan levere relatert avtalens hensikt, formål og omfang. Disse prisene blir ikke evaluert, men kostandenivået vil være avgjørende for i hvilken grad Kunde ønske å benytte seg av varene/tjenestene. Er ikke varene/tjenesten konkurransedyktig på pris og kvalitet, står leverandør fritt til å kjøpe varene/tjenesten fra annen leverandør. Leverandør kan pris så mange relevante tjenester som en ønsker, det er opp til Kunde å avgjøre hvilke som kan være med i avtalen

Avtalens punkt 6.1 Priser

Alle priser og nærmere betalingsbetingelser for Leverandørens ytelser skal fremkomme her eller i den enkelte tildelingskontrakt med bilag (ref. bilag 3).

Beløp oppgis i norske kroner, og at prisene oppgis eksklusiv merverdiavgift, men inkludert frakt, toll, og eventuelle andre avgifter.

Priser - Tilbydere skal legge inn enhetspriser:

| Varer og tjenester | Enhet | Pris eks. mva. |
| --- | --- | --- |
| Systemleverense- Pris oljeopptakersystem komplett inkl. HPU (Iht. kravspesifikasjon) ( avrop 2026+2027) | 1 |  |
| Systemleverense- Pris oljeopptakersystem komplett eks. HPU (Iht. kravspesifikasjon) ( avrop 2026+2027) | 1 |  |
|  | 1 |  |
| Tillegg - Leverandør skal tilby forlengerslanger/ kabler på 15 meter mellom opptaker og manøverpanel Pris for komplett sett. | 1 |  |
| Tillegg –Vanninjeksjonspumpe m/nødv. utrustning. | 1 |  |
| Tillegg – HPU komplett | 1 |  |
| Reservedeler; |  |  |
| Manøverpanel (evt. oppdelt pris på ventil og manøverunit) | 1 |  |
| Pumpe på opptaker | 1 |  |

Reiser relatert til alle service- og vedlikeholdsoppdraget skal gjennomføres iht Statens reiseregulativ og flyreiser skal gjennomføres på hensiktsmessig måte og på økonomiklasse.

Piser – Andre varer og tjenester relatert avtalens hensikt, formål og omfang

Er ikke tjenestene/varene konkurransedyktig på pris og kvalitet, står leverandør fritt til å kjøpe tjenestene/varene fra annen leverandør.

| Varer/Tjenester | Referanse til beskrivelse i bilag | Pris eks. mva. |
| --- | --- | --- |
| Beskriv tjeneste/vare og hvilken enhet for pris | Referer til hvor i Leverandørs løsningsbeskrivelsen tjenesten/kurset er beskrevet. |  |
| Beskriv tjeneste/vare og hvilken enhet for pris | Referer til hvor i Leverandørs løsningsbeskrivelsen tjenesten/kurset er beskrevet |  |
| Beskriv tjeneste/vare og hvilken enhet for pris | Referer til hvor i Leverandørs løsningsbeskrivelsen tjenesten/kurset er beskrevet |  |

Avtalens punkt 1.10 Prisendringer

Indeksregulering: Dersom det er avtalt annen prisreguleringsindeks enn Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), skal dette fremkomme her.

Prisene for det enkelte avrop fastsettes i den individuelle avropskontrakten og er bindende for den aktuelle leveransen.

Øvrige priser i rammeavtalen kan reguleres i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen). Første prisregulering kan tidligst gjennomføres 1. januar 2028, med utgangspunkt i indeksen for måneden avtalen ble inngått.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er anledning til å ta forbehold knyttet til valutakursendringer. Forbehold av denne typen vil bli ansett som et vesentlig avvik og medfører at tilbudet skal avvises.