| Prosjektnotat Design KB pilar 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25 og 28. Skattørsund bru sommeren 2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saksbehandler / forfatter Roy Antonsen |  | Behandling | Uttalelse | Orientering | Etter avtale |
| Går til |  | X |  |  |  |
| Bjarne Ryvoll, Troms fylkeskommune |  | X |  |  |  |
| Martin Olaussen, Troms fylkeskommune |  |  |  |  |  |
| Jan Eri, Protector |  |  | X |  |  |
| Christian Hermansen |  |  | X |  |  |
| Megan O'Sadnick, SINTEF Narvik |  |  |  | X |  |
| Bård Arntsen, SINTEF Narvik |  |  |  | X |  |
| Chris Petrich, SINTEF Narvik |  |  |  | X |  |
| Prosjektnummer / Referanse ​ | Dato 04.05.2025 | Gradering Fortrolig |  |  |  |

Bakgrunn

SINTEF Narvik har utformet beskrivelser for katodisk beskyttelse for 11 pilarer på Skattørsund bru. Dette omfatter pilarer med ulik utforming (runde, ovale og firkantete) og gjelder tradisjonell katodisk beskyttelse (titan-nett og sprøytemørtel), og katodisk beskyttelse med kappeløsninger utviklet i Excon prosjektet.

KB-anlegget skal installeres sommeren 2026 og er en forlenget del av forskningsprosjektet Excon, der det gjøres pilotforsøk med katodisk beskyttelse i tidevanns- og skvalpesonen.

Det tradisjonelle katodiske anlegget må designes som en del av forskningsprosjektet pga avhengigheter med instrumentering, ledningsføringer og styring fra skap.

Denne beskrivelsen gjelder også arbeider som skal utføres sommeren 2027 med omtrent samme mengdegrunnlag. Det kommer imidlertid ny detaljert beskrivelse med eventuelle endringer i forkant av 2027.

Det skal installeres katodisk beskyttelse for pilarene 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25 og 28, til sammen 11 pilarer. Pilar 25 og 28 er firkantet/oval mens de øvrige er runde. Designene omfatter tradisjonell katodisk beskyttelse (titan-nett med sprøytemørtel) på pilarene over vann og kappeløsninger med katodisk beskyttelse (utviklet i forskningsprosjektet Excon) i tidevanns og skvalpesonen. Merk at det ikke skal monteres vannanoder for sommeren 2026.

Beskrivelser av pilarer

Figur 1 viser Skattørsund bru med sine 41 akser.

Figur 1. Oppriss (bearbeidet skisse av original tegning).

NB : Alle søyle og pilarnummer er i prosjektet er hentet fra ny akse nummerering. Landkar til landkar akse 1 – 41.

Figur 2 viser de tre pilartypene som er oppført på Skattørsund bru.

Figur 2. Pilartype I, II og III for Skattørsund bru

Sommeren 2026 skal det rehabiliteres pilarer av pilartype I og II. Merk også at forskjellene mellom pilar II og III gjelder bunnfundamenteringen. Foruten dette er tverrsnittmålene for pilar II og III de samme. Dette gjelder for de delene av pilarene som er over vann samt i tidevanns- og skvalpesonen.

Mål og dimensjoner for pilarene

Mål og dimensjoner for pilartype I er vist i figur 3.

Figur 3. Mål og dimensjoner for pilartype I.

Mål og dimensjoner for pilartype II er vist i figur 4

Figur 4. Mål og dimensjoner for pilartype II.

Ovalformet del av pilartype II og III over vann er gitt i figur 5.

Figur 5. Dimensjoner for ovalformet del av pilar over vann. Gjelder for både pilartype II og III.

Rektangulær del av pilar i tidevanns- og skvalpesonen er gitt i figur 6.

Figur 6. Dimensjoner for rektangulær del av pilar i tidevanns- og skvalpesonen. Gjelder for både pilartype II og III.

Lokalisering av pilarene

Lokalisering av pilar 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25 og 28 er vist i figur 7 og 8.

Figur 7. Lokalisering av pilarer der det skal monteres tradisjonell katodisk beskyttelse sommeren 2026 samt katodisk beskyttelse med kappeløsninger. Dette gjelder pilar 6, 10, 12, 13, 16, 17 og 20, der samtlige er runde pilarer. Merk at for disse ble det installert vannanoder enten sommeren 2024 eller 2025.

Figur 8: Lokalisering av pilarer der det skal monteres tradisjonell katodisk beskyttelse sommeren 2026 samt katodisk beskyttelse med kappeløsninger. Dette gjelder pilar 23, 24, 25 og 28 der 23 og 24 er runde pilarer mens 25 og 28 er firkantede/ovale. For 23 og 24 ble det installert vannaoder sommeren 2024 eller 2025.

Anodesoner for tradisjonell katodisk beskyttelse og med kappeløsninger

Pilar type II

Oversikter over koter for høyvann/lavvann er gitt i figur 9. Merk at bruen ble prosjektert etter disse målene, og at det kan forekomme variasjoner mellom individuelle pilarer (som bygd).

Figur 9. Oversikt over høyvann/lavvann for pilarer Skattørsund bru.

Det skal installeres 2 anodesoner med tradisjonelle katodisk beskyttelse for hver av pilarene (25 og 28). Prinsipp for oppdelingen er vist i figur 10.

Sone C:

Denne anodesonen omfatter katodisk beskyttelse med kappeløsninger, detaljer angitt i figur XXX-XXX

Sonen monteres så nært lavvann som mulig, normalt 50 cm over eksisterende lavvannsnivå

Sone A: Det installeres én anodesone på oval del av pilar fra topp pilar til Kt +4,0. Altså 50 cm over rektangulær del av pilaren

Sone B: Det installeres én anodesone fra Kt +3,9 ned til Kt +3,50 der titan-nett formes og tilpasses den horisontale flaten slik vist i figur 12.

Begge anodesonene omslutter hele tverrsnittet for pilar.

Kun 10 cm mellom anode-nett for anode-sonene.

Figur 10. Prinsipper for oppdeling av anodesoner med tradisjonell katodisk beskyttelse. Forskningsfelt er også skissert for foreløpig informasjon.

Detalj i Sone B for overgang mellom oval og rektangulær del av pilar

Sprøytemørtel påføres slik at det oppstår avrenning på toppen av rektangulær del av pilaren.

Dette er topplisten til forskningsfeltet og vil ha en tykkelse på ca 20 mm.

Figur 11. Detaljer for Sone B og overgang mellom oval og rektangulær del av pilar.

Figur 12 viser hvordan titan-nett skal formes i B-sonen og hvordan sprøytemørtel formes for å oppnå avrenning av vann ut til kantene av den rektangulære delen av pilaren

Figur 12. Viser hvordan titan-nett skal formes i B-sonen og hvordan sprøytemørtel formes for å oppnå avrenning av vann ut til kantene av den rektangulære delen av pilaren.

Anodesoner for tradisjonell katodisk beskyttelse

Pilar type I

Monteringsoversikt for anodesoner pilartype I er vist i figur 13.

Pilartype I

Pilartype II

Sone A: Titan-nett sprøytet inn i KB-mørtel fra topp pilar til B-sone

Sone B: Titan-nett sprøytet inn i KB-mørtel fra nivellert nivå og 60 cm opp langs pilar.

Sone C: Katodisk beskyttelse med kappeløsning. Monteres fra B-sone ned til ca 50 cm over eksisterende lavvannsnivå

Høyde for overgang mellom sone B og C nivelleres ut fra nærmeste pilartype II eller III, stiplet linje

Heltrukken linje er nivå for springflo

Figur 13 viser hvordan anodesone A, B og C skal installeres samt hvordan overgangen for Sone B og C skal nivelleres ut fra nærmeste Pilartype II eller III. Det skal være kun 10 cm mellom titan-nett for anodesone A og B og tilsvarende 10 cm mellom titan-nett i sone B og anode-nett i sone C (anode-nett i sone C vil bestå av enten titan-nett (påtrykt spenning) sink-nett (offeranode)).

Pilartype II. Montering av anodesoner

Dette gjelder akse 25 og 28.

Armeringskontakter for sone A og B oppføres slik anvist i figur 14.

Figur 14. Armerings-kontakter for A og B-sone. Ekstern jordingskontakt monteres også slik anvist.

For Sone C monteres det er rutenett av planker av PE(Polyetylen) slik anvist i figur 15. Plankene skal ha tykkelse på 20 mm.

Hjørneprofiler monteres slik anvist i figur 16:

Figur 16. Hjørneprofiler anvendes slik anvist

Anode-nett av enten titan eller sink monteres slik anvist i figur 17.

Figur 17. Hele Sone C skal være én anodesone for samtlige sider av pilaren, ikke 4 slik FoU-sonene var i 2025. Det skal være 4 tilkoblinger til anode-nett, én på hver lang- og kortside. To av koblingene skal være lave og to høye. Dette gjelder både for titan-nett og sink-nett. Det skal tilsvarende være 4 tilkoblinger til jord i samme lokasjoner som anodetilkoblingene. Det skal anvendes 10-kvadrat kabel og føres opp til skap. Anode-nett skal dermed monteres som første steg, deretter planker og hjørneprofiler i PE. Legg merke til vannhull/ventilasjon som skal sørge for transport av sjøvann inne i kappene ved tidevannsendringer. Hullene skal ha 10 cm bredde.

Ledende material av steinull impregneres og legges inn i vinduene mellom PE-plankene slik anvist i figur 18.

Figur 18. Impregnert steinull legges inn mellom PE-planker

Plater av PE monteres slik anvist i figur 19

Figur 19. Plater av PE montert og fastskrudd i PE-plankene.

Figur 20 viser tverrsnitt av hele Sone C.

Figur 20. Tverrsnitt av Sone C.

Pilartype I. Montering av Sone C.

Det skal anvendes PE-planker med vannhull for Pilartype I i akse: 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23 og 24. Figur 21 angir prinsippet.

Figur 21. PE-planker monteres med åpning for vannhull, 10 cm åpning, 3 stk fordelt 120 grader rundt omkrets på pilar.

Oversikt over hele kappe-design er gitt i figur 22.

Det etableres 2 anodesoner i sone C (mellom PE-plankene).

Det etableres 2 anode- og 2 jordtilkoblinger for hver sone, 4 til sammen.

Det etableres ekstern jordingskontakt like i toppen av Sone C

Figur 22. Design av katodiske beskyttelse med kappe for Pilartype I. Akse: 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23 og 24. Det skal anvendes syrefast klemme som monteres over PE-plankene, der vann-hullene skal være under boltefestene for de syrefaste klammene slik vist i figur 23.

Figur 23. Vannhull etableres under boltefestene for de syrefaste klemmene sammen med vannhull i PE-plankene.

Anodematerialer i Sone C for pilarene.

Anodematerialer er angitt i figur 24.

Figur 24. Anodematerialer for pilarene.

Anodetilkoblinger for Pilar type I. Akse 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23 og 24.

For Sone C (pilartype I) skal det anvendes både titan- og sink-nett.

Både titan-nett og sink-nett skal kobles til skap ved anodetilkoblinger og jordtilkoblinger. Titan-nett skal kontrolleres via skap ved påtrykt spenning. Sink-nett føres til skap med anode- og jord-kabler for måling av strøm.

Figur 25 viser oversikt over alle anode- og armerings-kontakter for samtlige pilarer og soner.

| Tilkoblinger anode- armeringskontakt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akse | Sone | Tilkoblinger antall | Lokalisering |
| 6 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver side |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesonen, en på hver side |
|  | Sone C | 4 | 2 stk for hver anodesone, hver på midten av anodesonen |
| 10 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver side |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesonen, en på hver side |
|  | Sone C | 4 | 2 stk for hver anodesone, hver på midten av anodesonen |
| 12 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver side |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesonen, en på hver side |
|  | Sone C | 4 | 2 stk for hver anodesone, hver på midten av anodesonen |
| 13 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver side |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesonen, en på hver side |
|  | Sone C | 4 | 2 stk for hver anodesone, hver på midten av anodesonen |
| 16 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver side |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesonen, en på hver side |
|  | Sone C | 4 | 2 stk for hver anodesone, hver på midten av anodesonen |
| 17 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver side |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesonen, en på hver side |
|  | Sone C | 4 | 2 stk for hver anodesone, hver på midten av anodesonen |
| 20 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver side |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesonen, en på hver side |
|  | Sone C | 4 | 2 stk for hver anodesone, hver på midten av anodesonen |
| 23 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver side |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesonen, en på hver side |
|  | Sone C | 4 | 2 stk for hver anodesone, hver på midten av anodesonen |
| 24 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver side |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesonen, en på hver side |
|  | Sone C | 4 | 2 stk for hver anodesone, hver på midten av anodesonen |
| 25 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver langside |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesone, en på hver langside |
|  | Sone C | 4 | En på hver av lang- og kortsider. To høye, To lave |
| 28 | Sone A | 2 | Midt på pilar, en på hver langside |
|  | Sone B | 2 | Midt i anodesone, en på hver langside |
|  | Sone C | 4 | En på hver av lang- og kortsider. To høye, To lave |

Figur 25. Oversikt over anode- og armerings-kontakter for samtlige pilarer og soner.

Ekstra jording for samtlige pilarer.

Figur 26. Det skal monteres ekstra jording fra toppen av hver pilar. Jordingen utføres med 10 kvadrat kabel som føres til kabelstige og rekkverk. Dette gjelder samtlige pilarer 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25 og 28.

Merking av kabler

Samtlige kabler for referanseelektroder, anodetilkoblinger og armerings-tilkoblinger skal være merket med metall-, eller plasthylse som ikke faller av når kablene trekkes i rør fram til skap. Samtlige kabler skal leveres med ekstra merking som kan klemmes på kabel dersom ender kappes. Merking av samtlige kabler skal opprettholdes til enhver tid fram til terminering gjennomføres i skap.

Referanseelektroder

Følgende lokaliseringssystem brukes for å beskrive plassering av referanseelektroder.

Referanseelektrodene plasseres som vist i tabell 27. Referanseelektrodene plasseres enkeltvis (ikke dobbelt) og jordes med kun én kabel.

Figur 27. Oversikt over samtlige referanseelektroder med tilhørende merking og lokalisering

Materialer

Det anvendes følgende materialer:

Referanseelektroder: ERE 20

Titannett: CNT 15

Sprøytemørtel: Weber T

Jordkabel referanse: 2,5 kvadrat

Sink-nett, leveres av Protector AS

Systemkabler: 10 kvadrat kabel som føres opp til skap. All kabel skal trekkes i rustfrie stål rør opp til planumsnivå/kabelstige.

Ledende filt: Leveres av Protector AS

PE-planker og PE-plater: Leveres av Protector AS

PVC-Wrap: Leveres av Protector AS

Glassfiber Wrap: Leveres av Protector AS

Mekaniske reparasjoner.

Mekaniske reparasjoner utføres ihht Statens vegvesen Prosesskode R762. Alle reparasjoner sprøytes med Weber T.

Det må påregnes mye arbeider med mekaniske reparasjoner da skadeomfang synes omfattende. Meisling og sprøyting utføres stegvis ihht anvisninger av byggherre.

Det sveises inn ny armering i områder der denne har omfattende korrosjonsskader.