SHA-plan

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Prosjekt: 6321015 fylkesveg 866 Skattørsundet bru rehabilitering i Skjervøy Kommune.

UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

| Prosjekt/kontrakt: | Fv. 866 rehabilitering Skjervøy bru. |
| --- | --- |
| Utarbeidet av: | Frank Robert Johansen |
| Dato: | 19.05.2025 |
| Godkjent av: |  |
| Signatur: |  |

Innhold

Distribusjon og lagring av SHA-plan	3

1.	Innledning	4

1.1 Mål	4

2.	Organisasjon	5

2.1 Roller i håndbok R 760 Styring av prosjekter opp mot byggherreforskriften	5

2.2 Byggherre for fylkesveg	5

2.3 Hovedbedrift med samordningsansvar <hovedentreprenør fyller inn>	6

3.	Organisasjonskart	7

4.	Fremdriftsplan	8

4.1 Byggherrens fremdriftsplan	8

4.2 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten	8

4.2.1	Mulige farer og tiltak	8

4.2.2	Oppfølging	9

4.2.3 	Byggherrens innledende risikovurdering	9

4.3 Entreprenørens fremdriftsplan	9

5.	Spesifikke tiltak	10

5.1 Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for montering av sikring	10

5.1.2	Potensielle uønskede hendelser	12

5.1.3	Forslag til risikoreduserende tiltak	13

6.	Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling)	16

6.1 Entreprenørens plikter	16

6.2 Byggherres plikter	16

6.3 Avvik fra SHA-planen	16

6.4 HMS-avvik	17

7 Vedlegg	18

Distribusjon og lagring av SHA-plan

SHA-plan skal lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem.

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

| Distribusjonsliste |  |
| --- | --- |
| Navn | Firma/kontor/seksjon mv |
|  | Troms fylkeskommune |
| Eirin-Anne Kirsten Blix | Troms fylkeskommune |
| Bjarne Ryvoll | Troms fylkeskommune |
| Martin A Olaussen | Troms fylkeskommune |
| Frank Robert Johansen | Troms fylkeskommune |

- Innledning

Kort om prosjektet:

-  Skattørsundet bru er eneste veiforbindelse til Skjervøy og det er samfunnsøkonomisk avgjørende at brua er i god stand slik at trafikken kan opprettholdes og at samfunnet kan videreutvikles.

- Mye av næringslivets transporter til og fra Skjervøy gjelder sjømat, og da er leveringstid og effektive transportkorridorer særlig viktig.

- Det er valgt å gjøre de mest nødvendige utbedringer av pilarer på brua slik at brua kan stå i 20-25 år til. Det skal også forskes på katodisk beskyttelse via forskningsprosjektet Excon prosjekt og brukonstruksjon skal overvåkes elektronisk. En av målsetningene med Excon er å utvikle løsninger for katodisk beskyttelse som fungerer i tidevanns- og skvalpesonen.

1.1 Mål

Troms fylkeskommune har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

H1-verdi (Fraværsskadefrekvens):	= 0

H2-verdi (Personskadefrekvens):	= 0

F-verdi (Fraværsfrekvens): 		= 0

N-verdi (Nestenulykkefrekvens):	= >1000

Andre prosjektmål:

- Troms og fylkeskommune skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.

- Hensyn til framdrift og økonomi skal aldri gå på bekostning av HMS / SHA.

- All bygging, drift og vedlikehold skal foregå i henhold til lover og regler.

- Man skal til enhver tid vurdere forhold som kan medføre ulykker og gjøre tiltak.

- Være åpen for nye forslag som kan bidra positivt.

- Gjennomføring av prosjektet uten personskader eller materielle skader.

- Begrense støy- og støvplager i gjennomføring av alle faser i bygging, drift og vedlikehold.

- Entreprenøren skal, uten ugrunnet opphold, varsle byggherren dersom han får pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller lignende som har betydning for gjennomføring av kontraktarbeidet.

- Organisasjon

2.1 Roller:

Kontraktstype: Entreprise

Entrepriseform: Utførelse

Kort informasjon om kontrakten:

2.2 Byggherre for fylkesveier:

Prosjekteier: Eirin Anne Kirsten Blix

Prosjektleder: Bjarne Ryvoll

Byggeleder: Martin A Olaussen

Kontrollingeniør/SHA-koordinator: Frank Robert Johansen

  - Bilder og tegninger av planlagte arbeider

2.3 Hovedbedrift med samordningsansvar <hovedentreprenør fyller inn>

| Prosjektleder |  |
| --- | --- |
| Leder (navn) for samordningsansvar |  |
| Anleggsleder(e) |  |
| Verneombud |  |
| Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): |  |
| Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.) |  |

- Organisasjonskart

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator er å anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Troms fylkeskommune som byggherre (rettssubjekt)

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

- Fremdriftsplan

Det er krav i byggherreforskriftens § 8 bokstav b at det foreligger en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene

4.1 Byggherrens fremdriftsplan

Byggherrens fremdriftsplan er med følgende milepæler:

Veiledende kunngjøring

Utlysning: xxxxx

Tilbudsåpning: xxxx

Tildeling kontrakt:xxxx

Signert kontrakt: uke xxxx

Første dato for oppstart på veg:

Siste dato for ferdig utført arbeid: xxxxx

4.2 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten

4.2.1	Mulige farer og tiltak

Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for arbeidsoperasjonene i prosjektet.

Risikovurderingene er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Risikoreduserende tiltak er også lagt inn som forutsetning ved risiko-vurderingen før vurdering av konsekvens og sannsynlighet.

Grønne hendelser vil fortsatt innebære en viss risiko, særlig hvis de skjer ofte. Slike hendelser (eks repeterende og statiske arbeidsoperasjoner) kan være både forstyrrende for andre og gi mulige senskader for arbeidere. De må derfor følges opp med relevante prosedyrer fra arbeidsgiver selv om de normalt sett ikke gir skader av betydning.

Selv om en risikovurdering ender i en grønn kategori skal man alltid vurdere behov for tiltak. Dette basert på usikkerheten som ligger i selve risikovurderingen.

4.2.2	Oppfølging

Byggherrens innledende risikovurdering med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen på neste side.

Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid eller involveres i de aktuelle arbeidsoperasjonene, skal være med på gjennomgangen av den aktuelle sikker-jobb-analysen, samt signere for dette på dokumentet. Deretter skal dokumentet skannes og legges inn i ELRAPP snarest.

Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. Prosedyrer skal leveres senest en uke før de aktuelle arbeidsoperasjonene starter.

Iht. arbeidsmiljølovens §3-2 pkt. 3 skal entreprenøren sørge for at det finnes arbeidsinstrukser for aktiviteter som medfører risiko. Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal eventuelt avmerkes i fremdriftsplan.

4.2.3 	Byggherrens innledende risikovurdering

Om entreprenøren avdekker risikoforhold som ikke inngår i byggherrens innledende risikovurdering, skal disse meldes byggherre umiddelbart for oppdatering og ajourføring av SHA-planen.

Ved endringer / tilføyelser i risikovurderingen, skal dette noteres i endringslogg

4.3 Entreprenørens fremdriftsplan

Sett inn lenke hvor denne finnes eller hvor fremdriftsplan er slått opp.

- Spesifikke tiltak

5.1 Risikovurdering og risikoreduserende tiltak.

5.1.1 	Prosjektspesifikke risikoforhold for montering av

Byggherreforskriftens §8 presenterer en rekke typer arbeid som kan innebære fare for liv og helse. I denne risikovurdering vurderes alle de forhold med referanse til BHF med begrunnelse for hvorfor de er aktuelle eller ikke for denne entreprisen.

| Nr. | Risikoforhold og begrunnelse | Aktuelt for prosjektet? |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | JA | NEI |
|  | Arbeid nær installasjoner i grunnen Ikke aktuelt |  | x |
|  | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner: Det kan bli flyttet på el-skap. Høyspent kabel på kabelbru | x |  |
|  | Arbeid på steder med passerende trafikk Det vil foregå trafikk gjennom arbeidsområdet. Også risiko knyttet til ansatt personell i arbeidsområdet | x |  |
|  | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme Ikke aktuelt |  | x |
|  | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff Ikke aktuelt |  | x |
|  | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler Ikke aktuelt |  | x |
|  | Arbeid som innebærer fare for drukning Ved montering/demontering av utstyr på bru. | x |  |
|  | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert |  | x |
|  | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr | x |  |
|  | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Av/på lasting av utstyr og materiell. Av/på stillas | x |  |
|  | Arbeid som innebærer rivning av bærende konstruksjoner | x |  |
|  | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer Demontering og Montering | x |  |
|  | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner Arbeidere vil kunne bli utsatt for støy og støv fra arbeidsoperasjoner og trafikk på arbeidsområdet. | x |  |
|  | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll Galvanisering | x |  |
|  | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner Ikke aktuelt |  | x |
|  | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare |  | x |
|  | Annet |  |  |

5.1.2	Potensielle uønskede hendelser

De uønskede hendelsene 1-17 er ansett å kunne inntreffe ved denne entreprisen og skal vurderes videre i denne risikoanalysen.

Hendelsene er videre linket til hvor iht. BHF § 8 c de er vurdert til å kunne inntreffe, se tabell.

| Nr. | Uønsket hendelse-anleggsfase | BHF § 8 C |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kollisjon mellom anleggskjøretøy og andre kjøretøy | 3 |
| 2. | Personer blir påkjørt av biler og maskiner. | 3 |
| 3. | Utstyr blir påkjørt av biler og maskiner | 3 |
| 4. | Fallende last/gjenstander fra maskiner | 10, 12 |
| 5. | Klemfare | 10, 12 |
| 6. | Nedfall av stein/ gjenstander | 10, 12 |
| 7. | Bil-/maskinvelt | 3,12 |
| 8. | Akuttutslipp, diesel mv. | 14 |
| 9. | Brann & eksplosjon | 16 |
| 10. | Helseskadelig eksponering for støv, gass, støy, vibrasjoner eller stråling | 13 |
| 11. | Fall fra høyere nivå | 10, 12 |
| 12. | Skliulykker – både personell og maskiner/kjøretøy | 3, 10, 12 |
| 13. | Fall ved av-påstigning maskiner, biler | 10 |
| 14. | Skade på tredjepart | 3 |
| 15. | Trafikkavvikling | 3 |
| 16. | Sprut eller støt mot øyet | 13, 16 |
| 17. | Strømgjennomgang | 2 |

5.1.3	Forslag til risikoreduserende tiltak

Risikonivået for hver hendelse indikerer hvor alvorlig situasjonen er vurdert i forhold til å opprettholde og ivareta sikre forhold i anleggsperioden for denne entreprisen.

|  |  |  | Før | Etter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kollisjon mellom Anleggskjøretøy og andre Kjøretøy | Godkjent arbeidsvarslingsplan. Stenge av arbeidsområder for tredjepartstrafikk. Tydelig skilting/trafikkdirigering for tredjepartstrafikk. | Gult | Grønt |  |
| 2. | Personer blir påkjørt av biler | Godkjent arbeidsvarslingsplan. Øyekontakt med fører før passering. Synlighetsbekledning, ryggealarm, avgrensning av arbeidsområde. | Rødt | Gult |  |
| 3. | Utstyr blir påkjørt av biler | Utstyr lagres på sted, eller merkes slik at det er godt synlig. | Gult | Grønt |  |
| 4. | Fallende last under løft | Godkjent løfteinnretning og løfteredskap skal brukes. Oppmerksom på passerende trafikk, også sjø. | Rødt | Gult |  |
| 5. | Klemfare | Godkjent løfteinnretning og løfteredskap skal brukes. | Rødt | Gult |  |
| 6. | Nedfall av stein/gjenstander eller objekter | Godkjent løfteinnretning og løfteredskap skal brukes. Stans i arbeid når personell eller tredjepartstrafikanter skal passere også marin trafikk. Verktøysikring, sikring av last og rekkverks moduler for fall. | Rødt | Gult |  |
| 7. | Bil-/maskinvelt | Passe på å stå plant/stødig ved lasting/lossing | Gult | Grønt |  |
| 8. | Akuttutslipp, diesel etc. | Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. | Gult | Grønt |  |
| 9. | Helseskadelig eksponering for støv, gass, støy, vibrasjoner eller stråling | Bruk av verneutstyr, masker for beskyttelse mot støv. Bruk av hørselvern ved arbeidsoperasjoner som krever dette. | Gult | Grønt |  |
| 10. | Fall fra høyere nivå. | Der hvor kollektiv godkjent sikring ikke kan benyttes skal fallsikringsutstyr brukes. Nødvendig opplæring skal gis og dokumenteres. Korger og lifter skal være godkjent for personløft. | Rødt | Gult |  |
| 11. | Skliulykker - både personell og maskiner/kjøretøy | Strøing og salting skal gjennomføres ved behov. Områder skal holdes ryddig for gjenstander og oljesøl | Gult | Grønt |  |
| 12. | Fall ved av-/påstigning a maskiner, biler | Aldri hoppe ut av biler/maskiner. Holde stige-trinn fri for snø, is og oljesøl. | Gult | Grønt |  |
| 13. | Skade på tredjepart | Gyldig arbeidsvarslingsplan. Tydelig skilting/trafikkdirigering for tredjepartstrafikk. | Rødt | Gult |  |
| 14. | Forgiftning ved eksponering av helsefarlige stoffer | Ved bruk av helseskadelige stoffer skal en påse at retningslinjer blir fulgt. | Gult | Grønt |  |
| 15. | Strømgjennomgang | Arbeid uten spenning (utkobling). Alle sikkerhetskrav skal følges ved arbeid under spenning. Jfr. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. | Rødt | Gult |  |
| 16. | Sprut eller støt mot øye | Bruk av vernebriller | Gult | Grønt |  |
| 17. | Trafikkavvikling | Godkjent arbeidsvarslingsplan | Rødt | Gult |  |

Risikonivået er vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens, se risikomatrisen under.

vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig av byggherren å beskrive som spesifikke tiltak i SHA-planen.

Risikonivået er synliggjort før og etter risikoreduserende tiltak. Det forutsettes at de risikoreduserende tiltakene blir utført og at dette følges opp av koordinator utførelse.

Rødt indikerer stor risiko, gult middels og grønt liten risiko.

Risikomatrisen kan også brukes for å gi en visualisering og en samlet oversikt over risikoforhold slik at en får et mest mulig komplett bilde av risikotilstanden på prosjektet. Dette fås ved å føre nr. av uønsket hendelse inn i risikomatrisen.

Denne risikovurderingen har i hovedsak tatt for seg risiko og risikoreduserende tiltak knyttet opp mot arbeidsulykker og personskader.

- Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling)

Endringer kan tas i byggemøter eller andre møter som er relatert til kontrakten. Endringer må referatføres og oppdatere «Ajourføring» på side 1 i denne planen.

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan:

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten

- Nye forhold som krever spesielle tiltak

6.1 Entreprenørens plikter

Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene.

Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer

6.2 Byggherres plikter

Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelt drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas.

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.

6.3 Avvik fra SHA-planen

Endringer i SHA-planens forutsetninger skal håndteres som avvik. Med avvik er her å forstå:

- endringer i organisasjon, både byggherres og entreprenørens organisasjon,

- endringer i tidsplanen, fremdriftsplanen ved forhold som har betydning for samordningen av arbeidsoperasjoner mellom de ulike entreprenørene

- forhold som krever spesielle tiltak. Når det avdekkes nye forhold som ikke allerede er beskrevet i SHA-planen og som er av betydning for arbeidstakernes liv og helse

6.4 HMS-avvik

HMS avvik (både ulykker, nestenulykker/farlige

forhold) skal rapporteres i henhold til byggherrens

gjeldende skjema og rutiner. Alle avvik skal behandles i byggemøte med sikte på å klarlegge årsaksforhold og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.

Entreprenøren skal sørge for at informasjon og

erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt til alle som jobber på det aktuelle prosjektet.

Flytskjemaet til høyre viser prosessen for

avviksbehandling.

- Vedlegg

Vedlegg 1	Skjema for melding av avvik fra SHA-planen

Vedlegg 2 	Aktuelle lover og forskrifter

Vedlegg 3	Prosedyre for oppfølging av K4- og K5-hendelser (også potensielle)

Vedlegg 4	Prosedyre for stans av farlig arbeid

Vedlegg 5 	Varslingsplan

Vedlegg 6	Definisjoner

Vedlegg 7	Dokumentasjon