Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Tilbydar skal svare ut kravspesifikasjonen og legge denne med som del av eit komplett tilbod.

Generelt:

Oppdraget etter denne anskaffinga går på inspeksjon og strømpefornying av eksisterande betong spillvassleidning i riksveg i Måløy. Lengde er ca. 130 meter. Leidninga  har ein del lekkasjar, og derfor er det behov for strømpefornying. Det er også stikkleidningar tilknytt hovudleidninga. 

Oppdraget skal gjennomførast i løpet av september-oktober 2026. Dette sidan det er på hovudveg, og en ønsker å være utanfor turistsesongen.

Krav til miljø:

I denne anskaffinga nyttar oppdragsgjevar unntaksregel for miljø etter «FOA» § 7.9 (4), gjennom å stille minstekrav til Klima og miljøhensyn i kravspesifikasjonen.

Minstekrav til maskiner og gjennomføring:

- Krav til maskiner og utstyr. Beskriv:

  - Graving mv skal skje med maskiner med minimum steg 4 og tomgangskontroll.

  - All transport skal skje med lastebil med minimum Euro 6.

  - Entreprenør skal ha rutinar for å redusere unødvendig tomgangskøyring.

  - Det skal nyttast miljødiesel i så stor grad som mogeleg.

Beskriv:

Krav til utføring:

Entrepriseform er generalentreprise utføring, Kontrakt vil bli inngått etter NS8406 – «Forenkla bygge- og anleggskontrakt». Arbeid skal utførast i tråd med gjeldande VA-norm for Kinn kommune (vedlagd). Oppdraget skal utførast i perioden september-oktober 2026. 
Leverandør skal tilby framdrift med oppstart og milepælar, samt tilboden ferdigstillingsdato.

Frist for ferdigstilling er sett til 15 oktober 2026.

Beskriv:

Krav til mannskap:

I tråd med Norma skal utførande entreprenør ha mannskap med ADK-sertifikat til stade på anlegget. Vidare skal all røyrlegging gjerast av røyrleggar med fagbrev og ADK1-sertifikat. 

Beskriv: