VEdlegg V4

Prosjektbeskrivelse

for

Anskaffelse etter del I i Forsyningsforskrifta

for levering av

Entreprise 1: Nytt VA-ledningsanlegg Heningen, Uggdal

Prosjektet er delt opp i 2 entrepriser og omfatter ny kommunal pumpestasjon med tilhørende grøfter og rørføringer til og fra denne stasjonen.

Prosjektering og levering samt montering av pumpestasjonen og idriftsetting av denne er omfattet av annen kontrakt.

Den kontrakt denne prosjektbeskrivelsen omfatter gjelder da følgende arbeider Se vedlagte tegninger:

Mengder fremkommer av vedlagte tegninger.

- Etablering av byggegrop for ny pumpestasjon

- Mottak av ny pumpestasjon og plassering av stasjon i byggegrop. Stasjonen skal plasseres i vater. Dersom overbygg kommer samtidig med bunnseksjon på stasjon skal overbygget lastes av og mellomlagres på anlegg før senere montering. Alle kostnader med lossing, mellomlagring og løfting for montering skal være inkludert

- Komplett tilbakefylling rundt stasjon

- Komplette grøfter for VA-anlegg i det omfang som er vist på vedlagte tegninger.

  - Ny spillvannsledning fra eksisterende ledning ved SK1 og frem til utvendig påkopling pumpestasjonen

  - Ny spillvannsledning fra eksisterende ledning ved SK3 og frem til utvendig påkopling pumpestasjonen

  - Pumpeledning fra stasjon til SK4

  - Selvfallsledning mellom SK4 og innløp i eksisterende slamavskiller

  - Pumpeledning fra ny privat pumpestasjon PS3 og opp til SK4. Grunneier legger selv pumpeledning fra PS3 til SK7.

  - Pumpeledning fra privat pumpestasjon PS2 og opp til SK4

  - Ny vannkum VK1 (denne leveres av Tysnes kommune) og vannledning opp til PS1.

  - Overløpsledning fra PS1 til SK7

  - Ny selvfallsledning mellom SK6 og SK7

  - Strømforsyning til Stasjon som kabelgrøft fra nærmeste lavspentanlegg til BKK. Kabel skal føres inn i stasjon

- Komplette rørleggerarbeider for VA-anlegg i det omfang som er vist på vedlagte tegninger.

  - Ny spillvannsledning fra eksisterende ledning ved SK1 og frem til utvendig påkopling pumpestasjonen

  - Ny spillvannsledning fra eksisterende ledning ved SK3 og frem til utvendig påkopling pumpestasjonen

  - Pumpeledning fra stasjon til SK4

  - Selvfallsledning mellom SK4 og innløp i eksisterende slamavskiller

  - Pumpeledning fra ny privat pumpestasjon PS3 og opp til SK4

  - Pumpeledning fra privat pumpestasjon PS2 og opp til SK4

  - Tilkobling av ny vannkum VK1 (denne leveres av Tysnes kommune) og vannledning opp til PS1.

  - Overløpsledning fra PS1 til SK7

  - Ny pumpeledning spillvann fra PS1 til SK7 (110 mm PE) pga forberede til at stasjonen kobles til fremtidig sjøledning

  - Ny selvfallsledning mellom SK6 og SK7

- Reetablering av veganlegg inkludert asfaltering av nytt dekke. Nytt dekke skal reasfalteres i full bredde der en har utført gravearbeider. Veg skal reetableres med 100 mm 0 – 32 bærelag 2 under 50 mm Agb16 som bærelag 1 og deretter 50 mm dekke av Agb11.

- Riving av eksisterende kummer (deriblant 2 st eksisterende vannkum)

- Riving av eksisterande slamavskiller inne på sjø og fritid. Toppen skal knuses og suges ur med slambil. Den skal deretter fylles med pukk.

- Riving av eksisterende rør som kommer i konflikt med nye traseer

- Plugging av alle rør som utgår / tas ut av drift

- Forlenging av eksisterande sjøledning fra kai og ut i sjø (lengde faktureres etter utført antall meter)

- Fjerning av eksisterende utslippsledning

Gjeldende tegninger og kommunen sin VA-norm skal følges. Der det er avvik gjelder tegninger før VA-normen.

Det kan ikke mellomlagres masser på anlegget. Ved tilbakefylling skal det ikke nyttes eksisterende masser, men tilførte masser. Tilførte masser skal ikke være telefarlige.

Ved montering av kummer og rør skal monteringsanvisning fra leverandør følges. Det skal leveres kummer og rør i tråd med vedlagte tegninger og krav i VA-normen.

Totalentreprenør har alt ansvar for rigg, lager og trafikkavvikling. Byggherren har ikke areal tilgjengelig for etablering av rigg eller lager. Ansvar for å søke om arbeidsvarsling ligger på totalentreprenør. Totalentreprenør har alt ansvar for koordinering og varsling / samarbeid med beboere og bedrifter som bruker vegen. En må ta utgangspunkt i at vegen ikke kan stenges helt i lengre perioder.

Totalentreprenør skal levere komplett FDV for sine arbeider til byggherren i tråd med kravene i VA-normen

NB!!: Følgende anlegg er ikke med på tegninger, men skal være med i kontrakten:

- Leggje lufteledning frå Sjø og Fritid sin pumpekum (PS2) til slamavskiljar (hindre lukt). Det skal legges 110 mm PE SDR17 ledning

- Pumpeledning skal legges med fra ny kommunal pumpestasjon for å forberede stasjonen til å kobles til fremtidig sjøledning, PE ledning dim 110 mm SDR17. Legges sammen med overløpsledning frem til SK7.