Klima- og miljøkrav – driftskontrakt veg

| Nr. | Krav |
| --- | --- |
|  | Motor Lastebiler og andre biler som benyttes i denne kontrakten skal være utstyrt med Euro 6. 75% av traktorer skal være utstyrt med Steg 5. 50% av anleggsmaskiner skal være utstyrt med Steg 5. Resterende traktorer og arbeidsmaskiner skal minimum være utstyrt med Steg 4 fra kontraktsstart. |
|  | Grunnbemanningsbiler Det skal benyttes minimum 2 elektriske grunnbemanningsbiler for bruk i denne avtalen. Elektriske grunnbemanningsbiler skal være på plass innen kontraktens start. Riggområdet, jf. C2-40.1, skal ha lademulighet for disse kjøretøyene med minimum 7,4 KW pr. kjøretøy. Elektriske kjøretøy skal brukes fremfor kjøretøy med fossilt brennstoff der dette er hensiktsmessig. Øvrige grunnbemanningsbiler skal ha Euro 6 standard på motor. |
|  | Kontraktsadministrasjonsbiler Kontraktsadministrasjonen skal benytte elektriske kjøretøy og ha minst to tilgjengelige elektriske kjøretøy. Riggområdet, jf. C2-40.1, skal ha lademulighet for disse kjøretøyene med minimum 7,4 KW pr. kjøretøy. |
|  | Komprimeringsutstyr Det skal benyttes elektrisk vibrasjonsplate til komprimering av asfalt ved bruk av lappecontainer. |
|  | Kombinert bruk Leverandøren skal benytte plog med underliggende/etterhengende skjær i kombinasjon for følgende roder (jf.kap. D2-P4): - Rode X - Rode X |
|  | Slitestål På faste dekker skal det ikke brukes System 2000 på skjær. |
|  | Optimalisert utstyr for å minimere antall enheter/turer til rode For rode X (jf.kap. D2-P4) skal det benyttes vikeplog som kan brukes til brøyting av smalt fortau og fylkesveg. For rode X (jf.kap. D2-P4) skal etterhengende strøkasse 5m3 erstattes med selvlastende kasse foran og bak (minimum 1,5 m3 pr. kasse). |
|  | Fastsand Leverandør skal benytte fastsand fremfor tørrsand på samtlige roder dersom forholdene ligger til rette for dette. Omfanget av bruk av fastsand avtales med byggherre. |
|  | Grus og salt Leverandøren skal søke å benytte minst mulig grus og salt, men likevel slik at veien er trygg for ferdsel. Det skal prioriteres å punktstrø/-salte der det er stor variasjon i friksjon/is på veiene. Leverandøren skal strø i henhold til friksjonskrav i OSI. På rode X skal det benyttes strøsand 2-6mm. |
|  | Strøsandlager Det skal opprettes strøsandlager i nærhet av rodene slik at de kan ivareta krav til syklustid. Strøsandlager skal være tilrettelagt for å frakte masser til strøsandlager i lastebil med henger. |
|  | Ombruk/gjenbruk Entreprenøren skal i størst mulig grad ombruke/gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte ombruks/gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at det er akseptabelt iht. forurensningsforskriften. Der ombruk/gjenbruk av materialer er aktuelt, skal dette avtales med byggherre og vurderes mtp. konsentrasjoner av miljøgifter og arealformål. |
|  | Fremmede arter og smittestoffer Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av fremmede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord (C2-36.93 Massedisponeringsplan), samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med fremmede arter og/eller smittestoffer. For alle arbeider skal det kun benyttes vann fra kommunalt vannverk. Byggherren har gjennomført økologisk risikovurdering og bestemt tiltak og tiltaksnivået. Leverandøren skal utføre tiltak som beskrevet i OSI. |
|  | Artsrike vegkanter og andre verdifulle naturtyper Artsrike vegkanter og andre verdifulle naturtyper skal bevares gjennom tilpasset drift. Restriksjon kantklipp og restriksjoner grøft/kantrensk skal integreres i planleggingen og gjennomføringen av arbeidene (se Vegkart.no). Lokasjoner med restriksjoner skal merkes fysisk eller med varsel til operatør fra GPS. Leverandøren skal utføre tiltak som beskrevet i OSI. |
|  | Støvdemping/tilsøling Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og unødig tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. Støvbinding skal skje med størst mulig hensyn til miljøet (forurensing av grunn og vann, vegetasjon, dyreliv, naboer, trafikanter). Det skal brukes støvbindingsmidler som er godkjent av byggherren. Oppdragsgiver ønsker å prøve ut mer miljøvennlige alternativer til magnesium-/kalsiumklorid i kontraktsperioden. |
|  | Bruk av vann ved renhold av trafikkarealer Renhold skal utføres uten at det medfører unødig støvplage for omgivelsene. Det skal ved behov benyttes vann for å dempe støvmengder ifm. renholdsarbeider på trafikkarealer. Leverandøren skal søke å utføre kosting på tidspunkter der det ikke er behov for å tilføre vann (regnvær/nylig regnet). |
|  | Sorteringsgrad avfall Sorteringsgrad for entreprenørens eget avfall (produksjonsavfall) skal være minimum 90 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, EE, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. |
|  | Avfallshåndtering Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene for den avfallstypen som skal leveres, eller disponeres på annen lovlig måte. |
|  | Hogstavfall/vegetasjonsavfall Hogstavfall og vegetasjonsavfall som er egnet å bruke til flis/fyring/ved skal forsøkes benyttet til dette. Slikt avfall bør leveres lokalt og grunneier skal ha førsteprioritet. |
|  | Naturvernområder Forskriftsfredet natur krever spesiell aktsomhet i gjennomføringen av kontraktsarbeidet. Entreprenøren skal ikke gjøre inngrep i slike områder, uten at det er avklart skriftlig med byggherren og myndigheter. Kontraktsarbeid som indirekte kan påvirke slike områder skal også avklares med byggherren. |
|  | Tomgangskjøring Leverandøren skal unngå unødig tomgangskjøring. |
|  | Fremdriftsplanlegging Leverandøren skal utarbeide sine fremdriftsplaner på en slik måte at de bidrar til å redusere klimagassutslipp, redusere forbruk av drivstoff og minimere miljøbelastning ved arbeidene som skal utføres. Grunnbemanning som er ute på tilsyn skal gjennomføre mindre arbeider som kan utføres på stedet. |
|  | Kjemiske produkter Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. |