Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til forskningsstasjonen i Austevoll/Matre

Beskrivelse av omfanget

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå rammeavtale for levering av oppdrettsnøter (notposer) til forskningsstasjonene i Austevoll og i Matre. Avtalene skal dekke komplette oppdrettsnøter (notposer) og utstyr til nøter, samt vedlikehold/reparasjon og sertifisering.

Avtalene skal sikre Havforskningsinstituttet en hensiktsmessig, stabil, kostnadseffektivt og kvalitativt god leveranse av oppdrettsnøter til Havforskningsinstituttets lokasjoner i Austevoll og i Matre.

Delleveranse 1: Austevoll Totalt antall nøter over maksimal avtalelengde er ca. 100 nøter fordelt på ulike dimensjoner. Antatt omfang er ca. 3 mill. NOK per år, ekskl. mva. Maksimal kontraktsverdi, inkl. opsjoner ca. 12 mill. NOK ekskl. mva.

Delleveranse 2: Matre Totalt antall nøter over maksimal avtalelengde er ca. 70 nøter fordelt på ulike dimensjoner. Antatt omfang er ca. 1,7 mill. NOK per år, ekskl. mva. Maksimal kontraktsverdi, inkl. opsjoner ca. 6,8 mill. NOK ekskl. mva.

Estimatet er basert på tidligere kostnadsdata, samt en vurdering av mulig økt behov i løpet av rammeavtalenes varighet. Den estimerte verdien er kun veiledende, og er ikke bindende for Oppdragsgiver.

Oppbygging av kravspesifikasjonen

De ulike kravene har følgende kategorier:

Kategori A: Kravet er essensielt og MÅ oppfylles. Dette kravet representerer et minimumsnivå som må tilfredsstilles. Hvis leverandøren ikke oppfyller de absolutte kravene, eller tar vesentlige forbehold mot dem, kan dette føre til avvisning av tilbudet.

Kategori B: Kravet BØR oppfylles, men det er ikke et absolutt krav. Svar på dette kravet vil likevel ha betydning for evalueringen av tilbudet og vil bli vurdert relativt. Alle B-krav kan svares ut i bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse.

Kravspesifikasjon

Delkontrakt 1: Oppdrettsnøter Austevoll

2.1 Generelle krav

| Krav nr. | Kategori A/B | Beskrivelse av krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Nøtene skal generelt ivareta kravene i NS 9415: «Flytende oppdrettsanlegg. Krav til dimensjonering, utførelse, installasjon og drift» mht. kvalitet, dimensjon, styrke, festeanordninger, rømningssikkerhet og hygiene. | Bekreft. |
| 2 | A | Filamentet til bruk for notposer skal ha beskyttelse mot UV- stråling. Beskyttelsen skal være tilstrekkelig til å gi det ferdige produktet en brukstid på minst 5-7 år, uten at stråling fra sollyset svekker styrken på materialet. B | Bekreft. |
| 3 | A | Nøtene skal leveres i hht. NS 9415 pkt. 8 med produktsertifikat fra produsent og være merket, jf pkt 8.5 og 8.6. Produktinformasjon skal være på norsk og inneholde informasjon i samsvar med pkt 8.8. Det skal følge med brukerhåndbok på norsk i hht pkt 8.9. | Bekreft. |
| 4 | A | Leverandøren skal gi en beskrivelse av vedlikeholdsbehovet og ha (dokumentert) kompetanse til å kunne utføre påkrevet vedlikehold. | Bekreft og gi en beskrivelse i «Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse». |
| 5 | A | Leverandøren må ha verksted med dokumentert kompetanse til å reparere nøter i hht. NS 9415 pkt 8.7. | Bekreft og gi en beskrivelse i «Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse». |
| 6 | A | Leverandøren må kunne stå for sertifisering av nøter i de påkrevde intervall. | Bekreft. |
| 7 | A | Leverandøren må kunne kassere utgåtte/ødelagte nøter. | Bekreft. |
| 8 | A | Nye oppdrettsnøter må leveres med 24 mnd garanti. | Bekreft. |
| 9 | A | Nye oppdrettsnøter må kunne leveres senest innen 4 mnd etter bestillingsdato. | Bekreft. |

2.2 Krav til oppdrettsnøtene

- Spesifikasjon – Oppdrettsnøtene som skal oppfylle følgende krav 12x12x12+4m dyp

| Krav nr. | Kategori A/B | Beskrivelse av krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Sertifisering Nøtene må være sertifisert etter NS 9415. | Bekreft. |
| 2 | A | Mål Nøtene skal måle 12m x 12m x 12m + 4m dyp ferdig not. | Bekreft. |
| 3 | A | Topptau 16 mm tau med 8 stk. plastbelagte løkker | Bekreft. |
| 4 | A | Hovedtau 14-16 mm tau med 8 stk. plastbelagte løkker | Bekreft. |
| 5 | A | Magebånd 14-16 mm tau1 stk. Monteres på 4 m og 8m under hovedtau | Bekreft. |
| 6 | A | Sidetau 14-16 mm tau 8 stk. i hvert hjørne og på midten av side | Bekreft. |
| 7 | A | Opphalertau 16 mm tau 4 stk. i hvert hjørne | Bekreft. |
| 8 | A | Blytau 0,5 kg/m | Bekreft. |
| 9 | A | Bunnfasong Spiss bunn | Bekreft. |
| 10 | A | Krysstau Blytau med 0,5 kg/m | Bekreft. |
| 11 | A | Dødfisk system I senter av bunn blir det montert ring for gjennomgående dødfiskhovtau. | Bekreft. |
| 12 | A | Forsterkninger Dobbel notlinforsterkning i senter bunn. Forsterkning i overgang side bunn | Bekreft. |
| 13 | A | Lagringsmåte Må lagres inne eller ute | Bekreft og gi en beskrivelse i «Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse». |

- Spesifikasjon – Oppdrettsnøtene som skal oppfylle følgende krav 5,4 x 5,4 x 7 + 2m dyp

| Krav nr. | Kategori A/B | Beskrivelse av krav | Leverandørens besvarelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Sertifisering Nøtene må være sertifisert etter NS 9415 | Bekreft. |
| 2 | A | Mål Nøtene skal måle 5,4m x 5,4m x 7m + 2m dyp ferdig not | Bekreft. |
| 3 | A | Topptau 16 mm tau med 4 stk plastbelagte løkker | Bekreft. |
| 4 | A | Hovedtau 14-16 mm tau med 4 stk plastbelagte løkker | Bekreft. |
| 5 | A | Magebånd 14-16 mm tau. Monteres på 2m og 4m under hovedtau | Bekreft. |
| 6 | A | Sidetau 14-16 mm tau i hvert hjørne og på midten av side | Bekreft. |
| 7 | A | Opphalertau 16 mm tau, i hvert hjørne | Bekreft. |
| 8 | A | Blytau 0,5 kg/m | Bekreft. |
| 9 | A | Bunnfasong Spiss bunn | Bekreft. |
| 10 | A | Krysstau 16 mm tau 2 | Bekreft. |
| 11 | A | Dødfisk system I senter av bunn blir det montert ring for gjennomgående dødfiskhovtau. | Bekreft. |
| 12 | A | Forsterkninger Dobbel notlinforsterkning i senter bunn. Forsterkning i overgang side bunn | Bekreft. |
| 13 | A | Lagringsmåte Må lagres inne eller ute. | Bekreft og gi en beskrivelse i «Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse». |

Delleveranse 2: Oppdrettsnøter Matre

2.1 Generelle krav

| Krav nr. | Kategori A/B | Beskrivelse av krav | Leverandørens besvarelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Nøtene skal generelt ivareta kravene i NS 9415: «Flytende oppdrettsanlegg. Krav til dimensjonering, utførelse, installasjon og drift» mht. kvalitet, dimensjon, styrke, festeanordninger, rømningssikkerhet og hygiene. | Bekreft. |
| 2 | A | Filamentet til bruk for notposer skal ha beskyttelse mot UV- stråling. Beskyttelsen skal være tilstrekkelig til å gi det ferdige produktet en brukstid på minst 5-7 år, uten at stråling fra sollyset svekker styrken på materialet. | Bekreft. |
| 3 | A | Nøtene skal leveres i hht. NS 9415 pkt. 8 med produktsertifikat fra produsent og være merket, jf pkt 8.5 og 8.6. Produktinformasjon skal være på norsk og inneholde informasjon i samsvar med pkt 8.8. Det skal følge med brukerhåndbok på norsk i hht pkt 8.9. | Bekreft. |
| 4 | A | Leverandøren skal gi en beskrivelse av vedlikeholdsbehovet og ha (dokumentert) kompetanse til å kunne utføre påkrevet vedlikehold. | Bekreft og gi en beskrivelse i «Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse». |
| 5 | A | Leverandøren skal ha verksted med dokumentert kompetanse til å reparere nøter i hht NS 9415 pkt 8.7. | Bekreft og gi en beskrivelse i «Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse». |
| 6 | A | Leverandøren skal kunne stå for sertifisering av nøter i de påkrevde intervall. | Bekreft. |
| 7 | A | Leverandøren må kunne kassere utgåtte / ødelagte nøter. | Bekreft. |
| 8 | A | Nye oppdrettsnøter må leveres med 24 mnd garanti. Bekreft. | Bekreft. |
| 9 | A | Nye oppdrettsnøter må kunne leveres senest innen 3 mnd etter bestillingsdato. | Bekreft. |

2.2 Krav til oppdrettsnøtene

- Spesifikasjon – Oppdrettsnøtene som skal oppfylle følgende krav 12x12x12+4m dyp

| Krav nr. | Kategori A/B | Beskrivelse av krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Sertifisering Nøtene må være sertifisert etter NS 9415 eller ISO 9001. | Bekreft. |
| 2 | A | Mål Nøtene skal måle 12m x 12m x 12m + 1,2m dyp ferdig not hensyntatt krymping. | Bekreft. |
| 3 | A | Merking Posene skal merkes med produksjonsnummer., størrelse og dybde, maskestørrelse og trådnummer, kundens navn og produsentens navn | Bekreft. |
| 4 | A | Topptau 16 mm tau med 8 stk plastbelagte løkker. | Bekreft. |
| 5 | A | Hovedtau 16 mm tau med 8 stk plastbelagte løkker. | Bekreft. |
| 6 | A | Sidetau 16 mm tau i hvert hjørne og på midten av side. | Bekreft. |
| 7 | A | Opphalertau 16 mm tau i hvert hjørne | Bekreft. |
| 8 | A | Blytau 0,5 kg/m | Bekreft. |
| 9 | A | Bunnfasong Flat/spiss bunn | Bekreft. |
| 10 | A | Krysstau 16 mm tau | Bekreft. |
| 11 | A | Dødfisk system I senter av bunn blir det montert ring for dødfiskhov | Bekreft. |
| 12 | A | Forsterkninger 2x2 dobbel notlinforsterkning i senter bunn. Forsterkning i overgang mellom bunntau og sidetau som ikke fortsetter som krysstau. 0,5 m på hver side av sidetau, 0,5 m opp på notside og 0,5 m inn på bunn | Bekreft. |
| 13 | A | Lagringsmåte Må lagres inne eller ute. | Bekreft og gi en beskrivelse i «Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse». |

- Spesifikasjon – Oppdrettsnøtene som skal oppfylle følgende krav 5 x 5 x 7 + 1,2m dyp

| Krav nr. | Kategori A/B | Beskrivelse av krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Sertifisering Nøtene må være sertifisert etter NS 9415 eller ISO 9001. | Bekreft. |
| 2 | A | Mål Nøtene skal måle 5m x 5m x 7m + 1,2m dyp ferdig not. | Bekreft. |
| 3 | A | Topptau 14 mm tau med 4 stk plastbelagte løkker. | Bekreft. |
| 4 | A | Hovedtau 14 mm tau med 4 stk plastbelagte løkker. | Bekreft. |
| 5 | A | Opphalertau 14 mm tau | Bekreft. |
| 6 | A | Blytau 0,5 kg/m | Bekreft. |
| 7 | A | Bunnfasong Flat bunn/spiss bunn | Bekreft. |
| 8 | A | Krysstau 14 mm tau | Bekreft. |
| 9 | A | Dødfisk system I senter av bunn blir det montert dobbel ring for dødfiskhov, håvtau blir tredd ferdig | Bekreft. |
| 10 | A | Forsterkninger I senter av bunn blir det montert dobbel not 2x2 m | Bekreft. |
| 11 | A | Lagringsmåte Må lagres inne eller ute. | Bekreft og gi en beskrivelse i «Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse». |

- Spesifikasjon – Oppdrettsnøtene som skal oppfylle følgende krav 20 x 20 x 15 + 1,2m dyp:

| Krav nr. | Kategori A/B | Beskrivelse av krav | Leverandørens besvarelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Sertifisering Nøtene må være sertifisert etter NS 9415 og/eller ISO 9001. | Bekreft. |
| 2 | A | Mål Nøtene skal måle 20m x 20m x 15m + 1,2m dyp ferdig not. | Bekreft. |
| 3 | A | Merking Posene skal merkes med produksjonsnummer., størrelse og dybde, maskestørrelse og trådnummer, kundens navn og produsentens navn | Bekreft. |
| 4 | A | Lagringsmåte Må lagres inne eller ute. | Bekreft og gi en beskrivelse i «Bilag 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse». |