Bærum kommune konkurranse om vinterberedskap

Vedlegg 9 - Bekreftelse på minimumskrav til kjøretøy, maskiner og utstyr

Leverandøren skal sørge for at kapasiteten på kjøretøy, maskiner og utstyr, er så god at arbeidene blir utført i henhold til kravene som er satt til hver oppgave. Kravene som stilles i kontraktbestemmelsene (del B) er å betrakte som minimumskrav, som skal være ivaretatt.

Leverandør skal bekrefte i tilbudet at kjøretøy, maskiner og utstyr som skal benyttes til kontrakten er iht. kontraktens minimumskrav (jf. vedlegg 1 Kontraktbestemmelsene del B, se særlig punkt 12, 14 og 15). Dette vedlegges skal fylles ut, og eventuell øvrig dokumentasjon vedlegges.

Oppdragsgiver kan gi leverandør dispensasjon fra kravene til kjøretøy, maskiner og utstyr for en begrenset, definert periode, inntil første sesong, så lenge leverandør kan vise til dokumentasjon på at krav vil kunne innfris, senest fra oppstart av andre sesong (01.10.2027). Dokumentasjonen kan f.eks. være bekreftelse på bestilling, eller intensjonsavtale på kjøp dersom leverandøren får kontrakten, eller et annet dokument som viser at leverandøren vil kunne oppfylle kontraktens krav innen rimelig tid.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ikke godkjenne dispensasjon. Dersom leverandør ikke bekrefter at minimumskrav blir ivaretatt, eller det ikke søkes om/kan innvilges dispensasjon så vil oppdragsgiver kunne avvise tilbudet jf. anskaffelsesforskriften §24-8 (1) b.

Leverandørens navn:

| Utdrag fra krav: | Leverandør bekrefter herved at utstyr som skal benyttes til kontrakten er iht. kontraktens krav: |
| --- | --- |
| - For brøyting, fresing og strøing på 4 roder (jf. kontraktbestemmelsene del B punkt 12. 1 og punkt 15): - Minimum 1 kjøretøy/maskin med brøyte-, frese og strøutstyr på hver rode. - Det skal benyttes enten lastebiler eller traktorer. - Dersom rode 1-4 skal brøytes og strøs med lastebil skal det i tillegg være avsatt en maskin med freseutstyr per rode. Dette er fordi det kan oppstå situasjoner hvor alle roder må brøytes, strøs og freses parallelt. - Totalt min. 4 kjøretøy/maskiner med brøyte-, frese- og strøutstyr. - Alle traktorer som benyttes til ordinær brøyting og strøing på rode 1-4 skal ha godkjente vinterdekk. Dette med unntak av traktorer/maskiner som skal benyttes i mindre vesentlig grad, som for eksempel til bruk ved leskur og fortausbrøyting, her kreves ikke godkjente vinterdekk. | ☐ JA ☐ NEI, men søker om dispensjon: [leverandør spesifiserer - Hva det gjelder - Når maskin/kjøretøy/utstyr forventes å være på plass - Begrunnelse for dispensasjon. - Eventuell dokumentasjon vedlegges.] |
| - For salting og brøyting på 2 roder (jf. kontraktbestemmelsene del B punkt 12. 2 og punkt 15): - Minimum 1 lastebil med saltspreder og brøyteutstyr på hver rode. - saltspreder skal kunne laste 10 tonn salt/saltoppløsning. - saltspreder skal være av typen kombispreder (eller tilsvarende), og skal kunne legge ut både tørr salt, befuktet salt, slurry, saltløsning fra 5 gram pr m2 til 40 gram pr. m2 i varierende veibredder. - Lastebilene skal ha en slik oppbygging at de kan brøyte samtidig som det saltes. - Totalt min. 2 lastebiler med saltspreder | ☐ JA ☐ NEI, men søker om dispensjon: [leverandør spesifiserer - Hva det gjelder - Når maskin/kjøretøy/utstyr forventes å være på plass - Begrunnelse for dispensasjon. Eventuell dokumentasjon vedlegges.] |
| - diverse driftsoppgaver på hele kommunens veinett og generell beredskap (kontraktbestemmelsene del B punkt 12. 4 og punkt 15): - 1 stk. traktor med strø og brøyteutstyr - 1 stk. hjulgående gravemaskin min 7,5 tonn. - Motorsag, øks, spader og annen nødvendig redskap. | ☐ JA ☐ NEI, men søker om dispensjon: [leverandør spesifiserer - Hva det gjelder - Når maskin/kjøretøy/utstyr forventes å være på plass - Begrunnelse for dispensasjon. Eventuell dokumentasjon vedlegges.] |
| - For opsjoner: (kontraktbestemmelsene del B punkt 14.6 og punkt 15): - Veihøvling: 1 stk. hjullaster med minimumsvekt 14 tonn - Høvelskjær med minimumsvekt på 1 tonn, og - ekstra traktor/hjullaster for å etter-rydde i veikryss. - Leskur: 1 stk. hjullaster | ☐ JA ☐ NEI, men søker om dispensjon: [leverandør spesifiserer - Hva det gjelder - Når maskin/kjøretøy/utstyr forventes å være på plass - Begrunnelse for dispensasjon. Eventuell dokumentasjon vedlegges.] |
| - Strømaskiner skal kunne strø i minimum 2 meters bredde eller kjøretøyets bredde, og strømengden skal være veiavhengig og justerbar. Det skal benyttes enten tallerkenspredere eller valsespredere. | ☐ JA ☐ NEI, men søker om dispensjon: [leverandør spesifiserer - Hva det gjelder - Når utstyr forventes å være på plass - Begrunnelse for dispensasjon. Eventuell dokumentasjon vedlegges.] |
| - Alle kjøretøy inntil 7,5 tonn, inklusive lette lastebiler, skal være nullutslipp (biogass, elektrisk eller hydrogen). Alle lastebiler over 7,5 tonn som benyttes til kontraktens oppgaver skal minimum tilfredsstille utslippskravene for Euro VI. Alle store maskiner, som f.eks. traktorer, hjullastere mv. som skal brukes i oppdraget skal være minimum Stage V. Alle kjøretøy og maskiner skal til enhver tid være iht. relevant regelverk, forskrifter og retningslinjer, og være utstyrt med blinkende gult varsellys. | ☐ JA ☐ NEI, men søker om dispensjon: [leverandør spesifiserer - Hva det gjelder - Når maskin/kjøretøy/utstyr forventes å være på plass - Begrunnelse for dispensasjon. Eventuell dokumentasjon vedlegges.] [leverandør spesifiserer]. |
| - Brøyteskjær på kjøretøy/maskiner for brøyteroder og saltbil skal oppfylle følgende krav (jf. kontraktbestemmelsene del B punkt 15): - Type - vikeplog, kommunalblad eller tilsvarende. - Ploghøyde - min. 1020 mm - Ryddebredde - min. 3000 mm - Vekt uten slapseskjær - min. 1000 kg - Parallellograminnfestning med frontplate. - Horisontal skråstilling til begge sider. - Brøyteskjæret til saltbil skal ha slapseskjær. Slapseskjær skal ha lameller for effektiv fjerning av våt snø, slaps og is-sørpe. - Slitestålet skal være delt i seksjoner med individuell avfjæring som forhindrer skader ved støt mot issvuller, kantstein, kumlokk mv. - Det aksepteres ikke bruk av diagonalplog eller U-plog for brøyting av kjøreveier. | ☐ JA ☐ NEI, men søker om dispensjon: [leverandør spesifiserer - Hva det gjelder - Når utstyr forventes å være på plass - Begrunnelse for dispensasjon. Eventuell dokumentasjon vedlegges.] |
| - Kantfreser skal ha en bredde, eller mulighet til å side forskyves slik at den stikker minst 0,3 m på utsiden av drivhjulene på maskinen. Den kan også være av type frontmontert snøfreser, som har så god bredde at drivhjulene på traktoren ikke «klatrer» i brøytekanten, min. 0,3 m (jf. kontraktbestemmelsene del B punkt 15): | ☐ JA ☐ NEI, men søker om dispensjon: [leverandør spesifiserer - Hva det gjelder - Når utstyr forventes å være på plass - Begrunnelse for dispensasjon. Eventuell dokumentasjon vedlegges.] |