| K916 Innendørs mobildekning - Teknisk kravspesifikasjon |  |
| --- | --- |
| Saksnummer: 2026/2248 |  |

Innhold

1.	KAP 532 Distribuerte antennesystemer, DAS, for innendørs mobilnett	3

1.1.	Avtalens omfang	3

1.2.	Ansvarsoversikt	6

1.3.	Teknisk beskrivelse: Overordnede føringer, krav og forutsetninger	6

1.4.	Overordnet struktur	7

1.5.	Grensesnitt til byggeprosjektene:	8

1.6.	Dekning fra utendørsanlegget og dekningsmåling	10

1.7.	P1 bygg nr 3802 Økonomi og innovasjon	14

1.8.	NCS P2 Materialteknologi bygg nr 3390	16

1.9.	Krav til funksjonalitet	18

1.10.	Lokasjonsinfo for Nødanrop:	20

1.11.	Krav til teknisk rom for mobiloperatørenes aktive utstyr, siterom i Realfagsbygget:	20

1.12.	MobilENTs ansvar i byggeprosjektet	20

1.13.	Tekniske bestemmelser:	21

1.14.	Mengder	22

2.	OPSJONER	23

2.1.	P3 Logistikksentral	24

2.2.	P4 Kunst- og medievitenskap, musikk	24

2.3.	P5 Hovedbygningen	25

2.4.	P6 HumSam	26

2.5.	Etablering av ytterligere siterom	28

2.6.	Mengder	28

KAP 532 Distribuerte antennesystemer, DAS, for innendørs mobilnett

Avtalens omfang

Innkjøpet gjelder komplett innendørs framtidsrettet aktivt mobilnett for 4G og 5G inklusive infrastruktur for tilkobling til samtlige mobiloperatører, Telenor, Telia og ICE

Dekningsområdet er definert pr bygg. Det er ikke krav til full innendørs dekning uavhengig av mobiloperatørenes makronett/utendørsnett. Innendørsdekningen forutsettes dekket av en kombinasjon av makronettet, som penetrerer inn i bygningene, og nødvendig supplering i form av innendørs utbygging etter at dekningsmålinger er utført pr bygg når byggeprosjektet er «radiomessig» tett. Rapport av utført dekningsmåling utgjør beslutningsgrunnlag for omfanget av utbygging av et eventuelt innendørs mobilnett, pr bygg.

Campus NTNU har i dag eksisterende innendørs mobilnett av ulik alder og omfang i flere av sine bygg for å utbedre områder med radioskygge.

Dette innkjøpet gjelder nytt aktivt innendørs mobilanlegg, følgende anleggstyper kan tilbys:

- Operatør opererte anlegg

- Parter opererte anlegg, nøytrale anlegg

Viser til pressemelding 02022026 «Ice og Telia inngår nasjonalt samarbeid om nettverksdeling»

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/18792484/ice-og-telia-inngar-nasjonalt-samarbeid-om-nettverksdeling?publisherId=17846952&lang=no

På nåværende tidspunkt er det derfor usikkert om det blir tilkobling for Telia/ICE sammen eller hver for seg, i tillegg til Telenor. Mobilentreprenøren forholder seg til informasjon gitt fra mobiloperatørene.

Mobilentreprenøren, heretter kalt MOBILENT, er ansvarlig for å hensynta teleoperatørenes valg i designet og utføre den tekniske koordineringen med mobiloperatørene for å sikre godt mobilsignal, matesignal. Ansvarsforhold spesifisert av mobiloperatørene i «Støttedokument for innendørs DAS» versjon 6.1 dater 23.11.23 med følgedokumenter gjelder og skal overholdes slik at anlegget er komplett og idriftsatt etter NTNUs totale funksjonelle behov, uten unødvendige fordyrende elementer.

Campus NTNU består av en samling av bygninger, både nye bygg og eksisterende. Flere av de eksisterende i dag har et utdatert innendørs mobilnett. Det søkes et mobilnettdesign med et fåtall (estimert to) siterom, fysisk spredt på campus, med sentralt mobilutstyr som får matesignal fra de tre mobiloperatørene, Telenor, Telia og ICE for distribusjon av signaler til en delsamling av byggene. Det anses som et fordyrende element om det må etableres egne siterom/tekniske rom til operatører i hvert fysiske bygg på campus. Forslag til plassering av siterom se Bilde 1 Nye bygg og angivelse av site rom.

Dette innkjøpet omfatter byggene:

- NCS P1 bygg nr 3802 økonomi og innovasjon

- NCS P2 bygg nr 3390 Materialteknologi

- Sentralt mobilutstyr for mobiloperatører og mobilent plasseres i felles siterom i realfagsbygget for P1 og P2.

OPSJON:

Campus NTNU har følgende pågående og planlagte byggeprosjekter:

- P3 Logistikksentral

- P4 Kunst- og medievitenskap

- P5 hovedbygningen

- P6 HumSam

For disse byggene foreligger kun underlag i form av romprogram og areal. Mengder er estimater som underlag for prising og må påregnes justert før bestilling.

Bilde 1 Nye bygg og angivelse av site rom

Denne kravspesifikasjonen fokuserer på bygg P1 og P2 markert i gult, med felles siterom i realfagsbygget, markert i grønt, se Bilde 1 Nye bygg og angivelse av site rom.

Det planlegges også for ett eller to siterom i en annen lokasjon på campus. Utvidelse av campus NTNU pågår med planlegging av nye bygg og rehabilitering av eksisterende, hvorav flere antas å ha behov for innendørs mobilnett. Campus er over et større geografisk område. Det antas derfor behov for et fåtall siterom.

NTNU stiller fiberinfrastruktur mellom byggene til disposisjon.

MOBILENT skal for siterom i Realfagsbygget etter kontrahering gå befaring i rommet og utarbeide romlayout og racklayout for siterom både for eget sentralutstyr og mobiloperatørenes utstyr inklusive behov for fiberpar, el-effekter og kjølebehov, slik at byggeprosjektet kan utføre nødvendige utbedringer.  Underlaget skal være komplett mtp plass- og infrastrukturbehov slik at NTNU IT kan utføres de nødvendige tilpasninger av rommet. Det er i dag eksisterende utstyr fra mobiloperatørene Telia og Telenor i drift i rommet. MOBILENT skal etter kontrahering og utført dekningsmåling, utarbeide en helhetlig radioplan med fokus på P1 og P2, og gå i teknisk dialog med operatørene for å avdekke om eksisterende utstyr kan benyttes.

Tilbudet skal prises som nytt anlegg og eventuelt gjenbruk av eksisterende utstyr skal komme tiltakshaver til gode.

Det legges til grunn at randsonene av byggene over bakkenivå oppnår innendørs mobildekning av mobiloperatørenes utendørsanlegg. Det bes om tilbud på et utbyggbart modulbasert innendørs mobilanlegg for å utbedre områder som mangler/har for svak mobildekning, med opsjon for videre utbygging ved senere behov. Det er fokus på rasjonell drift og lave driftskostnader. Oppdragsgiver ønsker et design tilpasset Campus NTNUs totale behov med lavest mulige driftskostnader.

MOBILENT er ansvarlig prosjekterende leverandør og skal følge alle instrukser gitt av mobiloperatørenes dokumenter, herunder utføre detaljprosjektering, utarbeide radioplan for eget utstyr, montasje, idriftsettelse, drift og vedlikehold av innendørs mobilanlegg.  MOBILENT skal tilby drift og vedlikeholdstjenester som oppfyller krav satt av mobiloperatørene i tillegg til krav og betingelser stilt i kravspesifikasjon (Excel-ark). Eventuelle avvik skal begrunnes og være ihht. til NTNU føringer.

Leveransen må være komplett og innendørs mobilanlegg skal være av god kvalitet som ikke gir kundeklager til teleoperatørene ved overtakelse. Da tekniske installasjoner kan påvirke mobilsignalene må mobilentreprenøren stille med teknisk personell på plassen som kan justere plassering eller antall radioer ved behov i samråd med NTNU IT. Byggeprosjektet medtar strukturert spredenett, sambandsklasse Ea, til radioene og stigefiber.

Teknisk koordinering med mobiloperatører for tilkobling av matesignal slik at anlegget er komplett, herunder frekvenser skal inngå i tilbudet. Prosjektledelse av eget arbeid og teknisk koordinering med andre entreprenører på byggeplass for komplett mobilnettet skal inngå, herunder å avtale tilkomst og følge byggeprosjektets framdrift for eget arbeid.

Mengder for priser er estimater basert på en initiell radioplan og vil mengdereguleres etter faktisk behov.

MOBILENT skal etter kontrahering og utført dekningsmåling utarbeide detaljert radioplan for eget utstyr, og priser oppgitt er mengde reguleres etter faktisk behov. Radioplan skal så langt som hensiktsmessig hensynta etablert kabelstruktur for å minimere endringsbehov, dog må det poengteres at dette ikke skal gå utover radiofaglige tekniske beslutninger.

Justisdepartementet har besluttet at nytt nødnett skal baseres på kommersiell mobilteknologi 4G/5G og videre generasjoner, med planlagt innføring og overføring av dagens brukere etter myndighetenes tidsplan. Designet av innendørs mobilnettet må ivareta dette.

Det vises til Trøndelag brann og redningstjeneste IKS; tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats, revisjon juni 2023 stiller krav til radiosamband tilknyttet nødnett. I bygg hvor radiodekningen er dårlig må signalet forsterkes med teknisk installasjon. Det kan være aktuelt i begge kjellerplan i byggene P1 og P2. MOBILENT bes redegjøre i tilbudsbesvarelsen om det kan tilbys kombinasjonsutstyr - radioutstyr med frekvensbånd for både mobil og nødnett i aktuelle områder.

Ansvarsoversikt

Skisse med fremstilt ansvarsoversikt for innendørs Distribuert Antenne System fra «Støttedokument for innendørs DAS» versjon 6.1 datert 23.11.

Anleggseier NTNU eier innendørs aktivt DAS utstyr.

Teknisk beskrivelse: Overordnede føringer, krav og forutsetninger

Denne kravspesifikasjonen er utarbeidet for å spesifisere funksjonskrav og kvalitetsparametere for innendørs mobilnett. Spesifikasjoner av delprodukter i systemer er i liten grad angitt slik at den tekniske løsningen som skal leveres tilpasses systemet i størst mulig grad. Dette for å sikre ønsket funksjonalitet og kvalitet på sluttproduktet. De overordnede funksjons- og kvalitetskrav gjelder foran krav satt til enkelt komponenter.

Anlegget SKAL følge:

- NKOM; Nasjonal Kommunikasjonsmyndigheit herunder retningslinjer for https://nkom.no/frekvenser-og-elektronisk-utstyr/jammere-og-repeatere

- Ekomloven; Lov om elektronisk kommunikasjon, gjeldende

- Ekomforskriften, gjeldende

- Mobiloperatørens «Støttedokument for innendørs DAS» versjon 6.1 dater 23.11.23 med følgedokumenter listet i kapittel 1 Dokumentoversikt. Ansvarsforhold angitt her skal følges.

- Alt tilbudt utstyr skal være godkjent av teleoperatørene Telenor, Telia og ICE.

- NEK 700:2024 - serien siste gjeldene

- EMC – forskriften, gjeldende

- Forskrift om elsikkerhet i elektroniske kommunikasjonsnett, gjeldende

- Forskrift for elektriske forsyningsanlegg, gjeldende

Det henvises også til:

- ARK plantegninger

- Brannkonsept med rømningsveier samt personbelastning anlegget skal dimensjoneres for i begge bygg.

Radiostrålingen fra utendørsdekningen for mobil antas å bli såpass dempet i områder i hvert bygg herunder:

- Dype kjelleretasjer under bakkenivå for begge bygg.

- Mye betongvegger i deler av P2

- P1 er kvadratisk, radiosignalene blir svakere i midten av bygget.

Overordnede føringer for dekningsområdet for innendørs mobilnett:

- De deler av bygget som ikke er dekket av mobiloperatørenes utendørsnett (makronett).

- Det antas at randsonene av byggene dekkes av mobiloperatørenes utendørsanlegg.

- Det legges ikke opp til at innendørsnettet skal gi dekning utenfor bygningen.

- Det er krav til dekning i alle ordinære rom med branndører i lukket posisjon.

- Kun krav til dekning i gangsoner/hotspotts i tekniske arealer/rom. Radioer blir typisk plassert over gangsonen.

- Det forutsettes at MIMO 2x2 er tilfredsstillende.

Næringsbygg av typen: Universitet:

- P1: auditorier (300 mennesker), vrimleareal, klasserom, kontorer og studieplasser.

- P2: metallurgisk laboratorier, kontorer

Mobiloperatørene har kategorisert ulike byggtyper, Både P1 og P2 er hovedsakelig i sone B.

Overordnet struktur

Campus NTNU omfatter mange bygg. Det er planlagt med noen få tekniske rom, siterom, for sentralt utstyr for mobiloperatørene for hele campus. NTNU stigefiber mellom KR rom og siterom kan benyttes av mobilENT. Strukturert spredenett, sambandsklasse Ea, termineres i KR-rommene.

Campus NTNU har total et hundretalls KR-rom. Flere eksisterende bygg har områder i bygget med radioskygge. Det søkes et kosteffektivt design, både for utstyr og kabling.

I et IP-nettverk ville dette vært løst ved å plassere aggregerings- og distribusjonssvitsjer på strategisk fornuftige steder. MobilENT bes beskrive skjematisk på et overordnet nivå muligheter for hierarkisk skalerbar modulær struktur i tilbudsbeskrivelsen.

MobilENT skal designe mobilnettet med basis i NTNUs tilgjengelighetskrav og angi for suppleringer av fiberinfrastrukturen.

Det ønskes et skalerbart modulært utbyggbart design som ikke forbruker unødvendig stigefiber inn til siterommet når utbyggingen utvides til nye og eksisterende bygg.

Figur 1 Fiberinfrastruktur Campus

Telia og ICE har sendt ut pressemelding om samarbeid, det er derfor uklart om de kommer med hvert sitt signal eller om de samarbeider om felles frekvenser.

Grensesnitt til byggeprosjektene:

| Grensesnittmatrise: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitet | Infrastrukturprosjekt | Byggeprosjekt | MobilENT | NTNU | Kommentar |
| Fiberinfrastruktur | x | (x) |  |  | (X)Byggeprosjektet leverer fiber frem til Teleteknisk rom vegg i vegg med SHKR. |
| Dekningsmåling |  |  | x |  | Så snart det er praktisk hensiktsmessig |
| Radioplan |  |  | x |  | Så snart det er praktisk hensiktsmessig |
| Nettverksutstyr for mobil |  |  | x |  | Levering, montering, patching, konfigurering og idriftsettelse |
| Radioer |  |  | x |  | Levering, montering, patching og idriftsettelse |
| Kursopplegg for radioer |  | X | (x) |  | Sambandsklasse Ea spredenettpunkt fra nærmeste KR etter underlag fra Mobilent. |
| Rack for nettverksutstyr (KR) |  | X | (x) | (x) | Utstyr monteres i rack KR. Mobilent. koordinerer med byggeprosjekt og NTNU IT |
| Kjøling |  | X | (x) |  | Etter underlag fra Mobilent |
| Elkraft tilførsel |  | X | (x) |  | Etter underlag fra Mobilent |

(x) betyr ansvar for å angi underlag.

Det er medtatt datapunkter, sambandsklasse EA til bruk for mobilradioer. Eksakt antall og plassering avklares når MOBILENT er kontrahert, mobilutstyr valgt og endelig radioplan er utarbeidet av MOBILENT. Det er avsatt 12 U rackplass til mobilutstyr i KR rommene (EF) og 16 U i KR rom messanin i P2. Det er også avsatt fysisk plass til rack i siterom i Realfagsbygget.

IKT-rom har nettkraft og UPS til alle rack. MOBILENT bes om å oppgi effektforbruk (se egen fane i kravspesifikasjon).

Dekning fra utendørsanlegget og dekningsmåling

Det antas at etasjer over bakkeplan oppnår tilstrekkelig mobildekning fra mobiloperatørenes utendørsanlegg i randsonene slik det framgår av simuleringene. Randsonens størrelse avhenger av antall innervegger samt deres oppbygging (se tegningsunderlag). Mobilsignalet svekkes innover mot kjernen/atriumet, og det er utfordrende å trekke bastante konklusjoner om mobilsignalene er tilstrekkelig eller om anlegget må forsterkes. Atriumet i midten av P1 har glasstak som antas å slippe igjennom mobilsignal fra utendørsanleggene. Antall mennesker varierer også oppover i etasjene. Det henvises her til brannkonsept for oversikt over personbelastning.

Det er et krav at mobilnettet bygges kostnadseffektivt. Det forutsettes at innendørs mobildekning oppnås ved en kombinasjon av innstrålte signaler fra mobiloperatørenes makronett og NTNU’s supplerende bygde innendørsnett.

Dekningsmåling utføres når byggene er radiomessig tett, branndører i lukket posisjon og eventuelle markiser/solavblending i lukket nedkjørt posisjon.

Rapporten etter dekningsmålinger danner beslutningsgrunnlag for å avgjøre/avdekke eksakt hvilke områder i byggene hvor signalet fra utendørsanleggene blir såpass svekket/redusert at det er behov for innendørs mobilanlegg.

Det henvises til «Støttedokument for innendørs DAS» kapittel 4.2 Krav til DAS, 4.2.1 Dekning og kvalitet, 4.2.1.1 Dekning:

Som vist på simuleringene er dekningsområdet satt til hele bygget hvor mennesker oppholder seg, kun gangsoner i tekniske rom og ikke behov for dekning i sjakter mm.

Innendørs mobilnett bygges i dag hovedsakelig i frekvensbåndene 1800, 2100, 2600 MHz. Radiosimuleringen er utført i 2300 MHz båndet, for å gi et nøkternt bilde av signalenes utbredelse og radiodempingen inne i bygget. Høyere frekvenser dempes mer enn de lavere. Den utførte radiosimuleringa er kun til bruk for å få fram et mengdeunderlag for pristilbudet og for å gi et konservativt bilde.

Signalinntrengning av makronettet avhenger frekvensen, dette framgår av Figur 2 Mobiloperatørens dokument innendørsdekning.

Figur 2 Mobiloperatørens dokument innendørsdekning

MobilENT utfører etter kontrahering egne radiosimuleringer med eksakt valgt utstyr og korrekte frekvensbånd. Oppgitte priser benyttes for mengderegulering.

Det vises for øvrig til kapittel 4 DAS i Støttedokument for innendørs DAS, datert 14.11.2023 «Innendørsanlegg skal prosjekteres og bygges med støtte for minimum 1800 MHz og tilrettelegges slik at kapasiteten kan utøkes med minimale kostnader. MOBILENT dekningsmåling i «radiotett» bygg legges til grunn for endelig design.

Områder i grått er heissjakter i simuleringene som følger.

Bilde 2 Illustrert innendørs radiosmitte fra utendørs mobilnett for plan 3 i P1

Mobilsignalet svekkes innover i bygget. Dekningsmåling i radiotett bygg vil avgjøre om det er behov for å bygge ut med radioer i kjernen. Medtatt en radio rett utenfor heisdørene for å gi dekning i heisstolen.

Bilde 3 Illustrert innendørs radiosmitte fra utendørs mobilnett for generell del plan 2 i P2

Bilde 4 Illustrert innendørs radiosmitte fra utendørs mobilnett for laboratorie del plan 3 P2

Mobildekningen i plan over bakkenivå oppnås hovedsakelig av utendørsanlegget som penetrerer inn i byggene. Kan være behov for å supplere med innendørs mobilnett i områder hvor signalet er redusert. Dekningsmåling vil avgjøre hvilke arealer som har behov for utbedringer.

P1 bygg nr 3802 Økonomi og innovasjon

Kort om bygget:

Det er et kvadratisk bygg i størrelsesorden 59 m x 55 m; 5 plan over bakkenivå, et plan under bakkenivå, U1. Bruttoareal 19.540 m2, med største grunnflate i underetasjen ca. 3350 m2. Bygget inneholder en åpen atriumløsning. Det er store høyder og til dels høye etasjer i størrelsesorden: 4 m – 5,5 meter. Atriumet gjør at mobilsignalene spres lett i senter av bygget. Det henvises til ARK plantegninger.

Tekniske rom:

I de 4 KR rommene er det avsatt plass til rackmonterbare «Kantsvitsjer for mobil», markert 413 Tele og automatiseringsrom på tegning. Disse er plassert i plan 1: KR Nord og KR sør og plan 4 KR Nord og KR sør, totalt 4 KR rom.  «Kantsvitsjer for mobil» plasseres i det samme racket som IP nettverkssvitsjene.

Antas at det er behov for å forsterke utendørsdekningen i de fire trappesjaktene av betong over flere plan. Det er tilrettelagt med datapunkt i hver av de 4 trappesjaktene:

- Trapp NV og SØ fra U1 til P6; mobilradio repro i: U1, plan 2, plan 4

- Trapp NØ og SV fra U1 til P3. mobilradio repro: U1, plan 2

Mobildekning i heis:

Det kan være utfordrende å få mobildekning i heisen/heisstolen. Det er utfordrende å få lov til å montere mobilradio i selve heissjakten eller heisstolen, med begrunnelse i NS EN81 punkt 5.2.1.2 Exclusive use of the well, machine and pulley rooms.

Det foreslås derfor å monteres radio utenfor heisdør i annenhver etasje, for eksempel plan 1, 3 og 5, om det kreves mobildekning i heisene. MOBILENT bes komme med anbefalt forslag til løsning, da det er ønskelig med dekning i heisen uten at dette er prisdrivende.

Plan U1:

Planet ligger under bakkenivå.

Det er avsatt datapunkt for mobil i:

- i hvert av de tre auditoriene.

- P1.1.1.6.1.013 omkledningsrom

- I traforom da Tensio skal kunne styre sine høyspentbrytere over mobilnettet.

Plan 1:

Ligger over bakkenivå og ytre deler av bygget antas å bli dekket av utendørsanlegget.

Planløsningen er åpen og det er lite vegger. Trappesjaktene får mobildekning fra mobilradio plan 2 og U1. Mobilsignaler vil også spres ut fra det åpne området i «vrimle», samt at hub i plan U1 går over i plan 1.

Det er plassert radioer utenfor bygget for å simulere utendørsanlegget for mobil som vil spre mobilsignaler inn i bygget.  Mest sannsynlig er det ikke behov for antenner i Plan 1.

Plan 2 – 5 gjelder:

Er over bakkenivå og de ytre delene av planet antas å bli dekket av utendørsanlegget.  Mobilradio i de 4 trapperepoene vil også smitte radiodekning dit, eventuelt at radioer i planet vil smitte inn til trappesjaktene og gi dekning der.

Plan 2:

Signalet er redusert i sentrum og det er store menneskemengder, og det kan være behov for å utbedre anlegget.

Plan 3:

Det kan være behov for antenner i kjernen/senter av planet, også fordi det her kan være store menneskemengder. Det må vurderes hvor mye signal som smitter ut av trappesjaktene. Det antas at en radio bør plasseres foran heisdøren for signal i heis.

Plan 4:

Det er kun to trappesjakter. De to andre trappesjaktene endte i plan 3. Det er kun to betongvegger 90 grader på hverandre der det er trappesjakt i plan 3. Dette gjelder også plan 5.

Planet har rekke med cellekontorer ved yttervegg, og en del lettvegger. Dette demper utendørssignalene og det kan være behov for å supplere med innendørs anlegg.

Plan 5:

Planet har en rekke med cellekontorer ved yttervegg, og en del lettvegger. Dette demper utendørssignalene og det kan være behov for å supplere med innendørs anlegg i kjernen av dette planet. Det er usikkert hvor mye dekning som oppnås gjennom glasstaket og taket generelt. Plan 5 er øverste plan med unntak av rektangulært teknisk rom i øst. Det er inntegnet solceller på taket. Disse antas å dempe mobilsignalene mye. Det antas at en radio bør plasseres foran heisdøren for signal i heis.

Plan 6:

Kun teknisk rom på tak i plan 6 som antas å bli dekket av utendørsanlegget.

Se vedlegg: Simuleringer P1

NCS P2 Materialteknologi bygg nr 3390

Kort om bygget:

Bygget består av en generell del; undervisning og administrasjon, og en spesialdel; laboratoriedel som er videre inndelt i finlab og grovlab. De to delene skilles ut som to forskjellige brannseksjoner med brannseksjoneringsvegg og et horisontalt brannseksjoneringsskille i plan 5.

Bygget får totalt 10 tellende etasjer, totalt bruttoareal pr etasje er ca. 1770 m2, fordelt som 920 m2 og 850 m2 på de to brannseksjonene. Personbelastning er oppgitt til 1130 personer pr 07.10.2025 hvorav hhv 240 og 230 personer i generell del for plan 2 og 3. Det henvises til gjeldende brannkonsept. I byggets kjerne etableres to trykksatte Tr3 trapperom, brannmannheis og stigeledning for brannvesenet. Den generelle delen får to større brannceller åpne over 3 etasjer (plan 1,2,3 og plan 4,5,6). Det henvises til branntegninger og brannkonsept.

Plan sokkel og sokkel mellometasje er under bakkenivå. Det er laminert sikkerhetsglass i rom med eksplosjonsfarlig virksomhet.

I områder med brann og eksplosjonsfarlige gasser er forutsatt å være hydrogen og metan (se brannkonsept).  Bygget er sprinklet med unntak av områder som er eksplosjonsfarlig hvis vann kommer i kontakt med smeltet metall.

Radioer forsøkes plassert i områder uten eksplosjonsfare. Føringsveier planlegges lagt slik at anlegget er minst mulig utsatt for trykk ved eksplosjon.

Nye bygg i fremtidig utvikling av campus kan medføre at deler av bygget kan bli liggende i radioskygge. Det er derfor medtatt datapunkter for ettermontasje av innendørs mobilradioer.

Bygget består av

- sone B kontorarealer

- sone C spesialdel som består av tekniske metallurgiske laboratorier, hvorav noen over flere plan:

  - Sokkel

  - Sokkel-mellometasje.

Spesielle forhold:

Typisk for P2 metallurgisk lab del: Det kan være utfordringer med elektromagnetisk støy fra metallurgisk laboratorier, motordrifter, variable pumpelaster og frekvensomformere. Ikke alle har støyfilter.

Plan Sokkel, mesanin og plan 1 spesial del:

- Betongsøyler lager radioskygge

- Brannskille

- Laboratorieinnredning

- Spesielle områder høye temperaturer, metallurgisk støv herunder:

  - Områder/rom over flere plan:

    - smeltehall, CZ hall, forming og deformasjonslab, smelte- og støpelab.

    - Mobil radio plasseres i de delene av planet med en etasjehøyde, slik at de områdene som går over flere plan får radiodekning av disse.

    - Radioene er søkt plassert i «rene» områder litt unna smelteovner.

- Det er ikke plassert mobilradioer i rom hvor eksplosiver oppbevares angitt på RiBr branntegninger.

Trappesjakter:

- Tilrettelagt for mobilradio montasje med datapunkt i annenhver repro pr plan i hver av de trykksatte trappesjaktene, dette for fleksibilitet.

- To trapper i betong:

  - Hovedtrapp Nord; fra plan 1010 til 1070, denne har en åpnere layout

  - Bitrapp sør fra plan 1000 til 1080

Radio kan plasseres ved behov i planet som gir dekning gjennom trappesjakten eller i selve trappen. Befaring på stedet av radioplanlegger vil nok gi den beste løsningen.

I traforom skal Tensio kunne styre sine høyspentbrytere over mobilnettet. Traforommet er elektromagnetisk skjermet pga. høye feltstyrker.

Generelt må eksakt plassering av radio tilpasses innredning, da noe av denne kan dempe signalene mye.

P2-sokkel radioplassering;

Her er det behov for utbedring av mobilanlegget. Planet ligger under bakkenivå.

P2-sokkel mellometasje, generell og spesial del:

Plan ligger under bakkenivå, radio forsøkes plassert slik at radioskyggen av bæresøylene dekkes av motstående radioer.

Plan 1 generell del:

Etasjen har en åpen planløsning og antas dekket av utendørsmobilnettet. Unntatt antas å være de to trykksatte trapperommene og heiser.

Plan 1 spesialdel:

Smeltehallen går over 3 plan (sokkel, mellometasje sokkel og plan 1) og har i glassfasade med eksplosjonssikkert glass. Det medtas to datapunkter «midt i kjernen av etasjen» likt de andre etasjene i rømningsveien, dette kun for sikkerhetsskyld da det er vanskelig eksakt å simulere akkurat denne delen.

Plan 2 og 3, antas at det samme vil gjelde plan 4 – 8.:

Det er muligens behov for å utvide anlegget oppover i etasjene. Dette må avgjøres etter dekningsmåling. Det er åpne arealer mellom planene (se ARK plantegninger).

Brannheis: Ivareta spesifikt brannheis, trykksatt (det henvises til gjeldende brannkonsept).

Mobildekning i heis:

Det kan være utfordrende å få mobildekning i heisen. Det er utfordrende å få lov til å montere mobilantenne i selve heissjakten eller heisstolen, da heisleverandører henviser til begrunnelse i NS EN81 punkt 5.2.1.2 Exclusive use of the well, machine and pulley rooms.

Det er avsatt datapunkt for radiomontasje utenfor hver heisdør i annenhver etasje om det kreves mobildekning i heisene. I de to nederste etasjene, sokkel og messanin, er det planlagt med radioer i hver etasje utenfor hver heisdør.  MobilENT bes komme med anbefalinger, uten at dette blir prisdrivende.

Til toppen av hver heissjakt:

Det er medtatt 40mm føringsrør i toppen av hver heissjakt, som tilrettelegging for eventuelt datapunkt for mobilradio i toppen av heissjakt for å sikre mobildekning i heisene.

KR rom:

Bygget har 3 KR rom, EF, med følgende plassering:

- Plan messanin: betjener: plan sokkel, mesanin og plan 1.

- Plan 3; betjener følgende plan: 2,3 og 4.

- Plan 6; betjener plan 5, 6 og 7.

Se vedlegg: Simuleringer P2

Krav til funksjonalitet

Antenne/radio montasje:

Radio/antenner kan monteres synlig i himling/tak/vegger eller på kabelbruvangen med fri sikt til brukerne av anlegget. Leverandørens montasjeanvisninger skal følges. Radioer skal monteres med avstand fra reflekterende objekter som store metallobjekter og lignende. Se vedlagte dokumenter for angivelse av himlingshøyde.

Følgende radionettverk er bygd eller bygges ut:

- WIFI 2,4GHz, 5GHz, 6GHz.

- Mulig TETRA nødnett, avhenger av behov.

Bygningsteknisk-/byggautomasjonssensorikk er kablet.

Bruksmønster mobilnett:

- Kun taletrafikk og lett bruk.

- Benyttes av ansatte, publikum og gjester.

- WIFI benyttes for tung databruk.

- Mobilnettet dimensjoneres ikke for tung databruk.

- P1 arrangerer eventer og konferanser.

Det henvises til brannkonsept for angivelse av personbelastning i bygningene samt rømningsveier.

NTNU har mange studenter og vitenskapelig ansatte som jobber på bærbare enheter som laptoper, smarttelefoner og ipader.  Disse benytter typisk WIFI kommunikasjon.

Funksjonskrav til nettet byggtype A og B, sone A og B.

Det henvises til kap 4 DAS med underkapitler i Mobiloperatørens «Støttedokument for innendørs DAS» versjon 6.1 datert 23.11.23.  Designene skal ivareta NTNUs krav til anlegget. Eventuelle velbegrunnede avvik skal godkjennes av mobiloperatørene og tiltakshaver.

Følgende funksjonalitet skal støttes herunder:

Prosjekteres og støtte for minimum 1800 MHz og tilrettelegges slik at kapasiteten kan utøkes med minimale kostnader til f.eks 2100 MHz og 2600 MHz båndet, uten for store inngrep i eksisterende infrastruktur og designen skal være fremtidsrettet.

Det må vurderes om det hensiktsmessig å tilgjengeliggjøre de lavere frekvensbåndene 700 MHz, 800 MHz og 900 MHz ut ifra lokasjon eller valgt løsning. Valgene skal begrunnes og det er prosjekterende entreprenørs ansvar at mobiloperatørenes krav og anbefalinger er oppfylt.

Minimum 2x2 MIMO teknologi.

Det presiseres at prosjekterende entreprenør er ansvarlig for valg av løsning og for at valgte frekvenser for innendørsanlegget harmoniserer med frekvensene i makronettet på lokasjonen for innendørsanlegget. Dette skal dokumenteres.

Dekning og signalkvalitet; det vises til mobiloperatørens «Støttedokument for innendørs DAS» versjon 6.1 datert 23.11.23, i sone B herunder:

- Krav til dekning i høyeste planlagte frekvens bånd for RSRP, Reference Signal Received Power > = - 95 dBm for 4G.

- Krav til dekning i høyeste planlagte frekvens bånd for SS- RSRP, Secondary Signal Reference Signal Received Power > = - 95 dBm for 5G.

- Arealdekning > 95% av det aktuelle området må oppfylle kravet.

Mobiloperatøren/entreprenøren er ansvarlig for at det innendørs mobilnettverket har tilstrekkelig kvalitet for å kunne benyttes i praktisk bruk til moderne mobilbruk for tale og lett databruk. Verdiene ovenfor kan justeres om det er behov for det for å opprettholde funksjonelt mobilnettverk.

Byggene er simulert i mobildelen av Ekahau, hvor det framkommer at randsonene av byggene over bakkeplan er dekket av innstråling fra utendørsanlegget og ved å supplere med noen radioer i hvert plan blir bygget dekket. Dette er kun til bruk for like mengder i tilbudsarbeidet fra de ulike besvarelsene. Det kan være at det er behov for flere eller færre radioer enn det som framkommer i mengdekapitelene. Det forventes ikke vesentlige endringer i mengder, og det skal tilbys radioer med kapasitet og styrke for innendørs bruk i bedriftsmarkedet.

MobilENT må på selvstendig grunnlag utarbeide radioplaner for tilbudt utstyr og frekvenser etter kontrahering. Frekvensprioriteringer begrunnes. Fysisk plassering av radioAP når eksakt radio er valgt angis på tegning. Detaljert plassering av radio i tekniske rom justeres ved montasje for å sikre nødvendig avstand til store metalobjekter som ventilasjonsrør mm

Lokasjonsinfo for Nødanrop:

Ved nødanrop sender mobilen ut lokasjon vha Advanced Mobile Location (AML) funksjonalitet, EENA - The European Emergency Number Association Nødnummer, nødanrop og lokalisering - Nkom. Når innendørsløsningen omfatter flere bygg med ulike gateadresser og møtested for nødetater må dette håndteres i detaljdesignet av MobilENT.

En sektor har kapasitet til i underkant av 2000 brukere.  En gateadresse AML pr sektor, slik at to bygninger som har ulikt oppmøtested for nødetater, bør være tilkoblet to ulike sektorer for sentral tilkobling til mobiloperatørene.

Det vil mest sannsynlig bli behov for flere sektorer, mulig en pr bygg, både for å dekke korrekt AML pr bygg og antall brukere.

Krav til teknisk rom for mobiloperatørenes aktive utstyr, siterom i Realfagsbygget:

Beskrivelse, anbefalinger, veiledning og krav til teknisk rom med infrastruktur til mobiloperatørenes aktive utstyr er spesifisert i kapittel 5 Tekniske rom med underkapitler i «Støttedokument for innendørs DAS» versjon 6.1 datert 23.11. Disse skal følges. NTNU IT er ansvarlig for teknisk infrastruktur i rommet. MobilENT utarbeider romlayout på vegne av Teleoperatørene.

Mobiloperatørene Telia og Telenor har i dag utstyr i rommet i drift for eksisterende innendørs mobilanlegg. Det er i tillegg avsatt fysisk plass til 3 nye rack i størrelse 80 cm x 80 cm. MobilENT må etter kontrahering gi innspill for plassbehov.

MobilENTs ansvar i byggeprosjektet

Det er MOBILENTs ansvar å avklare og ivareta komplett behov som plass, kjøle- og el behov til mobil operatørene også når dette må videreformidles til andre entreprenører i byggeprosjektet.  Se også grensesnittsmatrise, kapittel MobilENTs ansvar i byggeprosjektet.

Byggeprosjektet har tilrettelagt for fiber fra siterom i Realfagsbygget til bygningsfordeler i P1 og P2. Fra bygningsfordeler benyttes ordinært stigefiber fra KR-rom til byggefordeler/hovedkommunikasjonsrom. Det er plassert ut datapunkter i sambandsklasse Ea til antatt områder hvor det er behov for innendørs dekning. Antall datapunkter og endelig plassering justeres og berikes av MobilENT på plantegning.

ElektroENT leverer strukturert kabling, datakabling sambandsklasse Ea.

Datapunkter fra de respektive aktive radio trekkes inn til nærmeste KR-rom og termineres i rack av elektroENT. MOBILENT monterer og patcher aktivt mobilt utstyr levert av MOBILENT inkl. både radioene og mobile kantsvitjser i KR-ROM. Alt arbeid og utstyr inklusive patching og testing av aktive mobilkomponenter mm skal medtas og prises inn komplett montert og driftsatt.

Ved bruk av SM fiber til radioene skal behov for ekstra el-stikk angis.

Arbeidet skal være fagmessig utført av radiofaglig og EKOM kyndig personell. Produsentens og leverandørens anvisninger/instruksjoner skal følges i tillegg til bestemmelser i standarden.

Installasjon skal utføres i samsvar med gjeldene forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende tekniske veiledninger. Dersom det ikke finnes relevante normer er det forskriftene og solid fagarbeid som gjelder. Anlegget skal tilkobles teleoperatørenes utendørsanlegg, og det skal tilbys drifts- og vedlikeholdsavtale for anlegget. Teknisk faglig koordinering av tilkobling til mobiloperatørene skal være inkludert i oppgitt pris. Innendørsanlegget skal kunne tilknyttes samtlige mobiloperatører i Norge.

Tekniske bestemmelser:

Merking av kabler og utstyr:

Anbefalinger til merking gitt i kap 4.1.5 Merking av kabler og utstyr i Mobiloperatørens «Støttedokument for innendørs DAS» versjon 6.1 datert 23.11.23 skal følges.

Dokumentasjon:

Entreprenøren/prosjekterende leverandør oversender dokumentasjon til teleoperatørene på utfylt skjema: «Mal dokumentasjon innendørs DAS» samt kopi av dokumentasjon og sluttdokumentasjon oversendt andelseier, se kapittel 6 med underkapittel i Mobiloperatørens «Støttedokument for innendørs DAS» versjon 6.1 dater 23.11.23. Dokumenter listet under «ønskelig» skal leveres om ikke annet er avtalt. I tillegg skal FDV dokumentasjonen inneholde fysisk plassering av samtlige DAS komponenter angitt på plantegninger inklusive TFM merking i elektronisk form.

Drift

Drifts- og vedlikeholdsavtale for komplett innendørs mobilnett skal tilbys som en del av tilbudet, dette er spesifisert i mobiloperatørens «Støttedokument for innendørs DAS» versjon 6.1 datert 23.11.23 herunder kapittel 7 Drift og overvåkning med underkapitler.  Alle anbefalinger og bør-krav skal tilbys og prises inn. Viktig at alle prisbærende elementer framkommer for fjerndrift.

Mengder

Mengdetabell P1:

| Mengder P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trappesjakt |  |  |  |  |  | Summert |  | Summert |
| Plan | NV | SØ | NØ | SV | Forran heis dør | kjerne | "må ha" | Supplerende "pott "over radioer | må ha + mulig ekstra |
| U1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Delsum | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 11 | 29 |

Strukturert spredenett benyttes for mobilradio. Disse fordeler seg slik pr KR rom vist i tabellen nedenfor:

| summert radio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR | "må ha" | supplerende | delsum | Betjener |
| P1 N | 6 | 3 | 9 | U1, 1,2 |
| P1 S | 6 | 2 | 8 | U1, 1,2 |
| P4 N | 2 | 4 | 6 | 3,4,5 |
| P4 S | 4 | 2 | 6 | 3,4,5 |

Mengdetabell P2:

| Mengder P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trappesjakt |  | Heis |  | Kjerne |  | Summert |  |  |
| Plan | Plan | Bi Sør | Hoved Nord | Personal | Vare | del 1 gen del | del 2 spes del | "må ha" | Supp-lerende "pott | må ha + mulig ekstra |
| sokkel | 1000 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | 2 | 7 |
| sokkel mesanin/ mellometg | 1005 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 |
| 1 | 1010 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1020 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1030 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1040 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 1050 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 6 | 1060 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 1070 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 1080 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| delsum |  | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 20 | 13 | 33 |

Det er avsatt datapunkt til mobilradio i annenhvert plan i de to trappesjaktene for fleksibilitet.

Strukturert spredenett benyttes for mobilradio. Disse fordeler seg slik pr KR rom vist i tabellen nedenfor:

| Summert antall radioer fordelt pr KR rom P2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR rom | må ha | supplerende | må ha + ekstra pott | Betjener |
| mesanin | 14 | 6 | 20 | sokkel, mesanin, plan 1 |
| 3 | 4 | 4 | 8 | 2,3,4 |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 5,6,7 |

OPSJONER

Campus NTNU har følgende pågående og planlagte byggeprosjekter i tidsrommet fram til 2030. Byggeprosjektene nedenfor er i tidlige prosjektfaser, og ingen har komplette ARK plantegninger. Byggeprogrammene legges til grunn for mengdeangivelsen av innendørs mobilanlegg. Estimatene på mengder er heftet med store usikkerheter og benyttes kun for prissammenligning av tilbudene.

Siden antall KR-rom i de ulike byggene er ikke avklart, må MOBIL ENT oppgi antall porter/radioer som kan tilkobles en «mobilkantsvitjs».

Pr bygg angis det pris for radioer, «mobilkantsvitjser» og sentralutstyr i siterom pga fysisk avstand mellom byggene. Campusområdet er over et større område, se Bilde 1 Nye bygg og angivelse av site rom.

P3 Logistikksentral

Virksomheten i P3 består av arealer som skal ivareta logistikk- og utomhusfunksjoner på campus og grafisk sente for totalt 30 ansatte.

Logistikktjenesten ivaretar ansvar for all intern transport, avfallshåndtering, intern post- og boktransport og vedlikehold av kjøretøy for transport.

Seksjon for Vedlikehold eiendom ivaretar helårs drift av NTNUs uteområder.

Grafisk senter produserer trykksaker og grafisk materiell og gjør grafisk design så vel som produksjon.

Alt parkeringsbehov i garasje samles i sokkel under nybygget og i eksisterende garasjebygg i P3.

Bygget er kombinasjon av eksisterende bygningsmasse og nybygg.

P4 Kunst- og medievitenskap, musikk

Dette byggeprosjektet er mest utviklet, dog foreligger det ikke heller her komplette plantegninger.

Nøkkeltall byggeprogram:

- 546 studenter og 70 ansatte

- Funksjonsareal FUA: 5 300 m2

- Totalt bruttoareal BTA: 8 800 m2

- 5 plan, Plan U1 – Plan 4, etasjehøyde 4,5 m

Hovedsakelig spesialareal:

P4 består hovedsakelig av spesialareal tilpasset byggets tiltenkte bruk.

Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) forsker og underviser innen kunst, kultur og mediefeltet med vekt på teater/drama, film, billedkunst og visuelle medier.

Institutt for musikk Institutt for musikk (IMU) har studietilbud innen utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap. I dag er IMU sine aktiviteter fordelt på Dragvoll og lokaler i og rundt Olavskvartalet. Musikkvitenskap og Dansevitenskap som holder til på Dragvoll skal flytte inn i P4, men Musikkteknologi og Utøvende musikk som holder til ved Olavskvartalet skal ikke flytte med til P4.

Spesialarealer som teaterscener, intimscene for teater og musikk samt miksekino plasseres i umiddelbar nærhet til knutepunktet slik at disse er tilgjengelige og invitererende. Andre spesialarealer som studio, verksted og øvingsrom plasseres noe mer tilbaketrukket. Mange av spesialarealene i bygget har spesielle krav til høyder, akustiske krav, inneklima og andre tekniske føringer.

P5 Hovedbygningen

Kulturminnevern - eksisterende bygg

Hovedbygningen er fredet etter kulturminneloven. Bygget er tegnet av arkitekt Bredo Greve og ble innviet da Norges Tekniske Høgskole ble åpnet i 1910.

En egen prosess med Riksantikvaren har gitt følgende hovedtiltak for bygget.

- Kontorfløyen i andre etasje på baksida av Hovedbygningen rives. I stedet kommer det et tilbygg som innlemmer dagens gårdsrom og gir mer plass. Vinduet i aulaen blir mer synlig. Tidligere gesims reetableres.

- Tilbygget skal åpnes opp og gjøre adkomsten lettere enn i dag ved å senke terrenget. Også på forsida blir det inngang fra bakkeplan.

- Det legges vekt på utforming og høy kvalitet ved tiltak.

Radioplanlegger må forutsette fysiske befaringer på plassen for å komme fram til gode praktiske plasseringer av radioer for å ivareta både riksantikvaren krav og mobilnettets funksjon.

Priser må ta høyde for ekstra tid og kompleksitet knyttet til radioplanlegging, installasjon og testing som følge av dette.

Virksomheten i P5 Hovedbygningen inkludert i Campussamling består av:

- Hovedknutepunktet for NTNU

- Felles læringsstrøk

Virksomheter og funksjoner som beholdes i bygget og som ikke inngår i Campussamling er:

- Rektoratet

- Fredede rom

- Eksisterende bibliotekarealer

- Eksisterende læringsarealer

P6 HumSam

Dette er et nytt bygningskompleks.

Informasjonen er henta fra byggeprogrammet. Byggeprosjektet er i tidlig fase og det er ikke utarbeidet plantegninger for bygget ennå.

Nøkkeltall byggeprogrammet:

- 3599 studenter og 652 ansatte.

- Funksjonsareal FUA er 20 200 m2

- Totalt bruttoareal BTA på 34 100 m2.

Spesialareal:

Spesialareal omfatter språklaboratorier, naturgeografilaboratorium og -lager, læringstorg. Læringstorg omfatter: podcast- og webinarstudioer (rom i rom), VR-lab. Lager er typisk for feltutstyr mm.

Etablering av ytterligere siterom

Campus NTNU dekker et større georafisk område, se Bilde 1 Nye bygg og angivelse av site rom. I tillegg til siterom i Realfagsbygget for P1 og P2, ses det på å etablere siterom i P5 hovedbygget og i området rundt P3.

MOBENT angir i tilbudet prising på sentralutstyr og forslag til antall siterom i et grovt overslag.

Mengder

For disse byggene foreligger kun grove estimater basert på romprogram og areal. Alle priser oppgis mengderegulerbare.

| Mengdetabell P3 - P6 |  |
| --- | --- |
| Bygg | Antall radioer |
| P3 Logistikk sentral | 7 |
| P4 Kunst og medievtenskap | 20 |
| P5 Hovedbygningen | 25 |
| P6 HumSam | 42 |
| Sum | 94 |