K916 Innendørs mobildekning - Materialers miljøegenskaper

Minimumskrav til materialers miljøegenskaper:

Produkter skal til enhver tid oppfylle miljøkrav som følger av gjeldende lover og forskrifter. Alt utstyr skal minimum overholde følgende regelverk om helse og miljøskadelige stoffer:

- Produktforskriftens kapittel 2a dekker EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2). Forskriftens §2a-3 oppgir hvilke stoffer som er forbudt i EE-produkter.

- Produktforskriftens kapittel 2 paragraf 2-3, 2-4, 2-15 til 2-18a om krav til produkter som inneholder tungmetaller.

- Produktforskriftens kapittel 4 dekker EUs forordning om persistente organiske miljøgifter (POPs), EF 850/2004.

- REACH-forskriften dekker EUs REACH-forordning om registrering, vurdering, autorisasjon og begrensninger av kjemikalier, EF1907/2006

Øvrig krav:

- Ved bruk av kjemiske produkter skal det foreligge sikkerhetsdatablader som viser innhold av miljø- og helseskadelige stoffer.

- Kabler og ledninger ikke skal inneholde kort- eller mellomkjedede klorparafiner, DEHP, DBP, BBP, diisobutylftalat eller bisfenol A.

- Elektroprodukter generelt skal være av halogenfritt materiale.

Dersom tilgjengelig skal det også opplyses om følgende:

Type 1 miljømerke i henhold til ISO 14024-standarden som eks. Svanemerke, EU-blomsten TCO Certified, Blaue Ängel og EPEAT Gold.

EPD

EPDer skal være tredjepartsverifisert og i henhold til ISO 14025 (ev ISO 21930) og EN 15804 (for byggevarer).

EPDer skal tilgjengeliggjøres for klimagassberegninger i prosjektene.