| Sjekkliste for dokumentasjonskrav til kunstgressystemet Tilbyder skal fylle ut og levere denne sjekklisten sammen med sitt tilbud for at oppdragsgiver skal kunne vurdere at det tilbudte kunstgressystemet oppfyller tekniske krav. Kravene i denne tabellen er hentet fra «Del II – C.2 Teknisk beskrivelse». Se dokumentet for fullstendig oversikt. Tilbyder vil kunne bli avvist dersom tekniske krav ikke overholdes, ved mangelfull besvarelse eller ved manglende/utydelig dokumentasjon. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapittel | Krav | Oppfyllelse (Kryss av) |  | Beskrivelse (Kort svar på kravet) | Henvisning (Navngi innlevert dokument som svarer på kravet) |  |  |
|  |  | Ja | Nei |  | Dokument | Side | Avsnitt |
|  | Kunstgresstype og spesifikasjoner: |  |  |  |  |  |  |
| C.2 – 5.1 a | Godkjent FIFA Quality laboratory test report for det tilbudte kunstgressystemet ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| C.2 – 5.1 b | Kunstgressystemet overholder EU REACH-regulering (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemical Substances – EC No 1907/2006) eller nyere ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| C.2 – 5.1 c | Kunstgressystemet inneholder kunstgressfibre produsert på basis av PE (polyethylen). Polymerdensitet som C6 eller tilsvarende med begrunnelse ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| C.2 – 5.1 d | Supplerende FIFA-testrapport krav: |  |  |  |  |  |  |
|  | Strålengde på 35-45mm for straight monofibre ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Pile thickness på minimum 360 micron for straight monofibre, eller minimum 250 micron for texturised fibre ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Dtex på minimum 2500 pr. enkelt fiber ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Pileweight på minimum 1250 g/m2 ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| C.2 – 5.1 e | Oppfyllelse av krav til monofillamentstrå og tverrsnittskjerne? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Stabiliserende innfyll: |  |  |  |  |  |  |
| C.2 – 5.2 | Korngradering er i området 0,125mm-2,0mm ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Kvartssandinnhold på minimum 98% ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Maksimum 5% i området 1,0 – 2,0 mm ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Maksimum 5% i området 0,125 – 0,250 mm ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Sanden har en ruhetsfaktor på minimum 50 ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Performance-innfyll: |  |  |  |  |  |  |
| C.2 – 5.3 | Performance-innfyll består av organisk materiell uten polymeriske produkter? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Dokumentasjon på tekniske- og miljømessige egenskapene til performance-innfyllet ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Ved kork som performance-innfyll er følgende minimumskrav overholdt: - Bulkdensity i intervallet 110-130 kg/m3 ? - Granulatstørrelse 1-2 mm, mindre enn 5 % under 0,85mm ? - Fuktighetsinnhold ved leveranse på mindre enn 12 % ? - Godkjent test for slitasje iht ISO -5072 ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Garanti: |  |  |  |  |  |  |
| C.2 – 5.9 | Garantiperiode på minst 7 år for kunstgressystemet ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| C.2 – 5.9 | Oppgitt antall år kunstgresset garanteres å tilfredsstille FIFA Quality felttest ? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |