SANDE KOMMUNE

KAIKONSTRUKSJON – Larsnes

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse ....................................................................................................................... 2

1 Innledning .................................................................................................................................... 3

2 Grunnarbeider og demonteringsarbeider ................................................................................... 5

3 Pelarbeid ..................................................................................................................................... 5

4 Betongarbeid ............................................................................................................................... 6

5 Kaiutstyr ...................................................................................................................................... 6

1 Innledning

Sande kommune ved teknisk etat har laga funksjonsbeskrivelse for kai konstruksjon Larsnes i Sande Kommune.

Tiltaket skal gjennomføres i samband med generelle deler av kontraktsgrunnlag og konkurransebeskrivelsen (Del 1 og del 2) i totalentreprisegrunnlaget, funksjonskrav som er spesifisert i dette vedlegget og etter krav og bestemmelser i samsvar til normale toleranseklasser i NS 3420 dersom ikke annet er spesifisert.

Tiltaket er en totalentreprise der alle arbeid frem til funksjonsdyktig kai skal være inkludert i tilbudet. Tilbudet skal være komplett og skal inkludere søknadsarbeid, prosjektering, utføring og ferdigstilling.

Entreprenøren overtar området i den stand det er ved tilbudsinnlevering. Viser til tegningsmaterialet, med vedlegg.

Det forutsettes at entreprenøren har gjort seg kjent på tomta og sjekket alle forhold som har innvirkning på prisen.

Området framstår i dag som grov planert, men med murt kant mot sjø. Arealet på kai område støypt dekke er satt til ca. 480 m2.

Området vert ikkje nytta til noko formål i byggeperioda.

Eventuelle forbehold av enhver art som måtte ha innvirkning på prisen, skal gå fram av tilbudet.

Vedlagte tegninger viser prinsipp for oppbygging av kaianlegget. Totalentreprenøren skal selv prosjektere løsninger som tilfredsstiller lover og regler. Fenderskjørtet skal vere lavfendra som gjer at mindre båter kan legge til. Skjørt skal fendres i to høyderekker med lastebildekk ø ca. 1500mm.

Kaianlegget skal prosjekteres etter gjeldende lover og regelverk. Relevante oppslagsverk er:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner - NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008 Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster; tetthet, egenvekt, nyttelaster i bygninger.

- NS-EN 1992-1-7:2006+NA:2008 Laster på konstruksjoner - Ulykkeslaster - NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018 Prosjektering av betongkonstruksjoner del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger - NS3479 Prosjektering av bygningskonstruksjoner - Dimensjonerande laster - Peleveiledningen 2019

Kaidekket med ny bæring dimensjoneres for følgende laster:

- Den skal ha generell nyttelast på 40 kN/m2 - Enkeltlast på 700kN på flate på 1x1 meter - Pullertstørrelser 50T

- kaien skal dimensjoneres for en horisontallast fra vind eller strøm mot fartøy på 25kN/m, inn ut samt langs kaikonstruksjon, konf. for øvrig NS3479. Bruttotonnasje 20.000 T

Kotehøgde ferdig kai topp front +2,4m NN2000. Som anvist på teikning skal kaidekke falle frå 2,4m til 2.0m frå ny kai til topp eksisterande kai ved kommune lager.

Totalentreprenør skal ha ansvar for mengdeangivelser i detaljprosjekteringen og at oppgitte mengder i funksjonsbeskrivelsen kun er retningsgivende

2 Grunnarbeider

Nødvendig graving for konstruksjoner ifm den nye kaien skal medtaes. Ein går utifrå at der er nok stedleg masse til arondering av bakområde for kai. Berelag med pukk og forkiling/ toppmasse skal takast med samt planering og komprimering klar til asfaltering. Nødvendig fjerning av plastringsstein i pelesone skal være inkludert. Tilbakeføring av plastringsstein inn mot søyler etter montering skal også være inkludert. Det skal monteres plastring i tilstrekkelig høyde for sikring av konstruksjoner. Fylling er i dag ikkje plastra og skal utførast med tilført stein som må vere med i prisen. Dobbel plastringen skal gå ned til minimum (LAT) sjøcote -3. Steiner til plastring skal minimum være ca. 1 tonn med tykkelse ca 0.5-1m. Alle overganger mellom betong og fylling/plastring skal sikres på en slik måte at erosjon/utvasking ikke kan forekomme. Etter at forankring for kai er etablert, skal det i området mellom bakkant av kaidekke og landareal fylles opp til eksisterende nivå og asfalteres (asfalt utførast av byggherre). Området bak kai 40m*15m (600m2). Området skal tåle samme laster som kaikonstruksjonen for øvrig.

De skal anordnast 1 stk pullerter 50T utanom kai område. Kaiens vestside. Viser til områdekart. Grunnarbeid og utførelse komplett for denne pullert. Ellers 3 stk på kai front. Grunnarbeid utanfor kai pullert skal vere med.

3 Pelarbeid

I tegningsvedlegg er det foreslått 2 søylerekker for kaien. Totalentreprenøren skal selv prosjektere egen løsning som skal være tilstrekkelig.

Det er ikke kjent dybden til fjell i pelesoner, men det er lagt inn 15m pelelengder fremste rekke og 10m i bakerste rekk mot land. Totalt antall meter peler skal opplyses og hvilken lengde som er lagt til grunn for prisen.

Nye peler skal ansettes. Ved behov for dybelfeste ved overgang til fjell skal dette medtaes.

Pris for regulering av antall meter skal oppgis under, ved differanse fra medtatt til leverte mengder

Her spesifiseres pris pr. lm pelearbeid: kr................................../m for eventuell regulering.

Entreprenør skal oppgi totalt antall løpemeter peler som er medregnet i prisen samt pelediameter og godstykkelse. For sannsynlige avstander til fjell, samt massetyper i området sjå sjøbunn kart.

4 Betongarbeid

Betong.

Alle betongarbeider skal utføres med betongkvalitet min. B45, bestandighetsklasse MF40. Utvidet kontroll. Masseforhold 0,40. Betongen skal tilsettes godkjent luftinnførende tilset-ningsstoff som gir porevolum 5 +/- 1,5 % i fersk betong. Betongen proposjoneres for å til-fredsstille kravene til vanntetthet. Tilsetningsstoffer kan benyttes for å oppnå tilstrekkelig støpbarhet.

I alle overganger/ støpye skjøter som ikkje har tilstrekkelig overdekkning, skal det brukast galvanisert armering. Topp pele og overgangar, landplate mot kai dekke osv.

Oversiden av betongen skal sikres mot plastisk svinn. Det er et absolutt krav at betongen holdes fuktig i hele herdperioden.

Kaikonstruksjon.

Kaiene skal konstrueres for en levetid på 100 år. I hovedsak tenkjer ein kai oppbygget som element kai.

Nyttelast: 4 tonn/m2.

Antall søyler og plassering er vist som forslag i tegningsmateriellet. Tegninger er veiledende og totalentreprenøren skal selv prosjektere og levere egen løsning.

Kaiflate.

Kaiflater støpes med angitt fall, og skal følge fallforhold. Alle ytre hjør-ner avfases med trekantlekt 50x50mm. Sjakkelfeste for kjettinger for fendring skal felles inn i kant. Dette gjelder også innfesting for leidere.

Alle leidere skal være innfelt 120mm i kaiskjørt for en betre beskyttelse mot ytre påvirkning. Innfellingen skal ha skråavslutninger i begge ender. Det skal etableres minimum 1 leider.

Det skal tas med en varmforsinket vinkel 100x100x10 mm med forankringsjern og i en lengde langs hele bakkant, som beskyttelse av kaiplaten der den møter terreng.

Det stilles maksimumskrav til riss, alle riss over 0,2 mm skal utbedres med epoxy.

Det forutsettes at utstøpningen utføres slik at det ikke oppstår uønsket sjiktdeling i dekke-tverrsnittet.

Fendervegg skal gå i hele kaiens lengde 2400 frå ferdig dekke og ned.

5 Kaiutstyr

Følgende utstyr skal inkluderes i tilbudet. Oppgitte enhetspriser er eks. mva.

Kaifrontlist

HUP 100x100x10 mm, varmgalvanisert. Monteres i høyde 200 mm på vertikale stendere c/c 1,25 m. Kaifrontlist skal behandles med korrosjonshindrende grunnstrøk 40 mikro-meter, mellomstrøk 40 mikrometer og dekkstrøk 40 mikrometer. Som siste strøk benyttes vanlig sig-nalgul farge.

Kaifrontlist skal etableres langs hele kaifronten og begge sider mot land med den utforming som kaiutformingen gir. Viser til tegningsmateriell.

Her spesifiseres pris pr. lm kaifrontlist: kr............................./m for eventuell regulering.

Pullere

Det skal taes med 3 stk. 50 tonns pullere, som skal plasseres på annenhver akse.

Det skal takast med 1stk pullert 50 tonn plassert utanfor kaiområde vest av kai.

Behandling: Pullere reingjøres til St 2 før maling påføres. Korrosjonshindrende grunnstrøk 40 mikro-meter, mellomstrøk 40 mikrometer og dekkstrøk 40 mikrometer. Som siste strøk be-nyttes oransj fluoriserende maling.

Pris pr. stk. 50 tonns puller: kr............................................./stk for eventuell regulering.

Leidere

Leider monteres mellom fenderdekk innfelt i kaikonstruksjon. Leider skal ha solide trinn og rekke minst 1000 mm ned i sjøen på laveste lavvann. Varmgalvanisert utførelse.

Det skal taes med 1 stk. leidere.

Her spesifiseres pris pr. stk. leider ferdig montert: kr................../stk. for eventuell regulering.

Fendring.

Kaifront skal fendres med brukte lastebildekk, diameter ca.1,5 m og ensartet bredde

Ok. fenderdekk = ok. kaifrontlist.

Dekkene monteres med min 16 mm kjetting og sjakkel, galvanisert utførelse.

Kjetting føres gjennom borede hull i dekk og sjakles til innstøpte øyebolter.

I tilfelle regulering, oppgis her pris pr. dekk inklusiv montasje: kr............................./dekk

Redningsbøyer.

Det skal taes med 1 stk. redningsbøyer inkl. stativ. Plassering kommunalt verkstadbygg vegg.

Pris pr. bøye for eventuell regulering: kr......................../bøye.

Trekkerør og kummer for vann og EL

Det skal leveres 1 stk. 125mm trekkerør og 1stk ø800 kum til kaia. Kum skal plasseres 1- 1,5 meter fra kaifront. Trekkerør skal gå fra kum, bakover og skal føres gjennom overgangsplaten. Førast i grøft til yttervegg kommunalt verkstadbygg for senere bruk (blindes over bakke). Før plassering av kum skal byggherren ha mulighet til å endre eller evt. godkjenne plassering.

Det skal vere med 2stk h=1000 sandfangkummar bak kai komplett med kjøresterk ramme og rist. Rør førast til side for kai og med avrenning til sjø. Komplett med utstyr og rør 160.

Pris pr. kum inkl trekkerør el : kr............................................./stk. for eventuell regulering

Pris pr. sandfang kum  : kr............................................./stk. for eventuell regulering

Lys

Lysmaster 1stk 16m galvanisert utførelse med 3stk LED i mast tilpassa areal kai og landområde. Type X-Tigua L Asym B23 442W 59228LM eller tilsvarande. Lysmastfundament kan nyttast 1600 betongkum. Plasserast i bakkant av kaiområde. Elektrokopling fram til koplingspunkt ved kommuneverkstad 30 meter frå senter kai. Elles komplett ferdigstillelse utanom kopling i skap på land.