Generelle sikkerhetsbestemmelser

Alle plikter å sette seg inn i prosjektets SHA-plan og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for aktuell byggeplass. Dette er minimumskrav -strengere krav kan gjelde for denne byggeplassen eller for den enkelte arbeidsgiver.

- Gyldig HMS-kort skal bæres lett synlig

- Alle skal registrere seg daglig inn daglig

- Alle må bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Ingen jobb haster så mye at den ikke kan gjøres sikkert – gjennomfør Sikker Jobb Analyse (SJA) før oppstart hvis det anses nødvendig.

- Ingen må utføre arbeid uten godkjent opplæring når det er et krav

- Rapporter uønskede hendelser (RUH) og sørg for strakstiltak hvis nødvendig

- Alle skal bruke påkrevet verneutstyr (minimum hjelm, briller, vernesko og synlighetstøy)

- Gangveier, stillaser, rømningsveier og arbeidsområder skal til enhver tid holdes ryddige

- Prosjektets rutiner for Rent-Tørt-Bygg (RTB) skal følges

- Avfallshåndtering iht. krav i prosjektet

Arbeid i høyden

Som hovedregel skal personlig sikring (f. eks fallsele) benyttes kun hvor felles sikringstiltak ikke

er mulig eller ikke er ferdig etablert.

- Stiger og gardintrapper kan benyttes inntil 1 meters høyde, arbeider over 1 meter skal kun skje med stillas eller annen egnet arbeidsplattform.

- Stiger og gardintrapper skal ikke benyttes som permanent arbeidsstasjon

Stillas eller annen trygg arbeidsplattform skal benyttes dersom arbeider i høyden ikke innfrir

det forutsetningene over. Stillaser (inklusive rullestillaser) skal:

- Monteres iht. monteringsanvisning

- Ha rekkverk ved arbeider over 1m – også under 1m om arbeidet tilsier det

- Være merket med eier, status (stengt – åpen)

- Være CE-merket

- Det skal gjennomføres SJA før bruk av rullestillas.