SHA-PLAN

Utskifting av Heiser, Fylkeshuset (bygg4) i Tromsø

ENDRINGSLOGG

| Versjon | Dato | Endring | Produsent | Godkjent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.05.2025 |  | Umar Umarov |  |
| 02 | 14.04.2026 |  | Rune Hanssen |  |

DISTRIBUSJONSLOGG

| Versjon | Dato | Navn |
| --- | --- | --- |
| 02 | 25.03.2026 | Iht. distribusjonslisten i kap. 2 |

Innhold

- Innledning og formål	4

- Oppdatering og distribusjon av SHA-planen	4

- Forkortelser og begreper	6

- SHA-organisering i prosjektet	7

- Fremdrift	8

- Spesifikke tiltak	8

- Avviksbehandling	11

- Innledning og formål

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassers (Byggherreforskriften; BHF) formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) utarbeides for å ivareta § 7 i BHF.

Troms fylkeskommune skal bytte heiser på Fylkeshuset, som ligger sentralt i Strandveien i Tromsø sentrum. Bygg 4 ble bygget i ca1970.

- Oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Troms fylkeskommune v/ SHA-KU har ansvar for ajourføring og distribusjon av SHA-planen. SHA-planen skal videreutvikles og detaljprosjekteres av totalentreprenør i samarbeid med SHA-KU før oppstart. Mottakere av planen, i henhold til distribusjonslisten under, skal distribuere dokumentet til egen organisasjon, og påse at dokumentet er kjent for disse.

Det er et arbeidsgiveransvar å gi informasjonen videre til arbeidstakerne på et forståelig språk.

Oppdatert SHA-plan skal i tillegg være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen, og ev. prosjekthotellet dersom dette benyttes.

Distribusjonsliste per mai 2026:

| Part/rolle | Person | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre prosjekteier | Stine Larsen Loso | Troms fylkeskommune | stine.larsen.loso@tromsfylke.no |
| Byggherre prosjektansvarlig | Trond Bakken | Troms fylkeskommune | Trond.bakken@tromsfylke.no |
| Byggherrens representant prosjektleder | Trond Erik Schløpke | Troms fylkeskommune | Tronderik.schlopke@tromsfylke.no |
| Byggherre delprosjektleder Miljø |  |  |  |
| SHA-KP | Rune Hanssen | Troms fylkeskommune | Rune.hanssen@tromsfylke.no |
| HMS Leder | Monica Larssen | Troms fylkeskommune | monica.larssen@tromsfylke.no |
| Totalentreprenør prosjektsjef |  |  |  |
| Totalentreprenør prosjektleder |  |  |  |
| Totalentreprenør anleggsleder |  |  |  |
| Totalentreprenør prosjekteringsleder |  |  |  |

- Forkortelser og begreper

| Forkortelse/begrep | Definisjon |
| --- | --- |
| AML | Arbeidsmiljøloven |
| BH | Byggherren: Enhver fysisk eller juridisk person som før utført et bygge- eller anleggsarbeid, jf. BHF § 4 b). |
| BHF | Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) (FOR-2009-08-03-1028). |
| BR | Byggherrens representant |
| BL | Byggeleder |
| HMS | Helse, miljø og sikkerhet (ref. internkontrollforskriften) |
| SHA-KP | Koordinator i prosjekteringsfasen: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av prosjektering på vegne av BH iht. avtale, jf. BHF § 4 e) og BHF § 13. |
| SHA-KU | Koordinator i utførelsesfasen: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering i utførelsesfasen på vegne av BH iht. avtale, jf. BHF § 4 e) og BHF § 14. |
| PE | Prosjekteier |
| PA | Prosjektansvarlig |
| PS | Prosjektsjef |
| PL | Prosjektleder |
| DPL | Delprosjektleder |
| PGL | Prosjekteringsleder |
| AL | Anleggsleder |
| SHA | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ref. byggherreforskriften |

- SHA-organisering i prosjektet

SHA-KU

Rune Hanssen

| Byggherre Stine Larsen Loso prosjekteier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggherre Trond Bakken Prosjektansvarlig |  |  |  |  |
| Byggherrens representant Trond Erik Schløpke prosjektleder |  |  |  |  |
| Totalentreprenør prosjektsjef |  |  |  |  |
| prosjektleder |  |  |  |  |
| anleggsleder |  |  |  |  |
|  |  | Underentreprenører |  |  |

- Fremdrift

Oversikten viser fremdriften med de viktigste milepælene.

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oppstart prosjekt |  |
| 2 | Byggestart |  |
| 3 | Riving/demontering |  |
| 4 | Tilrigg og sikring |  |
| 5 | Inntransport |  |
| 6 | Montasje |  |
| 7 | Testing/idriftsettelse |  |
| 8 | Overtakelse |  |

NB: Ved endringer i planlagt fremdrift, skal det alltid foretas en vurdering om risikoforholdene er endret som følge av tidspress, annen rekkefølge på arbeider, flere arbeidsoperasjoner samtidig i samme område osv. Dette for å synliggjøre at endringer i tidspunkt / rekkefølge kan medføre økt risiko.

- Spesifikke tiltak

Det skal foretas prosjektspesifikke risikovurderinger jf. BHF. Dersom det gjennom prosjektet avdekkes spesielle risikoforhold som ikke kan prosjekteres bort, skal restrisiko meddeles byggherren.

I dette kapitlet skal spesifikke tiltak knyttet til arbeider som kan innebære fare for liv eller helse beskrives. De spesifikke tiltakene er basert på de risikovurderinger som er utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av prosjektet. Dette gjelder også nye risikovurderinger som er utført under utførelsen.

Spesifikke tiltak skal beskrives i SHA-planen for arbeidsoperasjoner med betydelig eller uakseptabelt risikonivå, som ikke kunne elimineres eller reduseres gjennom planlegging, prosjektering eller valg av løsninger og som ikke ivaretas i forskrifter, normale arbeidsinstrukser og sikkerhetsbestemmelser for prosjektet. De spesifikke tiltakene skal beskrives i dette dokumentet og ikke i et vedlegg til SHA- planen eller henvisninger til risikovurderinger eller lignende dokumenter.

Selve risikovurderingen(e) bør likevel dokumenteres i form av sjekklister eller rapport.

I tabellen under er de spesifikke tiltakene for prosjektet med tilhørende aktivitet og fare, uønsket hendelse og referansedokument listet opp.

NB: Kjente og gjentagende risiko på byggeprosjektet skal ikke være med i SHA-planen. Dette skal beskrives i den enkelte virksomhets internkontroll.

| Nr. | Aktivitet og arbeids- operasjon | Fare / farlige omgivelser / farlige forhold | Uønsket hendelse | Spesifikke tiltak for å eliminere eller redusere risiko i utførelsesfasen | Referansedokument link til dokument | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riving og demontering av eksisterende konstruksjoner. | Arbeid i sjakt jf. BHF § 8 bokstav c nr. 6. Fallfare og fallende gjenstander jf. § 8 bokstav c nr. 10. Tunge elementer jf. § 8 bokstav c nr. 12. Elektriske installasjoner jf. § 8 bokstav c nr. 2 Maskiner og tyngre ustabil bygningsmasse tett på omgivelsene. | Personer kan komme i klem og eller bli påkjørt. | Riggplan utarbeides og gjøres kjent for brukerne av bygget. |  | Leverandør |
|  |  | Fallende gjenstander, og ustabile arbeidsplattformer. | Personer kan komme i klem. | Lage en arbeidsplan som unngår samtidighet i arbeid på forskjellige høyder. |  |  |
|  |  | Støyende og støvende omgivelser. | Arbeid forstyrres, og arbeidsplassens formål lar seg ikke gjennomføre. | Tett dialog og løpende koordinering med brukerne av bygget ved utarbeiding av logestikkplan. |  |  |
| 2 | Håndtering av påviste miljøfarlige materialer ved inngrep i eksisterende bygg | Helseskadelig eksponering for støv jf. BHF § 8 bokstav c nr. 13. Eksponering for kjemiske stoffer jf. § 8 bokstav c nr. 14. Ergonomisk belastning jf. § 8 bokstav c nr. 17 | Unngå eksponering og spredning av miljøfarlige stoffer under arbeid | Følgje miljøkartleggingsrapport ved alle inngrep - Avgrense og merke områder med påviste miljøgifter - Bruk av tilpasset verneutstyr - Kontrollert demontering og håndtering Obligatorisk asbestkartlegging og analyse utføres først. Godkjent saneringsfirma med Type 2/3-metoder, wetting, negative trykk, PPE (P3-maske). Avsperring og kontrollert avfallshåndtering. | Miljøkartleggingsrapport, SHA-plan |  |
| 3 | Arbeider i høyden innvendig, herunder arbeider med sjakter, hvis aktuelt. | Fallende gjenstander, og ustabile arbeidsplattformer. | Personer kan komme i klem. | Løfteplan. Lage en arbeidsplan som unngår samtidighet i arbeid på forskjellige høyder. | Riggplan, løfteplan |  |
|  |  |  |  | Sikring og ev. avsperring av aktuelle område gjøres før arbeidene tar til. |  |  |
| 4 | Transport og innheising av heiskomponenter | Tunge løft jf. BHF § 8 bokstav c nr. 12. Fallende gjenstander jf. nr. 10. Arbeid nær trafikk jf. nr. 3 | Personer kan komme i klem og eller bli påkjørt. | Riggplan utarbeides og gjøres kjent for brukerne av bygget. |  |  |
|  |  |  |  | Etablere kjørebaner, som er godt merket, og sperre av området utenfor byggeplassgjerdet og gangvegen. |  |  |
|  |  |  |  | Benytte hjelpemannskap, som hindrer adgang til kjørebanen, ved leveranser med større kjøretøy, og av større last. |  |  |

|  |  |  |  | Sikring og ev. avsperring av aktuelle område gjøres før arbeidene tar til pga. kompleks situasjon med gang- og kjørevei i samme trase som anleggsvei. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sette opp tilstrekkelig med belysning langs byggeplassgjerdet. |  |  |
|  |  |  |  | Sette opp skilt med henvisning til trygg transportvei for myke trafikanter. |  |  |
| 5 | Kranløft | Kranløft over gårdsplass, gangveger og kjørebaner. | Last faller ned på personer, bygninger og kjøretøy. | Benytte hjelpemannskap, som hindrer adgang i kranens løfteradius, ved løft. |  |  |
|  |  |  |  | Lage en arbeidsplan som unngår samtidighet i arbeid på forskjellige høyder. |  |  |
|  |  |  |  | Sjekke at løftestroppene er godkjent for bruken FØR løftet skjer. |  |  |
| 6 | Avfallshåndtering og logistikk | Helseskadelig eksponering jf. BHF § 8 bokstav c nr. 13. Kjemiske stoffer jf. nr. 14. Ergonomisk belastning jf. nr. 17 | Unngå skader og forurensning | Kildesortering iht. miljøkartlegging - Separat håndtering av farlig avfall - Bruk av verneutstyr - Planlagt logistikk | Avfallsplan, SHA-plan |  |
| 7 | Arbeid nær elektriske installasjoner og høyspent | Elektrisk støt, kortslutning fra gamle anlegg | Elektrisk skade / brann | Full frakobling og låsing/tag-out før arbeid. Kartlegging av kabler. Kun kvalifisert personell. | BHF pkt 2 |  |
| 8 | Arbeid i trange sjakter og maskinrom | Begrenset plass, dårlig ventilasjon og fallende gjenstander | Personskade, klemskade | God ventilasjon, nødbelysning, kommunikasjon, sikring av åpninger. | BHF pkt 6 og 10 |  |
| 9 | Koordinering tekniske fag i sjakt | Samtidig arbeid fra flere fag i trang sjakt, arbeid i høyden og bruk av løfteutstyr. | Klem- og fallskader, treff av gjenstander og feil på elektriske installasjoner. | Faseplan som styrer rekkefølge og begrenser samtidighet. Avklarte ansvarsforhold. SJA før kritiske operasjoner. Sikring av sjakt og bruk av fallsikring. LOTO ved elektrisk arbeid. Separate og kontrollerte løfteoperasjoner. |  |  |
| Risikofylt arbeid i driftsfasen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vedlikehold og inspeksjon i heismaskinrom | Begrenset plass, roterende maskineri, elektriske installasjoner og høyde over sjakt | Klem, elektrisk støt eller fall | Låste og merkede rom. Kun autorisert personell med opplæring. To-mann-regel ved arbeid. Sikringsutstyr og god ventilasjon. | TEK17 §15-10/15-11a, BHF pkt 10 og 16 |  |
| 2 | Arbeid i heissjakt for inspeksjon og vedlikehold (skinner, buffere og kabler) | Fall i sjakt, bevegelige deler (heisstol og motvekt) og begrenset plass | Fall eller klemskade | Sikring av sjaktåpninger, bruk av personlig fallsikring og avstengning av heis før arbeid. Godkjent adkomstutstyr og kommunikasjon. | BHF pkt 10, NS-EN 81-serien, heisforskriften |  |

- Avviksbehandling

Når et avvik fra SHA-planen oppdages, skal det umiddelbart meldes skriftlig til SHA-KU. Eksempler på avvik fra SHA-planen er;

  - endringer i organisasjonskartet

  - endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

  - endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

  - spesifikke tiltak gjennomføres ikke i henhold til planen

  - identifisering av spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere

  - omprosjektering som medfører behov for nye/endrede tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

  - endringer i forutsetninger

SHA-KU skal registrere innmeldt avvik fra SHA-planen gjennom prosjektets avvikssystem, og følge opp at nødvendige tiltak gjøres for at avviket lukkes. Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/ prosjektleder i samråd med SHA-KU og anleggsleder, eller tilsvarende hos de utførende. Informasjon om avvik og tiltak til alle involverte parter følger av SHA-planens distribusjonsliste.

SHA-planen oppdateres av SHA-KU.

Det forutsettes at alle virksomheter på bygge- og anleggsplassen har et fungerende internkontrollsystem med rutiner for avviksbehandling. Virksomhetene skal i tillegg håndtere avvik i henhold til rutiner i eget internkontrollsystem.