KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

Ytelsesbeskrivelse

Generelt om leveransen

Avtalen omfatter vintervedlikehold på Bjerkvik og omegn, og utføres i henhold til dette vedlegget. Oppdraget omfatter vintervedlikehold på følgende lokasjoner:

- Elvegårdsmoen Leir

- Hamnvik

- Bjerkvik boliger

Beskrivelse av oppdraget

Driftssesong – beredskap

Sesongen gjelder fra første snøfall/rim/is på høsten til siste snøfall/rim/is påfølgende år. Normal sesongberedskap for leveransen er hele døgnet. Avtalt område skal holdes ryddet og ved behov være strødd slik at forsvarlig fremkommelighet er sikret. Snøbrøyting skal uoppfordret iverksettes slik det er definert i punkt 2.2

Tilbyder er selv ansvarlig for å følge med på temperatur og nedbør, og for å iverksette tiltak i forhold til dette som tilfredsstiller leveransekravene. Leverandør setter derfor selv beredskap etter egen vurdering for å kunne levere i henhold til ytelsesbeskrivelsen.

Uoppfordret brøyting

- Fast brøyting iht. brøytekart for fastpris angitt i prisskjema.

- Brøytingen skal skje uoppfordret ved snødybde 5 cm tørr snø og 4 cm våt snø. Dette gjelder uavhengig om det har vært snøfall eller ikke.

- Snødybden skal ikke overstige 10 cm mens brøyting pågår.

- Snø må ikke lagres slik at den er til hinder eller sjenanse for brukerne.

- Brøyting må tidvis iverksettes uavhengig av snøfallets omfang dersom andre forhold tilsier det, for eksempel mildvær, regn og vind.

- Skader erstattes fortløpende av leverandør.

Snødeponi

Snøopplag er tillatt langs vei der det er tilstrekkelig areal til formålet og dette ikke innsnevrer veibredde eller hindrer forsvarlig sikt. Kapasiteten til snødeponi er leverandørens ansvar. Eventuelle områder for snødeponi markeres i kart.  Snøansamlinger kan ikke hindre tilgang til informasjonsskilt, monumenter, o.l. Dette, og snødeponi utenom brøytekart, defineres ved befaring og ellers etter avtale med oppdragsgiver.

Høvling/Skraping

Det er leverandørens ansvar å påse at det ikke bygges opp en tykk såle over tid. Det skal ikke være tykkere såle av is og hardpakket snø som overstiger 5 cm før denne skal høvles uoppfordret. Ved dannelse av hull og/eller vaskebrett, skal veien høvles. Hull skal ikke overstige en dybde på 5 cm. Dette gjelder også i områder der det er varmekabler i bakken.
Skraping/høvling iverksettes når forholdene tilsier dette uten at leverandøren må purres.

Spesielle soner/områder

- Av sikkerhetsmessige årsaker understrekes det at brøytekanter i alle kryss må tas ned slik at det gis god sikt.

- Leverandør skal rydde bort snø fra brannhydranter og brannkummer, bommer, porter, rondeller og inngangspartier.

- På skytebaner må snø ikke lagres opp mot voller. Den må fjernes fra skytebaneområdene og deponeres på anvist sted

- Brøytekanter, fokksnø, nedfallssnø fra tak og annet som kan hindre normal fremferd skal ikke blokkere for personell eller kjøretøy i sonene oppgitt i brøytekartet. Dette må kontrolleres av leverandør.

- Veibaner ryddes i full bredde.

Sandstrøing

Sandstrøing skal kun utføres på brøytet areal iht. kartskisser. Leverandøren plikter å holde seg med strøsand og sertifikater som er nødvendig for å utføre arbeidet som er beskrevet i kontrakt og instruks. Sand og strøing skal inngå i fastprisen.

- Sandstrøing utføres etter vurdering av leverandør eller varsel fra oppdragsgiver og skal dokumenteres skriftlig for senere kontroll.

- Sandstrøing skal utføres slik at framkommelighet er tilfredsstillende, i bakker, vegkryss, svinger og på trafikkfarlige punkter. På hele veger/plasser skal strøing gjennomføres ved veldig glatt føre/væromslag eller etter avtale med forsvarsbygg

- Leverandør skaffer strøsand. Sand skal være knuste masser størrelse 2 mm til 6 mm.

- Det skal skrapes bunn før sandstrøing.

Brøytestikker

- Leverandør er ansvarlig for å sette ut nødvendig antall brøytestikker etter forholdene som er estimert gjennom sesongen. Dette prises som fastpris i prisskjema.

- Brøytestikker skal settes på en slik måte at det gir et oversiktlig veibilde og er i henhold til norsk lov om trafikksikkerhet

- Oppsetting, supplering og nedtaking av brøytestikker er pålagt leverandør

- Alle spesielle hindringer, som kantsteiner, hydranter, el-skap, kumlokk m.m. som har betydning for brøyting og øvrig ferdsel, skal markeres med brøytestikker. Brøytestikker skal settes i bakken.

- Brøytestikker skal være fjernet innen 15. mai hvert år.

Feiing

- Feiing skal være utført innen 15. mai hvert år, dersom ikke ekstraordinære værforhold gjør det umulig. Feiing/kosting prises som fastpris i prisskjema.

- Når feiing skal utføres, skal leverandør varsel kontaktperson ved Forsvarsbygg i god tid, og minimum 1 uke før, slik at Forsvarsbygg kan informere mot forsvaret at feieområdet blir ryddet for biler og andre hindringer slik at feiing kan utføres mest mulig effektivt.

- Leverandør må ta opp/fjerne sand der de har deponert/mellomlagret snø slik at det ikke dannes sanddynger etter at snøen har smeltet.

- De masser som feies opp må deponeres på egnet sted i henhold til offentligrettslig regulering.

- Dersom oppdragsgiver har behov for oppfeid sand, kan den deponeres på anvist sted. Det skal ikke ligge rester av strømasse igjen på Forsvarets eiendom om ikke annet et avtalt.

Rigg og drift

Leverandør skal selv stille med det utstyr som er nødvendig. Leverandøren er også ansvarlig for å holde eget utstyr som er egnet for vintervedlikehold av området. Leverandøren skal selv sørge for nødvendig rigg- og driftsområde, og har ikke anledning til å benytte noen av oppdragsgivers fasiliteter med mindre dette klart fremgår i bestillingen.

Leverandøren er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger tilstrekkelig kapasitet og utstyr til å forestå brøytingen under de forutsetninger som er gitt. Leverandøren plikter samtidig å holde seg med strøsand og sertifikater som er nødvendig for å utføre ytelsen.

Tilleggsbrøyting etter avtale

Tilleggstjenester utover fast brøyting utføres kun etter varsel fra oppnevnt kontaktperson i Forsvarsbygg som har fullmakt til å bestille slike tjenester.

- Brøyting i forbindelse med øvelser.

- Brøyting av Staging Arena.

- Brøyting av Teltcamp

- Andre oppståtte behov utover definert fast ytelse

Tilleggstjenester faktureres etter medgått tid iht. priser oppgitt i prisskjema. Faktura skal spesifiseres slik at tidspunkt for utførelsen, medgått tid, materiell og priser lagt til grunn tydelig kommer frem og lar seg kontrollere. Før arbeidets oppstart skal all form for tilleggsbrøyting avklares skriftlig med Forsvarsbygg. Tilleggsbrøyting faktureres separat, og mot egen innkjøpsordre.

Leverandøren er ansvarlig for å ha tilstrekkelig maskiner/utstyr for å utføre tilleggstjenestene innen rimelig tid etter bestilling.

Dersom andre enn oppnevnt kontaktperson i Forsvarsbygg bestiller tilleggstjenester under denne kontrakten, må slike tilleggstjenester ikke ytes slik at brøyting av fast avtalte områder blir forsinket. Det samme gjelder sandstrøing.

Brøyting og sandstrøing, inklusive leveranse av strøsand bestilt av andre enn Forsvarsbygg skal faktureres direkte til den avdelingen som har bestilt dette. Priser skal være i henhold til kontrakten og prisskjema.

Særlig om delområde Staging Area

Utføres på bestilling, faktureres per time.

- Brøyting skal utføres ved snødybde over 10 cm - unngå å fjerne bærelaget under brøyting.

- Maksimum snødybde må ikke overstige 10 cm mens brøyting pågår, i tilfeller hvor leverandør ikke klarer dette må leverandør varsle bestiller umiddelbart.

- Skraping/høvling: Det er leverandørens ansvar å påse at det ikke bygges opp en tykk såle over tid. Det skal ikke være tykkere såle av is og hardpakket snø som overstiger 5 cm før denne skal høvles uoppfordret.

- Det skal unngås omfattende salting, ettersom dette kan redusere telen og gi varierende bæreevne.

- Området vil kunne inneholde materiell, utstyr, maskiner, kjøretøy og liknende. Angitt areal for området vil derfor i praksis variere.

Særlig om delområde Teltcamp

I forbindelse med øvelse må man påregne behov over lengre tid for brøyting av teltcamp. Brøyting på Teltcamp utføres etter bestilling fra oppdragsgiver, og faktureres per timer medgått.

- Kjøreveier i teltcamp brøytes, høvles, strøs og kostes etter avtalens krav.

- Rydding langsmed teltvegger og bortkjøring av snø fra teltvegger.

- Håndmåking av inngangsparti/porter.

Tidsfrister for utført arbeid

- Brøyting skal utføres i henhold til prioritet i kart.

- Pri 1 skal være brøytet innen 06.30 – se brøytekart

- Pri 2 skal være brøytet innen 07.30 – se brøytekart

- Ved brøyting under øvelser vil det gjelde andre tidsfrister som avtales særskilt.

- Når det er varslet behov for ekstra brøyting er responstiden 12 timer.

- Dersom det foreligger særlig grunn for at brøyting og/eller strøing av veibanen eller annet vintervedlikehold ikke kan utføres innenfor kontraktens tidsfrist, må Forsvarsbygg varsles snarest.

Krav til maskiner og utstyr

Leverandøren må disponere utstyr som er nødvendig for å utføre oppdraget (brøyting, strøing, kosting og skraping). Som et minimum skal leverandøren disponere 2 stk. traktor eller hjullaster eller tilsvarende med snøfres, samt sandstrøer og skjær.

Leverandøren må vise til hvilken maskin-/ og utstyrspark han forplikter seg til å nytte under utførelsen av ytelsen.

Alle kjøretøy som benyttes på denne kontrakten skal minimum oppfylle euroklasse 5/V. Alle maskiner som benyttes på kontrakten skal minimum oppfylle steg 3.

Partenes representanter

Oppdragsgiver vil utnevne en kontaktperson for brøytingen. Kontaktpersonen er oppdragsgivers representant i alle forhold knyttet til kontrakten med leverandøren. Det er kun kontaktpersonen med delegert myndighet fra Regionssjef som har myndighet til å forplikte oppdragsgiver ovenfor leverandøren. Det vil bli angitt stedlige kontaktpersoner som kan bestille tilleggstjenester.

Leverandøren skal utnevne en prosjektleder/kontaktperson for kontrakten. Leverandørens kontaktperson skal gis tilstrekkelig myndighet til å representere leverandøren i alle forhold knyttet til kontrakten. Således er det kun leverandørens kontaktperson som har myndighet til å forplikte leverandøren ovenfor oppdragsgiver.

Spesifiseringer

- Det vil være generelt viktig med god dialog med ledelsen ved lokasjonene. Kontaktperson ved Forsvarsbygg skal holdes orientert om avtaler som gjøres underveis mellom personell ved lokasjonene og leverandør.

- Leverandøren må oppgi et telefonnummer der leverandørens kontaktperson kan nås til enhver tid.

- Det må påregnes endringer av brøyteareal i løpet av kontraktsperioden.

- Forsvarsbygg ved lokasjonene vil gjennomføre autorisasjonssamtale med brøytepersonell før oppdraget kan iverksettes. Avtalen krever at minimum 2 personer autoriseres. Se vedlegg Sikkerhet. Personell må følge de militære sikkerhetsbestemmelser for hvert område, og må underskrive taushetserklæring når nødvendig autorisasjon og/eller klarering er gjennomført i overensstemmelse med Vedlegg Sikkerhet.

- Leverandøren er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger tilstrekkelig kapasitet og utstyr til å forestå brøytingen under de forutsetninger som er gitt.