### SPESIFIKASJON AV HJULGRAVER

Vi ber om tilbud på ny hjulgraver til bruk innen anleggs- og vedlikeholdsdrift, samt til beredskap. Maskinen vil blant annet benyttes til reparasjon og vedlikehold av vann- og avløpsledninger.

Da maskinen skal forflyttes mellom ulike arbeidssteder, er fremkommelighet av stor betydning. Dette gjelder både i stigninger og på flat vei. Enkelte krav er angitt som ønskelige spesifikasjoner. Disse er ikke absolutte krav, men vil bli tillagt vekt i vurderingen.

Utstyr som skal benyttes på maskinen er: tilt rotator, diverse skuffer, ripper, hydraulisk hugger, hogstaggregat og steinklo.

|  | Kravet bekreftet | Eventuelle kommentarer |
| --- | --- | --- |
| Vekt |  |  |
| Maskin vekt, antatt Ca. 18 – 20 tonn uten støttelabber med og kort- hekk og parallellskjær på fast aksel |  |  |
| Styring |  |  |
| Justerbart ratt |  |  |
| Graveutstyr |  |  |
| Graveskuff (lett utførelse) med fremskutt front og plate ikke tenner, tilpasset maskin, antatt ca 900 liter. |  |  |
| Engcom Tømmerklo med 2 sylindere |  |  |
| Ønskelig med el skydd på stikke sylinder |  |  |
| Pusseskuffe 190-200 cm ca 900 liter. |  |  |
| Leddet bom |  |  |
| Ridecontroll (demping ved transport) |  |  |
| Slangebrudds ventiler på bom, mellomsylinder og stikksylinder |  |  |
| Lengde på stikke tilpasset vårt utstyr med tanke på bl.a stabilitet. |  |  |
| 2 stk hydrauliske HK-fester type S 60, ett montert på maskin og ett under tilt rotator(slangeløst) |  |  |
| Tilt rotator skal kunne benyttes samtidig med øvrig utstyr (ripper, hydraulisk hugger og steinklo). Kapasitet på hydraulikk må være tilstrekkelig, slik at dette er mulig. |  |  |
| Hammer hydraulikk, programmerbar ekstra hydraulikk med mengde og trykk |  |  |
| Tilt rotator med gripkassett (egncon eller indexator) proporsjonalstyrt på spaker. Oilquick OOQ/QC system (pga utstyr vi har disponibelt i dag) |  |  |
| Doserblad/parallellskjær montert på fast aksel |  |  |
| Høyde-, sving- og dybde begrensere pga graving på trange steder og under høyspent |  |  |
| Vektmåling i skuff |  |  |
| Maskinstyring fra (Novatron, Unicontroll eller Makin) Ønskelig med integrert i originalskjerm |  |  |
| Drivlinje |  |  |
| Transport-/aksel-bredde ønskelig med min 2,7m |  |  |
| Moment og HK på motor skal oppgis |  |  |
| Trekkraft skal oppgis |  |  |
| Transport hastighet min 35 km/t |  |  |
| 4-hjulsdreven |  |  |
| Ønskelig med 4 hjuls styring |  |  |
| Forsinket nøkkelstans |  |  |
| Diesel motor- og kupevarmer med ur |  |  |
| Dynamo minimum 100 amper |  |  |
| Dekk med stor stabilitet, Tvillingdekk dvs stort mønster og stive sider (Trelleborg) |  |  |
| Skjermer på framhjul (plass til kjetting) Ønskelig med stålskjermer som man kan gå på både foran og bak |  |  |
| Håndbrekk, slik at hjulene står stille under graving (automatisk håndbrekk og låsing av pendelaksel når en slipper kjørepedalen ved graving) |  |  |
| Lys |  |  |
| Standard lys pakke, pluss 2 lys på stikke og 1 LED under bom. Og 2 stk Bomsylynder lamper nederst på bom med egen bryter Led-bar på tak fremover |  |  |
| Oransje varsellys, type strobe, montert på tak samt små strober montert bak på lodd |  |  |
| Vedlikehold |  |  |
| Fabrikk montert sentralsmøring på maskin og på rotor tilt |  |  |
| Låsbar verktøy-/redskapskasse ønskelig med uttrekkbare skuffer på begge sider |  |  |
| Elektrisk bunkringspumpe med auto stopp |  |  |
| Hytteutrustning |  |  |
| DAB radio med Bluetooth hands-free. |  |  |
| Horn/tute med tydelig lyd |  |  |
| Automatisk klimaanlegg |  |  |
| Luftfjæret stol med varme og høy rygg (Premium/Lux stol) |  |  |
| Frontvindu og sidevindu i dør skal kunne åpnes |  |  |
| Solavskjerming i bakvindu |  |  |
| Kamera med 360 grader visning |  |  |
| Delebøker/ verkstedhåndbok |  |  |
| Instruksjonsbok på norsk, samt data på slitasjegrenser og lignende til bruk bl.a ved sakkyndig kontroll |  |  |
| Samsvarserklæring |  |  |
| Følgende skal opplyses |  |  |
| Kan maskinen benytte Bio diesel ? |  |  |
| Vekt |  |  |
| Brytekraft |  |  |
| Maks oljemengde og trykk |  |  |
| Transporthastighet Km.t. |  |  |
| Serviceavtale |  |  |
| Full service og vedlikeholds avtale Priset per kjørte time, Estimert 5 år/6000timer |  |  |
| Ønskelig tilleggsutstyr |  |  |

Innbyttemaskin:

Cat 317F, 2017 modell med graveskuff, pusseskuffe, tømmerklo og rotor tilt

Time teller ca 11000 timer

Bård Rougthvedt tlf 90 99 42 69 kan kontaktes for besiktigelse av innbyttemaskin.