- EFI-NOR-004-2026 Kunstgressbane - Espeland - rehabilitering

Vedlegg 002.2 - Teknisk beskrivelse kunstgress (Opsjon)

1. Orientering om arbeidet

1.1	Arbeidet omfatter

a)	Levering og legging av nytt kunstgress i henhold til Fifa Quality.

b)	Levering og utlegging av kvartssand og granulat.

c)        Gjerde og fundamenteringsarbeid

c)	Levering av vedlikeholdsutstyr.

1.2	Adkomst

Tilkomst til anlegget fra offentlig vei. Adresse: Lonaleitet 30, 5267 Espeland.

1.3	Dokumentunderlag

Byggherren utarbeider og vedlegger følgende materiell:

•           Situasjonsplan

•           Kravspesifikasjon vedr. kunstgress.

Entreprenør skal dokumentere at det produkt han leverer tilfredsstiller de krav som er spesifisert både ved lab. test og kopi av felttest fra FIFA akkreditert lab.

Dersom produktet ikke er levert tidligere skal dette oppgis. Det skal leveres sluttdokumentasjon og FDV-manual.

1.4 Rigg og drift

Kostnader for rigg og drift for kunstgressarbeidet, skal være medregnet under rigg- og driftskapittelet i Vedlegg 002.1 – Teknisk beskrivelse kunstgress.

1.5 Milepæler for kunstgressarbeidet

Når gress er fjernet skal leverandøren innkalle til en befaring av underlaget med byggherre. Videre skal det innkalles til befaring ved følgende milepæler:

•	Ferdiglagt kunstgress, før sand legges i.

•	Ferdiglagt utlagt sand, før granulat legges i.

•	Overtakelsesbefaring.

1.6 Garanti

Hovedentreprenøren forplikter seg til å gi minimum 5 års 100 % garanti for kunstgressbanen.

I denne perioden skal fiberen beholde form og profil, og ikke løsne fra backing, samt tilfredsstille funksjonskravene i FIFA quality test og Nordic Standard. Skjøter skal ikke løsne og kunstgressbanen skal tåle vinterdrift. Gressmatten skal opprettholde en tuft withdrawal force på minimum 40 newton iht. FIFA TEST METHOD 2024-25/ISO 4919 gjennom hele garantitiden.

Beskrivelse av leveranse og arbeid

2.1.1	Ekstra rigging (Opsjon)

Gjelder ekstra rigging i tillegg til post 2.1.1 Rigg i Vedlegg 002.1 – Teknisk beskrivelse kunstgress hvis byggherren velger opsjons-kunstgresset som er omtalt i denne beskrivelsen.

Dersom kunstgress som tilbys som opsjon kommer til utførelse vil det medføre økt behov for mellomlagring og intern transport på anlegget av sand og granulat.

Mengde: Rund sum

2.2	Kunstgressystemet (Opsjon)

Beskrivelsen i denne og underposter gjelder opsjon for alternativ leveranse som ved anvendelse erstatter tilsvarende poster i Vedlegg 002.1 Teknisk beskrivelse kunstgress.

Kravet til kvalitet på kunstgresset på banen er knyttet til slitestyrke og mange brukstimer pr. år og spillkvalitet. Tilbudt system skal tilfredsstille Fifa Quality.

Type kunstgress-system som tilbys, skal fremgå av kunstgressprodusentens produktdeklarasjon som skal vedlegges tilbudet.

Komplett levert og montert kunstgressdekke skal oppfylle de spesifiserte funksjonskrav/egenskaper som er definert i Fifa Quality.

Det forutsettes gjennomført lab-test og felttester av FIFA godkjente test lab. Dokumentasjon på tester skal vedlegges anbudet.

Dokumentasjon: Godkjent lab-test og felttest utført av FIFA-godkjent test lab. Systemet som skal leveres må være likt det som er deklarert i lab-test hos FIFA-godkjent testinstitutt.

Dersom produktdatablad for tilbudt kunstgressystem leveres på engelsk skal det oppgis hvilke engelske betegnelser i produktdatabladet som samsvarer med de norske betegnelsene i post 2.2.1.

Toleransekravet for komplett ferdig utlagt kunstgressdekke er:

Overflatejevnhet: maksimum 10mm. avvik på 3 m. rettholt. Høydeavvik: +/- 10 mm. i forhold til teoretisk profil.

Alle skjøter og avslutninger skal være kontinuerlig limt, tette og uten sårbare angrepspunkt.

Oppmerking av banene skal være inkludert i prisen.

Banen skal merkes for 11’er-fotball, 100mm hvit heltrukken linje. Eksakte mål for spilleflaten defineres på stedet, ved oppmåling fra nærmeste faste hindring på utsiden av banen. Sikkerhetssone på langsidene skal være 4 meter. Sikkerhetssone på kortsidene skal være 5 meter.

Oppmerking av banen skal utføres ved inntufting av hvite kunstgressfibre av samme kvalitet som kunstgresset for øvrig. Limte skjøter skal benyttes. Straffemerket skal ikke markeres. Oppmerking skal følge Norges Fotballforbunds spesifikasjoner

Det skal prises to kunstgressystemer. Utgangspunktet for kontrakten, er at systemet beskrevet i Vedlegg 002.1 – Teknisk beskrivelse kunstgress skal leveres, fordi det der er spesifisert et system som byggherren har erfaring med og er trygg på at gir et resultat med god spillopplevelse for brukerne.

Dersom det under opsjonen (denne beskrivelsen) tilbys et system byggherren finner interessant og trygt nok til å benytte på banen, kan opsjonen komme til anvendelse i stedet for non fill-systemet beskrevet i Vedlegg 002.1 – Teknisk beskrivelse kunstgress.

For å unngå en situasjon hvor en ved prising av alternativene, indirekte vrir byggherrens valg mot det ene av de to alternativene, skal det ikke være mer en 15% differanse i totalkostnaden av de to alternativene. Dersom det leveres tilbud hvor differansen er større enn dette, vil tilbudet avvises

2.2.1	Banedekke 11`er-, 5`er og oppvarmingsareal (Opsjon)

Gjelder levering, utlegging, montering og merking av nytt kunstgressdekke på 11`er bane, og tilhørende 5`er bane og oppvarmingsareal.

Posten er alternativ leveranse som ved anvendelse erstatter tilsvarende post i Vedlegg 002.1 Teknisk beskrivelse

- 11`er-banen skal merkes for 11’er fotball, 100mm hvit heltrukken linje.

Banen har en spilleflate 55x100 meter.

- 5`er banen skal merkes med midtstrek, 100mm hvit heltrukken linje.

Banen har en spilleflate på 20x30 meter.

Hensikten med opsjonen, er å åpne opp for at leverandørene kan tilby granulatnyvinninger en måtte ha i sitt sortiment, uten at byggherren legger for spissede føringer for hva det skal være. Det stilles derfor få krav til selve granulatet, men det settes allikevel krav til systemet og de øvrige bestanddelene i det, for å sikre den helhetlige kvaliteten.

Kvalitetskrav kunstgress:

-	Fiberlengde/stråhøyde: Minimum 35 mm

-	Fri stråhøyde: Maksimum 15 mm

-	Fibervekt: ≥ 1250 g/m2

-	Fibertykkelse: ≥ 360 μm

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde.

Mengde: 7709 m2

2.2.2 Kvartssand (Opsjon)

Gjelder levering og utlegging av kvartssand.

Posten er en opsjon som kommer til anvendelse hvis post 2.2.1 i denne beskrivelse kommer til anvendelse.

Kvartssanden skal ha korngradering i området 0,125 mm – 2,0 mm. Det stilles følgende krav til korngradering:

Minimum innhold kvartssand, 98 %.

Maksimum 5 % i området 1,0 – 2,0 mm.

Maksimum 5 % i området 0,125 – 0,250 mm.

Sandfraksjoner større enn 2,0 mm eller mindre enn 0,125 mm tillates ikke.

Sanden skal ha en ruhetsfaktor på minimum 50.

Det skal leveres produktdatablad og siktekurve på kvartssand for den aktuelle leveranse som ikke er mer enn 2 måneder gammel.

Lagtykkelse for sand, skal tilbys i samsvar med lagtykkelsen som er benyttet i vedlagt felttest og labtest for det tilbudte systemet. For øvrig gjelder minimumskravet til strålengde og maksimumskravet til fri stråhøyde angitt under kvalitetskrav for kunstgress, (se 2.2.1, sjette avsnitt).

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde.

Mengde: 7709 m2

2.2.3	Granulat (Opsjon)

Gjelder levering og utlegging av granulat.

Granulatet skal ikke inneholde microplast, eller plast/gummi av andre fraksjoner.

Posten er en opsjon som kommer til anvendelse hvis post 2.2.1 i denne beskrivelse kommer til anvendelse.

Produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste og kandidatliste (REACH) i konsentrasjoner tilsvarende eller over 0,1 vektprosent, skal ikke benyttes. Produkter skal ha komplette sikkerhetsdatablad på norsk som kan forevises byggherre på forespørsel.

Det skal leveres produktdatablad (inkl. siktekurve) og miljødeklarasjon for produktet. Leveransen skal dokumenteres med fraktbrev med angivelse av leverandør, mengde og vekt. Kornstørrelsen skal være mellom 0,8mm og 3mm.

Lagtykkelse for granulat, skal tilbys i samsvar med lagtykkelsen som er benyttet i vedlagt felttest og labtest for det tilbudte systemet. For øvrig gjelder minimumskravet til strålengde og maksimumskravet til fri stråhøyde angitt under kvalitetskrav for kunstgress, (se 2.2.1, sjette avsnitt).

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde.

Mengde: 7709 m2

2.3	Levering av utstyr

2.3.1   Levering av vedlikeholdsutstyr (Opsjon)

Gjelder levering av slodd/vedlikeholdsutstyr.

Levert utstyr skal være egnet til bruk for vedlikehold av kunstgressdekket til 11`er-banen som er beskrevet i denne beskrivelsen.

Posten er en opsjon som kommer til anvendelse hvis post 2.2.1 i denne beskrivelse kommer til anvendelse.

Mengde: 1 stk