Kravspesifikasjon

Utfylling av kravspesifikasjon

Tilbyder skal svare ut kravspesifikasjonen som del av tilbudet ved å besvare kravene i kravspesifikasjonens svarkolonne. Dersom det henvises til vedlegg i besvarelsen, skal det inntas en tydelig henvisning til vedlegget i svarkolonnen. Det er tilstrekkelig å besvare kravet med «ja/akseptert» eller «nei/ikke akseptert» med mindre kravet eksplisitt ber om en nærmere beskrivelse.

Dersom det foreligger avvik fra kravspesifikasjonen, kan tilbudet bli avvist.

Generelle betingelser

| Produksjon, levering og legging av asfaltprodukter skal utføres i henhold til vegvesenets Håndbok N200 og Statens Vegvesens retningslinjer asfaltering 2019. |  |
| --- | --- |
| Tilbyder må selv bekoste alt utstyr som er nødvendig for å levere de tilbudte varer og tjenester. |  |
| Alle kostnader forbundet med drift og vedlikehold av tilbyders utstyr og materiell, er tilbyders ansvar. |  |

Utstyr

| Alle transportkjøretøy som benyttes skal være minimum av klasse Euro 6 og alle anleggsmaskiner skal være minimum steg IV motor. Dersom det tilbys utstyr som går ut over minimumskravene vil dette bli vektlagt under tildelingskriteriet miljø. Dette skal i så fall beskrives i besvarelsen av miljøkriteriet |  |
| --- | --- |

| Asfaltutleggere som benyttes til utlegging må kunne legge hele veibredden på 4 meter i utlegget. |  |
| --- | --- |

| Biler som benyttes til massekjøring av varm asfalt skal: - ha baljeformet plan og være isolert med steinullisolasjon eller tilsvarende i sidene. - ha tilstrekkelig dekket kapell, med dobbel duk eller tilsvarende for å hindre varmetap. - ha bakluke som er tett og - utstyret skal være i orden og asfaltmassene skal lastes etter bransjeanbefalinger som hindrer separasjon. |  |
| --- | --- |

Krav til utførelse.

| Ved svikt i massetilgang (pga transport/forsinkelser eller lignende) til utlegger skal massen kjøres ut av utlegger og komprimeres når ventetiden overstiger 10 min. |  |
| --- | --- |
| Leverandøren er ansvarlig for å vurdere om vegene er tilstrekkelig rengjort til at "heft" er tilfredsstillende. Dette gjøres så nært som mulig opp mot tidspunktet arbeidene skal starte. Ved behov for rengjøring skal det så raskt som mulig avklares mellom partene, det avklares om rengjøring kan utføres med oppdragsgivers egne mannskaper, eller om det skal bestilles hos tilbyder. Rengjøring og opprydding under og etter utførelse av alle prosesser (poster) skal tilbyder besørge. Det tillates ikke at rester etter arbeidene ligger igjen i veiskulderen i lengre enn 2 uker (eksempel på dette kan være noen spadelass med asfalt m.m.) |  |
| Under kum/slukramme skal det være et homogent asfaltlag under rammeflensen, og skal ligge helt jevnt med veibanen. Kummer/slukrist skal tildekkes slik at det ikke tilgrises, eller kommer asfaltmasse ned kum/sandfang. Kumlokk, spetthull og riståpninger skal renses for asfalt. |  |
| Dagskjøter på slitelag skal utføres med loddrett kant. Midlertidig bruk av presenning eller papp benyttes frem til arbeidet gjenopptas. |  |
| Asfalttyper skal utlegges iht krav og beskrivelser fra SVV Håndbok N200 og SVV Retningslinjer asfalt 2019. Temperatur lavere enn kravet som er oppgitt for de forskjellige typer asfalt SKAL ikke utlegges. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utøve rettet prøvetaking, utover kravet til egenkontroll fra leverandøren. |  |

Produktkvalitet

| Leverandøren er ansvarlig for at leveransen er i overensstemmelse med norske lover og forskrifter, og at leveransen ellers er i samsvar med bestillingene samt vegvesenets Håndbok N200 og retningslinjer asfalt 2019. Leverandøren er ansvarlig for sine underleverandørers ytelser på lik linje med sine egne. Produktene skal tåle normal slitasje. Dokumentasjonskrav: Tilbyder skal beskrive/utdyper om: - produktkvalitet - holdbarhetsgaranti – reklamasjonsordninger Beskrivelse kreves |  |
| --- | --- |
| Asfaltresepter skal kunne framlegges ved forespørsel. Det forutsettes at reseptene inneholder vedheftsmiddel og at de for øvrig er korrekte i henhold til bestillingen. |  |
| Kvaliteten på materialene som inngår i asfaltproduksjonen skal sikres og kontrolleres iht. asfaltretningslinjene, herunder 621.2 Kvalitetssikring i håndbok N200 Vegbygging. Entreprenøren skal utføre kontrollene (for eksempel hulromkontroll) og føre journal over alle resultater. Entreprenøren skal på oppfordring sende kontrollresultater til oppdragsgiver, samt veiesedler for bilene som har levert massen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utøve rettet prøvetaking, utover kravet til egenkontroll fra leverandøren. Avvik fra krav i asfaltretningslinjene fører til trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket avgjøres generelt ved forhandlinger. |  |

Helse, miljø og sikkerhet

| Arbeidsvarsling skal utføres i henhold til Statens vegvesens Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. |  |
| --- | --- |
| Krav om kurs i arbeidsvarsling Tilbyder må på oppfordring kunne dokumentere nødvendig kurs i arbeidsvarsling. Utførende skal minimum ha kurs 1 og ansvarshavende skal ha kurs 2. Det kreves at minimum 1 person innehar kurs 2 for ansvarshavende. Kravet gjelder valgt leverandør og eventuelle underleverandører. I tillegg kreves det at personer som i kontraktsperioden utfører manuell trafikkdirigering skal ha kurs 3. Kravet gjelder valgt leverandør og eventuelle underleverandører. Personer som driver med manuell trafikkdirigering skal på oppfordring kunne dokumenterer at de har kurs 3. |  |
| Vareklær og verneutstyr av godkjent kvalitet og utførelse skal benyttes av alle arbeidstakere som utfører arbeid på offentlig veg. |  |

Krav vedrørende lønns- og arbeidsforhold

| Leverandøren må akseptere krav til lønns- og arbeidsvilkår for egne ansatte, herunder at forskrift om lønns- og arbeidsforhold i offentlig kontrakter vil bli oppfylt. Erklæring på oppfyllelse vedlegges. |  |
| --- | --- |
| Hvis Gratangen kommune anser brudd på forskrift om lønns- og arbeidsvilkår sannsynlig, kan stikkprøvebaserte kontroller påregnes kontraktsperioden. |  |

Oppstart

| Oppstart snarest mulig etter tildeling av kontrakt. Hele arbeidet må senest være ferdigstilt innen 15.09.2026. Eventuelle forsinkelser meldes til oppdragsgiver så snart som mulig. All levering skjer for tilbyders regning og risiko. |  |
| --- | --- |
| Arbeidene skal ferdigstilles i henhold til avtalte ferdigstillelsesdato. Ved overskridelse av denne fristen kan oppdragsgiver kreve en dagmulkt på 5 - fem – promille av avropets antatte kontraktsum, pr. hverdag. |  |

Oppdragsgivers ytelser

| Oppdragsgiver skal medvirke til gjennomføring av tilbyders oppdrag slik det fremgår av det som er avtalt spesielt for denne avtalen. Entreprenøren skal snarest mulig etter kontraktsinngåelsen informere byggherren om hvilke opplysninger og grunnlagsmateriale byggherren skal fremskaffe, og om det som ellers vil være nødvendig for gjennomføring av arbeidet. |  |
| --- | --- |

Prisskjema

Prisen skal inkludere alle kostnader for en ytelse som er i samsvar med konkurransegrunnlagets krav.

|  | Eksl. mva | Inkl. mva |
| --- | --- | --- |
| Kvadratmeterpris |  |  |