Leverandørens besvarelse på tildelingskriterier

Miljø

Kvalitet

Følgende krav vil bli vurdert under tildelingskriteriet «Kvalitet».

Disse kravene er vurderingskrav og besvarelsen vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og poengfastsetting. Vær oppmerksom på at vurderingskravene også kan inneholde minimumskrav.

| Nr. | Krav | Besvarelse: |
| --- | --- | --- |
| Belysning |  |  |
|  | Belysningen må minimum ha belysningsegenskaper som tilfredsstiller lystekniske krav i NS-EN 12193. Oppgi lysets belysningsegenskaper. |  |
|  | Det er ønskelig at lyset genererer minst mulig strølys/lysforurensning som kan virke sjenerende for naboer/omgivelsene. Leverandør må legge ved informasjon/tegninger/lysberegninger som setter oppdragsgiver i stand til å vurdere hvor mye strølys som genereres. Oppgi hvordan dette ivaretas. |  |
|  | Det er ønskelig at lyset har lavest mulig effektforbruk, gitt belysningsegenskapene. Oppgi lysets effektforbruk. |  |
|  | LED-armaturene skal oppfylle kravene i IEC 62717. Det er ønskelig at de har lengst mulig medianlevetid, helst 100.000 timer. Oppgi medianlevetiden. |  |
|  | Det er ønskelig at driverne har lengst mulig levetid. Oppgi hvordan det ivaretas. |  |
|  | Det er ønskelig at lysarmaturene og annet tilhørende utstyr er godt beskyttet mot de klimatiske omgivelsene. Oppgi hvordan dette ivaretas og IP-grad på ulike komponenter. |  |
|  | Det er ønskelig at lysene og tilhørende utstyr er minst mulig utsatt for rust-/korrosjonsdannelse over tid. Oppgi hvilke tiltak som er gjort for å minimere rust-/korrosjonsdannelse over tid, herunder også galvanisk korrosjon. |  |
| Lysstyring |  |  |
|  | Det er ønskelig med et lysstyringssystem som er enkelt, brukervennlig og motstandsdyktig mot hærverk. Lyset skal styres med tidsbryter som plasseres ved garasje for aggregat. Skal merkes tydelig. Oppgi tilbudt løsning. |  |
| Garanti – Lysanlegget |  |  |
|  | Oppdragsgiver ønsker lengst mulig garantitid på lysanlegget (drivere, armaturer, lysstyring osv.). Oppgi garantitiden(e) på anlegget, evt. om det er betinget av antall ganger det skrus av/på, antall lystimer eller lignende. Oppgi evt. garanti mot lystilbakegang. |  |

Fremdrift

Følgende krav vil bli vurdert under tildelingskriteriet «fremdrift».

Disse kravene er vurderingskrav og besvarelsen vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og poengfastsetting. Vær oppmerksom på at vurderingskravene også kan inneholde minimumskrav.

| Nr. | Krav | Besvarelse: |
| --- | --- | --- |
|  | Det er ønskelig at prosjektet kan gjennomføres og ferdigstilles snarest mulig. Oppgi fremdriftsplan for prosjektet, og tilbudt ferdigstillelsesfrist. |  |

Fremdriftsplan med milepæler for prosjektet: