Kravspesifikasjon for rammeavtale om vareanskaffelse

Rammeavtale for kjøp av friksjonsmålere til Statens vegvesen

Saksnummer:  26/94625

Dato: 28.05.2026

# Kravspesifikasjon (behovsbeskrivelse)

- Bakgrunn/formål, omfang, tilstøtende avtaler/avgrensing

  - Bakgrunn/formål

Statens vegvesen, divisjon Drift og vedlikehold (heretter benevnt som oppdragsgiver) ønsker tilbud på levering av friksjonsmålere som skal fordeles på oppdragsgivers lokasjoner i Norge.

Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for å få en bedre oversikt over vegens tilstand ved bruk av friksjonsmåling. Slik informasjon kan gi oss dokumentasjon om når vedlikeholdstiltak bør settes i gang. I tillegg er det et viktig verktøy for å kunne bedømme om tiltakene har riktig effekt og at fastlagte standarder følges.

Statens vegvesen har i dag 5 Roar-målere (Roar=Road Analyzer and Recorder) som benyttes for å følge opp friksjon på vegdekker sommerstid. Målerne benyttes også som kalibreringsenhet og til stikkprøvekontroll av friksjon vinterstid.

Måleutstyret som brukes i dag ble kjøpt i 2017 og 2018, og det er behov for å bytte ut alle målerne. Forventet levetid på nye målere skal være minst 10 år.

  - Omfang

Avtalens omfang er:

Avtalen gjelder i perioden fra kontrakt er signert av begge parter og i 2 (to) år. 
Opsjon på å forlenge avtalen med 1+1 år.

For denne anskaffelsen vil det bli inngått kontrakt med 1 (én) leverandør.

Rammeavtalen skal dekke Statens vegvesens lokasjoner i hele Norge.

Avtalens mengde eller verdi:

Rammeavtalens anslåtte verdi er inkludert opsjon på 15 millioner NOK ekskl. mva.

Rammeavtalen har en maksimal grense på 20 millioner NOK ekskl. mva. Når den maksimale grensen er nådd, kan Oppdragsgiveren skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Oppdragsgiver tar forbehold om de nødvendige budsjettmessige bevilgninger i avtaleperioden. Denne rammeavtalen innebærer ingen garanti for kjøp eller økonomisk omfang utover det som til enhver tid dekkes av tilgjengelige budsjettmidler.

- Beskrivelse av oppdraget

Statens vegvesen ønsker tilbud på friksjonsmålere for måling av vegoverflater med bruk av et målehjul som bremses kontinuerlig. Det er aktuelt å anskaffe ett måleutstyr i løpet av 2026. Dersom dette utstyret fungerer som tiltenkt kan det være aktuelt å anskaffe flere målere. Se punkt 2.3 Leveringstid.

  - Oppdraget/leveransen

Krav til leveransen:

Kravene er skal krav og er kategorisert som evalueringskrav (E-krav).

- Friksjonsmåleren skal tåle nordisk klima og skal kunne benyttes under både sommer- og vinterforhold

- Friksjonsmåleren skal være godkjent for ferdsel på norske veger

- Registrering av friksjon skal foregå i intervallet fra 10-80 km/t

- Friksjonsmåleren skal ha integrert vanntank

- Totalvekt på friksjonsmåleren skal ikke overstige 3500 kg med maksimal belastning/full vanntank

- Vannmengden skal kunne justeres i tre nivåer: 0 mm, 0.5 mm og 1.0 mm vannfilm

- Friksjonsmåleren skal være godkjent for transport i 80 km/t

- Friksjonsmåleren skal ha varsel-, arbeids- og ryggelys

- Friksjonsmåleren skal ha nøyaktig temperaturmåler for luft og vegbane, samt fuktighetsmåler

- Programvare og rapport fra registrering av friksjon skal inneholde norsk veg-referanse, se https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v830-nasjonalt-vegreferansesystem.pdf?v=491e2d

- Programvareløsning for å sende data/rapport fortløpende til oppdragsgiver

- Friksjonsmåleren skal kunne justeres etter verdier fra referansemåler i Norge. (Oscar-friksjonsmåler)

- Friksjonsmåleren skal leveres med bruksanvisning og tekniske beskrivelser

Leverandøren skal beskrive:

- Hvordan data i systemet forvaltes med tanke på eierskap, personvern og GDPR

- Hele prosessen for behandling av data, fra dataene samles inn til de er lagret hos oppdragsgiver.

Mal for databehandleravtale er vedlagt anskaffelsen.

Det vil bli gjennomført en praktisk felttest ved levering av ferdig produkt. I denne testen vil det være fokus på at de oppgitte spesifikasjonene i tilbudet fungerer i henhold til oppdragsgivers krav til leveransen.

Leveransen omfatter levering av friksjonsmåler(e) med tilhørende utstyr, programvare og dokumentasjon i henhold til kontrakten og avrop.

Levering anses gjennomført når:

- utstyret er levert til avtalt sted

- eventuelt montert og klargjort for bruk

- funksjonstest er gjennomført og godkjent av oppdragsgiver, og

- påkrevd dokumentasjon er levert.

Hver levering av friksjonsmåler ved avrop anses som en egen del leveranse og for det enkelte avrop anses leveransen som endelig når den aktuelle del leveranse er godkjent av oppdragsgiver.

  - Klima- og miljøkrav

Kravene er kategorisert som evalueringskrav (E-krav).

Leverandøren skal i tilbudet beskrive hvordan de kan bidra med å begrense miljøbelastningen. Leverandøren skal søke å redusere miljøbelastningen ved å tilby:

- Garantitid

Forventet levetid på friksjonsmåleren er 10 år med tilhørende utstyr og programvare. Leverandøren skal beskrive garantitid i tilbudet. Lengst garantitid gir høyest poengscore.

- Tilgang til servicepunkt

Leverandøren skal beskrive hvor servicepunkt(er) er plassert geografisk i Norge.

- Software oppdateringer og fjernstyrt feilsøking

Det er en fordel om leverandøren har mulighet til å feilsøke, restarte og utføre eventuelle software-oppdateringer fjernstyrt. Leverandøren må selv stå for nettverk og eventuelle kostnader knyttet til dette. Det tillates ikke kobling opp mot Statens vegvesens nettverk.

Leverandører som tilbyr dette, skal beskrive tiltak og rutiner knyttet til software oppdateringer og fjernstyrt feilsøking.

- Rekkevidde friksjonsmåling med en full vanntank

Transport og tilgang til vann vil være med å påvirke klimautslipp. Leverandøren skal oppgi rekkevidde på en vanntank med bruk av 0,5 mm vannfilm.

Leverandøren skal beskrive rutiner for hvordan de rapporterer, måler og følger opp miljøarbeidet.

  - Leveringstid – tidsplan og tilhørende frister

Leveringstid avtales i hvert enkelt avrop.

  - Leveringssted

I hvert enkelt avrop vil det bli oppgitt leveringssted. Det vil kunne være leveranser til Statens vegvesen lokasjoner i hele Norge.

  - Opsjon

Opsjon 1:
Service- og vedlikeholdsavtale

Det vil bli laget en egen service- og vedlikeholdsavtale etter at kontrakt for rammeavtalen er inngått med leverandøren. Service- og vedlikeholdsavtalen vil gå utover rammeavtalens varighet. Leverandøren skal føre opp forventet årlige kostnader gjennom friksjonsmålerens levetid. Kostnadene for drift og vedlikehold oppgitt i tilbudet kan eventuelt bli videreført til service- og vedlikeholdsavtalen. Kostnadene oppgis i prisskjema vedlegg 1.

Opsjon 2:
Oppdragsgiver har opsjon på følgende:

- Kameraløsning som knyttes til friksjonsmålingene der personvern er ivaretatt.

- Kameraløsning for rygging av friksjonsmåler.

- Antall kilometer tilhengeren har vært i bruk (uavhengig av måling).

- Antall registrerte kilometer med friksjonsmåling i programvaren.

- Profilering av friksjonsmåler etter Statens vegvesen sin standard.

Pris oppgis i prisskjema vedlegg 1.

Opsjon 3:
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1 år, slik at total mulig avtalelengde blir 4 år.

  - Møter og kommunikasjon

Partene skal minimum avholde ett statusmøte i året i hele kontraktsperioden, og ellers avtales møter ved behov. Møtene avholdes primært på Teams.

Ved oppstart av kontraktsperioden settes det opp faste møter på Teams, og ved behov avtales fysiske møter.

Leverandøren kan bli forpliktet til å være til stede på årlige harmoniseringssamlinger.