Kristiansund kommune   Eiendomsdrift

Bekkefaret 12 – 14 - 16

Åpen tilbudskonkurranse på bygningsmessige arbeider

Nye rullestolboder og lagringsbod

Forespørsel til leverandører, etter FOA del I og II

Konkurransegrunnlag del 3

Kravspesifikasjon

Tilbudsfrist 17.06.2026 kl. 12.00

Innhold

1	Rigging	3

1.1 Riggarbeider.	3

2	Rullestolbod Bekkefaret 12	3

2.1	Generelt	3

2.2	Omfang	3

3	Rullestolbod Bekkefaret 16	5

3.1	Generelt	5

3.2	Omfang	5

4	Lagringsbod Bekkefaret 14 OPSJON	6

4.1	Generelt	6

4.2	Omfang	7

Rigging

- 1.1 Riggarbeider.

Rullestolbodene og lagringsboden skal oppføres inntil eller tett inntil eksisterende bygg, det må hele tiden være oppmerksom på at byggene beboes av leietakere og at det er ansatte som ferdes i området.

Firmabiler må parkere på anviste plasser og ikke hindre annet arbeid og ferdsel på området.

Det skal ikke parkeres eller lagres foran innganger som hindrer sikker adkomst til boligene.

Rømningsveier må være frie for hinder.

Det er spesielt viktig med god kommunikasjon med ansatte på byggene.

Rullestolbod Bekkefaret 12

Generelt

Arbeidet med bygging av boden må utføres gjennom god kommunikasjon med ansatte og prosjektledelsen, gjennomføres uten særlig besvær for beboere. Det er viktig at materialer og utstyr oppbevares slik at disse ikke ligger i veien eller er til hinder for ansatte og beboere.

Omfang

Det er ferdige betongmurer og lagt belegningsstein som gulv.

Yttervegger:

- Yttervegger oppføres i 4’’ bindingsverk med nødvendig vindavstivning, vindtetting, utlekting for liggende tre-kledning, isoleres med 100mm steinull og kles med robustgips på innsiden og skal holde EI30 krav.
Veggplater sparkles i skjøter og males til dekkende evne, fargekode fås av byggherre, ikke hvit.
Nødvendig fuktsperre avklares da rommet ikke skal være oppvarmet mere enn at det skal holde frostfritt over 5-10`.
Det skal monteres impregnerte «Weatherboard» / skrå kledning som detaljer på hovedbygget.
Det monteres «musband» for å hindre utøy i luftesjiktet.

Nødvendig dekkbord på hjørner og rundt dører.

Det skal etableres 4 stk. 6’’ ventiler (2 stk. oppe på veggen og 2 stk. nede på veggen på motsatt side, utvendig behandles stålkappen lik veggfargen, innvendig plast deksel.
Det skal monteres innvendig «varebord» for å hindre påkjøring på begge langveggene, plassering avtales med byggherre.

Takkonstruksjon:

- Tak over boder utføres som sperretak, med opplegg på bindingsverks-yttervegger. Isoleres med 150mm steinull og kles på undersiden med gips og skal holde EI30 krav. Nødvendig fuktsperre avklares da rommet ikke skal være oppvarmet mere enn at det skal holde frostfritt over 5-10`
Det skal etableres nødvendig lufting, legges taktro og papp lik hovedhuset som tekking. Pappen legges med trekantlekter opp mot gesimskasse.
Nødvendig komplett takrenne lik det som er på hovedhuset, rennen legges på en side med komplett nedløp tilkoblet oppstikk for overvann,
Gesimskasse lages av impregnerte bord med nødvendige beslag inn på taktekking.
Gipsplater i tak sparkles og males hvit.

Dører:

- Det skal leveres 2 stk. aluminiums dører tilsvarende utseende som ny hovedinngangsdør i Bekkefaret 12. Døren fra parkeringsplassen skal være tett men det skal være hengslet sidefelt med glass. Døren til «svalgangen» skal ha glass i hele døren men inndeles som hovedinngangsdør, det hengslede sidefeltet kan være tett.
Åpningsdøren skal ha en lysåpning på 1100mm.
Døren fra p-plasssen skal være forberedt for adgangskontroll og dørautomatikk.
Det skal leveres dørautomatikk på begge dørene, sylindre og dørhåndtak.
Tetting rundt dører skal tilfredsstille krav til brann og øvrige krav til tetting.
Innvendig skal dørene utfores og belistes med heltreprodukter og leveres behandlet i hvit utførelse.

Overflatebehandling:

Utvendig skal alle trematerialer behandles med grunning og 2 strøk i lik  farge som hovedhuset Bekkefaret 12a, alle kapp ender skal behandles. 
Bordkledning behandles før nedløp og fester monteres.

Innvendig sparkles skjøter og skruehull og males til dekkende evne.

Annet:

- Gulv bestående av belegningsstein tildekkes før behandling av vegger og tak starter.
Er plassen utenfor asfaltert skal det tildekkes slik at man unngår malings søl på asfaltdekket.

- Det er andre fag som skal inn å gjøre en jobb slik at dette arbeidet planlegges sammen med de, dette er spesielt elektriker.

- Nødvendig opprydding og bortkjøring skal være inkludert, boden skal være rengjort slik at byggherre ikke ser det nødvendig med ytterligere renhold.

Rullestolbod Bekkefaret 16

Generelt

Arbeidet med bygging av boden må utføres gjennom god kommunikasjon med ansatte og prosjektledelsen, gjennomføres uten særlig besvær for beboere. Det er viktig at materialer og utstyr oppbevares slik at disse ikke ligger i veien eller er til hinder for ansatte og beboere.

Omfang

Det er ferdige betongmurer og lagt belegningsstein som gulv.

Yttervegger:

- Utførelse og leveranse er som for rullestolbod ved Bekkefaret 12a, rullestolboden ved Bekkefaret 16 skal være plassert inntil hovedhuset og dermed er det bare 3 yttervegger som skal oppføres med unntak av en del av veggen mot hovedhuset strekker seg 60-70cm forbi (lengre enn hovedhuset).

- Eksisterende yttervegg på Bekkefaret 16 skal demonteres bordkledning, lekter, papp og asfaltplater, veggen skal påføres gipsplater tilsvarende EI30.

Takkonstruksjon:

- Tak over boder utføres som sperretak, med opplegg på bindingsverks-yttervegger. Isoleres med 150mm steinull og kles på undersiden med gips og skal holde EI30 krav. Nødvendig fuktsperre avklares da rommet ikke skal være oppvarmet mere enn at det skal holde frostfritt over 5-10`
Det skal etableres nødvendig lufting, legges taktro og papp lik hovedhuset som tekking. Pappen legges med trekantlekter opp mot gesimskasse.
Nødvendig komplett takrenne lik det som er på hovedhuset, rennen legges på en side med komplett nedløp tilkoblet oppstikk for overvann, takfallet går mot nord.
Taket må tilpasses gavel på hovedhuset og at det blir en forsvarlig tetting i overgangen mellom vegg og tak.
Gesimskasse lages av impregnerte bord med nødvendige beslag inn på taktekking.
Gipsplater i tak sparkles og males hvit.

Innvendige vegger.

- Det skal etableres 2 rom inne i rullestolboden, sprinkelsentral og IT-rom.
Rommene skal oppføres i 68mm (70mm) stenderverk, isoleres og kles på innsiden med standard gipsplater, utvendig som vegger i rullestolboden, robustgips.
Veggene sparkles og males til dekkende strøk.

- Det skal leveres og monteres 2 stk. innerdører klargjort for adgangskontroll.

Dører:

- Det skal leveres 2 stk. aluminiums dører tilsvarende utseende som ny hovedinngangsdør i Bekkefaret 16. Døren fra veien skal være tett men det skal være hengslet sidefelt med glass. Døren til «svalgangen» skal ha glass i hele døren men inndeles som hovedinngangsdør, det hengslede sidefeltet kan være tett.
Åpningsdøren skal ha en lysåpning på 1100mm, døren skal være forberedt for adgangskontroll og dørautomatikk.
Det skal leveres dørautomatikk på begge dørene, sylindre og dørhåndtak.
Tetting rundt dører skal tilfredsstille krav til brann og øvrige krav til tetting.
Innvendig skal dørene utfores og belistes med heltreprodukter og leveres behandlet i hvit utførelse.

Overflatebehandling:

Utvendig skal alle trematerialer behandles med grunning og 2 strøk i lik farge som hovedhuset Bekkefaret 16, alle kapp ender skal behandles. 
Bordkledning behandles før nedløp og fester monteres.

- Innvendig sparkles skjøter og skruehull og males til dekkende evne.

Annet:

- Gulv bestående av belegningsstein tildekkes før behandling av vegger og tak starter.
Er plassen utenfor asfaltert skal det tildekkes slik at man unngår malings søl på asfaltdekket.

- Det er andre fag som skal inn å gjøre en jobb slik at dette arbeidet planlegges sammen med de, dette er spesielt elektriker og rørlegger.

- Nødvendig opprydding og bortkjøring skal være inkludert, boden skal være rengjort slik at byggherre ikke ser det nødvendig med ytterligere renhold.

Lagringsbod Bekkefaret 14 OPSJON

Generelt

Arbeidet med bygging av boden må utføres gjennom god kommunikasjon med ansatte og prosjektledelsen, gjennomføres uten særlig besvær for beboere. Det er viktig at materialer og utstyr oppbevares slik at disse ikke ligger i veien eller er til hinder for ansatte og beboere.

Omfang

Det er ferdige betongplate på mark som skal benyttes som fundament.

Yttervegger:

- Oppføres i 4¨ bindingsverk, forankres forsvarlig til betongplaten m/ nødvendige membraner mellom bunnsvill og betong.

Boden plasseres i bakkant av betongplaten og 2,0 m fremover mot vei.

Det skal klargjøres for 2stk. ytterdører (0,9/1,0 x 2,1m) i fremvegg mot sør m/nødvendig forsterkning for takverk.
På ytterveggen mot sør slisses det ned i betongen før beslag monteres og fuges med egnet masse slik at vi ikke får «vann-inndriv» mellom betong og trekonstruksjon.

Yttervegger kles med vindavstivede plater, vindsperre med lekter i nødvendig tykkelse for god lufting og montere impregnerte «Weatherboard» / skrå kledning som detaljer på hovedbygget.

Det monteres «musband» for å hindre utøy i luftesjiktet.

Det monteres vannbrettbeslag i hvit aluminium eller plastbelagt stål i overkant av dører.

Boden skal tettes / luftes slik at den senere kan isoleres uten at det trengs å gjøres tiltak i konstruksjonen.
Det monteres 2 stk. 6’’ ventiler i høyde 2,1m på bakvegg mot nord og 2 stk. 6’’ ventiler 0.3m over gulv i fremvegg mot sør, ventilene skal være i galvanisert utførelse m/ innvendig stengeventil.

Takkonstruksjon:

- Takverket etableres med 6’’ sperrer som flatt tak men med nødvendig fall for avrenning mot nord. Taket etableres med godkjent luftesjikt for fremtidig isolering, taket tekkes med 1. lags tekking i farge «rød» som Bekkefaret 14. 
Gesimskasse lages av impregnerte bord med nødvendige beslag inn på taktekking, utførelse lik rullestolboder.
Nødvendig komplett takrenne lik det som er på hovedhuset, rennen legges på nordside med komplett nedløp med vannutkaster ut fra tre-kledningen.

Dører:

- Det skal monteres 2 stk. ytterdører 9/10x 21M med komplett tetting og utvendig omramning, byggherren leverer dører og vridere, tilbyder monterer dørvridere.

Det må etableres tilstrekkelig tetting mellom betong platen og dørterskel for å hindre vann inndriv.

Malerarbeider:

- Utvendig skal alle trematerialer behandles med grunning og 2 strøk i lik farge som hovedhuset Bekkefaret 14, alle kapp ender skal behandles.

Bordkledning beises før nedløp og fester monteres.

Alle kappender av treverk behandles som øvrige kledninger.
Betongdekket skal tildekkes slik at man unngår malings søl på dekket.

Annet:

Betongplaten som boden skal oppføres på ligger tett inntil tilførselsveien til Bekkefaret 16 og veien kan ikke på noen tidspunkt sperres annet enn ved av eller pålessing av materialer/utstyr

Det må parkeres på det etablerte store parkeringsplassen og plassering av materialer/brakke må skje på plen-området.

Byggestrøm (16amp.) kan hentes på østenden av Bekkefaret 14.

Alt av opprydding og bortkjøring av søppel og materialer skal være inkludert.