Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Behovet

Bakgrunn

Sogndal kommune skal rehabilitere Leitevegen 67 ettersom at bygget sårt treng vedlikehald og oppgraderingar.

Status og målsetting

Prosjektet omfattar rehabilitering og energioppgradering av kommunale bustadar. Tiltak skal prosjekterast og utførast som totalentreprise i henhold til NS 8407. Videre har prosjektet mottatt energitilskot frå Husbanken, og entreprenøren skal prosjektere og utføre arbeida slik at krav og forutsetningar for tilskotet tilfredsstillast og dokumenterast.

Totalentreprenør (TE) skal rehabilitere alle 5 leilegheitene og overlevere ferdige innflyttingsklare leilegheiter for leietakarar.

Overleverte leilegheiter skal vere triveleg å bu i. Løysingane skal vere robuste og vedlikehaldsvennelege då kommunen skal leige ut bustadane. Det er ynskjeleg at tilbydar har fokus på dette ved sin tilbydde løysing

Entreprenørens ansvar og leveranse

Totalentreprenør får ansvar for prosjektering og utføring i samsvar med konkurransegrunnlaget. Entreprenøren skal prise og levere en komplett løysning basert på vedlagte teikningar, skildringar, funksjonskrav og synfaring.

Tilbyder skal gjere eigne kontrollmålingar og nødvendige registreringar før prosjektering. Synlege og påreknelege forhold skal inngå i tilbodet. Kommunen har skissert opp vedlagte planteikningar for denne konkurransen. Merk at plassering og storleik på vindauge, dører ikkje er kontrollert opp mot faktisk forhold og det kan førekome små avvik i forhold til måla på teikninga. Det er skissert opp éin leilegheit og dei resterande 4 leilegheitene skal vere like.

Kommunen har fått tilsagn for Husbankfinansiering. TE skal prosjektere og levere oppgraderingar til Leitevegen 67 som tilfredsstillar krav frå husbanken til energitilskot.

TE vil vere ansvarleg søkar for tiltak som skulle vere søknadspliktig.

Ombrukskartlegging, miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan er TE sitt ansvar

Byggherrens ytelser

- Fjerning av lausøyre

- Materialprøve av betongen til betongaltanar

- Anskaffe vassmålarutstyr til leilegheitene

Prosjektomfang

- Nye planløysingar med tilhøyrande bygningsmessige inngrep.

- Oppgradering av innvendige overflater (vegger, himling og golv).

- Nye sanitære installasjonar.

- Ny kjøkkeninnreiing

- Etterisolering og installering av solcelleanlegg for å oppnå energitilskot frå Husbanken.

- Nytt tak, ny kledning, nye vindauge og dører.

- Oppgraving av tun for å etterisolere grunnmur og ordne ny drenering av overvatn for grunnmuren. Inngangsparti må truleg rivast for å grave fram fundamentet. Utvendig trapp vest for bygget blir for smal ved etterisolering av fundamentet. TE må kome med eit løysingsforslag for å ivareta stifunksjonen trappen har.

- Utskifting av EL-anlegg

- Legge inn fiber internett til alle leilegheitene

Opsjonar

Alle opsjonane skal vere komplett prisa inkludert rigg og drift, dei skal vere bindande fram til oppstart byggearbeid. Oppdragsgjevar skal stå fritt til å bestille éin eller fleire opsjonar. Opsjonane kjem til å bli evaluert likt saman med resten av kravspesifikasjonen.

Opsjon 1 – Uteområde sørsida av huset

Denne opsjonen omfattar opparbeiding av uteområdet på sørsida av bygget. Oppdragsgjevar ønskjer å erstatte eksisterande betongplattingar med ny treplatting. Samstundes ønskjer kommunen at rivne betongmassar blir gjenbrukte som fyllmassar i nedre del av tomta, for å bidra til planering av området sør for gangstien, der trampolinen står i dag.

Riving og ombruk av eksisterande betongplattingar

Eksisterande betongplattingar skal rivast og betongmassane skal nyttast som fyllmassar på tomta sør for gangstien. Arbeida skal vere komplette, og ferdig resultat skal vere planert terreng og ferdig beplanta.

Tilbydar kan leggje til grunn at eksisterande betong ikkje er forureina, og at massane kan gjenbrukast som fyllmassar. Tilbydar skal ikkje prise inn materialprøving av betongen, då kommunen gjennomfører dette parallelt med konkurransen.

Dersom det viser seg at betongen er forureina og ikkje kan gjenbrukast, skal massane transporterast til godkjent deponi. Dette arbeidet vil i så fall bli handtert som endringsarbeid etter rekning, jf. prisskjema.

Ny platting

Det skal leverast og monterast ny, større platting i impregnert trevirke på området der eksisterande betongplattingar står i dag.

Ny platting skal bidra til meir sosial bruk av uteområdet, samstundes som privatlivet til kvar bueining blir ivareteke. Plattingen skal utførast som ei samanhengande løysing langs heile sørsida av bygget.

Rydding av terreng og opparbeiding av grønt område

Uteområdet på sørsida av bygget ber preg av mangelfullt vedlikehald og frittvoksande vegetasjon. Kommunen vil rydde bort lausøyre og avfall frå tidlegare bebuarane før oppstart av arbeida.

Totalentreprenøren skal prosjektere og tilby løysingar for opparbeiding av uteområdet, inkludert ny beplanting, med mål om å etablere eit funksjonelt, ryddig og estetisk tiltalande uteområde. Løysingane skal vere robuste og ha lågt vedlikehaldsbehov.

Eksisterande trampoline skal takast vare på og integrerast i det ferdige uteområdet.

Opsjon 2 –Varmekablar golv underetasje

Opsjonen omfattar levering og montering av varmekablar i golv i gang i underetasjen i alle leilegheitene.

Arbeida skal vere komplette og inkludere nødvendige forarbeid, avretting, varmekablar, føler, termostat og nødvendig oppbygging tilpassa golvbelegg. Golvkonstruksjonen skal vere eigna for aktuell overflate og oppbygging skal utførast i samsvar med produsentkrav og gjeldande forskrifter.

Temperaturstyring med termostat skal monterast på vegg i kvar leilegheit.

Opsjon 3 – Røyrfornying

Opsjonen omfattar komplett utskifting/fornying av vann- og avløpsinstallasjonar i alle leilegheiter, inkludert rør-i-rør for tappevann, fordelerskap, avløpsrøyr, nødvendige bygningsmessige arbeider, tetting, testing og dokumentasjon.

Framdrift og kapasitet til utførande

Ettersom at bebuarar mellombels må flyttast ut av leiligheitene under byggearbeida ynskjer oppdragsgjevar at det føregår kontinuerleg arbeid på byggeplass for å sikre effektiv framdrift og tilbakeflytting av bebuarar. Unødvendige opphald i arbeida skal ikkje førekome. Dersom framdrifta ikkje er i samsvar med framdriftsplan utan gyldig grunn, kan oppdragsgjevar krevje tiltak for innhenting av framdrift i samsvar med NS 8407.

Framdriftsplan skal inkludere opsjonar.

Tilbydd overtakingsdato er del av evaluering til denne konkurransen. Vidare blir den bindande og dagmultbelagt i tråd med NS 8407.

Krav til utføring, leveranse og dokumentasjon

Krav til utføring og dokumentasjon

Tenesta skal utførast på ein profesjonell måte og halde høg kvalitet. Arbeid skal utførast slik at sluttproduktet er myndigheitsgodkjent og elles i samsvar med normer og standardar innan dei respektive fagfelta for arbeidet. Dette gjeld òg for varer levert til oppdraget. Leverandør pliktar å kjenne arbeidsgjevar sine gjeldande standardar.

Alt arbeid skal utførast av fagleg kompetent personell. Leverandør skal syte for å bemanne oppdrag med dei ressursane som er naudsynte for å utføre arbeidet til avtalt tid, kvalitet og kostnad.

Leverandør har ansvar for å søke om naudsynte løyver angåande byggjesak.

HMS skal vera sentralt i alt ein føretek seg.

Asbest

Huset er satt opp på 60-talet, ein tid der asbest kunne bli brukt som byggemateriale. Det har aldri vore påvist asbest i Leitevegen 67, men ettersom førekomst av asbest kan vere ein usikkerheit blir alt arbeid knytt til undersøking og deponering av asbest utført som rekningsarbeid i henhold til prisskjema. Tilbydar treng ikkje å prisa inn asbestarbeidar i sitt vederlag.

FDV

Opphavelege byggteikningar til Leitevegen 67 er forsvunne frå arkivet til kommunen. Derfor vil ein del av leveransen til dette prosjektet vere å utarbeide nye «as built» teikningar med tilhøyrande planteikningar, snitteikningar og fasadeteikningar som leveranse av FDV dokumentasjon.

Sluttdokumentasjon ved prosjektet skal leverast komplett i elektronisk format. Oppsettet skal innehalde all eigenprodusert dokumentasjon og dokumentasjon frå underentreprenørar, og skal ha ein felles gjennomført struktur. Det vil bli avsett eit område på kommunens Sharepoint som TE med underleverandørar vil få tilgang til der dei kan laste opp FDV-dokumentasjon.

Sluttdokumentasjonen skal inkludere «som utført» teikningar og godkjente resultat frå alle testar utført for å sikre at sluttproduktet tilfredsstiller relevante krav i lov og forskrifter.

Husbankfinansiering

Tilbydde løysingar skal tilfredsstille forutsetningar for husbankfinansiering til energitilskot.

Sogndal kommune får energitilskot for dette prosjektet. Sjå «Vedlegg 11 veileder tilskot til energitiltak» frå husbanken. Totalentreprenør skal prosjektere og utføre for å oppnå dette tilskotet. Sogndal kommune har mottatt tilsagn for energitilskot til følgande punkt og gjeld alle leilegheitene i Leitevegen 67:

- Etterisolering av alle yttervegger

- Etterisolering av kald loft

- Utskifting av alle vindauge og dører

- Solceller 25 kwp

Totalentreprenør må sette seg grundig inn i vedlagt veileder og tilby løysing som vil oppnå dei tekniske minstekrava til energitilskot til dei nemnte strekpunkta over.

Etterisolering skal ikkje stele areal innvendig. Dvs. at det skal lektast utover ved etterisolering. På kaldloft skal det lektast retning oppover

Totalentreprenør legge til grunn følgande dagens forhold for sitt tilbod:

- Ytterveggar består av 10 cm isolasjon

- Tak består av 15 cm isolasjon

- Grunnmur har ingen isolasjon

Dokumentasjon

Oppnåing av dei tekniske minstekrava skal dokumenterast og sendast over til byggherre innan overlevering.

Dette inkluderer også å oppgi antal kvadratmeter isolert yttervegg, kald loft og grunnmur, vindauge og dører og kwp solceller med tilhøyrande U-verdiar.

Dokumentasjonen kan oversendast i form av produktdatablad, berekningar, detaljteikningar, fotodokumentasjon og simuleringsrapport

Sjå kap. 5.1 for korleis TE skal dokumentere løypande kostnader knytt til energitilskot.

Solcelleanlegg

Det skal leverast og monterast solceller minimum 25 kWp samla installert effekt i form av solcellepanel. Det skal leverast og monterast éit anlegg og straumen skal fordelast til alle 5 leilegheitene. TE skal levere komplett løysning for energifordeling mellom bueiningane inkludert nødvendig målerstruktur, styringssystem, kommunikasjon og tilpassingar mot netteigar og kraftleverandør.

Anlegget skal prosjekterast og utførast i henhold til gjeldande lover, forskrifter og relevante normer, herunder NEK 400. Forventa årsproduksjon i kWh skal dokumenterast med simuleringsrapport.

Entreprenøren har ansvar for:

- koordinering mot netteigar,

- nødvendige meldingar og søknader,

- idriftsetting,

- FDV-dokumentasjon,

- opplæring av byggherre.

Sjå «Vedlegg 9 Elektrobeskrivelse Leitevegen 67» for meir utfyllande elektrobeskrivelse

Utvendige arbeidar

Tak

Komplett rehabilitering av tak inkludert ny takstein, undertak, lekter/sløyfer, beslag og nødvendige tilhøyrande arbeider.

Kledning

Ferdig behandla grunna kledningsbord med to strøk maling totalt. Siste strøk må gjerast etter at kledning er montert. Det skal nyttast maling med dokumentert proffkvalitet og med god dekkevne, vaskbarheit og vedlikehaldseigenskapar. Vidare vedlegg 6 Miljøkrav til bygningsprodukt i Sogndal kommune krav til måling og.

Grunnmur og drenering
Heile grunnmuren skal gravast fram og etterisolerast utvendig. Eksisterande massar langs grunnmur skal fjernast i nødvendig omfang for å utføre arbeida. Det skal etablerast ny drenering rundt bygget, inkludert drensrøyr, knotteplast, drenerande massar og øvrige nødvendige tiltak for tilfredsstillande bortleiing av vatn frå grunnmur.

Massar skal tilbakefyllast og terreng reetablerast etter ferdigstilt arbeid.

Eksisterande inngangsparti må rivast i forbindelse med oppgraving og etterisolering av grunnmur. Totalentreprenør skal prosjektere og etablere nytt inngangsparti tilpassa ny situasjon.

Eksisterande utvendig trapp på vestside av bygget vil bli for smal etter etterisolering av grunnmur. Totalentreprenør skal inkludere nødvendig utviding og tilpassing av trapp i sitt tilbod. Trappa er i dag ein del av ein offentleg sti som går gjennom tomta sør for bustadane.

Vindauge og dørar:

Vindauge skal vere PVC-vindauge eller tilsvarande vedlikehaldsvennleg løysing.

Opsjon 1: Uteområde sørsida av huset

Uteområde på sørsida av huset skal utbetrast. For beskrivelse og krav sjå kap 1.5.1

Innvendige arbeidar

Inngangsparti

Det skal leverast nytt inngangsparti ettersom at det mest truleg må rivast i forbindelse med grunnarbeid med etterisolering av grunnmur sjå kap 2.5. TE skal tilby planløysing og utførelse for nytt inngangsparti. Nytt inngangsparti skal ha minimum like stort areal som eksisterande inngangsparti og den skal stå i stil med resten av bygget

Veggoverflatar

Eksisterande veggoverflater skal rivast og erstattast med nye veggplater av robust kvalitet. Alle overgangar, listar, hjørne og tilslutningar skal leverast komplett ferdigstilt. I boden i kjellaren skal veggane overflatebehandlast. Det skal nyttast baderomsplatar på baderom.

Golv

Eksisterande golvbelegg skal skiftast ut med nytt golvbelegg. Det skal monterast golvbelegg i alle rom i alle leilegheitene utanom boden i kjeller.

Tak

Maling av tak i alle rom

Kjøkken

All kjøkkeninnreiing skal skiftast ut med ny tilsvarande like stor kjøkkeninnreiing.

Bad

Skiljevegg mellom bad og vaskerom skal rivast slik at ein får eit større samanhengande baderom. Det skal leverast og monterast baderomsplatar på vegg, fuktbestandig golvbelegg, ny dusj, toalett og baderomsmøbel med servant. Plass til og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Innvendig trapp

Trapp skal overflatebehandlast

Dørar

Nye innvendige dører til alle rom

Pipe og vedomn

Det er pipe og vedovn i alle leiligheitane. TE skal mure igjen pipe, demontere og deponere vedovnane.

Elektro, tele og auto

Elektro

Det skal leverast og monterast nytt elektrisk anlegg til alle 5 leilegheitene i henhold til gjeldande krav i NEK 400. Eksisterande anlegg skal skiftast ut. For meir utyllande elektrobeskrivelse sjå «Vedlegg 9 Elektrobeskrivelse Leitevegen 67»

Det elektriske anlegget skal prosjekterast og utførast med tilstrekkeleg kapasitet, vern, føringsvegar og tavleløysingar tilpassa produksjon og distribusjon frå solcelleanlegget.

I forbindelse med riving av innervegger skal det trekkast nye elektriske føringar og straumuttak i heile leilegheitene. Antal og plassering av straumuttak skal prosjekterast med fokus på funksjonalitet og praktisk bruk. Uttak skal fordelast hensiktsmessig langs vegger og tilpassast forventa møblering og bruk av romma.

Belysning

Eksisterande lyskjelder skal bytast ut med nye LED lysarmaturar. Lysarmaturar skal gi god og funksjonell belysning tilpassa romma sin bruk, samstundes som dei bidrar til eit triveleg og heimeleg uttrykk.

Brannsikkerheit

Det skal leverast og monterast røykdetektorar i alle opphaldsrom, soverom, gangareal og bod. Eksisterande detektorar demonterast og deponerast.

Oppvarming

Det skal leverast ein varmepumpe kvar til alle 5 leilegheitene. Dei skal plasserast i stove og kunne peike luftstraumen mot gangen.

Levering og montering av nye panelomnar i hht. Til «Vedlegg 9 Elektrobeskrivelse Leitevegen 67»

Opsjon 2: Varmekablar i golv. For beskrivelse og krav sjå kap 1.5.2

Ventilasjon

TE skal prosjektere og levere nødvendig balansert ventilasjon og tilfredsstille krav til inneklima, fukt, luftmengder og brukskvalitet oppfyllast etter gjeldande regelverk.

Fiber

Det er ikkje trekt fiber inn til leilegheitene. TE leverer og installerer fiber til alle leilegheitene.

VVS

Det skal installerast vassmålar i alle leilegheitene. Oppdragsgjevar stillar med eigne vassmålarar og Totalentreprenør syter for installering og driftsetting av målarne.

Ansvarleg utførande røyrleggar må i rimeleg tid gi oppdragsgjevar beskjed om kva storleik, dimensjon og Q3 maks gjennomstrøyming vassmålaren treng. I tillegg skal skjemaet til lenken under fyllast ut:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4176&externalId=4640&languageCode=nn

Miljø

Leverandør skal sortere og handsame alt avfall i prosjektet i samsvar med Avfallsforskrifta.

Det skal sørgjast for at avfall blir brakt til lovleg avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphøyrer å være avfall eller på anna måte kjem til nytte ved å erstatte materiale som elles ville blitt brukt.

Det er krav om 90 % sortering av avfall, også riveavfall, i vektprosent.

Oppdragsgjevar kan når som helst be om kvittering på levert avfall til godkjent mottak.

Krav til byggjeplass

Reinhald

Støvande arbeid må avskjermast. Leverandøren pliktar å halde arbeidsplassen ryddig undervegs og ved kvart avslutta arbeidsmoment. Før overlevering pliktar leverandør å gjennomføre fullstendig opprydding og reingjering. Ved fråvik har oppdragsgjevar rett til å hyre inn annan leverandør for opprydding, på leverandør sin kostnad.

Krav til sikkerheit

Alt materiell skal lagrast og handterast på ein slik måte at det ikkje aukar risiko for skade på personar, bygg eller miljø. Brannfarleg materiale som lagrast utandørs, skal plasserast minimum 8m frå bygning.

Leverandør skal syte for naudsynte tillatingar medan arbeidet pågår, og syte for naudsynt sikring av arbeidsplassen. Dette inkluderer stillas, lift og stigar med meir, som skal nyttast i samsvar med retningslinjer frå Arbeidstilsynet og anna relevant regelverk.

Administrative rutinar

Fakturering

30 dagar betalingsfrist.

På faktura skal det komme tydeleg fram kva del av arbeidet faktura gjeld. Vidare skal dette prosjektet få tilskot gjennom Husbanken som krev at kostnader knytt til tiltak som gir energitilskot synleggjerast. Derfor må det vere eigne postar i faktura som synleggjer kostnader knytt til energitilskota.

Sluttfaktura skal liggje føre maksimum 1 månad etter overtaking.

Indeksregulering

Kontraktssummen skal ikkje indeksregulerast

Rapportering

Godkjent sluttdokumentasjon skal liggje føre før overtakingsforretning vert utført og før sluttoppgjer vert utbetalt.

Entreprenør si sikkerheitsstillelse

Jamfør NS 8407 punkt 7.2. Entreprenør skal stille sikkerheit. Skal føreligge ved avtaleinngåing. Oppdragsgjevar stiller ikkje sikkerheit.

Evalueringskriterium

Sjå Konkurransereglar punkt 4.