Beskrivelse elektroinstallasjon Leitevegen 67

Følgande skal inngå i tilbod:

Felles:

- Melding til E-verk

- Dokumentasjon ihht NEK400:2022

- Felles utvendig TKS med 6 anlegg (5 leiligheiter + felles)

- Kabel og røyr frå TKS til innvendig tavler

- Levering og montering av 25kW peak solcelleanlegg på fellesanlegg

Arbeid som skildra nedanfor skal leverast som eitt samla tilbod for 5 leilegheiter samt fellesanlegg.

Utvendig:

- 1stk utestikk ved inngang

- 1stk utelampe LED ved inngang styrt av astrour

- 1stk sikkerheitsbryter på eigen kurs for varmepumpe

VF:

- Taklampe LED, lys tilpassa rommets bruk, moderne stil og styrt med bryter

- 1stk dobbel stikk

- Ny tavle med 12stk nye JFA plassert i VF eller gang 2etg

Garderobe:

- Taklampe LED, lys tilpassa rommets bruk, moderne stil og styrt med bryter

- 1 dobbel stikk

Gang 2etg:

- Taklampe LED, lys tilpassa rommets bruk, moderne stil og styrt med bryter

- 2 stk dobbel stikk javnt fordelt

Stove:

- Spottskinne med 4stk spottar ved spisekrok styrt av dimmer

- Spotskinne med 4stk spottar ved TV krok styrt av dimmer

- 7stk dobbel stikk javnt fordelt

- Multimedia stikk ved TV

- Fiber frå TKS til bak TV

Kjøkken:

- Spotskinne med 5stk spottar styrt av dimmer

- Lys underkant overskap styrt med bryter

- Komfyrvakt for platetopp

- Stikkontakt for vifte, kjøleskap, oppvaskmaskin, steikeomn, micro

- 3stk Stikkontakter over benkeplate

- 2stk dobbel stikk ved golv for forbruk

Soverom 1:

- Taklampe LED, lys tilpassa rommets bruk, moderne stil og styrt med bryter

- 4stk dobbel stikk javnt fordelt

- Minimum 1000W panelovn

Soverom 2:

- Taklampe LED, lys tilpassa rommets bruk, moderne stil og styrt med bryter

- 3stk dobbel stikk javnt fordelt

- Minimum 800W panelovn

Soverom 3:

- Taklampe LED, lys tilpassa rommets bruk, moderne stil og styrt med bryter

- 3stk dobbel stikk javnt fordelt

- Minimum 800W panelovn

Gang 1etg:

- 2stk taklampe LED, lys tilpassa rommets bruk, moderne stil og styrt med bryter

- 1stk dobbel stikk

Vaskerom og bad (slått saman til eit rom):

- 2 Taklamper LED, lys tilpassa rommets bruk, minimum 1700 lumen til saman, moderne stil og styrt med bryter

- Tilkopling av lys i innreiing styrt av eigen bryter

- Stikkontakt v/dør

- Stikkontakt til vaskemaskin på eigen kurs

- Stikkontakt til tørketrommel på eigen kurs

- Fast tilkopling av VVT

- Varmekabel styrt av termostat med golvfølar

- 1stk dobbel stikk

Bod 2m2:

- Taklampe LED, lys tilpassa rommets bruk, moderne stil og styrt med bryter

- 1stk Dobbel stikkontakt

Bod 4m2:

- Taklampe LED, lys tilpassa rommets bruk, moderne stil og styrt med bryter

- 1stk Dobbel stikkontakt