Ny driftsbygning Andøya Reno-Vest

SHA-Plan

| Oppdragsgiver: | Reno-Vest |
| --- | --- |
| Dato: / Revisjon | 22.05.2026 \ Rev00 |

| Oppdragsnavn | Ny driftsbygning Andøya Reno-Vest | Oppdragsnummer | 2026011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emne | SHA-Plan | Dato | 22.05.2026 |
| Oppdragsgiver | Reno-Vest | Revisjon | Rev00 |
| Kontaktperson | Kåre Lykseth | Tilgjengelighet | Åpen / begrenset / lukket |
| Koordinater | Koordinater / koordinatsystem | Oppdragsleder | Lisa Johansen |
| GNR./BNR./SNR. | 48/363 og 48/376 | Utarbeidet av | Julie Nordlund |

Sammendrag

Dette prosjektet gjennomføres i regi av Reno Vest og omfatter oppføring av en ny driftsbygning på ca. 105,4 m² (BRA) ved gjenvinningsstasjonen på Andenes. Arbeidet utføres som en totalentreprise og inkluderer alt fra grunnarbeider og fundamentering i fjell til ferdigstillelse av et komplett bygg med garderober, pauserom og tekniske installasjoner.

Formålet med denne SHA-planen er å sikre at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas gjennom hele prosjektets levetid, i tråd med kravene i byggherreforskriften. Planen skal være et styringsverktøy for alle involverte aktører og bidra til å identifisere, vurdere og håndtere risikoforhold knyttet til de ulike arbeidsoperasjonene.

Prosjektets risikobilde er sammensatt og preges i stor grad av at avfallsområdet vil være i full drift i anleggsperioden, noe som krever streng kontroll på grensesnittet mellom anleggstrafikk, ordinær drift og besøkende. Videre inkluderer risikoen sprengningsarbeider i forbindelse med klargjøring av tomt, arbeid i høyden under taktekking, samt eksponering for et værutsatt kystklima med høy vindbelastning. Det er også identifisert risiko knyttet til uavklart infrastruktur i grunnen og behovet for radonsikring i bygget.

Det skal derfor legges særlig vekt på systematisk risikostyring, tydelig rolle- og ansvarsavklaring, samt god samordning mellom totalentreprenøren og byggherren. Gjennom aktiv bruk av sikker jobb-analyser (SJA), rutiner for vinterdrift og løpende oppfølging av tiltak, skal prosjektet gjennomføres med mål om å unngå skader på mennesker, miljø og materielle verdier.

| REV. | DATO | BESKRIVELSE | UTARBEIDET AV | KONTROLLERT AV | GODKJENT AV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev00 | 22.05.2026 | Utkast SHA-Plan | Julie Nordlund | Christoffer Olsen |  |

Innholdsfortegnelse

1.	Medvirkende til utarbeidelse av SHA-planen	4

2.	Distribusjonsliste	4

3.	Ajourføring	4

4.	Beskrivelse av prosjektet	5

5.	Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø	6

6.	Organisering	7

7.	Fremdriftsplan	8

8.	Fareidentifikasjon og risikovurdering	8

9.	Avviksbehandling	11

10.	Prosess	12

11.	Varslingsplan for ulykker og nestenulykker	13

Medvirkende til utarbeidelse av SHA-planen

Medvirkende til utarbeidelse av SHA-planen

| Fag | Fagansvarlig |
| --- | --- |
| SHA-rådgiver | Hinnstein v/Julie Nordlund |
| Byggeleder | Hinnstein v/Christoffer Olsen |
| ARK | Hinnstein v/Sanne Magnussen Rønning |
| Oppdragsleder | Hinnstein v/Lisa Kristin Johansen |

Byggherre har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-planen. Alle parter i prosjektorganisasjonen er pliktig til å melde fra om avvik fra planen, samt forhold som bør innlemmes i planen.

Distribusjonsliste

| Virksomhet | Kontakt | E-post |
| --- | --- | --- |
| Reno-Vest | Kåre Lykseth | kare.lykseth@reno-vest.no |

Ajourføring

| Dato | Endring | Utarbeidet | Kontrollert | Godkjent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.05.2026 | Utkast SHA-Plan | JN | CO |  |

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omfatter oppføring av en ny driftsbygning for Reno Vest på Andenes, lokalisert i Bleikveien på eiendommene 48/363 og 48/376. Tiltaket utføres som en totalentreprise og innebærer etablering av et moderne og funksjonelt bygg med et oppvarmet bruksareal på ca. 105,4 m² (BYA ca. 124 m²). Bygget skal fungere som base for driftspersonell og inneholde pauserom, kjøkken og garderobefasiliteter med et tydelig skille mellom ren og skitten sone.

Hovedpunkter i arbeidet inkluderer:

- Grunnarbeider: Klargjøring av tomt inkludert riving av asfalt, utgraving og nødvendige sprengningsarbeider i fjell for fundamentering.

- Bygningsmessige arbeider: Oppføring av komplett isolert bygningskropp iht. TEK17, med fokus på robuste materialvalg tilpasset et værutsatt kystmiljø.

- Tekniske installasjoner: Etablering av komplette anlegg for sanitær, balansert ventilasjon med varmegjenvinning og elektrisk oppvarming via varmekabler i gulv.

- Utendørsanlegg: Terrengtilpasning, tilkobling til offentlig VA-nett og etablering av parkeringsplass med to ladeuttak for elektriske kjøretøy.

I SHA-sammenheng innebærer prosjektet særlig fokus på:

- Grensesnitt mot drift: Sikker koordinering av anleggsarbeid og trafikk ettersom den eksisterende gjenvinningsstasjonen skal være i full drift i hele anleggsperioden.

- Sprengningsarbeider: Håndtering av risiko ved sprengning i dagen for klargjøring av byggegrop.

- Klimatiske forhold: Sikring av personell og materiell mot høy vindbelastning og værutsatte forhold på Andenes.

- Infrastruktur i grunnen: Sikring og påvisning av strøm-, vann- og avløpsledninger som ikke er fullstendig kartlagt.

Prosjektets plassering ved et operativt avfallsanlegg og de krevende klimatiske forholdene stiller høye krav til systematisk SHA-arbeid gjennom hele gjennomføringsfasen, herunder tydelig rolleavklaring, risikostyring og kontinuerlig oppfølging av HMS-forhold på byggeplassen.

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal benyttes som et overordnet styringsdokument til grunnlag for hovedentreprenørens utarbeidelse av eget HMS/KS-system og tilpasses deres internkontrollsystem. Hovedentreprenøren skal også tilse at planen samordnes med ev. underentreprenører.

Jf. Byggherreforskriften §8. planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de prosjekterendes valg, skal håndteres. Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde:

TE skal oppdatere SHA-planen gjennom hele byggeperioden. Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

- et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen.

- en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

- en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for liv og helse.

- en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.

Organisering

Byggherren skal i samarbeid med utførende gi informasjon om innholdet i SHA-planen til ev. underentreprenører som er innstilt ved oppstartstidspunktet. For entreprenører og enkeltmannsforetak som innstilles ved senere tidspunkt skal det gis tilsvarende informasjon før deres arbeid tiltreder. Endringer i SHA-planen gis på tilsvarende måte.

Fremdriftsplan

Oppdateres når tilbud kommer inn

Fareidentifikasjon og risikovurdering

| ID | Aktivitet | Fare | R | Tiltak | RR | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Grensesnitt mot besøkende og drift | Gjenvinningsstasjonen er i full drift. Fare for kollisjon mellom anleggstrafikk og besøkende. |  | Fysisk skille mellom anlegg og besøkende. Tydelig skilting og koordinering med drift. |  | TE |
| 02 | Arbeid i byggegrop og grøfter | Rasfare i løsmasser under utgraving for fundamenter og bunnledninger. |  | Sikre trygge skråningsvinkler. Geotekniske vurderinger legges til grunn. |  | TE |
| 03 | Sprengningsarbeid | Fjell i dagen krever sprengning. Fare for steinsprut og rystelsesskader. |  | Utarbeide sprengningsplan og varslingsrutiner. Rystelsesmåling av nabobygg. |  | TE |
| 05 | Arbeid i høyden | Montering av pulttak og fasade. Fare for fall for personell eller gjenstander. |  | Fallsikringsløsninger iht. Arbeidstilsynets krav. Bruk av godkjent stillas og lift. |  | TE |
| 07 | Eksponering for støv og støy | Støv og støy fra sprengning og byggeaktivitet. Krav om «Rent Bygg». |  | Bruk av hørselvern. Støvbegrensende tiltak (vanning), masker og daglig rydding. |  | TE |
| 08 | Radoneksponering | Helserisiko ved radongass i oppholdsrom for ansatte. |  | Prosjektere og utføre radonsikring med radonsperre/brønn iht. forskrift. |  | TE |
| 09 | Uavklart infrastruktur i grunn | Fare for graveskader på ukjente strøm-, vann- og avløpsledninger. |  | Obligatorisk kabelpåvisning og innmåling av eksisterende kummer før graving. |  | TE |
| 10 | Arbeid nær el-installasjoner | Tilkobling til nett og arbeid nær inntakskabel. Fare for strømgjennomgang. |  | Detaljert plan for tilkobling i samråd med netteier. Kvalifisert personell. |  | TE |
| 11 | Klima og vinterdrift | Høy vindbelastning og glatte flater pga. is/snø på Andenes. |  | Holde seg oppdatert på værmeldinger og stormsikring av konstruksjoner ved hehov. Fastlagte rutiner for brøyting og strøing. |  | TE |
| 12 | Belysning | Fare ved arbeid i mørketiden eller ved dårlig sikt. |  | Etablere tilstrekkelig riggbelysning for hele anleggsområdet og adkomstsoner. |  | TE |
| 13 | Drift av sanitæranlegg (Helse) | Fare for legionellasmitte i forbruksvannet etter ferdigstillelse. |  | Risikovurdering og implementering av legionellasikring iht. FHI. |  | TE |
| 14 | Manuell håndtering / Ergonomi | Montering av tunge tekniske komponenter og skap i trange rom. |  | Bruk av tekniske hjelpemidler. Planlegge rekkefølge for innlasting. |  | TE |
| 15 | Brannfare (Varme arbeider) | Varmeutvikling ved taktekking eller el-arbeid i brennbar konstruksjon. |  | Krav om sertifikat for varme arbeider. Tilgjengelig slukkeutstyr og brannvakt. |  | TE |
| 16 | Miljøfaktorer (Avfall) | Eksponering for lukt eller støv fra operativ gjenvinningsstasjon. |  | Sikre god hygiene på riggområdet. Tydelig skille mellom ren og skitten sone. |  | TE |
| 17 | Logistikk på offentlig vei | Transport på Bleikveien kan utgjøre fare for naboer og fotgjengere. |  | Planlegge transporter utenom rushtid. Tydelig merking av inn- og utkjørsel. |  | TE |

Tabell 1 Vurdering av risiko (R) og restrisiko (RR) etter tiltak: høy risiko: …, middels risiko: …, lav risiko: …

Merk at risikovurderingen ikke er uttømmende og det kan forekomme flere risikoforhold under gjennomførelsen av prosjektet. Entreprenøren er ansvarlig for å identifisere og gjøre seg kjent med relevante lover, forskrifter, konsesjoner, lokale forhold, m.v.

Prosjektet omfatter komplekse og samtidige arbeider innen flere fagområder, herunder grunnarbeider, bygg, tekniske installasjoner, samt knusing og håndtering av masser. Dette medfører økt risiko knyttet til samordning av aktiviteter, intern logistikk og eksponering for støv, støy og vibrasjoner. Det skal derfor legges særskilt vekt på koordinering av arbeider, gjennomføring av SJA og løpende risikovurdering i produksjonsfasen.

Avviksbehandling

Helse-, miljø, og sikkerhetsavvik skal rapporteres til byggherren. Dette omfatter ulykker, nestenulykker, og farlige forhold på arbeidsplassen. Alle avvik behandles i byggemøte for å kartlegge årsaksforhold og planlegge tiltak for å hindre gjentakelse.

Utførende skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen kommuniseres til deres arbeidstakere som er involvert i prosjektet.

Seriøsitetskrav og leverandørplikter

Språkkrav på byggeplassen

Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. Følgende krav gjelder:

Minst en av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.

Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr samt varselskilter m.v. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såframt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Stansing og heving ved mislighold

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører uten omkostninger for byggherren.

Begrensning i kjede av underentreprenører

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3 / forsyningsforskriften § 7-8. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Bruk av enkeltpersonforetak og bemanningsselskaper

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Prosess

Varslingsplan for ulykker og nestenulykker