Prosjekt: 12872 Botnhamn og Brensholmen.   12858 Hansnes fergekai ombygging.

12872 Botnhamn og Brensholmen. 12858 Hansnes Ferjekai SHA-rapport

# Sammendrag

Troms fylkeskommune har engasjert Aas-Jakobsen som rådgiver for prosjektering av oppgradering av Brensholmen og Botnhamn ferjekai.

Alle arbeidene som skal utføres har vært utført tidligere i forbindelse med oppgradering av andre ferjekaier. Både byggherren og prosjekterende har erfaring med tilsvarende arbeider. Det forventes også at utførende entreprenør vil ha erfaring fra tilsvarende arbeider.

Denne rapporten oppsummerer SHA-risikovurdering for arbeidene som skal utføres.

Rammebetingelser for analysen er:

- Ferjetrafikken skal opprettholdes i hele anleggsperioden

- Arbeidene vil bli delt i to trinn, beskrevet i to ulike konkurransegrunnlag

  - Trinn 1: forsterke tilleggs kai og utdype ferje bås for begge fergekaiene

  - Trinn 2: bytte ferjekaibru inkl. heisetårn, samt etablere sidevegs støtte av heisetårn for begge ferjekaiene

- Planlagt anleggsstart for fase 1 er høsten 2025

- Planlagt anleggsstart for fase 2 er foreløpig ikke bestemt.

Flere av arbeidene som skal utføres er identifisert at kan medføre risiko både for arbeidere og 3.person. Det er identifisert risikoreduserende tiltak, slik at risikoen for de ulike typen arbeider er akseptabel.

De vesentligste farene er vurdert til å være:

- Samtidige arbeider og avvikling av ferjetrafikk, med fare for at ferjen kjører på arbeidsfartøy eller utstyr / maskiner

- Arbeidere kan falle i vannet og drukne

- Begge anleggsområdene kan være værutsatte med fare for mye vind.  Dette kan føre til høy sjø, samt at utstyr / materialer kan bli tatt av vinden og blåse av gårde.

- Arbeidene vil delvis foregå inntil passerende trafikk / trafikk fra ferjen som kommer / går.

Det er identifisert virkningsfulle tiltak mot alle farene.

Som en del av SHA-vurderingen er det i tillegg gjort en vurdering av om avsatt byggetid vil kunne påvirke SHA-forhold. Det er vurdert at den avsatte byggetiden på ca. 2,5 måneder ikke vil påvirke SHA-forhold negativt.

# Innhold

Sammendrag	A-4

Innhold	A-5

1.	Innledning	A-6

1.1.	Bakgrunn	A-6

1.2.	Formål	A-6

1.3.	Grunnlag	A-6

1.4.	Omfang	A-6

1.5.	Forutsetninger	A-6

1.6.	Avgrensninger	A-7

2.	Systemdefinisjon	A-8

2.1.	Overordnet beskrivelse	A-8

2.2.	Trinn 1	A-8

2.3.	Trinn 2	A-8

2.4.	Bilder	A-9

3.	Metodikk	A-11

3.1.	Overordnet beskrivelse	A-11

3.2.	Akseptkriterier	A-11

4.	SHA-analyse	A-13

4.1.	Oppsummering av vesentligste farene	A-13

4.2.	Generelle risikoreduserende tiltak	A-13

5.	Konklusjon og videre arbeider	A-14

5.1.	Konklusjon	A-14

5.2.	Videre arbeider	A-14

6.	Vurdering av byggetid	A-14

6.1.	Arbeider på kritisk linje, med estimert tidsbehov	A-14

6.2.	Sammenfallende arbeider	A-15

6.3.	Konklusjon byggetid	A-15

A.	Vedlegg: Analysetabell Trinn 1	A-16

A.	Vedlegg: Analysetabell Trinn 2	B-1

# Innledning

  - Bakgrunn

Byggherreforskriften stiller krav om at Byggherren skal sørge for at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved å:

- ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg som foretas.

- kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres.

- vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.

- dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c.

- sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner.

- dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter bokstav e.

I §17 stilles det i tillegg krav til at den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre fag og skal dokumenteres. Denne rapporten dokumenterer en SHA-analyse utført av prosjekterende (Aas-Jakobsen).

  - Formål

Hovedformålet med SHA-analysen har vært å identifisere prosjektspesifikke risikoforhold som krever spesifikke tiltak som må formidles til byggherren og ivaretas i konkurransegrunnlaget for den relevante entreprisen.

  - Grunnlag

Grunnlag for analysen er foreliggende prosjekterte løsninger på analysetidspunktet (henvise til tegninger og modell), samt kunnskap om prosjektet blant deltagere i analysemøtet 15.11.2024.

  - Omfang

Omfanget av denne SHA-analysen er farer for arbeidere (SHA) og direkte farer for berørte tredjepersoner (trafikanter: kjørende, syklende og gående, båttrafikk, ferjetrafikk, ferjepassasjerer) i området.

I rapporten vurderes spesifikke farer med tilhørende risiko. Det vil si farer som er relatert til et bestemt sted eller aktivitet på byggeplassen pga. spesifikke forhold ved stedet eller anleggsaktiviteten og som ikke uten videre vil ivaretas gjennom standardiserte krav (for eksempel: graving i et område med ustabil masse). Denne analysen fokuserer spesifikt på farer som bør tas hensyn til i prosjekteringen og som påvirker konkurransegrunnlag for entreprisen.

  - Forutsetninger

Følgende forutsetninger ligger til grunn for analysen:

- Ferjetrafikken skal opprettholdes i hele anleggsperioden

- Arbeidene vil bli delt i to trinn, beskrevet i to ulike konkurransegrunnlag

  - Trinn 1: forsterke tilleggskai, bytte ut fendring og utdype ferjebås for begge ferkekaiene

  - Trinn 2: bytte ferjekaibru inkl heisetårn, samt etablere landkar for bru og sidevegs støtte av heisetårn for begge ferjekaiene

- Planlagt anleggsstart for fase 1 er høsten 2026

- Planlagt anleggsstart for fase 2 er foreløpig ikke bestemt

  - Avgrensninger

SHA-analysen har følgende avgrensninger:

- Den omfatter kun mulige uønskede hendelser knyttet til utførelsesfasen av arbeidene.

- Risikovurderingen omfatter kun uønskede hendelser for mennesker (entreprenørens arbeidstakere og/eller tredjeperson).

- Risikovurderingen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser.

- Risikovurderingen er overordnet og kvalitativ ved bruk av risikomatrise.

- Det er en analyse basert på foreliggende løsninger og planer for prosjektet per november 2025.

- Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.) er ikke en del av vurderingen.

2. systemdefinisjon.

  - Overordnet beskrivelse

Arbeidene som skal utføres er utbedring av ferjekaiene Botnhamn og Brensholmen.  Arbeidene er planlagt utført i to trinn

  - Trinn 1

I trinn 1 planlegges disse arbeidene utført:

- Forsterke tilleggskaiene ved å etablere stålkjernepeler til fjell

- Montere nye fenderpanel

- Utdype ferjebåsene

- Etablere ytre heisetårn med fundament og støttestag til landkar

- Utvide eksisterende landkar med 2 meter i bredden

- Etablere stålrørspeler for bunnfundamenterte fenderpaneler

Stålkjernepelene skal monteres i foringsrør, som gyses etter at stålkjernepelene er montert.

For å få til å etablere foringsrør og stålkjernepeler, må ståldekke på tilleggskaiene demont22

  - Trinn 2

I trinn 2 planlegges disse arbeidene utført:

- Bygge nye heisetårn

- Erstatte eksisterende ferjekaibru med ny ferjekaibru

- Støpe nytt landkar

- Etablere støttestag for heisetårnHeise bort eksisterende fergekaibru

- Rive eksisterende heisetårn

- Montere ny heisetårnramme

- Fjerne eksisterende fendring

- Heise inn / tilbake eksisterende ferjekaibru

- Montere nye bunnfundamenterte fenderpaneler (utføres muligens etter stengeperioden)

Nye heisetårn, etablering av nytt landkar og etablering av støttestag for heisetårn kan utføres mens det er trafikk på sambandet.

Ved bytte av ferjekaibru kan det ikke være trafikk på sambandet.

2.4 bilder.

3. metodikk

3.1 Overordnet beskrivelse

Aas-Jakobsen har gjennomført analysemøte for å identifisere risiko og risikoreduserende tiltak.

Tabell 1 viser hvem som har deltatt på analysemøte. Sammensetningen og kunnskapen i analysegruppen vurderes som tilstrekkelig til formålet.

Fareidentifiseringen av mulige SHA-relaterte farer tilknyttet planlagte utførte arbeidsoperasjoner har blitt gjennomført i samsvar med NS 5815:2006 «Risikovurdering av anleggsarbeid».

Tabell 1 Oversikt over deltakere i analysemøte 15.2024

| Navn | Virksomhet | Rolle |
| --- | --- | --- |
| Ingrid Nilsen-Nygård | AAJ | Prosjektingeniør |
| Martin Skovly | AAJ | Prosjekteringsleder |
| Jan Kr Lygre | AAJ | SHA-ansvarlig |

Etter analysemøtet har rapporten vært til uttalelse / kommentarer hos møtedeltagerne.

3.2. Akseptkriterier

Tabell 2 viser risikomatrise for risikoaksept for enkelthendelser. Risikomatrisen bruker sannsynlighetskategorier (Tabell 3) og konsekvenskategorier (Tabell 4) som input.

For farer som havner i grønt og gult område anses risikoen som akseptabel, mens risiko som havner i rødt område anses som uakseptabel, og risikoreduserende tiltak må identifiseres og implementeres.

Tabell 1 Oversikt over deltakere i analysemøte 15.2024

| Navn | Virksomhet | Rolle |
| --- | --- | --- |
| Ingrid Nilsen-Nygård | AAJ | Prosjektingeniør |
| Martin Skovly | AAJ | Prosjekteringsleder |
| Jan Kr Lygre | AAJ | SHA-ansvarlig |

Etter analysemøtet har rapporten vært til uttalelse / kommentarer hos møtedeltagerne.

Tabell 2 Risikomatrise.

| Konsekvens Sannsynlighet |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ubetydelig | Mindre alvorlig | Betydelig | Alvorlig | Dødsfall |
| S5 | Svært sannsynlig | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| S4 | Meget sannsynlig | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| S3 | Sannsynlig | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| S2 | Mindre sannsynlig | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| S1 | Lite sannsynlig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tabell 3 Sannsynlighetskategorier med eksempler

| Sannsynlighets-kategori | Betegnelse | Eksempel 1 | Eksempel 2 | Eksempel 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Lite sannsynlig | > 5 år | Sjeldnere enn en gang per 10 år | Aldri registrert lignende hendelser |
| S2 | Mindre sannsynlig | 1 år - 5 år | 1 gang hvert 5 -10 år | Har vært registrert lignende hendelser |
| S3 | Sannsynlig | 6 måneder - 1 år | 1 gang hvert 1 -5 år | Har vært registrert i sammenlignbare prosjekter |
| S4 | Meget sannsynlig | 14 dager - 6 måneder | 1 - 10 ganger hvert år | Vil kunne skje i prosjektet |
| S5 | Svært sannsynlig | 0 - 14 dager | Mer enn 10 ganger i året | Forventes å skje i prosjektet |

Tabell 4 Konsekvenskategorier med eksempler.

| Konsekvens-kategori | Betegnelse | Eksempel 1 | Eksempel 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Ubetydelig | Personskader uten fravær1 | Ingen eller ubetydelige personskader |
| K2 | Mindre alvorlig | Personskader med fravær < 10 dager | Få og små personskader |
| K3 | Betydelig | Personskader med fravær > 10 dager | Få, men alvorlige personskader eller alvorlig sykdom |
| K4 | Alvorlig | Alvorlige personskader | Mulig dødsfall/flere alvorlige personskader eller alvorlig sykdom og fare for varige mén2 |
| K5 | Svært alvorlig | Dødsfall | Kan resultere i dødsfall og mange alvorlige personskader |
| 1 Omfatter også personskader der omplassering er mulig 2 Omfatter også hørselsskader og vibrasjonsrelaterte skader |  |  |  |

4.  SHA-Analyse

4.1 Oppsummering av vesentligste farene.

De vesentligste farene er vurdert til å være:

- Samtidige arbeider og avvikling av ferjetrafikk, med fare for at ferjen kjører på arbeidsfartøy eller utstyr / maskiner

- Arbeidere kan falle i vannet og drukne

- Begge anleggsområdene kan være værutsatte med fare for mye vind.  Dette kan føre til høy sjø, samt at utstyr / materialer kan bli tatt av vinden og blåse avgårde

- Arbeidene vil delvis foregå inntil passerende trafikk / trafikk fra ferjen som kommer / går

- Deler av arbeidene skal foregå uten fergetrafikk.  Det kan bli stort tidspress ved gjennomføring av disse arbeidene.

4.2    Generelle risikoreduserende tiltak.

Det er identifisert effektive tiltak for alle farene.  De vesentligste farene er vurdert til å være:

- God koordinering og kommunikasjon med ferjemannskap, for å forhindre konflikt/kollisjon mellom ferje og arbeidsfartøy eller utstyr / maskiner

- Tiltak for å forhindre at arbeidere faller i sjøen, og beredskap for å raskt kunne få opp arbeidere fra vannet, dersom de har falt i sjøen

- Ta hensyn til dårlig vær, avslutte arbeidene ved dårlig vær, samt holde anleggsområdet ryddig og med god orden, slik at ikke løse deler / utstyr kan bli tatt av vinden

- Skjerme byggeplassen / anleggsområdet for sivil trafikk

- God planlegging av arbeidene som skal skje når det er opphold i fergetrafikken.  Verifisere at det er satt av tilstrekkelig tid til å gjøre de planlagte arbeidene.

5.Konklusjon og videre arbeider

Identifiserte fare med tiltak er beskrevet i vedlegg A.

5.1 Konklusjon

Alle farer identifisert i denne SHA-analysen representerer akseptabel risiko dersom de foreslåtte tiltakene gjennomføres. Alle farene vil da være på et nivå der ytterligere tiltak vurderes basert på kost-nytte.

5.2 Videre arbeider

Farene i analyseskjemaet må oppdateres jevnlig framover ved prosjektmøter o.l. og i disse møtene vil tiltak følges opp og status oppdateres når det arbeides videre med prosjekterte løsninger og detaljering av tiltak.

Dersom det blir større endringer i de prosjekterte løsningene, må SHA-analysen gjennomgås og oppdateres.

Identifiserte risikoreduserende tiltak som ligger til grunn for at risikoen skal tilfredsstille akseptkriterier skal videreføres i byggeperioden, enten av entreprenøren eller av byggherren. Tiltak som forutsettes utført av entreprenøren beskrives i konkurransegrunnlaget, slik at entreprenøren kan prise dem. Tiltak som byggherren er ansvarlig for formidles til byggherren.

I byggeperioden skal entreprenøren gjennomføre sine egne risikovurderinger av de planlagte arbeidene.

6. Vurdering av byggetid

Som en del av prosjekterendes SHA-arbeid, er det også gjort en vurdering av om avsatt byggetid er tilstrekkelig til å ikke påvirke SHA negativt.

Dette er gjort ved at vi har identifisert hvilke aktiviteter som ligger på kritisk linje, vurdert avsatt byggetid for disse, og deretter vurdert om parallell utførelse av andre arbeider vil kunne påvirke estimert tidsbehov for arbeidene på kritisk linje.

  - 6.1 Arbeider på kritisk linje, med estimert tidsbehov

Følgende arbeider er estimert å være på kritisk linje med tanke på fremdrift:

Kort beskrivelse av arbeidet 1

- Volum arbeid som skal utføres

- Estimert tidsbehov

BeVerkstedarbeider og arbeid på byggeplass før stengeperiode

- Volum arbeid som skal utføres: Opprigging, utvidelse av landkar, etablering av ytre heisetårn og boring av fenderfundamenter

- Estimert tidsbehov: 7 (9) uker

- Begrunnelse for tidsbehov/grunnlag for vurdering av tidsbehov: Det forutsettes at verkstedarbeider startes opp før oppstart på byggeplass slik at stålkonstruksjonene er klare når de kan monteres. Det er lagt opp til en del ekstra slakk for denne perioden. Oppstart av verkstedarbeider kan også startes opp tidligere

- grunnelse for tidsbehov/grunnlag for vurdering av tidsbehov

Kort beskrivelse av arbeidet 2

- Volum arbeid som skal utføres

- Estimert tidsbehov

- Begrunnelse for tidsbehov/grunnlag for vurdering av tidsbehov

Stengeperiode

- Volum arbeid som skal utføres: Demontering av ferjekaibru, riving av heisetårn og deler av tilleggskai, fundamentering og montasje av indre heisetårn, montering av støtter og sikringsbjelke mellom heisetårn og remontering av ferjekaibru

  - 6.2 Sammenfallende arbeider

Følgende arbeider vil bli utført parallelt med de ulike arbeidene på tidskritisk linje:

Arbeid 1:

- Sammenfallende 1

- Sammenfallende 2

Vurdering av om sammenfallende arbeider påvirker nødvendig byggetid for kritisk aktivitet.

  - 6.3 Konklusjon byggetid

Basert på vurderingene over, mener vi at den avsatte byggetiden er tilstrekkelig til at ikke fremdriften påvirkes negativt.

##### A. Vedlegg: Analysetabell Trinn 1

##### B. Vedlegg: Analysetabell Trinn 2