Lauvstad vassverk

Vedlegg 2

Særlege kontraktsvilkår og tekniske rammevilkår

| Arkivreferanse: | 26/1743 |
| --- | --- |

Innhald

1.	Innleiing	3

2.	Arbeidets omfang	3

3.	Særskilte kontraktsbestemmingar	3

3.1.	Alminnelege kontraktsbestemmingar	3

3.1.1.	Byggherrens sikkerheitsstilling (NS 8405 pkt. 9.3)	3

3.2.	Lover, reglar og lokal VA- Norm	3

3.2.1.	ADK- sertifikat	3

3.2.2.	Oversiktslister	3

3.2.3.	Vernerunder	3

3.3.	Berekning av rigg- og driftskostnadar ved fristforlenging	4

4.	Tekniske rammer	4

4.1.	Støyhandtering	4

4.2.	Arbeidstidsavgrensingar	4

4.3.	Vibrasjonar	4

4.4.	Støv	4

4.5.	Sprenging	4

4.6.	Massehandtering	4

4.7.	Handtering av avfall	4

4.8.	Arbeidsvarsling	5

4.9.	Trafikkavvikling	5

4.10.	Vasstenging	5

4.11.	Midlertidig vassforsyning	5

4.12.	Rigg	5

4.13.	Grunnforhold	5

4.14.	Eksisterande tekniske anlegg	5

4.15.	Graveløve og kabelpåvising	5

4.16.	Teikningar og modellar	5

5.	Partane sine representantar	6

6.	Bruk av underentreprenør	6

7.	Tidsramme	6

8.	Møterutinar	6

9.	Rapporteringsrutinar	6

10.	Kvalitetssikring	7

10.1.	Krav til kvalitetssikring	7

10.2.	Krav til kvalitetsplan	7

Innleiing

Dette vedlegget inneheld særlege kontraktsvilkår og tekniske rammevilkår, inkludert oppsummerande beskriving av arbeidets omfang og administrative rutinar.

Arbeidets omfang

Arbeidet gjeld etablering av nytt reinseanlegg på Lauvstad. Kontraktarbeidet inkluderer mellom anna:

- Fjerning av skog

- Grave ut areal for nytt høgdebasseng

- Diverse grøfter

- Levering av nytt høgdebasseng (nedgravd)

- Levere nytt bygg med reinseanlegg og personalrom

- Rive og fjerne eksisterande anlegg

For ei nærare beskriving visast det til mengdebeskrivinga.

Særskilte kontraktsbestemmingar

Alminnelege kontraktsbestemmingar

Som kontraktsbestemmingar for oppdraget leggast til grunn NS 8406 «Norsk bygge- og anleggskontrakt- forenkla» med dei endringar/tillegg som framkjem i dette dokumentet.

Arbeidet skal utførast som ei generalentreprise.

Byggherrens sikkerheitsstilling

Byggherrens sikkerheitsstilling fell bort, og erstattast av fylgjande bestemming:

«Byggherren stiller ikkje sikkerheit.»

Lover, reglar og lokal VA- Norm

Anlegget skal tilfredsstille offentlege lover og forskrifter, samt Byggherrens eigen VA- norm:

https://www.volda.kommune.no/tenester/veg-vatn-og-miljo/vatn-og-avlop/

ADK- sertifikat

Entreprenøren sitt personell som opererer gravemaskinar, og som arbeider i VA- grøft skal ha ADK1-sertifikat.

Oversiktslister

Entreprenør skal til ei kvar tid ha oppdatert elektronisk oversikt over personell som befinn seg på anleggsplassen.

Oversiktslistene skal følgje krava i arbeidsmiljølova og byggherreforskrifta:

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/byggherreforskriften/elektroniske-oversiktslister/

Vernerunder

Entreprenør skal gjennomføre vernerunde kvar 14.dag. HMS-koordinator og Byggherre skal vere innkalla, og har rett til å delta.

Entreprenør fører protokoll som vert oversendt Byggherre.

Berekning av rigg- og driftskostnadar ved fristforlenging

Ved godkjent fristforlenging skal rigg- og driftskostnadar kompenserast slik:

Opphavleg tilboden pris på rigg og drift, ref. postar for rigg /drift * ((opphavleg kontraktsperiode + fristforlenging) / (opphavleg kontraktsperiode)).

Både opphavleg kontraktsperiode og fristforlenging reknast i kalenderdagar.

Tekniske rammer

Støyhandtering

Støy skal ikkje medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarleg nivå. Det visast til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442: 2021 ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 6: Bygge- og anleggsstøy”.

Arbeidstidsavgrensingar

Måndag – fredag:	07.00 – 19.00

Laurdag:		09.00 – 17.00

Det er ikkje tillate med drift på anlegget søndagar og heilagdagar.

Vibrasjonar

Grenseverdiar for vibrasjonar er beskrive i NS8141:2001. Grenseverdi vert sett av byggherre i kvart einskilt tilfelle.

Der dette er påkravd, skal det setjast opp instrument for vibrasjonsmålingar ved sprenging/andre typar vibrasjonsskapande arbeid.

Støv

Entreprenør må opptre omsynsfullt for støvande arbeid. Det skal gjennomførast naudsynte tiltak for å hindre støvoppkvervling frå anleggsarbeidet, eks. miljøvennleg støvbinding, vatning av riveobjekt og vask av køyretøy og utstyr.

Sprenging

Entreprenør er ansvarleg for å sikre at eksplosivforskriften etterlevast i alt sprengingsarbeid som utførast i prosjektet.

Entreprenør er ansvarleg for å flytte rystelsesmålarane for å sikre at det vert målt rystelsar/vibrasjonar for bygg som kan verte berørt av sprengingsarbeid.

Massehandtering

Prosjektet omfattar handtering av lausmasser.

Som hovudregel skal ein nytte overskotsmasse lokalt ( eigne postar i beskrivinga). Dersom det er stor del fjell kan det bli behov for å ta dette ut av området.

Entreprenør skal før prosjektoppstart utarbeide ein massehandteringsplan som skal godkjennast av byggherren før arbeidet kan påbyrjast. Planen skal sikre mest mogleg miljøvennleg handtering av overskotet av fjell.

Handtering av avfall

Entreprenør er ansvarleg for at avfall frå anleggsstaden fjernast og avhendast på lovleg måte. Søppel og rusk skal fjernast omgåande.

Arbeidsvarsling

Før arbeidet tek til skal Entreprenør utarbeide arbeidsvarslingsplan som stettar krava i Statens vegvesen si handbok N301. Planen skal vere godkjent av aktuelt vegmynde før arbeidet kan ta til. Arbeidet skal utførast på ein måte som ivaretek tryggleiken til både arbeidarar og trafikantar.

Trafikkavvikling

Det er lite trafikk i området, men byggherre forutset god dilaog/ varsling til fastbuande ved stenging og periodar med spesialtransport / flytt.

Vasstenging

Stenging/opning av eksisterande kommunalt VA-nett skal berre utførast av Byggherren sine eigne driftsteknikarar. Byggherren skal varslast minimum to dagar før stenging utførast. Stenginga skal utførast på dagtid, og skal ikkje vare meir enn sju samanhengande timar.

Midlertidig vassforsyning

Dersom det vert nødvendig å stenge vassleidningar lenger enn sju timar samanhengande skal Entreprenør leggje til trette for midlertidig vassforsyning i samarbeid med Byggherren.

Byggherren har ansvaret for å gjennomføre arbeidet med å leggje midlertidig vassforsyning.

Rigg

Entreprenør er sjølv ansvarleg for å etablere riggplass, inkludert straum og vatn/avløp.

Grunnforhold

Det er prøvegravd ned til ca. 3 m djupne. Det er ca. 30-50cm vekstdekke og god gråmasse under denne. Mengde fjell i prosjektet er estimert. Det er ikkje teke graveprøver av grunnforholda på kontraktsområdet.

Det er ein del vatn i området som ein må få kontroll på ved omlegging eller rør.

Eksisterande tekniske anlegg

Byggherre har påvist eksisterande straumkabel inn. BH vil påvise eksisterande VA rør

Graveløve og kabelpåvising

Før prosjektoppstart pliktar Entreprenøren å innhente graveløyve og kabelpåvising. Kostnader med dette skal inngå i levert tilbod.

Entreprenør har koordineringsansvar med aktuell kabeletat for anlegg som eventuelt må koplast ut/leggast om i byggeperioden.

All skade som skuldast aktløyse eller feil frå utførande Entreprenøren si side, må Entreprenøren utbetre for eiga rekning.

Teikningar og modellar

Teikningsunderlaget for terreng / plan for løysing som ligg vedlagt er kun prinsipp og det vil bli ein del tilpassing på staden i samråd med Byggherre. Entreprenøren skal utarbeide teikningsunderlag på tankar og bygg / reinseanlegg

Partane sine representantar

Partane har oppnemnt følgjande representantar som har myndigheit til å opptre på vegne av partane i saker som angår avtalen, og som er partane sine kontaktpersonar:

| For Byggherren: |  | For Entreprenøren: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn: | Kjetil Årøen | Namn: |  |
| Rolle: | Prosjektleiar | Rolle: |  |
| E-post: | Kjetil.aroen@volda.kommune.no | E-post: |  |

Ved endring av representant, skal den andre part varslast utan opphald.

Entreprenørens representant er ansvarleg for entreprenørens, inkludert eventuelle underentreprenørars, daglege drift og organisering på anleggsplass.

Entreprenørens representant skal leie det daglege arbeidet på byggeplass og ta avgjersler på vegen av Entreprenøren.

All korrespondanse mellom Entreprenøren og Byggherre skal skje via partane sine representantar.

Bruk av underentreprenør

Entreprenøren sine underentreprenørar er namngitt i tabellen under.

| Firmanamn | Org. Nummer | Leveranseområde |
| --- | --- | --- |

Entreprenør har det totale ansvaret for alle leveransar, inkludert alle leveransar som utførast av underentreprenørar. Det vil seie at eventuelle feil, manglar, forseinkingar og annan type misleghald som har si årsak i underentreprenør fell inn under Entreprenørens ansvar. Byggherren skal berre forhalde seg til Entreprenøren kva angår denne avtalen.

Entreprenøren er ansvarleg for at avtalens vilkår vert vidareført til underentreprenørar.

Entreprenøren skal holde Byggherren skadeslaus for eit kvart krav eller søksmål av kva som helst art som måtte oppstå under, eller i forbindelse med ein underentreprenørs gjennomføring av avtalen.

Tidsramme

Planlagt oppstart: 24. august 2026.

Forventa dato for ferdigstilling: 30. november 2026.

Møterutinar

Fysiske byggemøter skal haldast på Volda rådhus kvar 14. dag. Byggherren kallar inn til møte og fører møtereferat.

Det vert kalla inn til andre møter ved behov.

Rapporteringsrutinar

Ved kvar månadsslutt skal Entreprenøren sende månadsrapport som minimum inneheld fylgjande punkt:

- Utført arbeid førre periode

- Planlagt utført arbeid i kommande periode

- Status framdriftsplan

- Ressursoversikt førre periode

- Oversikt over registrerte avvik

- Status HMS

- Økonomistatus

- A-nota fakturert og gjenståande

- T-nota fakturert

Kvalitetssikring

Krav til kvalitetssikring

Kvalitetskontroll skal vere i samsvar med Entreprenøren sitt kvalitetssikringssystem. Dokumentasjon på utførd kvalitetssikring, sjekklister og liknande skal framleggjast ved førespurnad.

Krav til kvalitetsplan

Entreprenøren skal før prosjektoppstart utarbeide ein kvalitetsplan som minst inneheld:

- Organisasjonsplan med ansvar og oppgåvefordeling

- Framdrifts- og bemanningsplanar

- Kontrollplan med sjekklister i samsvar med kontrakten sine krav

- System for endring- og avvikshandsaming

- Oversikt over Entreprenøren sine sertifiserte maskiner og personell, samt oversikt over arbeidsoperasjonar som krev spesiell kompetanse