EXPLORER

M-2300

INNHOLD

GENERELT	9

Generell beskrivelse	9

001 Generelt	9

002 Arrangement	9

003 Designkriterier	10

004 Klasse og Myndigheter	11

005 Tonnasje og registrering	11

006 Lover og forskrifter	11

007 Unntak og dispensasjoner	11

008 Materialer	11

009 Arbeidsutførelse	12

010 Propulsjonsmaskineri, generatorer	12

012 Hoveddimensjoner, kapasiteter	13

014 KJØPERS leveranser	13

015 Trim og stabilitet	14

016 Universell utforming	14

017 Tegninger	15

1 SKIPET GENERELT	15

10 Dokumentasjon, modeller, bestillinger og instruksjonsmateriell	15

101 Kontrakt, spesifikasjon, prosjektering, modellprøver	15

102 Tegnings arbeid, bestilling, etc. Generelt	16

104 Tegnings arbeider, bestilling, etc. som angår skipsutstyr	16

105 Tegnings arbeider, bestilling, etc. som angår utstyr for besetning og passasjerer	17

106 Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår maskineri og skipsutstyr	17

107 Kalkulasjon, tegning og tilbud vedr. forandringsarbeider	17

109 Instruksjonsmateriell og kurs	17

11 FORSIKRING, HONORARER OG SERTIFIKATER REPRESENTASJON	19

112 Honorar til Klasse og Myndigheter	19

117 Representasjon, reiser og konferanser.	19

12 KVALITETSSIKRING, GENERELLE ARBEIDER OG MODELLER	20

121 Kvalitetssikring, planlegging og forberedelser av arbeid.	20

122 Brannvakt, tilsyn og vakthold	20

123 Rydding og rengjøring	20

125 Transport	20

126 Assistanse i forbindelse med KJØPER’s leveranser	20

13 PROVISORISK OPPRIGGING I BYGGETIDEN	21

130 Generelt	21

14 BEDDINGSARBEIDER, SJØSETTING OG DOKKING	21

140 Generelt	21

144 Dokking	21

15 KONTROLL, MÅLINGER OG PRØVETURER	21

151 Prøving av maskineri	21

152 Kapasitets-, krengnings- og torsjonssvingnings-målinger	21

153 Dieselolje og smørolje for prøving og prøvetur	22

154 Prøvetur	22

155 Spesielle prøver	22

16 GARANTIER OG UTBEDRINGSARBEIDER	24

161 Utbedringsarbeider etter prøver og prøveturer	24

162 Garantiarbeider og reiser	24

2 SKROG	24

20 Skrogmaterialer, generelt, skrog arbeider	24

200 Generelt	24

201 Skrogmaterialer	25

203 Sandblåsing, priming, rengjøring	25

204 Testing av tanker, etc.	25

21 Akterskip	25

210 Generelt	25

22 Maskinområdet	25

220 Generelt	25

221 Hudplater – struktur ellers	26

23 Skrog små fartøy	26

231 Hudplater – struktur ellers	26

232 Hudplater bunn – struktur ellers med avstivinger	26

236 Tverrgående avstivinger	26

237 Langsgående avstivinger	26

238 FO tanker og ellers struktur og avtivninger	26

24 Forskip	26

241 Hudplater -skrogplater	26

243 Bakkdekk med support og avstivinger	26

243 Bakkdekk med support og avstivinger	26

244 Fundament for baugrampe integreres i forskip.	26

247 Thrustere, stabilisatorer med fundament og gjennomføring	27

25 Overbygg	27

250 Generelt	27

251 Dekkshus	27

253 Overbygg med skansekledning	27

254 Styrehus med avstivninger	27

26 Skrogutrustning	27

261 Merker på skrog, overbygninger, etc.	27

262 Sjøvannsinntak,bunnplugger,lensebrønner	28

264 Fenderlister	28

269 Løse tanker	28

27 Materialbeskyttelse utvendig	28

270 Generelt	28

271 Ror	29

272 Topside	29

273 Utvendige dekk	29

274 Utstyr på dekk ,innvendig skansekledning	29

275 Overbygg-styrehus	29

278 Utvendig katodisk beskyttelse	29

28 Materialbeskyttelse innvendig	29

280 Generelt	29

281 Overbygg-styrehus	29

282 Pumperom,styremaskinrom,teknnisk rom,stores	29

283Lasterom	29

285 Kofferdammer ikke tilgjengelige normalt	30

288 Innvendig katodisk beskyttelse	30

3 UTSTYR FOR LAST	31

30 Luker og dører	31

301 Luker Lasteroms luke	31

304 Mindre luker	31

305 Baugport og rampe	31

306 Hekkport	31

307 Sideporter	31

309 Felles system for hydraulisk utstyr	31

31 Utstyr for dekkslast og romlast	32

310 Generelt	32

33 Dekkskraner for last	32

331 Dekkskran	32

4 SKIPSUTSTYR	32

40 Manøvreringsmaskineri og utstyr	32

401 Ror med utstyr	32

404 Sidepropeller forut og akter	32

405 Stabiliseringsanlegg	33

41 Navigasjons og søkeutstyr	33

410 Generelt	33

411 Radaranlegg	33

412 GPS	33

413 Gyro, autopilot	33

414 Ekkolodd, fartslogg	34

415 Navigasjons instrumenter	34

416 CCTV system	34

417 Ur, værkart, nautisk utstyr	34

418 Master	34

42 Kommunikasjonsutstyr	34

420 Generelt	34

424 VHF/UHF/Radio system	34

425 Internkommunikasjon, APIS	35

427 Lys og signalutstyr	35

43 Forankrings-, fortøynings- og slepeutstyr	35

431 Ankere med kjetting og wire	35

433 Anker- og fortøyningsvinsj	36

435 Fast fortøyningsutstyr	36

436 Løst fortøyningsutstyr til skipet	36

44 Verksted, vedlikeholds- og rengjøringsutstyr, Storesom, m.m.	36

441 Maskinverktøy	36

444 Rengjøringsutstyr	36

445 Avfallshåndtering	36

448 Merking av maskineri, rør og utstyr	36

45 Løfte- og transportutstyr for maskinkomponenter	37

452 Løfteutstyr i maskinrom	37

453 Løfteutstyr hovedmotor	37

5 UTSTYR FOR BESETNING OG PASSASJERER	37

50 Redningsutstyr, medisinsk utstyr	37

502 Redningsflåter	37

503 Redningsutstyr	37

504 Medisinsk utstyr, førstehjelp	37

505 Brannslokkingsutstyr	37

51 Isolasjon, paneler, dører, vinduer, etc.	38

510 Generelt	38

511 Isolasjon, lettskott, himling	38

512 Innvendige dører	38

514 Utvendige dører	38

515 Lysventiler og vinduer   Styrehus	38

518 Tak	38

52 Innvendig dekksbelegg, trapper, leidere, rekkverk	39

522 Innvendig dekksbelegg	39

524 Belegg i trapper innvendig	39

525 Dørker, leidere, plattformer, rekkverk i maskinrom	39

53 Utvendig dekksbelegg, trapper og leidere	39

531 Utvendig dekksbelegg	39

533 Rekkverk, porter	40

534 Utvendige leidere, trapper, ristverk	40

54 Møbler, inventar og underholdningsutstyr	40

540 Generelt	40

541 Møbler for besetning	40

542 Kontorutstyr, spesialmøbler i styrehus	40

544 Gardiner og forheng, gulvtepper	41

546 Underholdnings- og informasjonsanlegg	41

547 Inventar	41

548 Møbler for passasjerer	41

55 Utstyr for pantry, vaskeri, proviantrom, m.m	42

551 Pantry utstyr	42

552 Bysseutstyr for servering	42

555 Proviantrom	42

56 Løfte og transportutstyr for besetning og passasjerer	42

561 Vertikalløfter	42

564 Landgang, baugrampe	42

57 Ventilasjon, klima- og oppvarmingsanlegg	43

571 Ventilasjons- og oppvarmingssystem for innredning.	43

58 Sanitær- og avløpssystem for innredning	44

581 Sanitær tilførsel	44

582 Sanitær avløpssystem	44

6 MASKINERI HOVED KOMPONENTER	44

60 Diesel motorer for propulsjon	44

601 Dieselmotorer	44

63 Propeller og Transmisjoner	45

631 FP propellanlegg, pakk boks	45

632 Akselbraketter	45

633 Reduksjons gear	45

65 Motoraggregat for hoved elektrisk kraftproduksjon	45

651 Generelt	45

66 Andre motoraggregater	46

665 Havneaggregat	46

7 SYSTEM FOR MASKINERI HOVED KOMPONENTER	46

70 Brennoljesystem	46

700 Generelt	46

701 Brennolje og rensesystem	46

703 FO tilførsel system	46

71 Smøreoljesystem	46

710 Generelt	46

712 Olje rensesystemer	47

72	KJØLESYSTEM	47

720	GENERELT	47

721	KJØLESYSTEM MED SJØVANN	47

74 Avgass- og luftinnsug til maskin	47

741	AVGASS SYSTEM FOR FREMDRIFTS MASKINERI	47

743	AVGASS SYSTEM FOR FREMDRIFTS MASKINERI	47

743	AVGASS SYSTEM FOR MOTORAGGREGAT	48

79 Automasjonssystem for maskinanlegg	48

791 Manøverpulter, hovedpaneler	48

792 Alarm og monitorsystem maskinrom	48

792 Alarm og monitorsystem for gir, propell	48

8 SKIPS SYSTEMER	49

80 Ballast- og lensesystem	49

800 Generelt	49

803 Lensesystem	49

804 Drenering	49

805 Drenering lasterom	49

807 Drenering teknisk rom	49

81 Brannalarm	50

811 Brann melde anlegg	50

812 Nødstopp system	50

813 Brann/spylesystem	50

814 Brannslokking utvendig	50

814 Brannslokking med gass	50

82 Lufte- og peilesystem	51

821 Lufting ,overflow rørsystem	51

822 Peilesystemer	51

85 Elektrisk system	51

850 Generell beskrivelse	51

86 Elektrisk kraftforsyning	51

860 Generell beskrivelse	51

861 Generatorer	52

865 Transformatorer	52

866 Batterier, ladere	52

868 Land strøms anlegg	52

87 Elektrisk fordelingssystem	52

870 Generelt	52

871 Hovedtavle	53

872 Hjelpetavler/nødtavle	53

88 Elektrisk fellesanlegg	53

880 Generelt	53

881 Kabelbroer og installasjon i maskinrom	53

882 Kabelbroer og installasjon i innredningen	53

886 Spesialkabling - datanettverk	53

89 Elektrisk forbrukersystem	54

890 Generelt	54

891 Elektrisk belysning i maskinrom	54

892 Elektrisk belysning i innredning	54

893 Utvendig belysning	55

897 Elektriske vifter	55

Vedlegg 1: Produsentliste (Makers List)	56

GENERELT

Generell beskrivelse

001 Generelt

Denne Byggespesifikasjonen datert 07.03.2012, AS BUILD beskriver Explorer M-2300 som skal leveres fra VERFTET GS Marine Produksjon til KJØPER Nordland Fylkeskommune, Samferdsel (NFK).

Byggespesifikasjonen gjengir også de tekniske krav som er stilt i forbindelse med nye hurtigbåter som skal anskaffes av KJØPER

Følgende tegninger utgjør en integrert del av Byggespesifikasjonen, heretter også kalt Spesifikasjonen.

• Tegn. Nr. GS37-100-001-T1 - GENERAL ARRANGEMENT- EXTERNAL datert 03.03.2015

Fartøyet blir bygget og utrustet i henhold til Spesifikasjonen . Kjøper har gjort mindre tilpasninger av arrangement i forhold til GA skisse.

Referansefartøy
Uttrykket referansefartøy benyttet enkelte steder i spesifikasjonen henviser til kvalitet, materialer og utførelse på linje med Verftets Bygg 35 MS Snøfjell.

VERFTET vil være ansvarlig for å oppnå alle godkjennelser fra Myndigheter og Klasse, inklusive ferdigstillelse og prøving. GS Marine Produksjon AS skal også være ansvarlig for at alle de valgte løsningene vil bli godkjent av Myndigheter og Klasse.

002 Arrangement

Fartøyet er et enkeltskrog (mono hull).

Fartøyet bygges med ett kontinuerlig dekk (Salong /hoveddekk). På hoveddekk arrangeres dekkshus med passasjersalong, bagasjeplass, og toalett. På hoveddekk foren for dekkshus arrangeres kombinert fortøyningsdekk og bordingsdekk med baugrampe. Hoveddekk aktenfor overbygg arrangeres for last og lasthåndtering.

På dekket over passasjersalong arrangeres bro.

Under dekk arrangeres avdeling for baugthruster i forskip, teknisk rom, maskinrom, lasterom og styremaskinrom og kvilerom og toalett for mannskap. Dette vil bli oppdelt iht tegninger nevnt ovenfor.

003 Designkriterier

Ved design og bygging av fartøyet er det vektlagt at fartøyet i hovedsak er passasjerbåt, men med en viss lastekapasitet. Denne kombinasjonsbruken skal vektlegges. Fartøyene skal operere i kystnære farvann i Nordland Fylke. Sambandene varierer fra typiske fjordstrøk til åpne havstrekninger.

GS Marine Produksjon AS vil legge betydelig vekt på følgende forhold ved design og bygging:
 
Kort terminaltid og effektiv håndtering av last som er 2 biler på dekk over recess akter samt passasjerer med bagasje. 
Meget gode manøveregenskaper som sikrer kort terminaltid og effektivitet 
Meget gode sjøegenskaper og bevegelseskarakteristikk som sikrer god komfort for passasjerene 
Innredning med god komfort og høy standard for passasjerer. Passasjersalong med godt utsyn til omgivelsene. 
Universell utforming

Fartøyets designgrunnlag fremgår av regelverk for Fartsområde 4. I tillegg anføres følgende designkriterier:

Maks lufttemperatur		+ 30 grader C
Minimum			- 20 grader C

Fartøyet skal kunne operere i følgende sjø og værforhold: 
Maksimal signifikant bølgehøyde (Hs) er 2,5 m i et typisk kystspekter. 
Maksimal vindstyrke BF 8 

Fartøyet skal ha evne til å opprettholde sin posisjon under de følgende betingelser: 
Sidevind lik BF 6 
Bølger Hs = 1 m 
Strøm 0,5 knop

Miljøkreftene skal virke i samme retning. Beregningene kan også ta hensyn til samtidig bruk av hovedmaskineri. GS Marine Produksjon AS har fremlagt beregninger som dokumenterer valg av sidepropellere. 

Maksimalt støy- og vibrasjonsnivå skal være som følger: 
Snitt salong	70	dB(A)  	Vibrasjon frek 5-100Hz – 5.0
Bro		65	dB(A)		Vibrasjon frek 5-100Hz – 5.0

ISO 6954:2000 og IMO Resolusjon A.468 XII skal være retningsgivende standarder ved støy.

Fartøyet skal kunne håndtere last og sikre effektiv og sikker om bord og i landsetting av passasjerer ved representative kai høyder i Nordland Fylke, dvs. mellom 0,60 m og 5 m over vannlinje. 
I henhold til tidligere praksis og bygde båter vil denne båten være slik tilrettelagt at den vil ha en minimums sikkerhetsbemanning på 2 personer. 
Forventet levetid for fartøy er 25 år. Det er helårlig drift med årlig driftstid 2500 timer.

004 Klasse og Myndigheter

Fartøyet skal registreres i NOR. Fartøyet skal bygges og godkjennes i henhold til regler for passasjerskip i Sjøfartsdirektoratet  
Forskrift 15.september1992 nr 695 om bygging av passasjerskip, Fartsområde 4, og skal sertifiseres for 48 passasjerer.

Fartøyet er bygges i henhold til Den Norske Veritas, og godkjent med notasjon
DNV +1A1 LC Passenger – R3(nor) –  E0

Fartøyet skal leveres ferdig utrustet og testet, sjødyktig og uten pålegg fra myndigheter.

005 Tonnasje og registrering

Tonnasje ihht Nasjonale måleregler for fartøy under 24 m.

Beregning ligger vedlagt på skipet for er foreslått utført på godkjent program av DNV

006 Lover og forskrifter

Fartøyet vil oppfylle alle lover og forskrifter gitt av nasjonal myndighet for den spesifikke fartøytypen, herunder blant annet 

FOR 1992-09-15 nr 695: Forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere 
FOR 1972-10-02 nr 04: Forskrift om beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v. 
FOR 1992-09-15 nr 707: Forskrift om innredning og om forpleiningstjenesten på skip

MSC sirkulære nr 735 av 24. juni 1996 om anbefalinger mht passasjerskips konstruksjon og drift for å imøtekomme behovene for eldre og handikappede personers behov. Ref FOR nr 695, §39 a.

007 Unntak og dispensasjoner

VERFT har ikke anledning å benytte materialer, komponenter eller system som baserer seg på unntak fra lover og forskrifter dersom ikke dette er skriftlig akseptert av KJØPER.

008 Materialer

Alle materialer er valgt for sitt tiltenkte bruksområde slik at det sikres høy holdbarhet . Fartøyet bygges i høyverdige materialer basert på vakuum injisert resin teknikk. Bindemidlet injiseres under vakuum, og distribueres i de tørre fibrene, og i ut freste spor i kjerneplatenes overflate. På en slik måte besørges en meget høyt innhold av fiber i forhold til bindemiddel, slik at styrke og stivhet blir meget høy i forhold til manuell produksjonsmetoder.

Tilsvarende prosesser benyttes også for dekkene, skott, og større veggflater(skott i salong forut og akter)

Det er således både materialene og produksjonsprosessen som resulterer i høy styrke og stivhet.

Byggematerialene er alle godkjent av klasse, og er :

PVC kjerne materiale i forskjellige densiteter og tykkelser, avhengig av det gjeldende belastningsbildet for hver del.
Bindemiddel er ISO polyester/Vinylester, som har en meget høy styrke, deformasjonsstabilitet mot høyere temperatur, og meget god kjemisk bestandighet mot påvirkning fra vann. 
Glassfiber/Kullfiber armeringer, basert på lagvis orientering tråklet sammen, og lagt i de hovedretninger som kreftene skal gå vil bli brukt i skrog. 
Limtyper av forskjellig type, til innfestinger av utstyr etc 
Rustfritt stål, AISI 316 eller tilsvarende, til utrustning, innstøping av skrueinnlegg etc 
Både produksjonsprosessen, materialene og styrke/stivhetskravene er forelagt myndighetene for godkjenning.

Fartøyet vil bli bygget i et av materialene spesifisert i 200 Skrogmaterialer.

Alle materialer som benyttes skal være nye og av førsteklasses standard.  Materialene skal være godt egnet til sitt formål med tanke på levetid, funksjon og vedlikehold og med klassesertifikat hvor det er krevd.

GS Marine Produksjon AS bygger båtene basert på komponenter og utstyr angitt i Spesifikasjonen. Andre komponenter kan benyttes når KJØPER gir slik aksept.

009 Arbeidsutførelse

Alt arbeid skal være av høy standard og fagmessig utført som vanlig av et førsteklasses moderne skipsverft. En skal også ta hensyn til enkelt vedlikehold.

010 Propulsjonsmaskineri, generatorer

Fartøyet vil utrustes med to-motors anlegg. Hvert anlegg skal drive tradisjonelle FP propellere via reduksjonsgear. Her vil det bli vedlagt spesifikasjon på valgt maskineri og fremdrift da dette gir store utslag i vedlikehold og forbruk spesifisert under Kap 6. Hovedmaskineri.

Systemoptimalisering:
Ved design av fartøyet skal maskineri og propulsjonsanlegg optimaliseres for de aktuelle operasjonsmodi som nevnt i 003 Designkriterier. Høy virkningsgrad i transitt er vektlagt, men samtidig skal manøveregenskaper ivaretas. Valg av sidethrustere forut og akter muliggjør en prioritering av høy virkningsgrad i transitt.

Prøvetursfart:
Prøvetursfart ved 100% MCR ved konstruksjonsvannlinje og max Sea state 2, Vind BF 3 skal være 19,9 knop

Lastetilstand for prøvetursfart defineres som fartøyet fullt utrustet for operasjon lastet til konstruksjonsvannlinje med 100%  tankinnhold av diesel og ferskvann, besetning, passasjerer, bagasje og last.

Servicefart ved 85% MCR i lastet tilstand og Sea state 4, BF 5  skal være 18,0 knop

Lastetilstand for servicefart defineres som fartøyet normalt utrustet for operasjon med 50% tankinnhold av diesel og ferskvann, fullt mannskap samt 20 passasjerer  med 25 kg bagasje for hver passasjer samt 50% last og billast.

Det blir gjennomført prøveturer iht Kap 155.

012 Hoveddimensjoner, kapasiteter

Dimensjoner

Lengde over alt, Loa	23	m 
Lengde mellom Lpp	21,81	m 
Bredde på spant	6	m 
Dybde i riss	2,5	m
Dybde i riss lastedekk	 2,35	m 
Dypgang	1,10	m 
Brutto tonnasje Nasjonale regler	87 
Netto tonnasje	34

Kapasiteter
Antall passasjerer 	48 
Dødvekt til dypgang 	13,4	t
Kapasitet dekkslast	3,00	t  
Antall bilplasser, pbe = 4300 x 1850 mm  	2

Brennolje	3000	L 
Ferskvann 	400	L 

Lasteromsareal	8,5	m2
Lasteromsolum	12,1	m3
(Reelle mål  2,260 x 1,350 x 3,800 )

Dødvekt ved full last
50 passasjerer og mannskap a’ 75 kg	3,75	t 
Bagasje for 48 passasjerer a’ 25 kg	1,20	t 
Skipsstores og proviant	 0,50	t 
Brennolje, skal regnes 100%	2,55	t 
Ferskvann, skal regnes 100%	0,40	t 
Last i lasterom	2,00	t 
Personbiler, 2 stk a’ - 1,3 t	2,60	t

014 KJØPERS leveranser

KJØPER anskaffer

• Billetteringsutstyr

• Betalingsterminaler.

GS Marine Produksjon AS vil sikre 230 V strømforsyning for ladestasjon til disse og er fullt ansvarlig for den totale funksjonalitet og skal gjennomføre all nødvendig montering, grensesnitt mot fartøy og annet utstyr, testing og utprøving. Underlaget med koblingsskjema må være mottatt verft min 3 mnd før avgang på første skipet.

015 Trim og stabilitet

GS Marine Produksjon AS har utarbeidet ut fra erfaring fra tanktester og tidligere båter estimert og beregnet foreløpig stabilitet som kan sendes raskt inn for godkjenning. Før overlevering vil GS Marine Produksjon AS gjennomføre krengeprøve i henhold til gjeldende forskrifter. Med basis i krengeprøven skal endelig stabilitet utarbeides. Fartøyet skal oppfylle alle nasjonale krav til stabilitet for båttypen iht byggeforskriften - 
 FOR 1992-09-15 nr 695: Forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere

016 Universell utforming

Fartøyet vil bygges og konstrueres iht relevante regler og forskrifter gjeldende for båttypen, Ref. bl.a. Kap 004 og 006.

Fartøyet har 1 stk rullestolplass med sikringsanordning 
Fartøyet er utstyrt med handicaptoalett. 
Det vil være lavest mulig dørterskler i passasjerområdet, eventuelt med skråplan foran/bak eventuelle terskler.

Høreslynge skal være montert i salong og all informasjon på høyttalere skal også gå gjennom teleslyngen

Fartøyet er konstruert og utstyrt slik at bevegelseshemmede personer kan stige om bord og gå i land på en enkel og sikker måte.

Det skal settes opp anvisninger til slike adgangsfasiliteter ved alle innganger og andre hensiktsmessige steder om bord på fartøyet. 
Verft har og lagt til rette for bruk av fergebru hvor dette finnes for last og passasjerer

På General Arrangement er primære adkomstveier som skal ha universell utforming angitt. Ut over dette skal fartøyet ha sekundære adkomstveier der det ikke kreves universell utforming.

Anbefalinger fra Norges Handikapforbund vedrørende universell utforming på ferger vil bli vurdert opp mot hva som er mulig på dette fartøyet selv om dette ikke er en ferge.

I forbindelse med Universell utforming har verftet i denne sammenheng spesielt fokuseres på:

Orienteringshemmede (syns- og hørselshemmede, psykisk utviklingshemmede kognitivt funksjonshemmede m.m.) 
Bevegelseshemmede (fysiske funksjonshemminger) 
Miljøhemmede (astmatikere, allergikere m.m.)

017 Tegninger

GS Marine Produksjon AS er fullt ut ansvarlig for alle tegninger og øvrig dokumentasjon på fartøyet.

1 SKIPET GENERELT

10 Dokumentasjon, modeller, bestillinger og instruksjonsmateriell

101 Kontrakt, spesifikasjon, prosjektering, modellprøver

Det leveres med en liste med benevnelse, type og antall av de ulike typer utstyr som

leveres om bord. Listen vil også inneholde navn og adresse til de ulike leverandører.

Videre skal det medleveres 2 sett instruksjonsbøker og reservedelskatalog for:

- Hovedmotorer med gear og framdriftsanlegg.

- Hjelpemotorer med aggregater og tilbehør.

- Radar og annet elektronisk utstyr.

- Andre anlegg / systemer hvor instruksjonsbøker følger med fra underleverandør.

Ovennevnte dokumentasjon skal være på norsk i den grad underleverandør kan

fremskaffe dette. Engelsk kan aksepteres.

Alle hovedtegninger og planer skal i henhold til avtale sendes i to eksemplarer til KJØPER for godkjenning.

Godkjente tegninger og planer med påførte bemerkninger skal sendes til GS Marine Produksjon AS innen ti arbeidsdager etter de er mottatt av NFK . Tegningene skal sendes til Klasse/ myndighet i den samme perioden etter at dei er aksepterte av Kjøper.

Tre papir kopier og elektronisk *.dwg, siste utgave på CD, av følgende "as built" tegninger skal leveres.

1. General arrangement 
2. Midtskips seksjon 
3. Profil- og dekksplaner 
4. Platekledning

5. Dokking plan
6. Maskinromsarrangement

7. Akselarrangement

8. Arrangement i styremaskinrom

9. Arrangement i styrehus

10. Arrangement i passasjersalong 
11. Brann og redningsplan 
12. Brennoljesystem 
13. Ferskvannsystem 
14. Lensesystem 
15. En-linje skjema 
16. Elektrisk skjema 
17. Hydrostatiske data
18. Endelig intakt stabilitet inkl krengeprøverapport

I tillegg skal alle tegninger som trengs eller som er anbefalt av underleverandør eller myndigheter leveres. 
Alle tegningene skal leveres i permer, sortert og med innholdsfortegnelse med navn og nummer på alle tegningene.

As-built Byggespesifikasjon skal være del av vedlikeholds og reservedels systemet, ref. Kap 109 Instruksjonsmateriell og kurser.

Sertifikater og dokumentasjon:
Alle sertifikater og dokumentasjon som kreves av Klasse og Myndigheter skal besørges av GS Marine Produksjon og sendes til NFK ved levering av fartøyet.

102 Tegnings arbeid, bestilling, etc. Generelt

GS Marine Produksjon AS skal utarbeide en framdriftsplan for bestilling og levering av øvrig maskineri og hovedkomponenter. En kopi av planen skal sendes NFK for informasjon og til godkjennelse.

Ved valg av utstyrsleverandører, skal det finnes service- og reparasjonsmuligheter i operasjonsområdet for fartøyene, dvs. Nordland Fylke. NFK skal kunne godkjenne hoved komponentene i henhold til  kap. 104 – 107, før slike komponenter blir bestilt.

GS Marine Produksjon AS skal sørge for og fremskaffe kopier av spesifikasjoner av tilbud for utstyr nevnt i det etterfølgende. Disse skal forelegges NFK så snart som mulig, og før bestilling blir gjort.

104 Tegnings arbeider, bestilling, etc. som angår skipsutstyr

Ref. kap. 102.

Hovedkomponenter og leverandører av alt nytt utstyr skal godkjennes av NFK. Dette gjelder spesielt for: 

Dekksutstyr, vinsjer, etc 
Kran 
Hekkport 
Elektronisk utstyr 
Vedlikeholdssystem, Ref. Kap 109

105 Tegnings arbeider, bestilling, etc. som angår utstyr for besetning og passasjerer

Ref. kap. 102.

Hovedkomponenter og leverandører av alt nytt utstyr skal godkjennes av NFK. Dette gjelder spesielt for:

Innredningssystem, herunder stoler og bord i passasjersalong 
Møbler 
Baugrampe 
Landgang/heis 
Ventilasjonsanlegg 
Underholdningsutstyr 
Utstyr i pantry 
Redningsutstyr

106 Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår maskineri og skipsutstyr

Ref. kap. 102. 
Hovedkomponenter og leverandør av disse skal godkjennes av NFK  

Dette gjelder spesielt:  

Tunnel thrustere 
Strømaggregat 
Pumper, kompressorer, hydraulisk aggregat 
Kontroll, overvåking og automasjon systemer 
Belysning

107 Kalkulasjon, tegning og tilbud vedr. forandringsarbeider

KJØPER skal ha rett til å få utført mindre endringer fra tegninger og spesifikasjoner, så lenge slikt arbeid ikke øker kostnaden for GS Marine Produksjon AS. Større endringer som medfører endring i arbeidsomfang, levering av utstyr, pris og/eller tidspunkt for levering, skal avtales skriftlig på forhånd, med oppramsing av konsekvenser, før avtale om igangsetting av slikt arbeid blir gjort.

109 Instruksjonsmateriell og kurs

Fartøyet skal leveres med et komplett sett med instruksjonsmanualer, datablad, brosjyrer og komponentlister. Dette skal gjelde alle viktige endringer og ombygninger i fartøyet, og skal ikke påvirke leveringsdatoen for fartøyet.

Alt av instruksjons materiell skal leveres i Norsk/Engelsk språk. Manualer, brosjyrer og data ark skal leveres i tre kopier.

En kopi av dette materialet skal leveres NFK så snart som mulig.

Instruksjon for mannskap vil  GS Marine Produksjon AS  sørge for opplæring av mannskapet om bord på alt viktig utstyr.

Vedlikeholdssystem:
GS Marine Produksjon AS skal levere implementere et anerkjent databasert vedlikeholdssystem. Systemet skal installeres på fartøyets datamaskin. GS Marine Produksjon skal legge inn alle nødvendige data for utstyr, maskineri, reservedeler, leverandører, kontaktpersoner, bygge spesifikasjon og tegninger i elektronisk format på båtene levert av GS Marine Produksjon AS.

GS Marine Produksjon AS skal også utarbeide en komplett vedlikeholds manual for fartøyet som omfatter alt nødvendig vedlikehold over fartøyets levetid. Manualen skal være en integrert del av det databaserte vedlikeholdssystemet, som det ligger vedlagt beskrivelse av. (Vedlegg 1) Vi legger opp til at brukarene vil få muligheten til å velge mellom de to systemene vi har fått pris fra.
Det beskrevne system skal være fullt ut operativt før levering. 
Komplett manual over alle alarmer/givere med nullpunkt skal leveres. Manualen skal også dekke komplett sjekkliste for framtidigvedlikehold og kalibrering, herunder testprosedyrer.

Design og type vedlikeholdssystem skal utarbeides i nært samarbeid med NFK.

Vedlikeholdssystem 
VERFT skal levere og implementere et anerkjent databasert vedlikeholdssystem som skal kunne håndtere NFK’s samlede flåte i en felles database for opptil 50-100 fartøy. Hver enkelt operatør/fartøy skal kunne koble seg online til server via fast- eller mobilnettet. Systemet skal installeres i nettverksversjon på fartøyets datamaskin (klient) og på KJØPER’s server.

VERFT skal legge inn alle nødvendige data for utstyr, maskineri, reservedeler, leverandører, kontaktpersoner, byggespesifikasjon og tegninger i elektronisk format.

Systemet skal være egnet for planlegging, oppfølging av dokumentasjon, historikk og internkontroll.

Minimumskrav, egenskaper og funksjoner for EDB basert vedlikeholdssystem:

- Planlagt vedlikehold, tid, gangtimer eller kombinasjon

- Import timetellerstatus

- Korrektivt vedlikehold

- Tilstandsbasert vedlikehold

- Grafisk status for vedlikehold for hvert fartøy

- Historikk

- Avvikshåndtering

- Budsjett og regnskapsrutiner

- Reservedeler, rekvisita, kontaktregister

- Sertifikater

- Servicekontrakter

- Dokumentarkiv

- Referanser til lover og regler

- Brukerdefinerte og standard nummersystemer som SFI

- ISM – koden, støtte for ISM rapporter

- Bestillingsordrer til både leverandør og driftsselskap

- Leverandørarkiv

- Driftsrapporter

- Mannskap, sertifikater, status, logg av tid om bord

- Bunkring og forbruk mot dato/gangtimer

- Kommunikasjon med server, også over internett med modem

- Rutiner for oppdatering av vedlikeholdsprogram

- Webserver for vedlikeholdsdata og dokumenter

Systemet skal være nettverksbasert og gi KJØPER adgang til fartøydata, historikk, logging, etc. for hele flåten tilhørende NFK. Software på hvert enkelt fartøy skal være i nettverksversjon. VERFT skal også dekke installasjon av nødvendig programvare på eksisterende maskin hos NFK.

Installasjon av serverprogramvare hos KJØPER skal gjennomføres 2 mnd etter kontrakt. Systemet skal testes ut hos KJØPER 1 mnd etter installasjon.

Informasjonssystem: 
Ref. 425 Internkommunikasjon, APIS
 
Spesielt informasjonsutstyr:
GS Marine Produksjon AS skal utarbeide og levere 50 kopier av “sikkerhet ombord” folder. Folderne skal være plast laminert. En større utgave(A4) skal utarbeides og henges opp i salong som informasjon til passasjerer. Sikkerhet brosjyren skal også leveres elektronisk til KJØPER.

11 FORSIKRING, HONORARER OG SERTIFIKATER REPRESENTASJON

112 Honorar til Klasse og Myndigheter

I byggetiden og frem til overlevering holdes fartøyet og innkjøpt utstyr fullverdig

forsikret av GS Marine Produksjon AS. Kopi av forsikringspolisene skal oversendes rederiet innen en måned fra effektiv kontrakt. Honorar til klasse dekkes av verftet.

117 Representasjon, reiser og konferanser.

I byggetiden har kjøper og hans representant fri adgang til verft og dets

underleverandør for å overvåke arbeidsutførelsene. Kjøper skal kunne gjennomgå

verftets QA/QC program i byggetiden.

For rederiets kostnad kan verftet være behjelpelig å fremskaffe normalt tilfredsstillende innkvarteringsmuligheter

for kjøpers byggeinspektører.

I byggeperioden skal KJØPERs representanter ha fri tilgang til GS Marine Produksjon AS, og alle underleverandørers anlegg. 
GS Marine Produksjon AS skal sørge for- og dekke alle kostnader for et møblert kontor for en person til disposisjon for KJØPER. Kontoret skal ha installert internett tilknytning.

12 KVALITETSSIKRING, GENERELLE ARBEIDER OG MODELLER

121 Kvalitetssikring, planlegging og forberedelser av arbeid.

Kvalitetssikring:
Uansett hvor produksjonen skjer, skal GS Marine Produksjon AS sørge for at produksjonsutstyret har optimal kvalitet.

Planlegging og oppfølging:
GS Marine Produksjon AS skal fremlegge en fremdriftsplan for byggeoppdraget ikke senere enn to uker etter kontraktsinngåelse. Planen skal revideres under hele byggeperioden. KJØPER skal holdes informert om fremdriften og eventuelle avvik underveis i byggeprosessen.

Oppfølgingsmøter skal arrangeres i henhold til avtalte perioder med KJØPER, GS Marine Produksjon AS og underleverandører.

122 Brannvakt, tilsyn og vakthold

GS Marine Produksjon AS skal dekke alle kostnader frem til levering.

123 Rydding og rengjøring

GS Marine Produksjon AS skal dekke alle kostnader frem til levering.

Før levering skal fartøyet være grundig rengjort både utvendig og innvendig. Maskinrom, styremaskinrom og tanker skal være rengjort også med støvsuger.

125 Transport

GS Marine Produksjon AS skal dekke alle kostnader frem til levering i forbindelse med  ekstern og intern transport av utstyr.

126 Assistanse i forbindelse med KJØPER’s leveranser

GS Marine Produksjon AS skal assistere ved mottak og lagring i forbindelse med KJØPERs leveranser.

13 PROVISORISK OPPRIGGING I BYGGETIDEN

130 Generelt

All kostnader i forbindelse med stillaser, leidere, flåter, elektrisk kraft, midlertidig opprigging, etc. som er nødvendig for ombygningen skal dekkes av GS Marine Produksjon AS.

14 BEDDINGSARBEIDER, SJØSETTING OG DOKKING

140 Generelt

Alle kostnader relatert til denne type arbeider skal dekkes av GS Marine Produksjon AS.

144 Dokking

Umiddelbart før levering skal fartøyet slippsettes for inspeksjon, rengjøring og bunnsmøring. Eventuelle anoder skal fornyes hvor nødvendig.  
Slippsetting kan utelates dersom undervannsskroget er ferdig bunnsmurt i dokk eller på slipp ikke mer enn en måned før levering.  
Etter eventuell slippsetting i løpet av byggeperioden skal undervannsskroget  rengjøres med høytrykkspyleanlegg.

15 KONTROLL, MÅLINGER OG PRØVETURER

151 Prøving av maskineri

Før sjø prøver skal hovedmaskineriet kjøres ved kai inntil de involverte underleverandørene er tilfredse og har gjort alle sine avsluttende justeringer.  
Alle fremdriftssystemer både hjelpe og nød systemer skal testes og kontrolleres. 
Ytelse, trykk, temperatur, reaksjonstid etc. skal registreres og settes inn i en prøverapport.

152 Kapasitets-, krengnings- og torsjonssvingnings-målinger

Krengeprøve skal utføres etter at fartøyet er ferdig bygget. Prøven skal være i henhold til myndighetenes krav. 
GS Marine Produksjon AS skal kontrollere akselopprettingen for fremdriftssystemet etter ferdig bygging.

GS Marine Produksjon AS skal besørge nødvendige torsjonssvingningsberegninger for fremdriftssystemet.

153 Dieselolje og smørolje for prøving og prøvetur

GS Marine Produksjon AS skal  levere all diesel olje, smørolje, smørefett, hydraulikk olje og utstyr på verftets prøveturer inntil fartøyet er levert. Fartøyet skal leveres med alle systemene inkludert lagertanker for hydraulikk oppfylt.

KJØPERen vil avgjøre ( i samarbeid med utstyrsleverandørene og olje leverandøren) hvilke oljeprodukter som skal velges, og fremskaffer smøreoljekart.

154 Prøvetur

Generelt: 
Tidspunkt og program for teknisk prøvetur skal sendes KJØPER ikke senere enn to uker før prøveturen skal finne sted. GS Marine Produksjon AS skal sørge for mannskap, og dekke alle kostnader i forbindelse med prøven inkludert kost til de deltagende personer.

Sjøprøvene gjennomføres av GS Marine Produksjon AS. Fartøyets mannskap vil være til stede ved sjøprøvene og kan under GS Marine Produksjon AS ledelse og ansvar bemanne sentrale funksjoner. GS Marine Produksjon AS skal i god tid før sjøprøvene informere KJØPER om ønsket bemanning.

Det påligger GS Marine Produksjon AS å gjennomføre prøver av alt utstyr og komponenter. 
Fagpersoner på fremdriftssystem, hjelpemotorer, kontroll-, automasjons-, manøvrerings - og navigasjons systemer skal være tilstede under prøveturen.

Hvis nødvendig skal ny prøving av komponenter og systemer, og eventuell prøvetur foretas hvis dette kreves av Klasse og Myndigheter.

Alle prøveturer skal utføres i henhold til krav og prosedyrer fra underleverandører, KJØPER, Klasse og Myndighet. Test rapport fra alle prøver og prøveturer skal utarbeides av GS Marine Produksjon AS og sendes KJØPER, og hvis krav også til Klasse og Myndighet.

Gjentatte prøver:
I de tilfeller der prøvene ikke forløper tilfredsstillende eller at komponenten er skadet, under de ordinære prøvene, skal reparasjoner utføres og nye prøver gjøres hvis dette kreves av Klasse og Myndighet.

155 Spesielle prøver

Generelt: 
Spesielle prøver for å dekke grundig testing av alle komponenter og systemer i både normal- og ulykkes-operasjon. Alle systemer som kan bli påvirket av fartøyets bevegelser, manøvrering, etc. skal prøves under realistiske forhold.

Fremdriftssystem:
Hele fremdriftssystemet inklusiv hovedmotorer, gir, propeller skal kjøres i minimum 6 timer ved full effekt uten overoppheting eller andre irregulariteter. 
Dieselforbruk skal registreres ved økonometer. Brennolje forbruket skal testes ved maksimum og redusert pådrag.

Kontrollsystem:
Kontroll-, automasjons og manøversystem skal grundig testes. GS Marine Produksjon AS skal utføre kalibrering av alle givere og forelegge en rapport og skjema for senere kalibrering.

Rulledemping: 
Fartøyets anti-rullesystem skal prøves grundig med registrering av rulledempingseffekt. Se Kap 408 
Strømaggregat: 
Fartøyets strømforsyning testes ved max effekt for min 2 timer

Utstyr for last:
Kran testes og prøve belastes  og sertifiseres.

Utstyr for besetning og passasjerer:
Landgang med heis og baugrampe testes og sertifiseres.

Hastighet:
Fartøyets hastighet skal måles ved prøvetur på fartsmil eller GPS data. Prøvetur gjennomføres i maks BF3 og Sea State 3. Prøvetur kjøres ved 85 og 100 % MCR med logging av alle relevante parametere. Hastighetsprøve kjøres ved 100%  begge retninger.

Prøvetur kjøres ved konstruksjonsvannlinje. Ref. 010
Propulsjonsmaskineri, generatorer, manøvertester og manøverprøver gjennomføres iht krav fra Klasse og Myndigheter.

Elektriske systemer og utstyr:
Hele det elektriske systemet prøves grundig og justeres før overlevering.  
Last prøver av generatorer og tilhørende bryterpanel.

I tillegg prøves følgende systemer:  
Elektriske karakteristika for generatorer 
Parallell kjøring

Elektronisk utstyr:
Alle elektroniske komponenter isoleres mot elektromagnetisk støy.

Systemer:
Alle tanker og rørsystemer berørt av byggingen trykk prøves i henhold til Klasse selskap og KJØPERs krav. I tillegg funksjonsprøves alle systemer..

Tetthetsprøving:
Dekksluker, vinduer og utvendige dører tetthetsprøves med spyling.

16 GARANTIER OG UTBEDRINGSARBEIDER

161 Utbedringsarbeider etter prøver og prøveturer

Etter utprøving rapporteres enhver mangel eller uregelmessigheter til KJØPER. Ved feil og mangler kontakter GS Marine Produksjon AS fagfolk for utbedring, om nødvendig fra underleverandør. Feil og mangler som har blitt utbedret godkjennes av representanter fra GS Marine Produksjon AS, Underleverandør og KJØPER.

Feil og mangler som av praktiske grunner ikke kan utbedres før overlevering, skal utbedres så snart som mulig basert på skriftlig avtale, og senest ett år etter overlevering. Feil og mangler og utbedringene av disse skal ikke påvirke fartøyets kommersielle operasjon.

162 Garantiarbeider og reiser

GS Marine Produksjon AS skal gi minimum 12 måneders garanti, fra overleveringsdato, av feil inkludert skjulte feil og mangler. Garantien skal også dekke design feil, dårlig konstruksjon eller feil i materialer. Fra utbedringsdato gis det en ny 12 måneders garantiperiode. Denne garantiperioden er begrenset til 48 måneder fra overlevering av fartøyet.

KJØPER kan ikke kreve lengre garantiperiode fra GS Marine Produksjon AS enn det underleverandører har gitt i deres salgsbetingelser som oversendes kjøper for godkjenning.. Alle komponenter med garantiperiode kortere enn 12 måneder godkjennes av KJØPER før bestilling.

Områder hvor det i løpet av garantiperioden oppstår rustgjennomslag eller rustrenning skal sand blåses og males som nytt material. Dette gjelder også områder hvor det konstateres slipestøv i overflatebehandlingen. Garantien gjelder ikke områder som har vært utsatt for unormal slitasje eller skade.

2 SKROG

20 Skrogmaterialer, generelt, skrog arbeider

200 Generelt

Fartøyets skrog skal dimensjoneres i henhold til relevante krav fra Myndigheter og Klasse for den aktuelle båttypen og det materialet fartøyet bygges i.

201 Skrogmaterialer

Fartøyet vil bli bygget av en kombinasjon av følgende materialer:  

Skrog – glassfiberarmert (GRP), sandwich konstruksjon.

Skott,inndelinger,dekk og overbygg – karbonfiberarmert sandwich konstruksjon.

203 Sandblåsing, priming, rengjøring

Alle overflater rengjøres/avfettes grundig før påføring av målingssystem iht kravspesifikasjon.

204 Testing av tanker, etc.

Tanker som skal testes som eks FO tanker vil bli testet før innmontering og resultat levert med skipet.

21 Akterskip

210 Generelt

Skrogene, våtdekket, dekksplanene og overbyggsdelene blir bygget i seksjoner og  sammenføyet til en komplett enhet.

Skrogene blir bygget i en form ved hjelp av utlegging av fibre og kjerne plater, tilrigging av injiseringsutstyret, og ved hjelp av vakuuminjisering distribueres bindemidlet rundt i fibre og kjerne hulrom, for å sikre gode laminater og god forankring mellom kjerne og laminat.

Produksjonsprosessen overvåkes og kvalitetskontroll gjennomføres. Prosessen sikrer en jevn, repeterbar kvalitet, som sikrer en meget høy spesifik styrke – og dertil lav vekt.

Kjerne densitetene og tykkelsen varieres i skroget i.h.h.t. styrke/belastningskravene. Laminatenes tykkelser og retning varieres også i henhold til beregnet lastopptak, og videre fordeling av tøyninger og spenninger.

Det integreres tverrskott i fartøyets lengde med av stand basert på regelverket. Dobbelbunn bygges i området forenfor maskinrom i nødvendig lengde. Det bygges center langskips deleskott på  våtdekk.

Akterskip skal bygges med fergebrohylle for anlegg til Norsk standard fergekai, herunder kai med fortøyningstann. Hyllen skal dimensjoneres for 5 tonn belastning fra fergekai. I hekk arrangeres lem som overlapper fergebru ved anlegg mot fergekai, ref. 306 Hekkport.

Kravet til 1.700 mm fribord fravikes må da fravikes.

Akterskip arrangeres med lasterom iht GA 
Akterskip arrangeres også for ferskvann og septiktank og gråvann  iht GA.

22 Maskinområdet

220 Generelt

Fundament for hovedmaskineri og gir bygges inn i maskinområdet.

Lommer og fundament for aktive finner for rulledemping monteres. Stabilisatorer sikres mot lekkasje med vanntett «kasse» i det rommet hvor de måtte plasseres iht GA .

221 Hudplater – struktur ellers

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

23 Skrog små fartøy

231 Hudplater – struktur ellers

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

232 Hudplater bunn – struktur ellers med avstivinger

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

236 Tverrgående avstivinger

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

237 Langsgående avstivinger

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

238 FO tanker og ellers struktur og avtivninger

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

24 Forskip

241 Hudplater -skrogplater

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

243 Bakkdekk med support og avstivinger

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

243 Bakkdekk med support og avstivinger

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

244 Fundament for baugrampe integreres i forskip.

Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

247 Thrustere, stabilisatorer med fundament og gjennomføring

Fundament for tunellthruster bygges i forskip, her vil vi benytte beregninger fra Sleipner Motor for fundamentering og arrangement for Thruster og Stabilisatorer.

25 Overbygg

250 Generelt

Kompositt av type karbonfiberarmert sandwich konstruksjon.
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

251 Dekkshus

Kompositt av type karbonfiberarmert sandwich konstruksjon.
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

253 Overbygg med skansekledning

Kompositt av type karbonfiberarmert sandwich konstruksjon.
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

254 Styrehus med avstivninger

Kompositt av type karbonfiberarmert sandwich konstruksjon.
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS)

26 Skrogutrustning

261 Merker på skrog, overbygninger, etc.

Dypgangsmerker:
Dypgangsmerker monteres ved FP og AP. (Basis for dypgangsmerker skal være underkant kjøl.)

Dekksmerke:
Dekksmerke monteres midtskips.

Lastemerke:

Lastemerke monteres midtskips. (etter godkjent endelig stabilitet)

Navn og rederimerker:
Navn og hjemsted monteres på hver side av fartøyet. Operatørs logo kan monteres på hver side av fartøyet.

Profilering NFK :
Profilering NFK Fartøyet skal også utrustes med NFK’s profilering på hver side av fartøyet.

Ovennevnte profilering og farger skal framlegges for godkjenning av KJØPER før iverksettelse.

Andre merker som for tunellthruster.

262 Sjøvannsinntak,bunnplugger,lensebrønner

Sjøvannsinntak for HVM

Dette vil være en litt spesial løsning da det er nytte GRP slik at vi vil ta bort fare for tæring, filter for sjøvann er av Bronce og er forbundet med/til Zink via kobbertråd med rett kvadrat.

Sjøvannsinntak for generator,hydraulikk

Dette vil være en komplett pakke fra Sleipner Motor AS der dette er inkludert, det skal vær min medlevert utstyr samt at dette skal være av god kvalitet og være forbundet med/til Zink via kobbertråd med rett kvadrat.

264 Fenderlister

Fenderlister vil bli montert i hele lengden på fartøyet iht GA. Fenderlister vil bli leverte i standard sort farge. Dette vil vær av samme type som tidligere levert på referansefartøy.

269 Løse tanker

Der vil være 1 stk mobil lensevannstank for samling av spillolje i skrog ved motorolje bytte, denne vil ha montert en elektrisk pumpe drevet av 24 V, Denne kan leveres på land for tømming på godkjent foretak.

27 Materialbeskyttelse utvendig

270 Generelt

Hele fartøyet skal ha overflatebehandling med korrekt farge påført som Topcoat, Gelcoat eller to-komponent maling.

Undervanns

Undervannsskroget skal ha effektiv overflatebehandling og påføres primer samt to strøk selvpolerende bunnstoff.

2 x strøk primer for vedheft på skrog

2 x strøk selvpolerende bunnstoff av International (for denne type fartøy) (leveres med sertifikat)

271 Ror

Roret er beregnet et fritt hengende spaderor med nacaprofil for minst mulig drag, levert og beregnet av CJR propulsjon i England.

272 Topside
Dette vil bli påført Topcoat med grunnfarge hvit, videre påføres ett strøk Toppstrøk med 2 komponent Inter Thane 990  (International - 2 komp polyuretan maling) Ral 9016

273 Utvendige dekk
Dette vil bli påført Topcoat med grunnfarge grå, videre påføres ett strøk Toppstrøk med 2 komponent InterThane 990 7035 (International - 2 komp polyuretan maling)

274 Utstyr på dekk ,innvendig skansekledning
Dette vil bli påført Topcoat med grunnfarge grå, videre påføres ett Toppstrøk med 2 komponent Inter Thane 990  (International - 2 komp polyuretan maling) Ral 9016

Ustyr av alum eller stål vil ha følgende malingsspec:

2 x 2.komp epoxy primer (2x75micron)

1 x 2.komp Toppstrøk (50 micron)

275 Overbygg-styrehus
Dette vil bli påført Topcoat med grunnfarge grå, videre påføres ett strøk Toppstrøk med 2 komponent Inter Thane 990  (Jotun - 2 komp polyuretan maling) Ral 9016

278 Utvendig katodisk beskyttelse

Alle komponenter utsatt for korrosjon i sjøvann skal ha katodisk beskyttelse iht leverandørs anbefaling.

28 Materialbeskyttelse innvendig

280 Generelt

281 Overbygg-styrehus
Innvending i overbygg vil ikke bli malt da dette vil være totalt unødvendig og vil videre skape mer arbeid ved en tenkt reparasjon.

282 Pumperom,styremaskinrom,teknnisk rom,stores
Skipet  skal ha hvit grunnfarge med toppcoat  og «off white» (RAL 9016) toppstrøk av :

1 x Interthane 990 2 komp maling

283Lasterom
Skipet  skal ha hvit grunnfarge med toppcoat  og «off white» (RAL 9016) toppstrøk av :

1 x Interthane 990 2 komp maling

285 Kofferdammer ikke tilgjengelige normalt
Siden Disse ikke vil være tilgjengelige vil det ikke bli malt på slike sted er med annet noe annet er bestilt.

288 Innvendig katodisk beskyttelse

I kjølesystem og andre komponenter utsatt for sjøvann monteres katodisk beskyttelse iht leverandørs anbefalinger.

3 UTSTYR FOR LAST

30 Luker og dører

301 Luker
Lasteroms luke

I hoveddekk over lasterom arrangeres hydraulisk operert flush lukedeksel av en størrelse som muliggjør lasting og lossing i hele lasterommet av standard pallelast. Lokal kontroll av deksel.

Maskinroms  luke

Over maskinrom monteres flush manuelt operert luke over hver hovedmotor som muliggjør at hovedmotor kan løftes ut av fartøyet. Lukene skal dimensjoneres som dekket for øvrig.

304 Mindre luker

Lukene skal dimensjoneres som dekket for øvrig. 
Øvrige nødvendige luker og mannhull monteres for adkomst, rømning og inspeksjon.

305 Baugport og rampe

Det skal monteres en hydraulisk landgang på baug for om bord og ilandstigning når eventuelt side ikke kan nyttes pga værmessige årsaker. (Ref kap 564)

306 Hekkport

Fartøyet utrustes med hydraulisk operert hekkport som legges ned på fergebru for sikker i land- og ombordstigning. Hekkporten skal utrustes med foldbart rekkverk for personsikkerhet. Hekkport skal være tilpasset Statens Vegvesens standard for fergebroer. Låsehake skal være montert på hekkport.

307 Sideporter

Hydraulisk operert gangvei med løft for passasjerer se Kap 561 Personløfter

309 Felles system for hydraulisk utstyr

Kran, baugrampe, hydrauliske luker, hekkport, stabilisatorer, etc. drives fortrinnsvis fra felles hydraulisk aggregat plassert i egnet rom ( maskinrom).

31 Utstyr for dekkslast og romlast

310 Generelt

Det skal monteres et system for sikring av last i lasterom og på akterdekk. Arrangementet skal godkjennes av KJØPER før installasjon.(godkjent av driver)

33 Dekkskraner for last

331 Dekkskran

Det monteres en AK 7 LE 2 HS Marine Kran med hydraulisk wirevinsj. Kranen vil kunne løfte 1400 kg 2,5 m fra skuteside som er kravet. Kranen kan løfte 1575 kg 4,7 mtr ut fra skuteside i krokhøyde 5 mtr fra vannlinje, se vedlagt arbeidsdiagram for valgte kran. Kranen vil bli plassert på sb side av fartøyet i akterdel av fartøyet. Når bestemmelse av kranarm lengde var det tatt tilbørlig hensyn til plassering. Kran og landgang ønskes fjernstyres fra felles bærbart tablå.

Ved plassering av kran er det lagt vekt på mulighet for bruk av kran samtidig med at passasjerer går av- eller om bord i fartøyet.

4 SKIPSUTSTYR

40 Manøvreringsmaskineri og utstyr

401 Ror med utstyr

Fartøyet utrustes med 1 stk spaderor for hver drivlinje. Rorene leveres av CJR som på referansefartøy. Roret drives av elektro hydraulisk styremaskin fra Sleipner Motor

404 Sidepropeller forut og akter

I for- og akterskip monteres hydraulisk drevet sidepropeller med skyvekraft tilstrekkelig at fartøyet opprettholder sin posisjon som angitt i Kap 003 Designkriterier

Vi vil henvise til tidligere båter av lignende type med et noenlunde likt lateralplan areal og vil dermed kunne klare forventede oppgaver  iht kravene fremsatt samt beregning fra Sleipner Motor.

405 Stabiliseringsanlegg

I henhold til leverandørs anbefalinger vil vi montere stabiliseringsanlegg av type «aktive finner» for rulledemping. Finnene skal være svingbare og skal gi fartøyet 80% rulledemping ved 15 knops fart i Sea State 4 og i fullastet kondisjon. Dette er dokumentert med vedlagt dokumentasjon fra Sleipner Motor.

Finnene skal sikres mot vannfylling i aktuelle rom dersom skade på finnene oppstår. (rom er WT)

41 Navigasjons og søkeutstyr

410 Generelt

I henhold til regler for fartøytypen eller tilsvarende fartøystype innenfor samme operasjonsområde.

Fartøyets navigasjonssystem skal inneholde utstyr som definert under integrert i et navigasjonsinformasjonssystem (NIS) som skal kunne presenteres på 3 skjermer.

NIS skal også logge driftstid og forbruksdata samt posisjon, kurs, hastighet, løpende. Det må monteres nødvendige sensorer for slik logging.

Fartøyet vil ha 2 likeverdige navigatørplasser.

411 Radaranlegg

Fartøyet skal være utrustet med Furuno 2117 X-band  3 cm ARPA radar som kan integreres med ECDIS/ECS, med overføring av mål som plottes.

412 GPS

2 x  Furuno GP33  vil bli montert

1 x  JRC  JLR21  vil bli montert  differensiell korreksjon (dGPS)

1 x  Furuno SC 50  Satellitt kompass vil bli montert for Autopilot kompass

2 sett GPS med differensiell korreksjon (dGPS) skal være installert. Disse skal kunne kobles til radar, ECDIS, VHF, AIS, og autopilot via NIS.

AIS (automatisk identifikasjonssystem) klasse A skal være installert på fartøyet da oppdragsgiver vil benytte Shiplog eller tilsvarende system som registrerings- og informasjonssystem.

413 Gyro, autopilot

Fartøyet skal utrustes med Simrad AP 70 Autopilot koblet opp mot Satellittkompass levert fra JRC
Fartøyet utrustes med et JRC sett gyro-kompass/Satelittkompass med deviasjonsalarm for nøyaktig kursgiving.

414 Ekkolodd, fartslogg

Skipet vil bli utrustet med 1 stk Furuno DDP600 samt en flere furuno GPS for fartslogging.

415 Navigasjons instrumenter

Skipet vil bli utrustet med 1 stk Jotron Tron TR 8000 AIS

Skipet vil og bli utrustet med Kartmaskin TimeZero fra Furuno

416 CCTV system

CCTV system som dekker maskinrom,akterdekk,salong,fordekk landgang SB side.

417 Ur, værkart, nautisk utstyr

Fartøyet vil ha nautiske publikasjoner og tidevannstabeller for minimum Nordland fylke.  
Det skal være oppdaterte papirkart i tillegg til elektroniske kart system for minimum det området fartøyet skal seile i.

418 Master

Det monteres en stk signalmast på styrhustak iht forslag i generalarrangement.

42 Kommunikasjonsutstyr

420 Generelt

I henhold til regler for fartøytypen.

Kommunikasjonsutstyr skal minimum dekke kravene for dekningsområdet A1.

424 VHF/UHF/Radio system

For ekstern kommunikasjon skal fartøyet være utstyrt med :

1 stk Sailor RT 6222 VHF/DSC

1 stk Furuno NX 700 Navtex

1 stk Jotron Fri-flyt satellitt EPIRB

1 stk Jotron Manuell satellitt EPIRB

1 stk Jotron SART

2 stk håndholdt Jotron TR 20  GMDSS VHF transceiver  med lader/ekstra batterier

For intern kommunikasjon vil fartøyet utstyres med Icom F4002 UHF håndsett tilsvarende antall mannskap fartøyet er beregnet for.

425 Internkommunikasjon, APIS

For kommunikasjon og meldinger skal fartøyet være utstyrt med monitorer om bord til å kommunisere meldinger visuelt og verbalt, for eksempel om forsinkelser og ruteendringer. Antall og plassering av disse skal være slik at disse er godt synlig for alle passasjerer i salongen.
(I salongen monteres totalt 4 monitorer, 2 i forkant med retning akterover og 2 i akterkant med retning forover. Hele salongen skal være dekket.) 
Kommunikasjonsmidlene skal benyttes til å annonsere alle anløp underveis på ruta samt kart med posisjonsangivelse, utetemperatur og hastighet i sann tid.

Det vil leveres og monteres et Jotron SPA 1500 PA anlegg

427 Lys og signalutstyr

Lanterner:
Det vil bli montert lanterner med i Led.

Det vil bli montert 7 stk lanterner iht Regelverket

Tyfon:

Det vil og bli montert en stk Tyfon fra Kahhelenberg

43 Forankrings-, fortøynings- og slepeutstyr

431 Ankere med kjetting og wire

Fartøyet utrustes med et anker, kjetting og wire i henhold til regler.

1 stk balansert anker type SHHP-TW vekt iht krav

Galvanisert for motstand mot korrosjon.

1 x 5 mtr anker-stolpe-kjetting dia 16 mm

1 stk kenter-sjakkel for kjetting dia 16 mm

1 stk svivel-forløper for kjetting dia 16 mm

1 stk anker-sjakkel type-D for kjetting dia 16mm

Alt nytt og med galvanisert overflate.

Alt i grade 2 og med sertifikater fra Lloyds Register of Shipping)

433 Anker- og fortøyningsvinsj

Skipet vil få montert 1 stk Ankerwinch fra Mjosundet type 1 stk Ankerwinch 1-AV-16-K2(hydraulisk)

435 Fast fortøyningsutstyr

Ut over regelverk monteres pullere og halegatt på hver side av hoveddekk i hekk, hoveddekk midtskips samt to posisjoner i hoveddekk baug. Total 4 posisjoner på hver side.

Resterende eventuelle fortøyningsarrangement utformes i nært samarbeid med KJØPER.

436 Løst fortøyningsutstyr til skipet

Ut over regelverk leveres 5 trosser a’ 30 m for hensiktsmessig for fortøyning ved de ulike kaianlegg der fartøyets skal operere.

44 Verksted, vedlikeholds- og rengjøringsutstyr, Storesom, m.m.

441 Maskinverktøy

Der vil ikke være med maskinverktøy utover en stk oppladbar drill

444 Rengjøringsutstyr

Skipet vil bli levert med 1 stk mopp og 1 stk bøtte for vann.

445 Avfallshåndtering

Søppelkurver skal være tilgjengelig ved annen hvert sete rad mot gangarealet i salongen, videre en på hvert toalett og en i styrehus.

448 Merking av maskineri, rør og utstyr

Rør vil bli merket med symbol for væske det fører, andre viktige komponenter vil bli merket iht regelverket.

45 Løfte- og transportutstyr for maskinkomponenter

452 Løfteutstyr i maskinrom

Der vil ikke bli montert løfteutstyr i maskinrom da vi har under design tatt hensyn til å plassere luke over motor for eventuell ut løfting av tunge deler.

453 Løfteutstyr hovedmotor

Der vil være montert løfteøyer på motor for ut løft og inn løft permanent.

5 UTSTYR FOR BESETNING OG PASSASJERER

50 Redningsutstyr, medisinsk utstyr

502 Redningsflåter

Der vil bli montert Viking redningsflåte® etter gjellende regelverk for denne type fartøy

503 Redningsutstyr

Det monteres kasse for livvester av Regatta TermoCruise i foreskrevet antall over hvert stolsete. Barnevester/Babyvester iht. regelverket leveres og lagres i salong i hylle i tak i egen kasse.

504 Medisinsk utstyr, førstehjelp

Skipet vil bli levert med medisin iht regelverk.

505 Brannslokkingsutstyr

Der vil bli levert med 5 stk 9 kg Brann slokke apparater.

Der vil vider bli levert med 1 stk evakueringsmaske istedenfor brannmanns utstyr (iht gjellene praksis fra SD)

Videre vil vi levere med 1 stk gass slokke apparat for bruk i styrehus.

51 Isolasjon, paneler, dører, vinduer, etc.

510 Generelt

Referansefartøy
Arrangement av innredningen vil være som indikert på GA-plan og med kvalitet og materialvalg på lik linje med Bygg 35 MS Snøfjell.

Innredningen vil være funksjonell for denne båttypen da vi har levert samme type båter som dette tidligere. Innredning og passasjerbekvemmeligheter er av høy maritim standard og vil være rengjørings- og vedlikeholds vennlig.

511 Isolasjon, lettskott, himling

Skott /brannskiller vil bli nyttet Iso Over isolasjon kombinert med Fjordpanel fra

Fjordesign AS av godkjent type.

512 Innvendige dører

Dører til maskinrom er av Typen Libra A-60

Dører mellom hvilke seksjoner må ha den tetthet som regelverk beskriver

Dører til kvilerom er lettdører fra Fjordesign AS

Dører til toaletter vil være de samme som til kvilerom

514 Utvendige dører

Alle dører av Libra Plast HSC dører

515 Lysventiler og vinduer  
Styrehus

Vinduer i styrehus vil være av fast konstruksjon, sb+bb side vil ett av vinduene/dør være skyv/åpn bare horisontalt og vinduer i front skal ha elektrisk oppvarming.

3 vinduer i front vil ha straight line visker

Alle vindu vil og ha solgardin.

Salong og toaletter S.dekk

Vinduer i de områdene vil være av Polykarbonat likt det vi har levert på tidligere båter
Tykkelse 9,5 – 12 mm

518 Tak

Netto høyde i innredningen skal være minimum 2100 mm.

Takpaneler av type Danacustic/Alcantara av godkjent type

52 Innvendig dekksbelegg, trapper, leidere, rekkverk

522 Innvendig dekksbelegg

Det benyttes slitesterk vinyl eller annet fast belegg, tepper vil vi ikke benytte på andre steder enn eventuelle kvilerom.

524 Belegg i trapper innvendig

Det benyttes slitesterk vinyl eller annet fast belegg. Tepper skal ikke benyttes på annet enn avtalte plasser.

525 Dørker, leidere, plattformer, rekkverk i maskinrom

Leidere, dørker, plattformer, repo og rekkverk/håndrekker skal tilpasses for enkel adkomst til alle deler av maskineriet.  Beskyttelse vil bli montert rundt alle operasjonspaneler samt ellers for mannskapets sikkerhet.

Leidere vil ha en bredde på 600 mm med trinn av vorteplater.

I maskinrom legges løse dørker av aluminium vorteplater som skrues i profiler. Dørk rundt fundamenter, maskineri, rørgjennomganger og ventilkasser tilpasses omhyggelig og avsluttes med en slingrekant på min. 50 mm. Over ventiler og kraner etc. anordnes hengslede luker og lokk med løftehull.

53 Utvendig dekksbelegg, trapper og leidere

531 Utvendig dekksbelegg

Det vil bli benyttet sklisikker dekksmaling med ønsket korning.

533 Rekkverk, porter

Det vil bli montert en rekkeport av syrefast rør på hoveddekk på hver side av fartøyet for å kunne legge en standard gangvei inn på dekket. På overbygningsdekk vil det bli montert tilsvarende rekkeport på motsatt side av hovedlandgang.

534 Utvendige leidere, trapper, ristverk

Leveres og monteres etter godkjent arrangement.

54 Møbler, inventar og underholdningsutstyr

540 Generelt

Passasjer og mannskapsbekvemmeligheter arrangeres som indikert på GA-plan.

541 Møbler for besetning

Hvilerom for mannskap utstyres med kvilebenk med skuffer under, klesskap og 4 kroker.

542 Kontorutstyr, spesialmøbler i styrehus

Bro Broarrangement skal tilpasses myndighetskrav for kun 1 navigatør. 
Bro arrangeres i hovedsak som vist på GA-plan og det skal være mest mulig fri sikt i alle retninger. Fører skal også kunne ha fri sikt til baugrampe, landgang, Sikt til kran og akterdekk med hekkport vil måtte bruke CCTV systemet som vil bli installert. 
Skipsførers stol skal plasseres på samme side som landgang og kran. Arrangement for operating av sidethrustere og styring vil bli montert på ytre armlene på kaptein stol.

Detaljert broarrangement med plassering av instrumenter vil utarbeides i samarbeid med KJØPER.

Bro utrustes med to førerstoler av god kvalitet.

Sofagruppe:
Vi har mottatt skriv fra SD som presiserer at en bro kun skal nyttes til det den skal og det er å navigere. KJØPER ønsker i utgangspunktet at det arrangeres en sofagruppe for 3-4 personer i akterkant av bro.  Kjøper og Verft tar dette opp til vurdering og endelig avklaring før bygging påbegynnes.

Kontor:

Det monteres en liten kontorpult med kontorstol på bro.

Maskin kontrollrom (ECR) Instrumenter for maskinkontroll integreres på bro bb side.

544 Gardiner og forheng, gulvtepper

Samme belegg over hele båten.

546 Underholdnings- og informasjonsanlegg

Det monteres felles antennesystem for radio/TV med signalforsterker. Signaluttak på bro. Radio og TV tunere monteres på bro.  Det integreres et antall høyttalere i himling i passasjersalong for radio samt PA anlegg.

Følgende blir montert:

• APIS monitorer i passasjersalong, Ref. Kap 425 Internkommunikasjon, APIS

547 Inventar

Hvilerom for besetning utstyres med 4 kroker for bekledning og 1 stk avfalls boks. 
Toalettrom for besetning arrangeres i teknisk rom ved hvilerom.

Toalettrom for passasjerer:

To toalett arrangeres hvorav det ene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede (rullestol) og skal følge retningslinjer for universell utforming. Rommene utstyres med, speil, såpedispenser, papirholder for store ruller, holder for tørkepapir, to doble kroker og 1 stk avfalls boks.

Toalett for bevegelseshemmede vil i tillegg utstyres med benk for spebarnestell.

I passasjersalong monteres oppslagstavle i liggende A3 format. (medlevert)

548 Møbler for passasjerer

Salong innredes for 48 passasjerer som antydet på GA-plan. Det er generelt lagt meget stor vekt på høy passasjerkomfort både når det gjelder stoler, utforming av salongen vedr utsyn, belysning etc. 
Det vil være stoler for samtlige passasjerer, 1/3 av disse vil ha tilgang til bord. 
Alle passasjerstolene skal være polstrede og med skinntrekk av god kvalitet. Stolene vil være av høy kvalitet med fot støtte, regulerbar rygg, armlene, setebelte, setebredde minimum 480 mm .

Alle stolene skal ha dokumentlomme og nedfellbart matbrett, med unntak av seter plassert ved bord og vegg. 
Det skal være minimum 82 cm mellom seteradene (seteavstand måles i setehøyde fra front rygg til bak rygg sete foran) 
Alle møbler, inventar og bekledning i passasjerareal skal være fremstilt av ikke allergifremkallende materialer.

Bagasjeoppbevaring

Innenfor hovedinngang til salong arrangeres stueplass for bagasje for passasjerer. Plassen skal være avskjermet fra den øvrige salongen og skal utrustes med hyller dimensjonert for standard kofferter. Rommet utrustes også med 10 kroker for yttertøy langs ledig vegg. 
Oppbevaringsplassen skal ha et nyttbart volum for 25 kofferter av standard størrelse (55x40x23 cm).

Over stolradene arrangeres lukkede bagasjehyller i «fly-design» for lett reisegods.

55 Utstyr for pantry, vaskeri, proviantrom, m.m

551 Pantry utstyr

I fasilitetene under dekk vil vi montere kombiskap av type «minikjøkken» med nedfelt vask med tilførsel av varmt og kaldt vann, lite kjøleskap. Et lite kabinett med skuffer og skap med plass til dekketøy monteres i tilknytning til dette.

En mikrobølgeovn og en kaffetrakter monteres og sikres.

552 Bysseutstyr for servering

Der vil ikke bli levert utstyr for servering

555 Proviantrom

Der vil ikke bli noe eget rom for proviant da der ikke vil være mannskap eller besetning som bor om bord, men areal for stores vil der bli.

56 Løfte og transportutstyr for besetning og passasjerer

561 Vertikalløfter

I kombinasjon med landgang skal det arrangeres en elektrisk/hydraulisk åpen løfteplattform for transport av bevegelseshemmede mellom passasjerdekkene. Vertikal løfteren vil være 140cm x 120 cm  for en elektrisk rullestol samt ledsager, denne vil og ha en nyttelast på 450 kg.

Ref også Kap 016 Universell utforming

564 Landgang, baugrampe

Landgang styrbord side:
Fartøyet skal ha godkjent hydraulisk/elektrisk operert landgang på styrbord side av fartøyet montert i integrasjon med heis. Landgangen skal primært knyttes mot dekk over lastedekket. Denne skal tilfredsstille kravene til universell utforming, Ref. Kap 016.

Landgangen skal være teleskopisk slik at den i parkert posisjon tar begrenset plass og at lengden ved bruk kan tilpasses kaihøyde. Rekkevidden inn på kai vil være minimum 3 m, flap ikke medregnet. 
Innvendig netto bredde på landgang minimum 900 mm. Landgangen utstyres med hjul/trinser i enden mot kaien som muliggjør bevegelse både i langskips og tverrskips retning. Landgangen integreres med rullestolheis på fartøysiden slik at bevegelseshemmede kan komme til begge dekk. Landgang skal ha en flap i forkant for overgang til landanlegg. 
Landgang/løfter skal også kunne benyttes i andre faste posisjoner utenom nivå hoveddekk og øvre dekk, men da ikke i tråd med universell utforming. Ved slik operasjon benyttes en separat løs trapp for utligning av høyde.

Kran og landgang kan fjernstyres fra felles bærbart tablå, men på grunn av sikkerheten vil vi anbefale at dette er på 2 separate tablå.

Baugrampe for passasjerer:
 I baugen monteres en teleskopisk/foldbar hydraulisk/elektrisk baugrampe integrert med baugport. Rampen skal ha en innvendig netto bredde på minimum 900 mm og skal være tilstrekkelig lang for sikker bruk for passasjerer og besetning der forholdene tillater det. Rampen skal være utstyrt med rekkverk etter forskriftene. Rampen skal ha en flap i forkant for overgang til landanlegg.

Rampen vil kunne justeres i høyde og rekkevidde inn på land skal være minimum 2,4 m fra fartøyets fremre punkt.

Også denne rampen skal tilfredsstille krav om universell utforming, ref. Kap.016 Universell utforming.

Utforming og arrangement av vertikalløfter, landgang og baugrampe skal utformes i nært samarbeid med KJØPER.

57 Ventilasjon, klima- og oppvarmingsanlegg

571 Ventilasjons- og oppvarmingssystem for innredning.

Salong:

Det vil arrangeres et godt ventilasjonsanlegg som sikrer at passasjersalong skal ha god ventilasjon med friskluftventilasjon. Ventilasjonssystemet arrangeres for utnyttelse av varme fra hovedmotorenes kjølevann via varmeveksler samt med elektrisk 240 V element som sikrer tilstrekkelig kapasitet. 
Ventilasjonsanlegget dimensjoneres for å gi minimumstemperatur under overfart skal være +20 grader C i salongen. Under overfart skal det i varme perioder være god utlufting i salongen, ref Sjøfartsdirektoratets krav vedrørende tilførsel av frisk luft samt luftutskiftinger/time. Arrangement av utblåsingsdyser skal sikre at det ikke blir sjenerende trekk eller kuldeområder hverken i salong eller langs vegger/skott. Kan eksempelvis anvende type defroster med utblåsning under vinduer.

Toaletter:

Toalett har avtrekk direkte til frisk luft, panelovner for oppvarming.

Bro:

På bro arrangeres defrosteranlegg for brovinduer.

Hvilerom:

Her monteres panelovner for tilstrekkelig oppvarming

Det monteres luft-luft eller sjø-luft varmepumpe(r) for oppvarming av salong og oppvarming/kjøling av bro.

I teknisk rom, toalettrom og hvilerom under dekk monteres panelovner for tilstrekkelig oppvarming.

I maskinrom andre rom der frost utgjør en risiko, monteres tilleggs oppvarming for frostsikring ved opplag/landligge.

58 Sanitær- og avløpssystem for innredning

581 Sanitær tilførsel

Det leveres og monteres en ferskvannspumpe for levering av trykkvann til toalettrom samt til vask på bro.  
Det installeres en varmtvannstank med egen trykkvannspumpe, i hvert toalettrom monteres en håndvask med kaldt og varmt vann.

582 Sanitær avløpssystem

Det monteres et lite vakuum toalettanlegg fra Jets® som toaletter alle toalettrom tilknyttes. Anlegget dimensjoneres etter antall passasjerer om bord. Avløp fra septiktank føres over bord eller til dekk for levering til land. 
Gråvanns avløp fra sluker og vasker føres til gråvannstank koblet sammen med vakumsystem slik at dette vil bli pumpet til septiktank.

6 MASKINERI HOVED KOMPONENTER

60 Diesel motorer for propulsjon

601 Dieselmotorer

Fartøyet skal utstyres med to framdriftsmotorer /systemer montert i separate maskinrom for hver motor. 
Det er valgt 2 stk Volvo Penta Marinemotor D16 R1 som yter 650 hp (478 kW) ved 1800 rpm

Motorene ær turbo ladede og av lettvekts type.

Det er inkludert 2 års garanti for motorene levert fra Volvo Penta.

Valg av motorer ær tilpasset fartøyets følgende karakteristikk:

Optimalisert konstruksjon for drift ved/mellom 18.0 - 19.9 knop
Tilpasset driftsområde for drift mellom 2-3000 timer pr år
Forventet levetid ved årlig driftstid som forespeilet med fulgt serviceintervall  25 år . 
Hver motor leveres med påmontert 2 stk 80amp 24V likestrøms generator for å sikre nok strøm til drift av båten. 
Samt  PTO hydraulisk pumpe for drift av ,kran.stabilisatorer,thrustere,landganger,hekkport.

Motorene skal gi fartøyet spesifisert hastighet iht 010 Propulsjonsmaskineri, generatorer

63 Propeller og Transmisjoner

631 FP propellanlegg, Hylse m/pakk boks

Propellere er av FP tilpasset turtall, stigning og diameter designes for høy virkningsgrad og effektiv manøvrering. Hyles er vannsmurt og levert av samme produsent som propell og aksling. Produsent angitt i makers list.

632 Akselbraketter

Akselbraketter vil bli støypt i sand form med tilpasning til båt og boltet fast slik at det skal være lettere å demontere dette om det skulle være nødvendig, dette med tanke på at det vil være enkelt å bytte. Produsent angitt i makers list.

633 Reduksjons gear

TwinDisc MGX 5135A som er et elektronisk slure gir der ventiler slurer på oljen istedenfor som før der en presset oljen over platen. Dette er et gir som tåler opp til 1200 hp slik at det er dimensjonert med tanke på levedyktighet.

65 Motoraggregat for hoved elektrisk kraftproduksjon

651 Generelt

Det installeres generator med tilstrekkelig kapasitet for fartøyets elektrisk forbruk i alle ulike operasjonsmodi. Generatoren/Havneaggregat monteres i ett av maskinrommene. Se punkt 861

66 Andre motoraggregater

665 Havneaggregat

Her vil det bli installert en Kohler Diesel Generator 7,5 kW 220 V enfas

7 SYSTEM FOR MASKINERI HOVED KOMPONENTER

70 Brennoljesystem

700 Generelt

Alle systemer skal være i henhold til klassens og myndigheters krav. Det benyttes heltrukne rustfrie stålrør med koplinger. Rørledningene klamres fleksibelt, muliggjør god tilgjengelighet for vedlikehold og inspeksjon. Systemet dimensjoneres for  maks 3 m/s væskehastighet ved normal belastning. Alle komponenter i systemet merkes tydelig. Det monteres spillbrett under komponenter hvor oljesøl kan forekomme.

701 Brennolje og rensesystem

Fartøyet har 2 stk brennoljetanker med kapasitet som definert i kap.012.Tanken bygges løst og ikke som integrert tank .Den utrustes med gjennomføringer for påfylling, lufting og peiling, samt inspeksjonsluke. Det anordnes en fyllestasjon på egnet sted på en av sidene av utvendig akterdekk. Fyllestasjonen utrustes med flenser og koplinger til ekstern slangeforbindelse. 
Det anordnes et dedikert tilførselsrør fra fyllestasjon frem til hovedtank. Det legges luftrør med ca 25 % større areal fra tank til fyllestasjon, hvor lufterøret utrustes med godkjent lufteventil fra Gjerde AS.
Det arrangeres peileklokke og nivåalarm/lys ved fyllestasjon. Eget system utviklet av Visjon Automasjon AS monteres.
Systemet består i tillegg av et rørsystem frem til hver forbruker i maskinrommene. Det anordnes cross over rørføring med de nødvendige ventiler for filter. Det anordnes filterenheter på rørføring mellom hovedtank og forbruker.

703 FO tilførsel system

Hovedmotorer får tilførsel direkte fra hovedtank.

Eventuelle returløp fra hver motor utrustes med enveisventil.

71 Smøreoljesystem

710 Generelt

Alle systemer skal være i henhold til krav fra myndigheter og klasseinstitusjon.

Det skal benyttes rørdiametre som sikrer tilstrekkelig gjennomstrømning hastighet.

712 Olje rensesystemer
Alle systemer har egne reservoar og oljefilter for rensing av oljen, ut over dette er det ikke montert utstyr da dette er tilstrekkelig for drift av fartøyet

72	KJØLESYSTEM

720	GENERELT

Alle systemer dimensjoneres og utrustes i henhold til krav fra myndigheter og klasseinstitusjon. Det brukes Glassfiber rør ved sjøkjøling og stålrør ved ferskvannskjøling. Rørledningene skal være fleksibelt opphengt og væskehastigheten skal ikke overstige 3,0 m/s ved normal belastning. Rørledninger klamres tilstrekkelig skal være lett tilgjengelig for vedlikehold og inspeksjon.

Alle komponenter i systemet merkes tydelig.

721	KJØLESYSTEM MED SJØVANN

Hovedmotorer med fremdriftsgear blir kjølt av et sjøkjølevannsystem /varmeveksler på hver motor som leverer returvann bak til gir for kjøling av oljen på det.Det anordnes et sjøvannsinntak i hvert av maskinrommene til HVM, som fordeler med rørføring til forbruker. Inntakene anordnes med butterfly ventiler for hver krets. Rørsystemet bygges opp i CuNi eller i glassfiber materialer.
I ene maskinrommet plasseres dieseldrevet Generator, dette vil ha en eget inntak med dertil filter på pga sikkerhet.

Sjøvannsfilteret anordnes med filterenhet som kan tas ut og tømmes.

Utløpene fra hver forbruker ledes mot ekshaust rørene for hovedmotor og gensett, og injiseres i ekshaust strømmen som kaller våt eksos. Det anordnes fleksibel lange overganger mellom den faste rørføringen og til hver forbruker.

74 Avgass- og luftinnsug til maskin

741	AVGASS SYSTEM FOR FREMDRIFTS MASKINERI

Det anordnes et uavhengig ventilasjonssystem for hvert maskinrom. Det monteres godkjente brannspjeld. Det anordnes kanalsystem fra inntaket i hvert maskinrom og nedover slik at det besørges god luftilstrømming av rommet. Overskuddsluften leveres ut i maskinrommets akterkant/side, gjennom egne kanaler og utløp, med spjeld.

Viftekapasitet dimensjoneres etter gjeldende klassekrav til overskuddskapasitet.

743	AVGASS SYSTEM FOR FREMDRIFTS MASKINERI

Avgassene fra hver motor ledes via elastisk kompensator/slange på motoren til Halyard lyddempere bygget i vinylester med godkjenninger fra Klasse.  I første delen av exhaust kompensatoren/slange vil exhaust bli blandet med vann fra motorens varmeveksler går inn i Halyard lyddemperanlegget for å redusere støy samt kjøling av røret. Vanninjiseringen er i bend på motor fra leverandør av motor.

Rørene isoleres termisk for en maksimal overflate temperatur på 55°C.

743	AVGASS SYSTEM FOR MOTORAGGREGAT

Avgassene fra motor ledes via elastisk kompensator/slange på motoren til Halyard lyddempere bygget i vinylester med godkjenninger fra Klasse.  I første delen av exhaust kompensatoren/slange vil exhaust bli blandet med vann fra motorens varmeveksler går inn i Halyard lyddemperanlegget for å redusere støy samt kjøling av røret. Vanninjiseringen er i bend på motor fra leverandør av motor.

Rørene isoleres termisk for en maksimal overflate temperatur på 55°C.

79 Automasjonssystem for maskinanlegg

791 Manøverpulter, hovedpaneler

Automasjonssystemet skal være tilpasset periodevis/ubemannet drift av maskinrom, hvor styrehus skal fungere som kontrollrom. Allt utstyr for overvåking og betjening av maskineri med tilhørende systemer skal integreres i bropult på (bb<>sb) side, og være modulbasert for enkel service. I hvert maskinrom monteres nødvendig utstyr for maskinovervåking og system betjening.

Styrhuspulten utrustes med tanke på god ergonomi og funksjonalitet for besetningen.

792 Alarm og monitorsystem maskinrom

Fartøyet utrustes med et alarmsystem med tilstrekkelig antall kanaler til:
Motorer (Det leveres et integrert alarm og sikkerhetssystem for hver hovedmotor)
Pumper
Tanker
Det monteres  en egen brannalarmsentral
Motorer leveres med original overvåkning/alarmanlegg
Det benyttes lyd og lyssignaler ved alle alarmer.

792 Alarm og monitorsystem for gir, propell

Dette er et FP propellanlegg alarm overvåking for følgende :

Temperatur olje

Trykk olje

8 SKIPS SYSTEMER

80 Ballast- og lensesystem

800 Generelt

Alle systemer skal være i henhold til krav fra myndigheter og klasseinstitusjon. Det skal brukes materialer som er best mulig egnet for formålet i alle typer rør. For å unngå korrosjon skal likt material i rør og ventiler tilstrebes. Det skal prioriteres å bruke materialer med lav vekt der dette er hensiktsmessig. Rørledningene bør være fleksibelt opphengt og væskehastigheten skal ikke overstige 3 m/s ved normal belastning. Rørledninger skal klamres tilstrekkelig, og være lett tilgjengelig for vedlikehold og inspeksjon. Tilstrekkelig antall tappe og lufteventiler monteres.

Alle komponenter i systemet skal merkes tydelig.

803 Lensesystem
 
Lensesystemet består av:
En elektrisk drevet  fast montert lensepumpe i hver vanntett seksjon
En bærbar elektrisk drevet lensepumpe
Spillolje tank dren pumpe(montert på tank)
Hver pumpe plasseres lavest mulig i hver vanntett seksjon. Lensing skjer via tilbakeslagsventil med utløp over lastet vannlinje. En vannsensor gir beskjed til alarm-og overvåkingsystemet og pumpen kan startes manuelt fra styrhus og hvert maskinrom, eller ved hjelp av automatikk.

804 Drenering 

Det arrangeres svalkeporter fra åpne dekk iht. regelverket.
Det brukes materialer som er best mulig egnet for formålet i alle typer rør. For å unngå korrosjon skal likt material i rør og ventiler tilstrebes. Det skal prioriteres å bruke materialer med lav vekt der dette er hensiktsmessig. Drenering av utvendig dekk skjer generelt til underliggende dekk eller direkte over bord.

805 Drenering lasterom

Lensesystemet består av:
En elektrisk drevet  fast montert lensepumpe i hvert lasterom ledet over bord.

807 Drenering teknisk rom
Lensesystemet består av:
En elektrisk drevet  fast montert lensepumpe i teknisk rom ledet over bord.

81 Brannalarm

811 Brann melde anlegg

Det monteres godkjent adresserbart brann melde og varslingsanlegg med sentral i styrehus og som dekker følgende områder.

Salong
toaletter
korridorer/trapper
styrehus
rekreasjonsareal med kvilerom

Systemet vil ha en alarm for brann og en manuelt betjent alarm for generell alarm. Det vil bli installert detektorer iht. Regelverk og i alle rom der det er tekniske installasjoner.
Varslingsklokker iht Regelverk og i alle felles arealene.

812 Nødstopp system
Det arrangeres nødstoppsystem for alle motorer og luftvifter. Nødstopp knapper vil bli lagt opp i styrehuset. Stoppknapper skal plasseres slik at disse ikke er utsatt for feiloperasjon.

813 Brann/spylesystem

For betjening av det konvensjonelle brannspylesystemet som skal betjene slangestasjonen, monteres en hydraulisk drevet brannpumpe i hvert maskinrom, hvor den ene skal ha funksjon som nødbrannpumpe. Systemet er koplet til eget sjøvannsinntak med sil i hvert maskinrom, og rørføringen på pumpens trykk side kan koples sammen via cross-over  for å oppnå redundans. Den ene pumpen kan koples på sugesiden til ferskvann tanken, for ferskvannsspyling av dekk med fartøyets ferskvannstank som magasin. Rørsystemet fra pumpene arrangeres med brannhydranter og slangestasjoner med antall og utstyrsnivå iht myndighetenes krav. Det arrangeres nødvendig antall brannstasjoner i maskinrom, innredning og på dekk.

814 Brannslokking utvendig

Her kan en nytte systemet beskrevet i pkt813, eller å nytte opphengte pulverapparater i salong.

814 Brannslokking med gass

Fartøyet utrustes med et Inergen/Novasol brannslukkeanlegg for hvert maskinrom.  
Utløsning i.h.h.t. regelverk.

82 Lufte- og peilesystem

821 Lufting ,overflow rørsystem

Alle tanker som er påkrevet er ventilert. Luftesystem på brennoljetankene utstyres med flammenetting. Lufterør på dekk plasseres i god avstand fra passasjerområder.

822 Peilesystemer

Brennoljetanken og ferskvannstanken skal kunne fjern peiles fra bro. Andre tanker vil kunne peiles lokalt. Det arrangeres peileklokke og nivåalarm/lys ved fyllestasjon for diesel

85 Elektrisk system

850 Generell beskrivelse

Fartøyet leveres med  24 V likestrøms anlegg og 240V vekselstrømanlegg. Likestrøms anlegget skal kunne dekke fartøyets kraftbehov når det ikke er behov for oppvarming ut over varme via hovedmotorenes kjølevann. Det elektriske fordelingssystemet skal bestå av anerkjent utstyr beregnet for maritimt bruk. Man skal etterstrebe å bruke materiell av samme type/utførelse for å lette vedlikehold og reparasjoner. Hoved forsyningen til fartøyet er 24VDC, med inverter som forsyner 240 V forbrukere, samt en ”havnegenerator ” som forsyner uviktige forbrukere. Allmenn belysning 24 VDC, mens stikkontakter etc. skal ha 240Vv. Spenning. Våtrom skal ha lysarmaturer av vanntett type. Kontakter skal generelt være doble og jordet. Det skal være ekstra kontakter i alle rom når alt montert utstyr er i bruk. Kabler skal være godkjente og lagt i kabelgater, eller direkte på skott når antallet ikke blir for stort. Det brukes godkjente skottgjennomføringer der dette er påkrevd. Det skal legges elektrisk kraftforsyning fram til alle elektriske og elektroniske komponenter som er beskrevet i spesifikasjonen. På samme måten skal det legges opp antennesystem for det utstyr som krever dette. Det skal besørges tilfredsstillende jording/lydavledning på hele systemet.

All elektrisk installasjon skal tilfredsstille krav fra produkt og el, tilsynet og bygges i.h.h.t. NEK 410/IEC 60092 normen.

86 Elektrisk kraftforsyning

860 Generell beskrivelse

Produksjon av elektrisk kraft foregår ved hjelp av 24 V DC generatorer som er påhengt hovedmotorene. Generatorsettene skal hver for seg kunne forsyne fartøyet under normal drift og i tillegg kunne paralellkjøres. Kapasiteten på generatorsettene bestemmes endelig på bakgrunn av godkjent EL.balanse. Foreløpig kapasitet estimert til 2 x 50 amp. Kapasiteten skal ta høyde for en fremtidig vekst av e. Forbruk på 15% og dette skal og reflekteres i størrelse på hovedtavle, tavler, kabelgater og hoved kablene.

Fartøyet baseres på 24 V DC system, isolert jording i.h.t. DIN og IEC normer.

Spenningene for de ulike forbruker gruppene vil trolig bli som følger:

24   vdc for navigasjonsutstyr alarm system, overvåkning og kontrollsystem

24   vdc for GMDSS radiosystem

24   vdc for nød belysning

240V for tyngre forbrukere, samt ventilasjon, kontakter etc

24 vdc for belysning og generelle forbrukere i passasjerområder.

Alle arrangementer skal tillate enkel og sikker tilkomst for inspeksjon, vedlikehold og service. Alt utstyr skal være tilpasset det miljø det skal operere i.

861 Generatorer

For elektrisk kraftproduksjon, ref. Kap 66:
Diesel generator for elektrisk kraftproduksjon. 
Hovedmotorer leveres med påmontert 24 V DC generatorer.

I tillegg monteres et 240 V AC generatorsett iht Kap 665 som forsyner forbrukere som ikke vedrører sikkerhet og normal drift.

865 Transformatorer

Det installeres nødvendige omformere for forbrukere som ikke nytter 220V vekselstrøm eller 24V likestrøm. Bare utstyr med galvanisk skille må benyttes. Som standard leveres vekselretter (konverter) fra 24V likestrøm til 240 V vekselstrøm for fartøyets vitale forbrukere samt forbrukerelektronikk i passasjersalong.

866 Batterier, ladere

Alle batterier skal være av lukket type for at å unngå lufting til dekk, og følgende batteri system leveres:

Et sett startbatterier for hver hovedmotor,  av gele-type dvs med høy startstrøm. Det skal være kryss kobling mellom batteri kasser slik at man kan gi starthjelp til motsatt motor.

Forbruksbatteri til generell forsyning av 24 V forbrukere

Nødlysbatteri.

Radiobatteri til GMDSS

Det monteres lade/inverter for batteriene som vil vedlikeholds lade batteriene når en tilfører 240V til båten via land eller havnegenerator.

868 Land strøms anlegg 

Det legges opp en landtilkobling på 1 x 240V som kobles til hovedtavlen. Den nødvendige strømstyrke kapasitet for landtilkoplingsutstyret defineres etter analyse av strømforbruk ved landligge.

87 Elektrisk fordelingssystem

870 Generelt

Det elektriske fordelingssystemet består av anerkjent utstyr beregnet for maritimt bruk. Det benyttes materiell av samme type/utførelse for å lette vedlikehold og reparasjoner. Tyngre forbrukere, stikkontakter etc. skal ha 240 V spenning. Våtrom/utvendig skal ha lysarmaturer av vanntett type. Kontakter skal generelt være doble og jordet. Det skal være ekstra kontakter i alle rom når alt montert utstyr er i bruk. Kabler skal være godkjente og lagt i kabelgater. Det brukes godkjente skottgjennomføringer der dette er påkrevd. Det legges inn stikkontakter i salongen for passasjerenes bruk.

871 Hovedtavle

Det monteres en hovedtavle for 24V DC systemer, og en hovedtavle for 240V AC. Disse skal forsyne alle forbrukere.

872 Hjelpetavler/nødtavle

Det monteres en 24 VDC hjelpetavle på bro for alle 24 V forbrukere som ligger innenfor nød systemet. Denne skal tilfredsstille krav om plassering over skadet vannlinje. Det skal i tillegg monteres en egen tavle for radio kommunikasjon systemer iht GMDSS-A1 og en tavle for pumper med styringer og alarmer.

874 Startere

Hovedmotorene skal ha elektrisk start via starter montert på motor.

88 Elektrisk fellesanlegg

880 Generelt

881 Kabelbroer og installasjon i maskinrom

Kabler i maskinrom skal legges forskriftsmessig på kabelbroer av aluminium i den utstrekning det er hensiktsmessig. Til vann- og branntette kabelgjennomføringer benyttes godkjente gjennomføringer.

882 Kabelbroer og installasjon i innredningen

Kabler fra teknisk rom til styrehus legges på kabelbroer. Kabler i forbindelse med skjult installasjon i innredning buntes og klamres direkte mot underlaget. Kabelbroer skal ha enkel tilkomst og være forberedt for legging av ytterligere kabler.

886 Spesialkabling - datanettverk

Fartøyet skal utrustes med LAN kabling (UTP Cat 6) med doble kontakter i alle rom. Kabling termineres i en 48 P – 1 Gb switch montert i skap på bro.

Fartøyet skal også utrustes med trådløst LAN kompatibelt med 802.11.abgn eller bedre for fri benyttelse for passasjerer i salongen. Trådløst nettverk må være av industristandard kvalitet og være matet av strøm via Cat 6 kabel fra UPS på bro. Både kablet og trådløst LAN skal være koblet til Mobilt Internett med kapasitet minimum 10 Mbps via UTMS/G4 antenne, brannmur og «hot spot software»

På bro installeres en bærbar datamaskin i dokkestasjon med anerkjent operativsystem samt  standard kontorstøtteprogrammer, anti virus programvare og 24" skjerm.

Maskinen skal håndtere fartøyets vedlikeholdssystem samt logging av NIS, ref. Kap 410 Generelt

Overnevnte system designes i nært samarbeid med KJØPER.

89 Elektrisk forbrukersystem

890 Generelt

Det monteres doble 240 V strømuttak for min 1/3 av sitteplassene i salong. Innvendig og utvendig belysning vil generelt være basert på LED armaturer.

891 Elektrisk belysning i maskinrom

Det skal monteres tilstrekkelig antall lysarmaturer i maskinrom. Følgende minimumskrav til belysning skal følges;

Maskinrom 100 lux – videre skal ett av lysene kobles til nødstrømbatterier. I tillegg skal plassbelysning økes hvor nødvendig.

892 Elektrisk belysning i innredning

Det skal monteres tilstrekkelig antall lysarmaturer i alle rom. Følgende minimumskrav til belysning skal følges:
bro				150 lux
korridorer, trapper		200 lux
salong				150 lux
toaletter			150 lux
Det skal brukes lysarmaturer tilpasset maritimt bruk. Det monteres nødlys iht. sikkerhetskrav og nattlys i trappeoppgang til styrehus.

893 Utvendig belysning

Fartøyet skal ha lyskastere i front som sikrer tilstrekkelig opplysning av kaiområde ved ankomst. En søkelyskaster monteres på styrehustak. Denne skal ha lett tilgjengelig fjernstyrt kontroll fra førerplassene. 
Det skal monteres tilstrekkelig antall lysarmaturer utvendig på dekk. Følgende minimumskrav til belysning skal følges;

Utvendige lys deles opp i soner, og betjenes fra styrhuset. Det arrangeres god belysning i flåtestasjon. Det skal brukes lysarmaturer tilpasset maritimt bruk. I tillegg til generell belysning på dekk skal det monteres:
1 stk. lyskaster på styrehustak (fjernstyrt fra bro)
2 stk. lyskastere i innfelt i skansekledning på bakkdekk

Det skal legges vekt på rikelig blend fri generell belysning for passasjerer ved landgang og baugrampe.

897 Elektriske vifter

Det monteres elektriske vifter i maskinrom og til ventilasjon i salong iht krav fra myndigheter.

### Vedlegg 1: Produsentliste (Makers List)

«Makers List» med produsent, type, kapasiteter, etc. skal minimum oppgis for de SFI poster som angitt under. Ytterligere poster kan tillegges.

Innfylling er obligatorisk.

|  | Equipment | TYPE (spesifiseres) | LEVERANDØR (spesifiseres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | Design og konstruksjon | GS MARINE PRODUKSJON AS | Stab og krengeprøve |
| 200 | Skrog materiale, evt underleverandør | PVC KJERNER | DIAB AS |
| 270 | Malingssystem | 2.KOMP | International |
| 305 | Baugrampe | Alum/hydraulisk | Undertun Industrier AS |
| 306 | Hekkport | Alum/hydraulisk | Undertun Industrier AS |
| 309 | Hydr. system/pumper | Sunfab 130cc | Servi AS |
| 331 | Dekkskran | HS Marine AK7LE2 | Servi AS |
| 401 | Ror | Nibral spaderor | CJR Propulsion |
| 404 | Sidepropeller forut/akter | SP 550-420/ Sleipner motor | Sleipner Motor AS |
| 405 | Stabiliseringsanlegg | SPS55 | Sleipner Motor AS |
| 411 | Radar | Furuno 2117 X-band | Furuno |
| 411 | AIS | Jotron TR 8000 | Florvåg Elektronikk |
| 412 | GPS | GP 33 | Florvåg Elektronikk |
| 413 | Auto pilot | AP 70 | Florvåg Elektronikk |
| 413 | GPS | GP 33 | Florvåg Elektronikk |
| 414 | GPS COMPASS | JLR 21 | Florvåg Elektronikk |
| 414 | Navigasjonslodd | Furuno (DFF 1 BB) | Florvåg Elektronikk |
| 416 | Overvåknings kamera system | CCTV pakke | Holund Elektronikk |
| 417 | ECDIS (electronic chart display) | TimeZero | Florvåg Elektronikk |
| 418 | BROVAKTS ALARM | ALPHATRON BNWAS | Florvåg Elektronikk |
| 417 | Elektroniske kart for aktuelle seilingsområder | CM 93 | Florvåg Elektronikk |
| 423 | VHF(GMDSS) | Sailor RT 6222 | Florvåg Elektronikk |
| 424 | Radar transponder | Jotron | Florvåg Elektronikk |
| 424 | Marine – VHF JOTRON TR 20 2 STK | JOTRON | Florvåg Elektronikk |

| 424 | EPIRB | Jotron | Florvåg Elektronikk |
| --- | --- | --- | --- |
| 425 | Public Address System/Telephone/Interco m System | PA 1500 | Jotron |
| 432 | Aker vinsj | Ankervinsj type 1-AV-16,0-K2 | Mjosundet Hydraulikk |
| 502 | Redningsflåter | Viking 25 manns | Fosnavåg Notbøteri |
| 503 | Redningsutstyr for mannskap og passasjerer | Overlevingdraker mannskap Redningsverster | Fosnavåg Notbøteri Regatta |
| 503 | Redningsvester for mannskap | Termo Cruise | Regatta |
| 505 | Brannslukningsapparater | Housegard | Fosnavåg Notbøteri |
| 505 | Brannmannsutstyr | na | na |
| 512 | Låse system | Trioving | Fjorddesign AS |
| 514 | Utvendige dører | HSC GRP | Libra Plast AS |
| 515 | Vinduer | Polycarbonat / Herdet glass | Vink / Colt Industrier |
| 515 | Vindusviskere | Stright Line | Servi AS |
| 541 | Møbler for mannskap | Skinn | Fjorddesign AS |
| 542 | Styrehus stoler | 2 stk skinn | Norsapp AS |
| 546 | Satellitt antenne | NA | NA |
| 548 | Salong møbler | Skinn | West Mekan AS |
| 571 | Ventilasjons anlegg | Webasto | Webasto |
| 601 | Dieselmotorer for framdrift | Volvo Penta D16 | J.W.Gulliksen |
| 634 | Gear | Twin Disc MGX 5135A | J.W.Gulliksen |
| 634 | Propellanlegg | Shaft Ø85 | CJR PROPULSION |
| 651 | Diesel generator | Kohler 7,5kVa | Sleipner motor |
| 700 | Pumper generelt | Lense ++ | Leif H Strøm |
| 792 | Automasjonsanlegg | Paneler | Retronic AS |
| 800 | Pumper generelt | Lense ++ | Leif H Strøm |
| 811 | Brannalarmanlegg | Servofigter C4 | Consillium |
| 816 | Brannslukningssystem maskinrom | Inergen | Zenith Elektro |
| 881 | Elektrisk utstyr | Kabler | Ahlsell |
| 890 | Lysarmaturer utvendig | Led | Glamox |
| 890 | Lysarmaturer innvendig | Led | Fjorddesign AS |
| 890 | Søkelyskaster+ Baug lyskastere | Sea serch Xenon | Skipsutstyr - Gravdal Skipsutstyr - Gravdal |