- Delkontrakt 2 Bilag 1: Krav til ytelsen – maler/gulvlegger

Overordnet beskrivelse

Oppdragsgiver har behov for å få utført alle typer malerarbeider til sine arealer, inkludert vedlikeholdsmaling, fargelegging og dekorasjon av innvendige overflater og konstruksjoner, inkludert utstillingselementer og montere.

Oppdragsgiver har også behov for å få utført gulvleggingsarbeider av ulike typer i sine utstillings- og lagerlokaler samt publikumsoner.

Ytelser

I oppdragsgivers lokaler kan det være aktuelt med ulike typer maling/ overflatebehandling og gulvlegging. Det stilles store krav til nøyaktighet og presisjon, særlig når det skal utføres arbeid på utstillingselementer og andre flater som iakttas av publikum på nært hold.

Valg av metoder og materialer

For både malerarbeider og gulvlegging ønsker oppdragsgiver så langt det er økonomisk forsvarlig å gjøre innkjøp av materialer/utstyr og innleie av teknisk utstyr gjennom valgt leverandør etter en påslagsmodell. Valg av materialer og metoder/teknikker skal skje i tett dialog med oppdragsgivers fagansatte, som skal godkjenne alle valg av materialer og metoder før utførelse.

Utstillingselementer og installasjoner

Når oppdragsgiver produserer nye utstillinger designes og bygges ulike installasjoner og elementer som skal gi form og design til utstillingene, og løfte fram det som skal formidles. Disse skal males på ulike måter, og arbeidet som utføres med disse er presisjonsarbeid som skal utføres med høy faglig kvalitet. Det kan være aktuelt både med dekormaling, ulike avanserte malingsteknikker og alminnelig overflatebehandling.

Vegger og andre flater

Utstillingslokalene som oppdragsgiver presenterer sine utstillinger i er tilrettelagt for publikum på mange måter, og går over relativt store arealer. Det er aktuelt med ulike former for maling og dekorasjon i disse arealene, for å ivareta veifinning, universell utforming og et estetisk og tiltalende miljø.

Demontering og riving

Når utstillinger skal demonteres har oppdragsgiver behov for maler som kan foreta sparkling, sliping og annen justering av flater slik at det blir klart for nye utstillinger og installasjoner.

Gulvlegging

Oppdragsgiver har behov for gulvlegging for å sikre at utstillingslokalene framstår som tiltalende og samtidig ivaretar sikkerhet og funksjon med tanke på daglig/temporært renhold og vedlikehold. Alle gulv må være av god kvalitet og tåle normal/hard bruk.

Oppdragsgiver har behov for flekk- og skjøtselsparkel for belegg, fjerning av eksisterende gulv/belegg, sliping, avretting evnt helsparkling av undergulv. Oppgavene inkluderer også legging av gulv inkl. legging av fuktsperre, lydisolasjon/ trinnlydplater, evnt andre typer underlag. Både laminat, tepper/fliser, vinyl og linoleum, parkett og andre typer gulv kan være aktuelt. Det er også behov for fjerning og montering av terskler, trappeneser og avslutnings-/overgangslister samt levering av nødvendig materiell/utstyr.

Krav til ytelsene

Besvarelsen av kravene i kravtabellen utgjør Leverandørens løsningsforslag. Kravene skal besvares kort og konkret i tabellen under, evnt i egne dokumenter der det åpnes for det.

Tekniske krav

Kulturhistoriske gjenstander er særlig utsatt for avgassing fra ulike malingstyper og det er viktig at maling får gasset fra seg før man monterer gjenstander inn i utstillingsarealer. Det er viktig at det er god dialog med FHMs fagansatte om ulike malingstyper og krav til disse for å sikre at vi benytter produkter som ikke skader våre gjenstander eller tar hensyn til for eksempel behov for diffusjonsåpenhet.

Alle gulv skal være i brannklasse Dfl-s1 (klasse G) etter EN-ISO 13501-1, eller bedre. Anbefalte belegg skal ikke ha høyere fyllstoffinnhold enn 33%. Alle belegg skal som minimum tilfredsstille NS-EN-10581, slitasjegruppe P og bruksklasse 34-43.

Produsenten skal ikke benytte materialer som påfører miljøet skade gjennom fremstillingsprosess, bruk eller deponering. Tilbudte produkter skal ikke inneholde ftalater. Klorerte polymerer/plast, som PVC2, skal ikke inngå i produktene.

Skal-krav

Skal-krav er minimumskrav som må være oppfylt for at tilbudet skal være gyldig. Kravene er ikke gjenstand for evaluering.

| Krav nr. | Oppdragsgivers skal-krav | Leverandørens besvarelse (ja/nei) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Krav: Tilbyderen skal gjennomføre bestilte oppdrag med god håndverksmessig kvalitet, og i samsvar med gjeldende forskrifter, standarder, byggdetaljblad/Byggforskserien og anvisninger gitt av produsent/leverandør. Dokumentasjon: Bekreftelse |  |
| 1.2 | Krav: Tilbyderen skal ha ansatt minst en fagarbeider med dokumentert fagbrev som maler. Dokumentasjon: Framlagt fagbrev |  |
| 1.3 | Krav: Tilbyderen skal ha ansatt minst en fagarbeider med dokumentert fagbrev som gulvlegger. Dokumentasjon: Framlagt fagbrev |  |
| 1.4 | Krav: Tilbyderen skal til enhver tid ha minst en ansatt med fagbrev som maler som kan sikkerhetsklareres. Dokumentasjon: Kort beskrivelse av tilgjengelig kompetanse samt eventuelle tidligere/aktuelle sikkerhets-klareringer. Klareringsnivå skal ikke oppgis. Autorisasjon alene tillegges ikke vekt. |  |
| 1.5 | Krav: Tilbyderen skal til enhver tid ha minst en ansatt med fagbrev som gulvlegger som kan sikkerhetsklareres. Dokumentasjon: Kort beskrivelse av tilgjengelig kompetanse samt eventuelle tidligere/aktuelle sikkerhetsklareringer. Klareringsnivå skal ikke oppgis. Autorisasjon alene tillegges ikke vekt. |  |
| 1.6 | Krav: Det skal ryddes og holdes rent på byggene under og etter arbeider. Leverandøren skal utføre arbeidet etter rent-tørt-bygg prinsippet, jf. «Rent Tørt Bygg – forebyggende helsevern i bygninger», siste utgave (RIF) og Byggforskserien (SINTEF), Byggdetaljblad 501.107 «Ren, tørr og ryddig byggeprosess» og 501.108 «Renhold i byggeperioden». Dokumentasjon: Bekreftelse |  |
| 1.7 | Krav: Tilbyderen skal kunne levere materialer til utførelse av ytelsene dette bilaget beskriver med egenskaper som ivaretar krav og begrensninger som gjelder for bevaring av kulturhistoriske samlinger. Materialer, komponenter og overflatebehandlinger som velges skal være egnet for bruk i bevaringsmiljøer og må ikke avgi skadelige gasser, partikler eller kjemiske forbindelser som kan føre til nedbrytning, korrosjon, misfarging eller annen skade på samlingene. Dokumentasjon: Bekreftelse |  |

Bør-krav

Bør-kravene vil bli evaluert ved vurdering av kvalitet. Besvarelsen skal underbygge opplysninger gitt i CV.

| Krav nr. | Oppdragsgivers bør-krav | Leverandørens besvarelse |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Krav: Tilbyder bør ha en organisasjon som gjennom hele kontraktsperioden er i stand til å stille ønsket personell til oppdragsgivers disposisjon på kort varsel. Dokumentasjon: Organisasjonskart med rollebeskrivelser, antall ansatte i ulike funksjoner inkludert støttefunksjoner. | Besvares i eget dokument |
| 2.2 | Krav: Nøkkelpersoner hos tilbyderen bør ha erfaring fra gjennomføring av prosjekter som omfattet maling og gulvlegging i tilknytning til utstillingselementer og til kulturhistorisk materiale, innvendige arbeider i fredede/antikvariske bygg, og/eller annen visuell formidling. Dokumentasjon: CV som inneholder prosjektbeskrivelse fra referanseprosjekter fra de siste fem årene (Inntil 4 CV-er) | Utfylt CV-mal |
| 2.3 | Krav: Tilbyderen bør ha gode rutiner og systemer for mottak, planlegging og utførelse av oppdrag samt dialog og forankring med oppdragsgiver og andre leverandører i prosjektet. Dokumentasjon: Beskrivelse av rutiner og systemer, inntil 1 A4-side i font 11 | Besvares i eget dokument |
| 2.4 | Krav: Tilbyderen bør ha en god metodikk som sikrer at alt arbeid blir utført fagmessig og forsvarlig, inkl metodevalg (f.eks. reparasjon, delvis utskifting), valg av materialer, internkontroll og egenkontroll, dokumentasjon underveis, FDV/ slutt-dokumentasjon og avvikshåndtering/ feilretting. Dokumentasjon: Beskrivelse av metodikk, inntil 2 A4-sider i font 11 | Besvares i eget dokument |
| 2.5 | Krav: Tilbyderen bør ha planer for å sikre faglig oppdatering for sine ansatte, kontinuitet i egen bemanning samt en løsning for fravær. Dokumentasjon: Beskrivelse av planer, inntil 1 A4-side i font 11 | Besvares i eget dokument |
| 2.6 | Krav: Tilbyderen bør tilby en garantitid som omfatter den tidsperioden da feil og mangler i produktkvalitet, utførelse eller estetisk uttrykk vil bli utbedret uten kostnad for oppdragsgiver. Dokumentasjon: Opplyst garantitid | Garantitid oppgis |

Krav til miljø

Kravene blir brukt til å evaluere tildelingskriteriet Miljø.

| Krav nr. | Oppdragsgivers krav | Leverandørens besvarelse |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Krav: Tilbyderen bør ha et sett med tiltak for å redusere utslipp fra transport og mobil anleggsdrift knyttet til leveransen. Dokumentasjon: Kortfattet beskrivelse av tiltak | Beskrivelse, evnt i eget dokument |
| 3.2 | Krav: Tilbyderen bør ha et sett med tiltak for å redusere avfall, øke kildesortering og sikre forsvarlig håndtering av avfall som oppstår i forbindelse med leveransen. Dokumentasjon: Kortfattet beskrivelse av tiltak | Beskrivelse, evnt i eget dokument |
| 3.3 | Krav: Tilbyderen bør tilby et sortiment av relevante produkter som kan leveres på denne avtalen med redusert innhold av helse- og miljøskadelige stoffer sammenlignet med bransjestandarder/minstekrav. Produkter som har type 1-miljømerke (miljømerket Svanen eller tilsvarende) gir full uttelling. Dokumentasjon: Produktoversikt med dokumentasjon i form av referanse til merkesertifikat eller dokumentasjon av miljøegenskaper som følger samme struktur som produktenes type 1-krav. | Vedlagt produktoversikt fylt ut med miljødokumentasjon. Det vektlegges at tilbyderen har et balansert og egnet produktsortiment som sikrer gode leveranser. |
| 3.4 | Krav: Tilbyderen bør gjøre metodevalg i utførelsesfasen basert på hvilke tiltak som i størst mulig grad begrenser arbeidenes negative påvirkning på det ytre miljøet og omgivelsene. Dokumentasjon: Kortfattet beskrivelse av metodevalg og tiltak | Beskrivelse, evnt i eget dokument |