1. KRAVSPESIFIKASJON – MINIMUMSKRAV, FUNKSJONSKRAV OG BRUKSOMRÅDE

Køyretøyet skal nyttast av Lærdal brann og redning som utrykkingsleiarbil/framskoten eining, og skal leverast med dieselmotor. Køyretøyet skal vera utforma og bygd for å gi høg driftstryggleik, god framdrift, stabilitet og sikre køyreeigenskapar ved utrykkingskøyring under krevjande forhold.

Det vil bli lagt stor vekt på brukarane si samla vurdering av køyretøyet, under dette køyreeigenskapar, komfort, plassforhold i kupeen og kor godt køyretøyet er tilpassa den operative rolla som utrykkingsleiarbil/framskoten eining.

Tilbode køyretøy må vera godt eigna for utrykkingskøyring i høg fart og på varierande vegstandard, både sommar og vinter. Køyretøyet skal vidare vera funksjonelt, robust og godt tilpassa dei behova og krava som er skildra i denne kravspesifikasjonen.

Ved evaluering av tilboda vil særleg følgjande forhold bli vektlagde:

- Oppdragsgjevar si oppleving av køyreeigenskapar og førarmiljø, inkludert ergonomi og plassering av brytarar, hendlar og beteningsutstyr i førarposisjon

- Tryggleik

- Køyreeigenskapar under ulike føreforhold, sommar og vinter

- Akselerasjon og framdrift

- Eignaheit og tilrettelegging av plass for operativ bruk

- Kvalitet i alle ledd, både for sjølve køyretøyet og branntekniske/operative innreiinga og tilbode utstyr

- Leveringstid, der levering snarast mogleg innan inneverande år 2026 vil bli vektlagt

- Tilboden service og oppfølging av leveransen

Kravspesifikasjon for utrykkingsleiarbil/framskoten eining:

| Minimumskrav: | Skildring/svar frå leverandør. Gje opp tilbode merke/kvalitet og beskriv tilboden løysing. |
| --- | --- |
| Køyretøyet skal prosjekterast, byggjast og leverast slik at det tilfredsstiller krav til framskoten eining slik desse er definerte i NS 11060:2019. Dette omfattar krav til merking, farge, dekor, varslings‑ og signallys, samt funksjonelle og operative løysingar som sikrar at køyretøyet er eigna for bruk som framskoten innsats‑ og leiingseining i brann‑ og redningstenesta. Alle løysingar og komponentar skal vere godkjende og utførte i samsvar med gjeldande regelverk og standardar. Prosjektert løysing, inkludert innreiing, tekniske system og visuell utforming, skal presenterast for oppdragsgjevar for gjennomgang og godkjenning før endeleg utføring. Det skal vere høve til å gjere nødvendige justeringar og endringar i samråd med oppdragsgjevar i prosjekteringsfasen, før produksjon og levering. |  |
| Køyretøyet skal vera ein mellomstor kassebil med tillaten totalvekt inntil 3,5 tonn. Bilen skal vera utstyrt med dieselmotor, automatgir, permanent firehjulsdrift og luftfjæring. Køyretøyet skal ha to sitjeplassar framme, samt ein romsleg og formålstenleg laste- og innreiingsdel bak. |  |
| Køyretøyet skal vera nytt ved levering. Første ordinære service skal vera inkludert i leveransen. Leverandøren skal vidare leggja fram tilbod på ein prisa serviceavtale. Serviceavtalen skal omfatta alle naudsynte service- og vedlikehaldsintervall i samsvar med leverandøren sine tilrådingar og spesifikasjonar. Tilbydar skal gjere greie for næraste servicepunkt for bil og for brannteknisk utstyr. |  |
| Køyretøyet skal vera levert med topphengsla bakluke med full opningsvinkel. På innsida av bakluka skal det vera montert eit nedfellbart whiteboard. Det skal vidare monterast verneplate i aluminium eller stål på bakfangaren. |  |
| Køyretøyet skal vera eigna for utrykkingskøyring med høg hastigheit og under varierande veg- og føreforhold. Beskriv: |  |
| Køyretøyet skal leverast med komplette sett sommar- og vinterhjul. Vinterhjula skal vera piggdekk av god kvalitet. Begge hjulsetta skal leverast monterte på aluminiumsfelgar. |  |
| Køyretøyet skal leverast ferdig registrert og godkjent som utrykkingskøyretøy i samsvar med gjeldande regelverk. |  |
| Køyretøyet skal lakkerast eller folierast i farge RAL 3020 (brannbilraud). Det skal vere levert med ekstra forsterking ved innsteg og i nedre del av dørkarm for å sikre auka slitestyrke og lang levetid. |  |
| Dekor skal utførast i samsvar med NS 11060:2019. Det skal utarbeidast og oversendast skisse for dekor, som skal godkjennast av oppdragsgjevar før utføring. I dekorløysinga skal det vera avsett utsparing for logo til Lærdal Brann og Redning samt merking i høve D.3.9. |  |
| Køyretøyet skal leverast med følgjande førarassistanse‑, tryggleiks‑ og komfortsystem: • Ryggekamera med visning i multimediaskjerm • Parkeringssensorar framme og bak • Blindsoneassistent • Dashbordkamera; bilen skal leverast med dashbordkamera. Ein ynskjer helst at dette er integrert som del av bilens system, med visning og styring på multimediaskjerm • Aktiv bremseassistent • Adaptiv cruisekontroll • Regnsensor for automatisk styring av vindaugsviskarar • Oppvarma og elektrisk justerbare sidespeglar • Elektrisk heis til vindauge • Setevarme i alle seter • Dekktrykksmålesystem (TPMS) på alle hjul |  |
| Køyretøyet skal leverast med hengarfeste godkjent for tilhengarvekt på minimum 2 500 kg. |  |
| Køyretøyet skal leverast med fullverdig understellsbehandling som tilleggsbeskyttelse, tilpassa norske klima- og vegforhold. |  |
| Køyretøyet skal vera levert med tilleggsvarmar som er fjernstyrt, med moglegheit for fjernavlesing av temperatur i køyretøyet. Tilleggsvarmaren skal òg gje oppvarming av lasterommet. Det skal vidare vere montert motorvarmar og kupevarmar. Køyretøyet skal ha 220 V strauminntak plassert i front, samt ladar med kapasitet på minimum 12 A per batteri. |  |
| Køyretøyet skal vera levert med to 12‑volts batteri med tilstrekkeleg kapasitet til å sikre naudsynt startsstraum, samt drift av blålys, Locus og to naudnettsterminalar i minimum 8 timar utan at motor er i gang. Tilbydar skal skildre tilbydde løysingar og dokumentere at kravet til driftstid vert oppfylt. |  |
| Alt lysutstyr på køyretøyet skal tilfredsstille gjeldande krav i norske køyretøyforskrifter. |  |
| Det skal leverast eige betjeningspanel for styring av varslingslys, arbeidslys samt moglegheit for utkopling av blålys i front. Betjeningspanelet skal monterast ergonomisk og lett tilgjengeleg på dashbord. |  |
| Køyretøyet skal vera levert med arbeidslys rundt heile køyretøyet. Arbeidslysa skal vera LED‑baserte, smale og aerodynamiske, og monterte på ein måte som sikrar god lysdekning utan å gå på kostnad av køyreeigenskapar eller luftmotstand. |  |
| Køyretøyet skal leverast med integrert ekstra lysbjelke i front, utforma for utrykkingskøyring og med funksjon for varslingsblink (flash). |  |
| Køyretøyet skal leverast med ryggelysbjelke montert i tilknyting til skiltplate, fortrinnsvis plassert over skiltplata dersom dette er mogleg. |  |
| Køyretøyet skal leverast med blålys monterte i front, på speglar, langs sidene og bak på køyretøyet, i samsvar med gjeldande regelverk for utrykkingskøyretøy. |  |
| Køyretøyet skal leverast med fire (4) fastmonterte LED‑baserte blålys integrerte i grillen. Lysutrustinga skal vera tilpassa og tilfredsstille gjeldande regelverk for utrykkingskøyretøy. |  |
| Køyretøyet skal leverast med fastmonterte LED‑baserte blålys bak på køyretøyet. Lysutrustinga skal vera tilpassa og tilfredsstille gjeldande regelverk for utrykkingskøyretøy. |  |
| Køyretøyet skal leverast med to (2) LED‑baserte gule varslingslys integrerte i bakluka. Lysa skal vera aktive når bakluka er open, og skal fellast inn i nedre del (botn) av bakluka. Lysutrustinga skal vera tilpassa og tilfredsstille gjeldande regelverk. |  |
| Køyretøyet skal leverast med gule LED‑baserte varslingslys integrerte i dørene. Lysutrustinga skal vera tilpassa og tilfredsstille gjeldande regelverk for utrykkingskøyretøy. |  |
| Køyretøyet skal leverast med takmontert lysbjelke framme og bak, godkjend i samsvar med gjeldande norske forskrifter for utrykkingskøyretøy. Lysbjelka skal ha minimum åtte (8) innvendige blå LED-lyskjelder, integrert 360° lysløysing som sikrar full synlegheit rundt køyretøyet, samt integrerte arbeidslys på høgre og venstre side. |  |
| Køyretøyet skal leverast med sirene og sireneforsterkar med effekt på minimum 100W. Sirena skal ha funksjon for 10 sekund yelp, kopla over hornbrytar på rattet. Sirene‑ og varslingsutstyret skal tilfredsstille gjeldande norske køyretøyforskrifter og vere godkjent for bruk på utrykkingskøyretøy. |  |
| Køyretøyet skal leverast med fastmontert TETRA‑radio med tilhøyrande antenne og handsfree‑løysing. Tilbydar skal vidare levere ekstern høgtalar med PTT‑funksjon for arbeids‑KO bak i køyretøyet, tilknytt bilradioen. Leveransen skal omfatte fire (4) stk. TETRA MXP‑660 terminalar. |  |
| Oppdragsgjevar nyttar i dag Motorola radioterminalar. Køyretøyet skal difor vera utstyrt med to (2) stk. MOTOROLA Vehicle Charging Cradle med straummodul og batteristraumkabel, modell MTP3000 (PMLN6182A), eller tilsvarande kompatibel løysing. |  |
| Køyretøyet skal leverast med nytt Locus TransMobile‑nettbrett montert på svingarm ved passasjersetet. Nettbrettet skal vera Windows‑basert og leverast med avtakbart tastatur. Nettbrettet skal kunne plasserast/nyttast mellom setene for notatføring og søk (til dømes Google‑søk). Vidare skal køyretøyet vera utstyrt med mobilhaldar med ladar, tilpassa mobiltelefonar i storleik 6–8 tommar. Multimediasystemet skal ha handsfree-løysing for blåtann. |  |
| Det skal om mogeleg leverast eit innfelt felt av glass eller plexiglas for sikt gjennom skillevegg mellom kupe og lasterom. Bak skilleveggen, med tilkomst via begge skyvedørene, skal varerommet delast inn i to separate seksjonar: – Seksjonen næraste førarplassen skal nyttast til oppbevaring av personleg verneutstyr. I denne seksjonen skal det monterast to (2) nøkkelboksar, kvar med kapasitet for minimum 25 nøklar. – Den andre seksjonen skal nyttast til oppbevaring av elektrisk saks, spreiar og sylindrar som inngår i leveransen, samt tilhøyrande ladarar. Vidare er det ønskje om at heile varerommet vert bygd med dobbelt golv. Under golvet skal det installerast uttrekksskuffer som kan trekkjast ut både frå skyvedørene og frå bakluka, for effektiv organisering, lagring og rask tilkomst til utstyr. Skuffene skal vere utstyrte med integrert belysning. |  |
| Bakre del av varerommet over dobbelt golv skal delast inn i to rom, med eige mellomrom tilpassa oppbevaring av backboard, jf. vedlagt skisse. På høgre side skal rommet nyttast til brannsløkkeutstyr, inkludert komplett CAFS‑eining med kapasitet på 50 liter. På venstre side skal det etablerast skuffeløysing for oppbevaring av følgjande utstyr: – Hjartestartar – Førstehjelpsskrín med augeskyll – Brannkoffert/branngel Innreiinga i KO‑rommet skal vidare omfatte: – Eit uttrekkbart arbeidsbord til bruk for skrivesaker, laptop/nettbrett, samband og anna operativt utstyr – Minimum to (2) skuffer plasserte under arbeidsbordet for strukturert og oversiktleg oppbevaring av diverse utstyr – Straumtilkoplingar og ladepunkt for mobiltelefonar, PC/nettbrett og Motorola handhaldne terminalar, med god tilgjenge frå arbeidsposisjonen – Tilstrekkeleg innvendig arbeidslys som sikrar god oversikt og trygg bruk under alle lys- og driftsforhold. |  |
| - Køyretøyet skal leverast med vindavvisar/vindspoilar montert framme på panseret. |  |
| - Køyretøyet skal ha tilstrekkeleg dynamokapasitet til å sikre effektiv lading av begge batteria under drift. |  |
| - Sikringar og reléar knytte til ekstrautstyr skal vera plasserte slik at dei er lett tilgjengelege for kontroll, drift og vedlikehald. |  |

Prinsippskisse eksempel

ID på køyretøyet er D-3.9. «Utrykkingsleiar brann»  tekst på bakluka

Utstyr/innreiing i varerommet: 
Alt utstyr som er omtalt nedanfor skal vera inkludert i leveransen og inngå som del av komplett brannkøyretøy. Dette gjeld med unntak av utstyr som er særskilt lista opp som personleg utstyr, og som ikkje skal inngå i leveransen. Utstyr skal tilbydast i god kvalitet frå anerkjende leverandørar. Beskriv i skildringa kva utstyr/type/merke/mengd og pris ex mva pr eining, for utstyr som er tilbode.

| Venstre sidedør, stor skuffe m/lys under golv + smal skuffeseksjon over golv til tak | Avsett plass til personleg utstyr, derav: • Hjelm • Jakke stor Personleg utstyr som det skal avsettast plass til • Bukse stor • Sko • Hanskar • Maske Skuff med breidde lik sidedøropning m/lys (under golv) + Skuffeseksjon over golv i bakre del av døropning. Utstyr som skal i skuffer: • Div. verktøy: Skrutrekkarar ¦ bits sett ¦ batteri verktøypakke proff med drill-vinkelslipar-bajonettsag ¦ pipesett ¦ tangsett ¦ hammar ¦ hydrantnøkkel ¦ kjettingavbiter/ batterikabler ¦ kniv ¦ tape ¦ måleband ¦ sperreband ¦ merkespray. • Nøkkel-boks/boksar med samla kapasitet til minimum 50 nøklar. • Lommelykter 2 stk. m/flydirigent (rød) • Trafikkdirigentspader m/lys x 2 + Vestar | Midtrom over det doble golvet med tilkomst via bakluke. Spalta skal nyttast til oppbevaring av backboard (båre), kost, spade og stige. | Utstyr over golv: 220V aggregat Honda EU32i el.l Livbøye 220V vasspumpe til kummer (Flykt SOS Kit el.l) Klippeutstyr m/ladarar : (inkludert saks, spredar, sylinder) Spett Kumspett Brannslukkningsapparat x 2 (skum og pulver, min.6 kg) Skuffe breidde lik sidedøropning m/lys (under golv) Utstyr som skal i skuffer: • Brannteppe til el-bil • Nødluftmasker x2 (friskluft) • Boss sekker • Skøyteledning 20 meter • Liten varmeomn til bruk i køyretøy på fjellet (til dømes Defa 1200w el.l) • Stålbøtte og spade til fjerning av sot ved pipebrann • Start Booster 12/24V • 220v ledlyskaster med stativ | Venstre sidedør, stor skuffe m/lys under golv + store skuffer over golv til tak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakluke, venstre side, stor skuffe m/lys under golv + skuffeseksjon m/lys over golv | Bakre del av lasterom (venstre side): KO utstyr: Innsatsplaner, ADR, • Lite whiteboard A3 (mobilt) • Varmekamera (termisk), • Termisk kikkert • Kikkert • Gassmålar m/ladestasjon • Hjartestartar • Førstehjelpskrin/augeskyll/ eingongshanskar • Brannkoffert/gel • Uttak for 220v • Uttak for 12V (USB A og C) • Godt arbeidslys |  | Komplett CAFS anlegg 50 liter : Vanntank Skumtank Drivluft Slangetrommel | Bakluke, høgre side, stor skuffe m/lys under golv, slukkeutstyr over golv |