Eiendomsavdelingen Tekniske krav DAK-manual

Akershus, 15.12.2025

| 3.1 | 15.12.25 | Nye krav romkategori/-informasjon, elkraftegninger | ELL |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 31.10.24 | AFK | ELL |
| 2.1 | 31.12.23 | Revisjon | ELL |
| 2.0 | 01.03.22 | Reviderte krav arealer og elektrotegninger | ELL |
| 1.0 | 01.06.21 | 1. utgave | ELL |
| Utgave | Dato | Beskrivelse | Godkjent |

afk.no

Innhold

1 Orientering	3

1.1 Generelt	3

1.2 Ansvar og roller	4

1.3 DAK-verktøy	5

2 Filnavn og tegningsnummerering	5

2.1 Filnavn	5

2.2 Tegningsnummer	5

3 Tegneteknisk	8

3.1 Maler, lag, akser, symboler	8

3.2 Særskilte krav til 2D tegninger	9

3.3 Særskilte krav til 3D modeller	9

3.4 Rammer og tittelfelt	10

3.5 Merking av komponenter og dører	10

3.6 Revidering	10

4 Arealer og romnummerering	10

4.1 Areal krav	11

4.2 Rominformasjon	11

4.2.1 Romnummer	12

4.2.2 Rombeskrivelse	12

4.2.3 Nettoareal	13

4.2.4 Romkategori	13

4.2.5 Oppvarmet	13

4.2.6 Gulv på grunn	13

5 Særskilte krav FDVU-tegninger	14

5.1 VVS	14

5.1.1 Krav til plantegninger VVS	14

5.2 Elektro	15

5.2.1 Krav til plantegninger elektro og EKOM	15

5.2.2 Krav til skjemaer, prinsipper og topologiskjema	16

5.3 Branntegninger	17

6 Overlevering av dokumentasjon	20

6.1 Krav til leveransen	20

6.2 Katalogstruktur	21

Orientering

Generelt

DAK-manualen beskriver Akershus fylkeskommunes generelle krav til DAK-tegninger. Manualen skal sikre at Akershus fylkeskommune har en enhetlig og lik tegnings- og modelldatabase med DAK-tegninger, proprietær/nativ BIM-modeller og IFC modeller av bygningsmassen.

Videre skal manualen sikre at tegningene/modellene utformes slik at de med enkelhet kan brukes til intern og ekstern samhandling og til bruk i vårt FDVU og renholds system.

Denne manualen skal benyttes i alle byggeprosjekter for Akershus fylkeskommune som nyetablering og ved endring av eksisterende bygg og anlegg.

DAK‐manualen beskriver de tegnetekniske kravene hva gjelder DAK‐tegninger og konvertering av filer, .dwg og .pdf fra proprietær/nativ modell og IFC, og levering av disse. Det settes ikke krav til informasjonsinnhold, egenskaper, relasjoner, osv. i modellen.

Selv om kravene fremsatt i denne manual i all hovedsak er beskrevet for 2D- tegninger, gjelder prinsippene også ved utarbeidelse av andre typer tegninger og modeller.

Alle fag skal utarbeide en modell som eksporteres til fagvise IFC-modeller, samt .dwg og .pdf tegninger ved overlevering til Akershus fylkeskommune. Her er det unntak, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Dette må avklares med Akershus fylkeskommune på forhånd.

Alle fag skal gjøre seg kjent med innholdet i denne manualen, og ingen fag skal avvike fra gitte krav. Eventuelle avvik skal avklares med Akershus fylkeskommune skriftlig.

Eierskap

Akershus fylkeskommune skal ha eierskap og alle rettigheter (inklusiv, men ikke begrenset til opphavsrett) til alt arbeidet som gjøres i forbindelse med prosjektet, også mht. alle data som ligger i BIM (inkl. objekt bibliotek), FDVU-dokumentasjon og andre leveranser utviklet og fremskaffet av de prosjekterende, entreprenørene og leverandørene. Videre skal Akershus fylkeskommune ha full bruksrett til fabrikatspesifikke opplysninger for gjenbruk innen organisasjonen, men overtar ikke opphavsrettighetene. Avtalepartene skal sikre at Akershus fylkeskommune sine rettigheter knyttet til oppdraget sikres og videreføres i avtaler med underentreprenører og -leverandører.

Særskilte rutiner ved endring av eksisterende byGG og anlegg

Der eksisterende bygningsmasse skal endres, skal de prosjekterende få utlevert sist oppdaterte IFC-modell og/eller dwg-tegninger av bygningsmassen.

De prosjekterende må selv ta ansvar for å kontrollere underlaget og gjøre nødvendige tilpasninger for videre arbeid, herunder kontrollmåling. Akershus fylkeskommune fraskriver seg etter hvert ansvar ved eventuelle feil på modell/tegninger.

I prosjekter der Akershus fylkeskommune ikke har BIM/IFC av aktuell bygning/er, skal prosjekterende etablere en modell hvis prosjektets størrelse er av en slik art at det er hensiktsmessig. Dette avklares med Akershus fylkeskommune før oppstart.

Tekniske krav

NS 8353 «Teknisk produktdokumentasjon - Byggetegninger - Krav til DAK-manualer» skal gjelde i alle byggeprosjekter med de unntak, endringer og suppleringer som følger av denne DAK-manualen.

Ansvar og roller

DAK-ansvarlig/BIM-koordinator

I ethvert prosjekt skal det utnevnes en DAK-ansvarlig/BIM-koordinator som sammen med prosjektleder (PL) er ansvarlig for at modell/tegninger er utformet i henhold til denne DAK-manualen og gjeldende standarder. De skal koordinere alle fagene, slik at alle relevante filer blir overlevert Akershus fylkeskommune ved prosjektets slutt iht. gjeldende “FDVU-dokumentasjon”.

BIM-koordinator skal utarbeide BIM-manual i de prosjektene der det er hensiktsmessig (avklares med byggherre), og er den som har ansvar for å sammenstille fag modeller, og kontroll av sammensatt BIM modell.

DAK-ansvarlig/BIM koordinator er den som iht. NS 8353 innkaller til oppstartsmøte for koordinering av alle fag.

Modell-ansvarlig

I prosjekter hvor det utarbeides BIM modell skal det oppnevnes en modell-ansvarlig for hvert fag.

Modell-ansvarlig har det daglige ansvaret med å følge opp sitt foretaks BIM rutiner, samt ansvar for kvalitet og innhold. Modell-ansvarlig skal utføre egenkontroll iht. eget KS-system ved prosjektets slutt.

DAK-ansvarlig (AFK)

DAK-ansvarlig hos byggherren bistår prosjektledere med utlevering av modell/tegninger, og er den som bistår med faglige avklaringer underveis og mottar tegninger fra prosjektleder for lagring og kontroll i prosjektarkiv ved ferdigstillelse.

Tegningsdatabase

Akershus fylkeskommunes digitale database inneholder sist oppdaterte modell/IFC-modell fra prosjekt hvor dette foreligger, og/eller dwg-tegninger.

DAK-verktøy

De prosjekterende kan fritt benytte de DAK-verktøy de selv ønsker, men bruks- og funksjonskravene nevnt nedenfor skal være ivaretatt med sluttleveransen.

Tegningene skal kunne leses uten spesialapplikasjoner. Lesbarhet og ivaretakelse av «smarte og intelligente» funksjoner skal ivaretas. Tegningselementene/objektene beholder sine unike egenskaper, og er da fortsatt redigerbare.

Sluttleveransen skal kunne revideres senere i den programvaren som byggherren benytter, dette gjelder også der det er benyttet fagapplikasjoner.

Filnavn og tegningsnummerering

Filnavn

Navnet på tegningsfilen og modellen følger i utgangspunktet samme nummerering som tegningsnummeret.

Filnavnet skal i tillegg ha en kvalitativ beskrivelse etter tegningsnummeret som angitt iht. gjeldende “FDVU-dokumentasjon”.

Eksempel på filnavn:

201-011-01-F-00-20-00-5, Branntegning Asker vgs., plan 1

Modeller skal navngis med Eiendomsnr.+Byggnr.+Fag som da i vårt eksempel blir 201-011-A for en arkitekt modell.

For de modellene hvor fag er sammensatt, fjernes fag i benevnelsen. Det blir da 201-011

Tegningsnummer

Tegningsnummeret består av 8 deler, og skal angis i tittelfelt, og utgjøre filnavn der delene skilles med bindestrek.

| Eiendomsnr. | Byggnr. | Etasje | Fag | Systemkode | Tegningstype | Løpenr. | Status/fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XX(N) | N | XX | XX | XX | X |

Eksempel på tegningsnummer:

201-011-01-F-00-20-00-5

Eiendom- og bygningsnummer

Eiendoms- og bygningsnummer er identisk med anleggsnummer i Akershus fylkeskommunes økonomisystem. Eiendoms- og bygningsnummer tildeles av byggherren, for nybygg opprettes nye nummer av økonomiavdelingen.

Eiendomsnummer er Akershus fylkeskommunes 3-sifrede nummer for eiendommen.

Bygningsnummer er Akershus fylkeskommunes 3-sifrede nummer for bygningen, alternativt 2-siffer for samlede bygningsmasser.

Etasje

Tegninger som ikke er etasjer. Dvs. situasjonsplan, snitt, oppriss, bunnledninger, skjema etc. angis som 00 i etasjekolonnen.

Etasjeangivelse følger følgende struktur:

| Etasje-kode | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 07T | Takplan, nummereres med T i samme etasjeplan som den tilhører |
| 06 | Loftsplan, nummereres med neste etasjeplan i serien |
| 01M | Mellometasje (mesanin), nummereres med M i samme etasjeplan som den tilhører |
| 01 – 05 | Etasjeplan, nummereres fortløpende fra 01 – inngangsparti og oppover |
| 01U | Underetasje, nummereres med U i samme etasjeplan som den tilhører |
| 01K | Kjellerplan, nummereres med K i samme etasjeplan som den tilhører |

Fag

Fag angis etter følgende struktur:

| Fag-kode | Beskrivelse |
| --- | --- |
| A | Arkitekt |
| B | Byggeteknikk |
| C | Akustikk |
| D | Andre installasjoner |
| E | Elektro |
| F | Brann |
| G | Geoteknikk og grunnarbeider |
| H | Heis |
| I | Interiørarkitekt |
| K | Konsulenter |
| L | Landskap, terreng |
| M | Maskin |
| P | Prosess |
| S | Storkjøkken |
| T | Tele- og automatisering |
| U | Utsmykning |
| V | VVS |
| W | Vei, trafikk |
| Z | Teknisk infrastruktur (VA, drenering osv.) |

Systemkode

Systemkode Iht. tverrfaglig merkesystem TFM. Tegninger som er tverrfaglige, eller ikke fagspesifikke, angis med sifrene 00.

Tegningstype

Tegningstype angis med en tosifret kode som definerer type tegning. Ved behov benyttes underkode for utdypende beskrivelse av tegningstype, f.eks. 31 Himlingsplan, 32 gulvbelegg.

| Type-kode | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 00 | Modell |
| 10 | Utendørs; kart, situasjonsplan, graveplan, grøfter, bunnledninger |
| 20 | Plantegninger; takplan, møbleringsplan, fundamentplan, tekniske plan. |
| 30 | Komplettering; himling, gulvbelegg, fliser, utsparinger, armering, belysning, armaturer |
| 40 | Snitt, oppriss, fasader |
| 50 | Detaljer |
| 60 | Skjemaer; vindu, dører, rom, elementer, koblingsskjema |
| 70 | Prinsipper, systemskjema |
| 90 | Utsmykning |

Løpenummer

Løpenummer tilpasses i det enkelte prosjekt og bygningsmasse.

Benyttes for å skille flere utgaver av ellers samme tegning, eksempelvis:

- Oppdeling av plantegninger; løpende nummer fra 01 osv.

- Inndeling i bygninger og fløyer; første nummer/bokstav tilpasses evt. fløy eller bygg navn.

Status/fase

Status og fase tilsvarer fasene i prosjektgjennomføringsmodellen, dvs. iht. Akershus fylkeskommunes interne rutiner.

Status/fase angis etter følgende struktur:

| Status/fase-kode | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 0 – UTREDNING | Utredning, programmering |
| 1 – SKISSE | Byggeprogram, skisseprosjekt |
| 2 – FORPROSJEKT | Forprosjektfase |
| 3 – ANBUDSTEGNING | Detaljprosjekteringsfase |
| 4 – ARBEIDSTEGNING | Utførelse |
| 5 – SOM BYGGET | Overlevering, FDVU-tegning |

Tegneteknisk

Dersom annet ikke er angitt, skal alle tegninger følge ISO 128-1.

Maler, lag, akser, symboler

Maler (templates)

For å sikre god kvalitet er det viktig at utgangspunktet for hver tegning er best mulig og likt for alle tegninger. Ved å bruke maler (templates) forenkles og standardiseres konfigurasjonen av alle nye tegninger som opprettes.

Hvert fag må selv etablere nødvendige maler hvor nødvendige systemvariabler og andre innstillinger er korrekt oppsatt.

Lagdeling

Lagstruktur skal baseres på NS 8351.

Hvert fag må bruke NS 8351 sammen med NS 3451- Bygningsdelstabellen, vedr. detaljer og struktur hva gjelder oppbyggingen av lagnavn.

Akershus fylkeskommune har noen særegne krav hva gjelder lagnavn, se avsnitt “4.1. Areal krav.”

Aksesystem

I hvert prosjekt skal det opparbeides et aksesystem bestående av horisontale og vertikale akser som angis med bokstaver og tall.

X-ref

Ved bruk av referansefiler (X-ref), skal stien til x-ref'en angis som relativ. Samt at referanse type skal være Overlay (for å hindre sirkelreferanser) med innsettingspunkt 0,0,0. Skalering skal være 1 og rotasjon 0.

Symboler

Tekniske komponenter og viktige bygningsmessige komponenter skal vises i tegning med symboler. Symboler skal bygges opp som blokker og skal følge NS 8351.

Symboler brukt i gjeldende tegning skal vises i et “symbolforklaringsfelt” (legende) i tilknytting til tittelfeltet.

Bruk av egne symboler som ikke følger Norsk Standard kan kun brukes dersom Norsk Standard ikke dekker behovet. Egne symboler skal etableres i et eget symbol bibliotek og overføres til byggherren.

Særskilte krav til 2D tegninger

Tegningsmodellen skal ha startpunkt origo 0,0,0 og tegnes i målestokk 1:1. Alle tegningselementer skal ligge i plan z:0.

Ingen rammer, tittelfelt og “symbolforklaringsfelt” (legende), skal ligge sammen med selve tegningsmodellen.

En tegnings fil skal kun inneholde én etasje.

Særskilte krav til 3D modeller

Det skal etableres et entydig prosjektnullpunkt for alle prosjekterende som plasseres i 0,0,0 sørvest for bygget (dette gjøres av ARK i samråd med PL).

Koordinatsystem som benyttes for BIM-modellering i prosjektet og forutsetninger knyttet til utstikking og konvertering mellom koordinatsystemer er følgende; Geodetisk datum: EUREF89, Projeksjon: NTM og Høydedatum: NN2000.

Det skal benyttes en kube, 1x1x1m som nullpunktsobjekt, og som kontrollpunktsobjekt som plasseres nordøst for bygget.

Modell leveres med Y aksen rotert parallelt med sann nord, men prosjekt nord kan brukes under prosjekteringen.

Rammer og tittelfelt

Rammer

Rammer og formater følger de krav fremsatt i NS 8353 og NS-EN ISO 5457. Fortrinnsvis brukes format A1, A2, A3 og A4 med målestokk iht. NS 2401 og EN ISO 5455.

Tittelfelt

Det skal avklares med byggherre om Akershus fylkeskommunes eget tittelfelt skal benyttes av samtlige prosjekterende. Benytter prosjekterende eget tittelfelt, skal Akershus fylkeskommunes logo være en del av dette.

Utfylling av tittelfeltet vedr. kontroll er avhengig av prosjektets kompleksitet, størrelse og pålagt kontroll. Kontrollformer kan være egenkontroll, sidemannskontroll, overordnet kontroll og/ eller uavhengig kontroll.

Lokaliseringsfigur

Alle plantegninger skal inneholde en lokaliseringsfigur for bygget/bygningsmassen.

Figuren skal inneholde omrisset av bygget/bygningsmassen. Den skal orienteres i riktig retning med nordpil. Den delen av bygget/bygningsmassen den aktuelle tegningen gjelder for, skal markeres med skravur.

Er bygget en del av en større forvaltningsenhet, skal berørt enhet i tillegg til skravur, angis med benevnelse på bygg. F.eks. C for bygg C, eller fløy C.

På snitt tegning skal det markeres på figur hvor snittet er tatt.

Merking av komponenter og dører

Alle komponenter og dører i modell/tegning skal merkes i henhold til NS 3457-serien, med de unntak, endringer og suppleringer som kommer frem av Akershus fylkeskommunes “Merkemanual”.

Merkingen skal samsvare med merking i SD-anlegg og andre digitale systemer.

Revidering

Endringer merkes med revisjonssky og revisjonssymbol som angir revisjonsindeks. Endringen skal også beskrives og angis i revisjonsfeltet og legges på eget lag iht. NS 8351.

Revisjonsfelt skal beholdes på som-bygget tegning.

Arealer og romnummerering

Det stilles krav om at følgende arealtyper skal leveres; BTA, NTA og BRA.

Måleverdig areal skal ha gangbart gulv. Dvs. at “åpne” arealer, som f.eks. øvre del gymsal, auditorium, åpent areal ned ved trapper og andre deler av bygget med stor takhøyde, ikke skal tas med i beregningen. Nødvendige åpninger i etasjeskillere som f.eks. trapper, heiser, sjakter etc. regnes med i arealet som de ikke hadde åpninger.

I tillegg skal det også leveres informasjon om romnummer og romtype.

Areal krav

Bruttoareal (BTA)

Alle etasjer skal være omgitt av en lukket og sammenhengende polygon. Polygonet skal følge yttersiden av ytterveggen og midt i vegg mot annen bruksenhet og ellers tilfredsstille kravene til definisjon av bruttoareal angitt i NS 3940.

Polygonet skal ligge på lag 86--Y_ A _BTA. Laget skal ha følgende egenskaper; Farge: Grønn. Strektype: Heltrukken.

Nettoareal (NTA)

Alle rom, i alle etasjer, inkludert trapper, sjakter og heiser, skal være omgitt av en lukket og sammenhengende polygon. Polygonet skal følge innsiden av veggene og ellers tilfredsstille kravene til definisjon av nettoareal angitt i NS 3940.

Polygonet skal ligge på lag, 86--Y_ A _NTA. Laget skal ha følgende egenskaper; Farge: Blå. Strektype: Heltrukken.

Bruksareal (BRA)

Alle etasjer skal være omgitt av en lukket og sammenhengende polygon. Polygonet skal følge innsiden av ytterveggen og ellers tilfredsstille kravene til definisjon av bruksareal angitt i NS 3940.

Polygonet skal ligge på lag 86--Y_ A _BRA. Laget skal ha følgende egenskaper; Farge: Magenta. Strektype: Heltrukken.

Rominformasjon

Rominformasjon får ikke påføres tegningen som vanlig tekst, men bygges opp som en blokk med attributter.

Blokken skal inneholde følgende attributter;

- Romnummer: skal ligge på lag 83--T_A_Romnummer

- Rombeskrivelse: skal ligge på lag 83--T_A_Rombeskrivelse

- Nettoareal: skal ligge på lag 83--T_A_Nettoareal

- Romkategori: skal ligge på lag 83--T_A_Romkategori

- Oppvarmet: skal ligge på lag 83--T_A_Oppvarmet

- Gulv på grunn: skal ligge på lag 83--T_A_Gulv på grunn

Blokk navngis “AFK Rominfo” og skal ligge på lag 83—T_ A _Rominfo. Blokken skal alltid være i rommet det representerer.

    - Romnummer

Romnummerering skal starte ved etasjens inngang og gå i retning med klokken, og i en logisk rekkefølge.

Ved store etasjeplan benyttes fire siffer, ved mindre benyttes tre siffer. Hvert bygg i anleggsregisteret må ha unike romnummer. Dersom det er ønskelig å dele opp et bygg i anleggsregisteret i flere “underbygg”, kan man benytte prefiks foren romnumrene. Feks. A101, B101, C101 osv.

Ved prosjekter i eksisterende bygg, brukes eksisterende romnummerering med mindre annet er avtalt med byggherre.

Ansvarlig for romnummereringen er ARK i samråd med Akershus fylkeskommune og bruker, og avklares i forprosjekt.

Romnummerangivelse

Romnummer baseres på etasjeangivelsene, etter følgende beskrivelse:

| Romnummer | Beskrivelse | Etasjeangivelse i tegningsnummer |
| --- | --- | --- |
| 501, 502 osv. | Takplan (typisk tekniske rom på tak) | 05 |
| 401, 402 osv. | Loftsplan | 04 |
| 301, 302 osv. | 3. etasje | 03 |
| 201, 202 osv. | 2. etasje | 02 |
| 1M01, 1M02 osv. | Mesaninplan over 1. etasje | 01M |
| 101, 102 osv. | 1. etasje | 01 |
| 1U01, 1U02 osv. | Underetasje | 01U |
| 1K01, 1K02 osv. | Kjellerplan 1 | 01K |

Etasjeangivelsene fortsetter løpende etter byggets etasjer.

    - Rombeskrivelse

Romtype, romnavn

Betegnelse av rom skal beskrive romtype, eksempelvis: teorirom, grupperom, personalrom, garderobe, naturfag, kjøkken, frys, verksted, media, wc, administrasjon, møterom, lager, kontor, osv. Alle rom, også lukkede som sjakter, skal ha en rombeskrivelse.

Romtype, bruksnavn

Bruksnavn er brukerens kallenavn på de ulike rom. Brukerens skilter angir bruksnavn.

For bruksnavn skal man følge romtypenavn, men står fritt til å komplettere og justere. Eksempel: Kontor 1, Kontor 2, Møterom 4, Auditorium Snømann.

Bruksnavn skal ikke defineres i AFK Rominfo blokken.

    - Nettoareal

Rommets nettoareal iht NS 3940, f.eks. 188m².

    - Romkategori

Alle rom skal defineres med romkategori. Bruk av romkategori skal avklares med DAK-ansvarlig (AFK).

Rommene deles inn i følgende kategorier;

- A - Teorirom: teorirom alle studier, grupperom

- A - Felles: auditorium, realfaglab., kjemikalierom, vekstrom, forbr.rom

- B - Spesialrom: AO/TO, verksted o.l., Idrett, MK, MD, HO, IM, NA, RM, SSR, TIF etc., inkl lager, gard., wc, flerbruksrom

- C - Rom ansatte: arbeidsplasser, adm. og ped., støtterom, personalrom, gard. og wc, tillitsvalgte, lager

- D - Elevrom: bibliotek, vestibyle, skaperverksted, sosiale soner, inneamfi, elevtjenester (rådgiver) inkl. lager-venterom-wc-hvilerom og kopi, elevråd, elevskap, kantinekjk. inkl alle støtterom og spisesal, wc i fellesareal

- E1 - Teknisk drift: IKT inkl. lager-server-kontor og verksted, drift inkl. kontor-lager og verksted, renhold inkl. sentral-stasjon-kontor-lager-gard.-wc og dusj, avfall, varemottak

- E2 - Teknisk rom: alle tekniske rom inkl. sjakter og fordelinger

- F1 - Konstruksjonsareal (brukes ikke)

- F2 - Trafikkareal: ganger, heiser, trapper

    - Oppvarmet

Det skal oppgis om rommet er oppvarmet eller ikke, ja eller nei for beregning av oppvarmet bruksareal. Skal avklares med RIV i samråd med ansvarlig for energimerkign etter energimerkeforskriften.

    - Gulv på grunn

Det skal oppgis om gulvet på rommet er mot grunn eller ikke, ja eller nei.

Særskilte krav FDVU-tegninger

Som-bygget tegninger leveres som en del av FDVU-dokumentasjonen. Disse leveres som pdf og dwg, og skal navngis og inneholde funksjoner som angitt i dette kapittelet.

VVS

VVS-tegninger skal være logiske, lettleste og informative. Symbolbruk og oppsett skal være iht. NS 3039 og NS 8340.

    - Krav til plantegninger VVS

For merking og nummerering henvises det til Akershus fylkeskommunes “Merkemanual”, og prosjektets egne føringer. Merking på tegning og fysisk merking skal være enhetlig.

- Arbeidstegninger og som-bygget tegninger skal alltid være i målestokk 1:50, og bør ha lik tegningsstruktur som ARK og RIE

- Symboltabell skal være plassert øverst til høyre i tittelfelt og inneholde alle symboler med forklaring til stede på tegningen

- Informasjon fra andre fag og himlingsgrid skal ikke vises på plantegninger.

  - Himlingsgrid kan vises på egne plantegninger for ventilasjon og sprinkler, eller andre tegninger for installasjoner som er avhengig av korrekt plassering i himlingsgrid. Dette vil også være aktuelt i forbindelse med samplott av himlinger og tverrfaglig koordinering av installasjoner i himling.

- Underlagstegninger som brukes som ekstern referanse skal være fri for tekst, målsettinger, skyer, og hjelpelinjer.

- Fast inventar skal vises på tegning der det er behov for å koordinere plassering av utstyr.

- Tegninger skal hensiktsmessig deles opp i forhold til installasjonens kompleksitet.

Det skal leveres separate tegninger for følgende:

- Ventilasjonsanlegg

- Røranlegg

- Sprinkleranlegg

- Himlingsplan for ventilasjon, sprinkler og belysning m.m

Tegningene deles videre inn i:

- Situasjonsplan

- Bunnledningsplan

- Etasjeplaner/takplaner

- Nødvendige/kritiske snitt. Fravik fra krav om 1:50 aksepteres.

- Skjemategninger

- Oppleggskjemaer

- Systemskjema/flytskjema

- Detaljtegninger

- Sonekart som viser ventilasjonsaggregatenes dekningsområde

Tegningene skal inneholde tekst for:

- System- og komponentmerking

- Kanal- og rørdimensjoner, samt informasjon om eventuell isolasjon og mantling

- Kapasiteter, herav eksempelvis:

- Luftmengder pr. ventil og sum tilluft/avtrekk pr. rom. Ved behovsstyrt ventilasjon skal minimum og maksimum luftmengde angis.

- Avgitt varmeeffekt per varmeenhet/kilde og vannmengde

- Nødvendig forklarende tekst

- Plassering av stake- og inspeksjonsluker

- Løsningsdetaljer som er viktig for utførelsen, slik som

- Isolasjon (brann, termisk og lyd)

- Rør-i-rør

- Overganger mellom ulike rørtyper

- Retningsendringer

Elektro

Elektrotegninger skal være logiske, lettleste og informative. Symbolbruk skal være iht. NEK 144, og tilleggsinformasjon som kursnummer, høyde, plassering, osv. skal fremstå som lettlest tekst på tegning.

Krav til plantegninger elektro og EKOM

For merking og nummerering henvises det til Akershus fylkeskommunes “Merkemanual”, og prosjektets egne føringer. Merking på tegning og fysisk merking skal være enhetlig.

- Arbeidstegninger og som-bygget tegninger skal alltid være i målestokk 1:50, og bør ha lik tegningsstruktur som ARK og RIV.

- Symboltabell skal være plassert øverst til høyre i tittelfelt og inneholde alle symboler med forklaring til stede på tegningen.

- Informasjon fra andre fag og himlingsgrid skal ikke vises på plantegninger.

  - Himlingsgrid kan vises på egne plantegninger for belysningsanlegg, eller tegninger for installasjoner som er avhengig av korrekt plassering i himlingsgrid (for eksempel plassering av branndetektorer osv.) i forbindelse med samplott av himlinger og koordinering av installasjoner i himling.

- Underlagstegninger som brukes som ekstern referanse, skal være fri for tekst, målsettinger, skyer, og hjelpelinjer.

- Fast og løst inventar skal vises på tegning der det er behov for å koordinere plassering av uttak for elektro.

- Tegninger skal hensiktsmessig deles opp i forhold til installasjonens kompleksitet.

- Forbindelser skal vises på tegning (kursopplegg, sløyfer, osv.).

- Kursnummer eller sløyfenummer skal fremkomme på første tilkoblingspunkt etter fordeling eller sentral.

- Der det utarbeides egne tegninger for føringsveier, skal alle fordelinger (432/433/434, etc.) og sentraler (52/53/54, etc.) vises tydelig på disse tegningene.

- Alle kabler merkes på tegning (plantegning og/eller skjemategning) ved første punkt.

- Lysarmaturer merkes IKKE fysisk på bygget (kun på tegning) mens tilførselskabel og ev. signalkabel (DALI/KNX) skal merkes.

Skjemaet under viser hvilke typer tegninger som skal leveres:

| Bygningsdel | Separat plantegning | Prinsipp/skjema/Topologi | Himlingsgrid |
| --- | --- | --- | --- |
| 411 | X |  |  |
| 412 | X | X |  |
| 432 |  | X |  |
| 433 | X (kursopplegg) | X |  |
| 434 | X (kursopplegg) | X |  |
| 442 | X | X | X |
| 443 | V (442) | X | X |
| 45 | V (433) |  |  |
| 46 | V (433) |  |  |
| 521 | X | X |  |
| 52x | V (521) | X |  |
| 53 | V (521) | X |  |
| 542 | X | X | X |
| 543 | X | X |  |
| 55 | X | X |  |
| 56 | V (434) | X |  |
| 74/75 | X |  |  |

X=skal leveres, V=Vises på tegning

Som minimum skal det leveres følgende plantegninger:

- 41 - føringsveier

- 43 - elkraft

- 44 - lys og nødlys

- 52 - ekom

- 54 - sikkerhet

- 55 - lyd og bilde

- 74 - utomhus

Krav til skjemaer, prinsipper og topologiskjema

- For alle leverte og installerte anleggsdeler og systemer skal det utarbeides systemskjema, prinsipp- eller topologiskjema.

- Alle fordelinger og sentraler skal utarbeides med skjema som viser antall inn- og utganger, og informasjon om reservekapasitet på kurs eller sløyfenivå.

- For kursopplegg ut fra 434-fordelinger lages det kabellister/trekkeskjemaer hvor respektive kabler er merket

Branntegninger

Branntegninger skal være logiske, lettleste og informative. Symboler skal følge byggherrens symbolkartotek.

- Branntekniske tegninger skal kun inneholde brannteknisk informasjon, og benytte gjeldende plantegning og snitt dersom relevant, som x-ref/referansefil.

- Symboltabell skal være plassert øverst til høyre i tittelfelt. Det skal kun inneholde symboler, med forklaring, som er brukt i gjeldende bygg.

- Alle branntegninger skal leveres i format A3.

Følgende som-bygget tegninger skal leveres i alle prosjekter, men kan utelates hvis tegningstypen ikke er påvirket av prosjektet.

| Tegningstype | Krav |
| --- | --- |
| SITUASJONSPLAN | Navngis: <Tegningsnr., eiendomsnavn > - Brannteknisk situasjonsplan Eksempel: 201-010-00-F-00-10-00-5 Asker vgs – Brannteknisk situasjonsplan |
|  | Innhold: Omfatter hele eiendommen med alle bygninger. Følgende skal minimum vises på tegningen: - Hele bygningsmassen med tilkomstveier og interne veier - Kjørevei for brannvesen skal marked med rød skravur - Brannkummer/-hydranter skal markeres med blått symbol «BK» - Brannvesenets angrepsveier skal markeres med røde piler - Symboler for: brannalarmsentralen, sprinklersentral, nøkkelbokser, faste gassanlegg og oppbevaring av farlige stoffer av betydelig mengde. |
| PLANTEGNINGER | Navngis: <Tegningsnr., eiendomsnavn, byggnavn> - Branntegning plan <etasjenavn> Eksempel: 201-010-02-F-00-20-00-5 Asker vgs – Branntegning plan 2 Der en har en sammenhengende bygningsmasse med flere byggnavn kan det være naturlig å ha dette på en tegning. Vurderes fra prosjekt til prosjekt, og avklares med Akershus fylkeskommune. |
|  | Innhold: Plantegningen skal omfatte hele etasjen, også i de tilfeller prosjektet kun dekker deler av etasjen. Følgende skal minimum vises på plantegninger: - Brann-/seksjoneringsvegger: Heltrukket rød strek. - Branncellebegrensende konstruksjoner mot garasje over 400 m2 heltrukket blå strek. - Brann-/røyk-skiller og -gardiner: stiplede streker trukket gjennom dører dersom veggparti over døren har brannklasse. Fargekoder: - EI60: rød - EI30: blå - E/EW 30/60: oransje - Dører angitt med brannkrav: Rød skrift eller eget dørskjema - Rømningsveier og -trapper: skravert med grønn farge - Utgang fra forsamlingslokaler og rømningsretninger i rømningsvei: enkel pil i grønt - Rømningsvinduer: hvert vindu angitt med annen type pil i grønt - Utgang til det fri: angitt med annen type pil i grønt - Angrepsvei for brannvesen: enkel pil i rødt - Slokkeutstyr - Sprinkelsentral - Brannsentral - Dersom planet består av sprinklede og ikke sprinklede arealer, skal dette fremkomme av tegningen. - Persontall i forsamlingslokaler og rom med særskilte begrensninger. - Annet som er av relevans, avklares med byggherre. |
| SNITTEGNINGER | Navngis: <Tegningsnr., eiendomsnavn, byggnavn> - Branntegning snitt <snittnummer> Eksempel: 201-010-00-F-00-40-00-5 Asker vgs – Branntegning snitt B |
|  | Innhold: Nødvendige snitt vurderes av brannrådgiver og skal inneholde vegger, dekker og røykventilasjon med samme symboler som for plantegninger. |
| RØMNINGSPLAN | Navngis: <Eiendomsnavn, byggnavn> - Rømningsplan plan <etasjenavn> Eksempel: Asker vgs– Rømningsplan plan 2 |
|  | Innhold: Omfang av rømningsplaner skal minimum omfatte: - Adkomstsoner i etasjene - Naturlige samlingssteder i etasjene Følgende skal minimum vises på rømningsplaner: - Symbol «Her er du» i helfylt blå sirkel - Plantegning rotert etter plassering av tegning, med romnavn, som omfatter alle hoved- og sekundærrømningsveier. En etasje kan deles opp i flere rømningsplaner, avhengig av størrelse og kompleksitet. - Rømningsveier skal skraveres grønt - Rømningsretninger skal tydelig fremkomme - Symbol for: slokkeutstyr, manuelle meldere, utganger til rømningsvei og det fri. |

Overlevering av dokumentasjon

Krav til leveransen

Det henvises til Akershus fylkeskommunes “FDVU-dokumentasjon” hva gjelder de generelle krav ved overlevering av tekniske fagtegninger ved prosjektets slutt.

I prosjekter det er utarbeidet BIM-modeller, skal disse konverteres til IFC-modell. Både proprietær/nativ modell, type; *.pla/pln og *.rvt etc., samt IFC-modeller, skal overleveres Akershus fylkeskommune som en del av FDVU dokumentasjonen.

Ved tilbygg skal ny modell kobles på eksisterende, før konvertering av filer og overlevering av tegninger.

Alle tegninger skal være angitt med status/fase = 5, og være angitt som “som bygget”.

Tegninger/filer overlevert Akershus fylkeskommune under prosjektets gang, anses ikke som “som bygget” selv om det ikke blir foretatt endringer etter levering og frem til prosjektets slutt.

Alle “som bygget” tegninger skal leveres som *.dwg og *.pdf.

Overleverte dwg-tegninger skal kunne leses av AutoCAD 2018/LT2018 eller nyere, samt leseprogrammer som DWG TrueView og liknende – uten bruk av spesialapplikasjoner, se punkt 1.3 DAK-verktøy.

Alle tegninger skal være tilgjengelig på avtalt plattform for byggherre under de ulike faser av prosjektet.

Oppdeling av modeller (ifc)

Som hovedregel skal det overleveres én komplett ifc-modell av hele bygningsmassen på eiendommen, men med egne ifc-modeller for hvert fag.

Dersom det er hensiktsmessig kan bygningsmassen oppdeles i flere modeller når enkeltbygninger er fysisk adskilt fra hverandre.

dwg-referansefiler (Xref)

Dersom det er benyttet referansefiler (Xref) skal disse knyttes til tegningene med “Bind” før overlevering.

Ubrukte lag skal fjernes ved å benytte «purge all»-kommando etter at Xref er bundet.

tegningslister

Tegningslister skal utarbeides for alle fag, og skal følge alle leveranser. Listen skal inneholde informasjon om prosjektnavn, prosjektnummer, fag, tegningsnummer, tegningsnavn (informativ tekst om tegningens innhold), filtype, dato opprettet, dato revidert, som bygget dato, målestokk, ark størrelse og prosjekt fase.

Ved prosjekt avslutning skal også tegningslister merkes “som bygget”. De ansees ikke som godkjent før alle tegninger listet opp i tegningslisten er kvittert ut “som bygget”.

Arealskjema

All informasjon om arealene til bygget og rommene skal leveres i ett arealskjema i Excel.

Arealskjemaet skal inneholde følgende;

- Eiendomsnummer

- Byggnummer

- Etasje

- BTA for etasjen

- BRA for etasjen

- NTA for etasjen

- All rominformasjon, se 4.2 Rominformasjon.

  - Romnummer

  - Rombeskrivelse

  - Nettoareal

  - Romkategori

  - Oppvarmet

  - Gulv på grunn

Overlevering og kontroll

Alle fag skal ivareta egenkontroll av modell/tegninger før overlevering av “Som bygget” modell og tegninger.

DAK-ansvarlig/BIM-koordinator er ansvarlig for innsamling av alle relevante filer fra fagene ved prosjektets slutt. Sluttleveranse skal koordineres med PL, slik at det blir foretatt en kontroll av samlet tegningsdokumentasjon før overlevering til byggherre.

I de prosjekter det har blitt utarbeidet BIM modeller, skal BIM-koordinator avholde et møte med BIM/DAK ansvarlig hos Akershus Fylkeskommune for gjennomgang  av modell før overlevering.

Katalogstruktur

Alle modeller og tegninger skal struktureres etter krav i dette kapittelet, og overleveres byggherren innen avtalte frister som ett samlet produkt. Modeller og tegninger overleveres i de systemer som avtales med byggherren i det enkelte prosjektet.

Med henvisning til Akershus Fylkeskommunes “FDVU-dokumentasjon” er katalogstrukturen for tegningsdatabasen til dwg og pdf filer, proprietær/nativ og IFC-modeller følgende:

Generell FDVU-dokumentasjon

17 – Tegningsdatabase (sjekkes av DAK/BIM-ansvarlig)

- Arealskjema

- Modeller:

  - Fagvise IFC-modeller og opprinnelig modell (.rvt, .pln etc.), navngitt type «00»

- ARK:

  - Fag=A og I; alle type-tegninger 10-90 lagret i én database, tegningsliste

- RIB:

  - Fag=B og G; alle type-tegninger 10-90 lagret i én database, tegningsliste

- RIV:

  - Fag=V; alle type-tegninger 10-90 lagret i én database, tegningsliste

- RIE:

  - Fag=E og H, alle type-tegninger 10-90 lagret i én database, tegningsliste

- EKOM og sikkerhet:

  - Fag=T, alle type-tegninger 10-90 lagret i én database, tegningsliste

- Andre:

  - Fag=C, D, K, M, P, S, U, alle type-tegninger 10-90 lagret i én database, tegningsliste

- LARK:

  - Fag=L og W, alle type-tegninger 10-90 lagret i én database, tegningsliste

- RIBr:

  - Fag=F, alle type-tegninger 10-90 lagret i én database, tegningsliste. Dwg filer legges i denne mappen. Pdf filer legges i mappe 13. Brann, iht. “FDVU-dokumentasjon”